建设项目环境影响评价公众意见表

填表日期          年       月     日

| 项目名称 | 高端原料药黄藤素生产基地项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、本页为公众意见 |  |  |
| 与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见（注：根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及征地拆迁、财产、就业等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容） | 四川海新生物制药有限公司高端原料药黄藤素生产基地项目选址于四川省广安市岳池县经开区（岳池县城南工业园），拟建设5栋生产车间，并配套研发中心、公用工程站、储罐区、危险库房等公辅设施，总占地面积44945.3㎡，总建筑面积19892.15㎡，项目建成后预计可年产露水草胶囊（人药制剂）24t/a，黄藤素提取原料药12t/a，穿心莲提取原料药30t/a，灯盏花提取原料药5t/a，色素碱化学原料药12t/a，脱壳灵（饲料添加剂）200t/a，脱壳促长颗粒（兽药制剂）35t/a，蚕用蜕皮激素液（兽药制剂）5t/a。劳动定员158人，全年工作300天。总投资约20000万元。 项目产生的主要环境影响及治理措施： 废气：项目车间含尘废气经布袋除尘器处理，2#车间有机废气、酸性废气经2#车间“水喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理，4#车间有机废气、酸碱性废气经4#车间“酸喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理，5#车间有机废气经活性炭吸附处理，污水处理站各产臭构筑物加盖密闭收集，危废暂存间废气负压收集，经“碱喷淋+二级活性炭”处理达标后经15m高DA009排气筒排放，储罐区废气经管道收集后采用“水喷淋+二级活性炭吸附”后经15m高DA010排气筒排放。 废水：项目高盐废水、高浓废水、低浓度废水分别经过蒸发除盐、高级氧化、气浮预处理处理后一起进入综合调节池，经过后续“一级水解酸化+改良型UASB +厌氧沉淀+二级水解酸化+两级厌氧-缺氧-好氧+高级氧化+混凝沉淀”处理后达四川海新生物制药有限公司和岳池县香山家园污水处理有限公司协议标准（CODCr≤320mg/L、氨氮≤25mg/L、总氮≤50mg/L、总磷≤4.0mg/L、色度≤50倍、pH6~9）；BOD5、SS、石油类、动植物油等因子满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氯化物、硫酸盐参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后进入城南工业污水处理厂经“水解酸化+一体化A2/O氧化沟+芬顿氧化”工艺处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标，再进入人工湿地系统，通过“人工湿地+生物景观塘”处理工艺进一步深度处理，主要指标（pH、COD、BOD5、NH3-N、总磷、石油类）达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准后（其它指标执行GB18918-2002一级A标），排入岳池县新场镇境内的三溪河。 噪声：通过选用低噪声设备，并采取减震、消声、隔声等措施后，能使各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。 固废：项目固体废物主要包括危险废物（生产车间工艺废液、废渣、不合格中间体和原料药、废清洗溶剂、罐底污泥、废矿物油、废气处理措施的废活性炭、实验室检测废液、沾有危险化学品的废包装物、污水处理站污泥）、一般工业固废（露水草胶囊、脱壳灵、脱壳促长颗粒生产不合格品、中药预前处理非药用杂物、中药提取浸泡过滤滤渣、未沾染危险化学品的废包装物、含尘废气治理布袋除尘器收集粉尘）和生活垃圾。危险废物交有危废处理资质的单位统一清运处置；污水处理站污泥危险特性鉴别前，暂按危险废物管理；未沾危化品废包装外售综合利用；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处置。 地下水防治：按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。拟建项目生产废水和液体物料输送管道采取“可视化”设计，并按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求采取分区防渗措施。 作为该区域环境参与者请您协助我们完成下表，感谢您的参与合作！ （填写该项内容时请勿涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等内容，若本页不够可另附页） |  |
|  | - 您是否了解本项目的建设？ ①了解□ ②了解一部分□ ③不了解□ |  |
|  | 2、您认为当地目前的环境状况怎样？ ①良好□ ②一般□ ③较差□ |  |
|  | 3、您认为该项目建设会带来哪些不利影响？ ①大气环境影响□ ②水环境影响□ ③噪声影响□ ④固体废物□ ⑤生态□ ⑥基本无影响□ |  |
|  | 4、您认为该项目采取的污染防治是否可行？ ①可行□ ②基本可行□ ③不可行□ |  |
|  | 5、您对该项目建设带来的环境影响的基本态度是？ ①可以接受□ ②基本可以接受□ ③不可接受□ |  |
|  | 6、您对本项目建设的态度？ ①支持□ ②无所谓□ ③不支持□（原因） |  |
| 二、本页为公众信息 |  |  |
| （一）公众为公民的请填写以下信息 |  |  |
| 姓 名 |  |  |
| 身份证号 |  |  |
| 有效联系方式 （电话号码或邮箱） |  |  |
| 经常居住地址 |  | 县 镇 村（居委会） 村民组 |
| 是否同意公开个人信息 （填同意或不同意） |  | （若不填则默认为不同意公开） |
| （二）公众为法人或其他组织的请填写以下信息 |  |  |
| 单位名称 |  |  |
| 工商注册号或统一社会信用代码 |  |  |
| 有效联系方式 （电话号码或邮箱） |  |  |
| 地 址 |  | 省 市 县（区、市） 乡（镇、街道）路 号 |
| 注：法人或其他组织信息原则上可以公开，若涉及不能公开的信息请在此栏中注明法律依据和不能公开的具体信息。 |  |  |