高端原料药黄藤素生产基地项目

环境影响报告书

（征求意见稿）

二○二四年三月

目录

目录	I

概述	1

一、项目背景	1

二、环境影响评价过程	2

三、分析判定相关情况	2

四、关注的主要政策及环境问题	3

五、环境影响评价主要结论	3

1总论	4

1.1评价目的	4

1.2评价依据	4

1.3总体构思	9

1.4评价时段、环境影响识别及评价因子的确定	10

1.5评价功能区划及评价标准	13

1.6评价等级及评价范围	28

1.7污染控制与环境保护目标	37

1.8产业政策、规划符合性和选址合理性分析	39

2项目概况	66

2.1项目基本情况	66

2.2生产规模及产品方案	66

2.3项目组成及主要建设内容	68

2.4项目依托情况	71

2.5公用工程	72

2.6储运工程	76

2.7原辅材料消耗	77

2.8主要生产设备	83

2.9总平面布置	91

2.10主要经济技术指标	92

3 工程分析	94

3.1 1#车间	94

3.2 2#车间	104

3.3 3#车间	129

3.4 4#车间	133

3.5 5#车间	159

3.6公用工程、环保工程及辅助工程产排污分析	169

3.6全厂水平衡、蒸汽平衡、溶剂平衡	182

3.7拟建项目污染物产生、治理及排放情况汇总	186

3.8非正常工况排放分析	202

3.9全厂污染物排放汇总	203

3.10清洁生产	204

4区域环境概况	208

4.1自然环境概况	208

4.2岳池县经济技术开发区规划简介	212

4.3岳池县经济技术开发区污水处理厂情况	224

4.4环境质量现状调查与评价	225

5环境影响预测及评价	236

5.1施工期环境影响分析	236

5.2营运期环境影响预测与评价	239

6环境风险	265

6.1环境风险评价程序	265

6.2环境风险调查	266

6.3环境风险潜势初判	274

6.4 评价等级及评价范围	279

6.5环境风险识别	280

6.6风险事故情形分析	283

6.7源项分析	287

6.8风险预测与评价	290

6.9环境风险管理目标	307

6.10应急处理措施	318

6.11风险防范措施竣工验收	328

6.12小结	328

7环境保护措施及其经济、技术论证	330

7.1 废气污染防治措施	330

7.2废水污染防治措施	337

7.3固体废物防治措施	347

7.4噪声污染防治措施	351

7.5地下水环境保护措施	352

7.6土壤	352

7.7环保投资	354

8环境经济损益分析	355

8.1环境保护费用	355

8.3环境保护效益	356

8.4环境影响经济损益分析	357

9环境管理和环境监测	358

9.1ISO14000环境管理	358

9.2环境管理制度	359

9.3环境监测计划	361

9.4污染物排放清单	365

9.5环境信息公开及人员培训	365

9.6竣工环境保护验收	366

10结论与建议	368

10.1结论	368

10.2建议	372

概述

一、项目背景

四川海新生物制药有限公司（以下简称“海新公司”）成立于2022年，注册资金2500万元，位于四川省岳池县经开区。公司管理现代科学，生产设备精良，质量体系严谨，科研实力雄厚，是一家专注人用中药提取物及成品药、中兽药原料及成品研发与生产的领军企业。

公司坚持“海纳百川，守正创新”的发展理念，恪守“萃取植物精华，守护生命健康”的责任使命，先后与四川省中医药科学院、西南民族大学等科研院校合作，在中药有效成份应用于心脑血管、糖尿病、抗病毒、促进蛋白质合成、细胞修复等医药领域深耕精研，其主打产品黄藤素、穿心莲内脂、灯盏花素、蜕皮激素、延胡索乙素等生产工艺行业领先，市场占有率排名前茅。生产的中药提取物产品广泛应用于功能性食品、保健品、医药、化妆品、饲料、兽药、生物农药等领域。

2023年2月13日，岳池县发展和改革局以企业投资项目备案通知书，备案号：川投资备【2302-511621-04-01-677914】FGQB-0068号，同意了四川海新生物制药有限公司高端原料药黄藤素生产基地项目备案。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规及环境保护行政主管部门的意见，该项目需开展环境影响评价工作。受四川海新生物制药有限公司委托，我公司承担该项目的环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部 令第16号）的要求，环评工作的具体形式为编制环境影响报告书。接受委托后，我公司安排专职人员深入现场踏勘，查阅相关的工艺设计资料，在工程分析、环境影响识别的基础上，编制完成了《四川海新生物制药有限公司高端原料药黄藤素生产基地项目环境影响报告书》，待批复后作为项目开展环保设计和环境管理的依据。

在项目环评报告书的编制过程中，得到了市、县各级环保部门以及项目业主的大力支持和协作，在此一并致以衷心的感谢。

二、环境影响评价过程

按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部 令第16号）、《建设项目环境保护管理条例》等相关规定，拟建项目属于“二十四、医药制造业 27”，应当编制环境影响评价报告书。受四川海新生物制药有限公司委托，我公司承担了其“高端原料药黄藤素生产基地项目”的环境影响评价工作。

接受委托后，我公司随即成立了项目组，开展了相关工作。根据项目特点，结合收集的相关资料，进行环境影响识别，制定工作方案；开展评价范围内的环境现状调查与监测，同时开展项目工程分析；在现状调查和工程分析的基础上进行各环境要素的影响预测与评价，针对性的提出环境保护措施，并进行技术经济论证。整理各阶段的工作成果，编制环境影响报告书，论证工程建设的环境可行性。在整个环境影响评价过程中，建设单位作为责任主体将项目环境影响评价的基本情况和内容成果向周边公众进行了公开，广泛征集了公众对拟建项目环境保护方面的意见。

三、分析判定相关情况

（1）评价等级判定

根据各要素环境影响评价技术导则的具体要求，并结合拟建项目工程分析成果，判定本项目大气环境评价工作等级为二级、地表水评价工作等级为三级B、地下水评价工作等级为一级、声环境评价工作等级为三级、风险评价工作等级为二级，土壤评价等级为一级。

（1）产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》有关条款的规定，拟建项目属于化学药品原料药制造和有提取工艺的中成药生产项目，不属于指导目录中“限制类”和“淘汰类”项目，属于允许类项目；并且项目于2023年2月经岳池县发展和改革局批准备案（备案号为：川投资备【2302-511621-04-01-677914】FGQB-0068号），因此，拟建项目的建设符合国家产业政策要求。

（2）项目选址合理性分析

拟建项目在岳池县经济技术开发区（岳池县城南工业园）内建设，符合国家产业政策和相关环保政策，符合岳池县经济技术开发区准入条件及规划环评审查意见提出的环保要求；同时拟建项目所在区域环境质量良好，有环境容量；项目所排污染物均达标排放；项目建成后，评价区域环境质量基本维持现状，仍能满足环境质量标准及功能区划要求。项目总平面布置合理，风险可控，评价认为拟建项目选址合理。

四、关注的主要政策及环境问题

拟建项目环境影响评价关注的主要环境问题包括以下几个方面：①产业政策及相关规划符合性、选址合理性；②项目的建设对环境空气、地表水、地下水、土壤、噪声等环境的影响；③废气、废水、噪声及固体废物（主要为危险废物）污染防治措施的有效性；④项目运行中的环境风险及污染物排放总量。

五、环境影响评价主要结论

四川海新生物制药有限公司高端原料药黄藤素生产基地项目在四川省广安市岳池县经开区（岳池县城南工业园）建设，符合国家产业政策，符合岳池县经济技术开发区产业发展规划及入园条件。项目采用的工艺技术和设备符合清洁生产要求；所采用的污染防治措施技术经济可行，项目严格按照评价提出的污染防治措施和环境风险防范措施及应急预案后，排放的污染物对周围环境影响较小，可将环境风险影响降至最小程度。因此，从环境保护角度分析，拟建项目在岳池县经济技术开发区城南工业园区内建设可行。

本报告书在编制的过程中，得到了四川省广安市生态环境局、四川省岳池县人民政府、四川省岳池县生态环境局、岳池县经济技术开发区管理委员会及建设单位四川海新生物制药有限公司等单位的大力支持、指导和帮助，在此，深表谢意！

1总论

1.1评价目的

（1）通过环境现状调查、资料收集，在详细的工程分析基础上，预测项目建成后可能对环境造成的影响程度、范围，以满足拟建项目新增污染物排放量不超过当地环境承载力，同时论证环保措施的可行性，并确保污染物达标排放。

（2）根据评价结果，提出相应的污染防治措施和对策建议，以达到保护区域环境质量的目的，并为工程设计提出反馈意见和建议。

（3）从环境保护角度对工程建设的环境可行性做出明确结论，为管理部门决策、为建设单位环境管理提供依据。

1.2评价依据

1.2.1环境保护法规及有关政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日施行）；

（8）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修订）；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修正）；

（10）《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日修订）；

（11）《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日修正）；

（12）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日施行）

（13）《中华人民共和国环境保护税法》（2018年10月26日修正）；

（14）《中华人民共和国长江保护法》（自2021年3月1日起施行）；

（15）《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日修订）；

（16）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）；

（17）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部 令第16号）；

（18）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号）以及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第49号）；

（19）《国家危险废物名录（2021年版）》（生态环境部 部令第15号）；

（20）《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）；

（21）《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）；

（22）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

（23）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）；

（24）《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）；

（25）《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日）；

（26）《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日起施行）；

（27）《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）；

（28）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）；

（29）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）；

（30）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31）；

（31）《污染源自动监控管理办法》（国家环保总局令第28号）；

（32）《关于进一步加强工业节水工作的意见》（工信部节〔2010〕218号）；

（33）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

（34）《国家发展改革委环境保护部印发关于加强长江黄金水道环境污染防控治理的指导意见的通知》（发改环资〔2016〕370号）；

（35）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30号）；

（34）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）；

（36）《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ 941-2018)；

（37）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环办〔2015〕4号）；

（38）《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）的通知》（长江办〔2022〕7号）；

（39）《制药建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》；

（40）《关于印发重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》（环大气〔2019〕53号）；

（41）《环境保护综合名录》（2021版）；

（42）《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）；

（43）《关于切实做好全国碳排放权交易市场启动重点工作的通知》（发改办气候〔2016〕57号）；

（44）《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39189-2020）；

1.2.2地方性政策法规

（1）《四川省环境保护条例》（2018年1月1日施行）；

（2）《<四川省《中华人民共和国环境影响评价法》实施办法>的决定）》（2019年9月26日实施）；

（3）《四川省<中华人民共和国大气污染防治法>实施办法》（2019年1月1日实施）；

（4）《四川省人民政府贯彻<国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定>的实施意见》（川府发[2007]17号）；

（5）《四川省环境保护局关于依法加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（川环发[2006]1号）；

（6）四川省环境保护厅、四川省发展和改革委员会等关于印发《四川省灰霾污染防治实施方案》的通知（川环发[2013]78号文）；

（7）《四川省人民政府关于印发四川省大气污染防治行动计划实施细则的通知》（川府发[2014]4号）；

（8）《四川省挥发性有机物污染防治实施方案（2018-2020年）》（川环发( 2018) 44号）；

（9）《四川省人民政府关于印发水污染防治行动计划四川省工作方案的通知》（川府发[2015]59号）；

（10）《四川省人民政府办公厅关于加快医药产业创新发展的实施意见》（川办法[2015]20号）；

（11）《岷江流域水污染防治规划（2017—2020 年）》；

（12）《四川省蓝天保卫行动方案（2017-2020 年）》（川污防“三大战役”办[2017]33 号）；

（13）《四川省人民政府关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》，川府发〔2019〕4号；

（14）《四川省制药工业挥发性有机物控制技术指南》（四川省环保厅2018年第5号）；

（15）《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》（四川省生态环境厅2020年第2号）；

（16）《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）；

（17）《四川省人民政府关于印发土壤污染防治行动计划四川省工作方案的通知》，川府发〔2016〕63号）；

（18）《四川省固体废物污染环境防治条例》（2018年7月26日）；

（19）《四川省饮用水水源保护管理条例》（修订）（2019.9.26起施行）；

（20）《四川省打好长江保护修复攻坚战实施方案》（川环发〔2023〕5号）；

（21）《四川省生态环境厅关于优化调整建设项目环境影响评价文件审批权限的公告》（2023年　第7号）；

（22）《四川省“十四五”生态环境保护标准发展规划》（川环发〔2022〕14号）；

（23）《成渝地区双城经济圈生态环境保护规划》的通知（环综合〔2022〕12号）

（24）《四川省“十四五”节能减排综合工作方案》（川府发〔2022〕20号）；

（25）《四川省突发生态环境事件应急预案（试行）》（川办发〔2022〕26号）；

（26）《四川省“十四五”生态环境保护规划》（川府发〔2022〕2号）；

（27）《四川省制药工业挥发性有机物控制技术指南》（四川省环境保护厅 公告2018年第5号）；

（28）《关于印发<产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点(试行)>和<项目环评“三线一单”符合性分析技术要点(试行)>的通知》（川环办函〔2021〕469号）。

1.2.3环境评价技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）

（8）《环境影响评价技术导则 制药建设项目》（HJ611-2011）；

（9）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（10）《国家大气污染物排放标准制定技术导则》（HJ945.1-2018）；

（11）《国家水污染物排放标准制定技术导则》（HJ945.2-2018）；

（12）《排污单位自行监测技术指南 化学合成类制药工业》（HJ 883-2017）；

（13）《排污单位自行监测技术指南 中药、生物药品制品、化学药品制剂制造业》（HJ 1256—2022）；

（14）《排污单位自行监测技术指南 提取类制药工业》（HJ 881-2017）；

（15）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）；

（16）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日施行）；

（17）《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-原料药制造》(HJ858.1-2017)；

（18）《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—中成药生产》（HJ 1064—2019）；

（19）《污染源源强核算技术指南 制药工业》（HJ 992-2018）。

1.2.4建设项目有关资料

（1）岳池县发展和改革局《高端原料药黄藤素生产基地项目》项目备案表（川投资备【2302-511621-04-01-677914】FGQB-0068号）；

（2）《高端原料药黄藤素生产基地项目》可研报告；

（3）《岳池县经济技术开发区规划环境影响跟踪评价报告书》；

（4）建设单位提供的其他资料。

1.3总体构思

（1）针对拟建项目排污特点，评价以清洁生产、循环经济、污染物达标排放和总量控制为纲，分析预测项目建设后可能造成的环境影响，论证项目全过程的污染控制水平和环保措施的经济技术可行性，科学、客观地评述拟建项目建设的环境可行性，为拟建项目设计、运行和环境管理提供科学依据。

（2）拟建项目位于岳池县经济技术开发区，评价工作将结合岳池县经济技术开发区区域规划、环境功能区划分及国家有关的产业政策、四川省相关规定，分析项目建设和产业政策、规划的符合性和选址的合理性。

（3）拟建项目属于化学药品原料药制造和有提取工艺的中成药生产项目，项目涉及8个品种的提取类原料药、人药制剂、兽药制剂、化学合成原料药生产，根据建设单位提供技术资料，项目产品单线或共线生产，故针对废气和废水的排污统计，按照小时最大排放量和日最大排污量，全年排污统计则按照每个产品的全年排污量加和。

（4）通过拟建项目的工程分析，掌握工程的生产工艺特征和污染特征，通过调研、监测和物料平衡等手段，弄清“三废”的排放环节，分析生产过程中的污染物排放种类及排放源强。贯彻“以人为本”、“清洁施工”、“达标排放”的污染控制方针，结合区域污染物总量削减计划，明确总量控制的要求。

（5）拟建项目生产中涉及等属于（HJ169-2018）《建设项目环境风险评价技术导则》附录B中危险物质；涉及危险化学物质的单元主要包括5个生产车间、3#仓库、5#仓库、危废暂存间、罐区、污水处理站。评价重点突出环境风险评价，对项目运行期发生的突发性环境事件或事故引起有毒物质泄漏或易燃、易爆物质爆炸，所造成的环境影响进行预测与分析，提出环境风险防范、应急与减缓措施。

（6）项目所在地环境质量现状评价采取实测和引用有效数据的方式进行评价。①大气环境质量现状评价：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3基本污染污染物引用广安市环境保护局官方网站公布的《广安市2022年度环境质量状况》中岳池县的数据和结论进行达标区判定；硫酸、TSP等因子委托四川锡水金山环保科技有限公司进行实测。②地表水环境质量现状引用现有数据。③地下水环境质量现状评价委托四川锡水金山环保科技有限公司进行实测。④声环境质量现状评价委托四川锡水金山环保科技有限公司进行实测。⑤土壤环境质量现状评价委托四川锡水金山环保科技有限公司进行实测。

（7）拟建项目建设场地已实施五通一平，不涉及征地和环保搬迁，施工期建设内容相对较简单，施工周期不长，其环境影响仅作简单分析，主要针对运营期进行评价。

（8）公众参与内容按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环保部令第4号）的相关要求，公众参与内容由建设单位独立完成，本次评价主要在结论中引用公众意见采纳情况。

1.4评价时段、环境影响识别及评价因子的确定

1.4.1评价时段

施工期和运营期，运营期为重点。

1.4.2环境影响识别

（1）施工期环境影响因素识别

本项目为新建项目，施工期涉及土建工程、设备安装等，主要进行设备调试，建设周期短，施工期影响非常小。

（2）营运期环境影响因素识别

营运期主要环境影响识别见表1.4-1。

表1.4-1  营运期主要环境影响因素识别

| 时段 | 环境要素 | 影响产生环节 | 主要影响因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 大气环境 | 生产车间 | 硫酸雾、乙酸乙酯、氯化氢、甲醇、氨、丙酮、VOCs、颗粒物、臭气浓度 |
|  | 地表水环境 | 生产车间 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、氯化物、硫酸盐 |
|  | 声环境 | 粉碎机、振荡筛、制粒机、整粒机、混合机、上料机、胶囊填充机、吸收塔风机、过滤器、压滤机、冷却塔、切药机、离心机、空压机、制氮机、大功率机械泵等 | 等效连续A声级 |
|  | 固体废物 | 生产、生活 | 生产废液、生产废渣、废有机溶剂、不合格中间体和产品、废树脂 |

1.4.3环境影响评价因子识别

根据本项目的污染排放特征，即产生的污染物种类、排放速率、排放量及排放方式等；所排污染物可能对环境污染性质、程度和范围，以及污染物在环境中迁移、转化特征，从而以区域环境容量和总量控制目标识别、筛选出以下污染因子，详见表1.4-2。

表1.4-2   本项目环境影响因子（污染因子）

| 环境要素 产污环节 |  | 环境空气 |  | 地表水 | 声环境 | 固体废物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 |  |  |  |  |  |  |
| 主体工程 | 生产车间 | 硫酸雾、乙酸乙酯、氯化氢、甲醇、氨、丙酮、VOCs、颗粒物、臭气浓度 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、氯化物、硫酸盐 |  | 机械噪声 | 危险废物、一般工业固废（未沾染危险化学品的废包装物）和生活垃圾 |

1.4.4评价因子确定

根据本项目主要环境问题和环境影响评价因子的识别，结合环境特征，确定以下评价因子：

（1）现状评价因子

环境空气：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、氯化氢、硫酸、丙酮、甲醇、非甲烷总烃、TVOC、TSP、氨、硫化氢、臭气浓度；

地表水：水温、pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮(NH3-N)、总磷、石油类、硫酸盐、氯化物；

声环境：环境噪声（等效连续A声级）

地下水：具体见地下水专章；

土壤：基本项（45项）：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、三氯甲烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、加二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘；其他项（项1）：石油烃（C10~C40）；

理化性质：颜色、结构、质地、砂砾量、其他异物、氧化还原电位、阳离子交换量、容重、饱和导水率、孔隙度、pH。

（2）环境影响评价因子

运营期：

环境空气：乙酸乙酯、氯化氢、硫酸雾、甲醇、氨、丙酮、VOCs、颗粒物、臭气浓度；

地表水：pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、氯化物、硫酸盐；

地下水：见地下水专章；

固体废物：危险废物（中药提取脱色过滤滤渣、中药提取过柱洗脱浓缩废树脂、中药提取析晶离心滤液、中药提取洗脱浓缩废吸附剂、废冷凝液、色素碱生产滤渣、釜残、蚕用蜕皮激素液生产不合格品、有机废气治理治理废活性炭、实验室检测废液、沾有危险化学品的废包装物、废清洗溶剂、罐底污泥、色素碱生产不合格中间体和原料药、设备维修保养废矿物油、污水处理站污泥、污水处理站污泥）、一般工业固废（未沾染危险化学品的废包装物）和生活垃圾；

环境风险：CO、甲醇。

1.5评价功能区划及评价标准

1.5.1环境功能区划

（1）环境空气质量功能区划

根据《岳池县经济技术开发区规划环境影响跟踪评价报告书》和《环境空气质量标准》（GB3095-2012），本项目所在区域为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区。

（2）地表水环境功能区划

根据《岳池县经济技术开发区规划环境影响跟踪评价报告书》，项目所在区域涉及主要地表水体为渠江、三溪河、栀子河、长滩寺河，根据《四川省水功能区划》，均为Ⅲ类水体。

（3）地下水环境功能区划分

见地下水专章。

（4）声环境功能区划分

根据《岳池县经济技术开发区规划环境影响跟踪评价报告书》，项目所在区域为工业区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

（5）土壤环境功能区划

根据《岳池县经济技术开发区规划环境影响跟踪评价报告书》，项目所在区域内土壤按照建设用地分类，属于GB50137规定的城市建设用地中的工业用地（M）。

1.5.2环境质量标准

（1）环境空气

项目所在区域为环境空气二类功能区。SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，甲醇、丙酮、硫酸雾、硫化氢、氯化氢、氨参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D相关标准限值执行，其中VOCs参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中TVOC标准值。

表1.5.2-1    环境空气质量标准

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |
| CO | 24小时平均 | 4000 |  |
|  | 1小时平均 | 10000 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| NOx | 年平均 | 50 |  |
|  | 24小时平均 | 100 |  |
|  | 1小时平均 | 250 |  |
| TSP | 年平均 | 200 |  |
|  | 24小时平均 | 300 |  |
| 甲醇 | 1小时平均 | 3000 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
|  | 24小时平均 | 1000 |  |
| 丙酮 | 1小时平均 | 800 |  |
| 硫酸 | 1小时平均 | 300 |  |
|  | 24小时平均 | 100 |  |
| 氯化氢 | 1小时平均 | 50 |  |
|  | 24小时平均 | 15 |  |
| 硫化氢 | 1小时平均 | 10 |  |
| 氨 | 1小时平均 | 200 |  |
| TVOC | 1小时平均 | 1200（折算量） |  |
|  | 8小时平均 | 600 |  |

（2）地表水

拟建项目最终受纳水体为三溪河，其水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。地表水水质标准见表1.5.2-2。

表1.5.2-2    地表水环境质量标准

| 污染物名称 | 标准值（mg/L） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 6～9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准 |
| 化学需氧量（COD） | ≤20 |  |
| 五日生化需氧量（BOD5） | ≤4 |  |
| 氨氮（NH3-N） | ≤1.0 |  |
| 石油类 | ≤0.05 |  |
| 总磷（以P计） | ≤0.2 |  |
| 总氮（以N计） | ≤1.0 |  |
| 硫化物 | ≤0.02 |  |
| 挥发酚 | ≤0.005 |  |
| 氯化物 | ≤250 |  |

（3）声环境

环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准，具体指标见表1.5.2-3。

表1.5.2-3    声环境质量标准

| 环境因素 | 标准限值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 声环境 | 65dB(A) | 55dB(A) | 《声环境质量标准》GB3096-2008中3类标准 |

（4）地下水

见地下水专章。

（5）土壤

项目占地范围内土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地标准，占地范围外土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）表1，具体如表1.5.2-5。

表1.5-4 建设用地土壤环境质量标准单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS 编号 | 第二类用地筛选值 | 第二类用地管制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本项目 |  |  |  |  |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 60① | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 65 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 5.7 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 18000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 38 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 900 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2.8 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 37 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 5 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 66 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 596 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 54 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 616 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 10 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 6.8 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 53 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 2.8 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 2.8 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.43 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 4 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 270 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 20 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 28 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3,106-42-3 | 570 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 76 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 260 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 2256 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 15 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 1.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 15 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 151 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 1293 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a, h]蒽 | 53-70-3 | 1.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 15 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 70 | 700 |

表1.5-5 农用地土壤环境质量标准单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 风险筛选值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6.5<pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 1 | 镉（其他） | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞（其他） | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷（其他） | 30 | 25 |
| 4 | 铅（其他） | 120 | 170 |
| 5 | 铬（其他） | 200 | 250 |
| 6 | 铜（其他） | 100 | 100 |
| 7 | 镍 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 | 250 | 300 |

1.5.3排放标准

（1）废气

拟建项目位于广安市岳池县，根据《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》（四川省生态环境厅2020年第2号）规定，拟建项目不属于四川省大气污染防治重点区域。

《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中对医药制造挥发性有机物排放限值进行规定，其中表3规定医药制造VOCs 最高排放浓度为 60mg/m3，并对排放速率做出限值，同时，该标准中对丙酮、乙酸乙酯等挥发性有机物最高允许排放浓度及排放速率分别作出限值；《制药工业大气污染物综合排放标准》（GB 37823-2019）中规定了 TVOC（即VOCs）排放浓度限值，并对非甲烷总烃、氯化氢、氨、硫化氢等排放浓度进行了限值。通过对比《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）表3、表4和《制药工业大气污染物综合排放标准》（GB37823-2019）表1中VOCs排放限值，项目VOCs排放从严执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）表3、表4限值，同时丙酮、乙酸乙酯等《制药工业大气污染物综合排放标准》（GB 37823-2019）未作出排放限值的污染物执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）；SO2、NOx、硫酸雾、甲醇排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 排放限值。厂区污水处理站非甲烷总烃、氨、硫化氢排放执行《制药工业大气污染物综合排放标准》（GB 37823-2019）表1中排放限值。

VOCs、丙酮、乙酸乙酯等无组织排放监控浓度执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）表 5、表 6 限值；硫酸雾、甲醇等无组织排放监控浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2限值。厂区内非甲烷总烃无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）表A.1排放限值，氯化氢无组织排放限值执行《制药工业大气污染物综合排放标准》（GB 37823-2019）表4企业边界大气污染物浓度限值。

食堂废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。

综上，根据项目外排废气污染物种类和特征，项目生产过程外排废气执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）中表3、表4、表5、表6 限值、《制药工业大气污染物综合排放标准》（GB 37823-2019）表1、 表4、表C.1排放限值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2污染物排放标准、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1、表2 限值、《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。

项目外排废气污染物排放标准具体指标见下表：

表1.5.3-1 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m³) | 排气筒高度 (m) | 最高允许排放速率(kg/h) | 周界外浓度最高点(mg/m³) | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCs | 60 | 15 | 3.4 | 2.0 | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3、表4、表5、表6标准 |
|  |  | 20 | 6.8 |  |  |
|  |  | 30 | 20 |  |  |
|  |  | 40 | 36 |  |  |
| 丙酮 | 40 | 15 | 1.4 | 0.8 |  |
|  |  | 20 | 2.7 |  |  |
|  |  | 30 | 8.2 |  |  |
|  |  | 40 | 14 |  |  |
| 乙酸乙酯 | 40 | 15 | 1.7 | 1.0 |  |
|  |  | 20 | 3.4 |  |  |
|  |  | 30 | 10 |  |  |
|  |  | 40 | 18 |  |  |

表1.5.3-2  《制药工业大气污染物排放标准》   单位：mg/m3

| 序号 | 污染物项目 | 工艺废气 | 污水处理站废气 | 企业边界大气污染物浓度限值 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 30 | / | / | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1、表4企业边界大气污染物浓度限值 |
| 2 | 氯化氢 | 30 | / | 0.20 |  |
| 3 | 非甲烷总烃 | 100 | 100 | / |  |
| 4 | 氨 | 30 | 30 | / |  |
| 5 | 硫化氢 | / | 5 | / |  |

表1.5.3-4  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m³) | 排气筒高度(m) | 最高允许排放速率(kg/h) | 周界外浓度最高点(mg/m³) | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸雾 | 45 | 15 | 1.5 | 1.2 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
| 甲醇 | 190 | 15 | 5.1 | 12 |  |
| 颗粒物 | / | / | / | 1.0 |  |

表1.5.3-5  《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

| 污染物项目 | 排气筒高度（m） | 标准值 | 无组织排放限值（mg/m3） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 臭气浓度 | 15 | 2000（无量纲） | 20（无量纲） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 氨 | / | / | 1.5 |  |
| 硫化氢 | / | / | 0.06 |  |

表1.5.3-6 厂区内VOCs无组织排放限值

| 污染物项目 | 排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 10 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 | 《制药工业大气污染物综合排放标准》（GB 37823-2019）表C.1 |
|  | 30 | 监控点处任意一次浓度值 |  |  |

（2）废水

拟建项目产生的废水先经厂区污水处理站预处理，其中pH、COD、NH3-N、TN、TP、色度等因子达四川海新生物制药有限公司和岳池县香山家园污水处理有限公司协议标准（CODCr≤320mg/L、氨氮≤25mg/L、总氮≤50mg/L、总磷≤4.0mg/L、色度≤50倍、pH6~9）；BOD5、SS、石油类、动植物油等因子满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氯化物、硫酸盐参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后进入城南工业污水处理厂经“水解酸化+一体化A2/O氧化沟+芬顿氧化”工艺处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标，再进入人工湿地系统，通过“人工湿地+生物景观塘”处理工艺进一步深度处理，主要指标（pH、COD、BOD5、NH3-N、总磷、石油类）达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准后（其它指标执行GB18918-2002一级A标），排入岳池县新场镇境内的三溪河。有关标准值详见表1.5.2-6。

表1.5.3-6    废水排放执行标准单位：mg/L

| 污染物 | 厂区污水处理站排口 |  | 城南工业污水处理厂 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 协议标准 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准 |
| pH | 6~9 | / | 6~9 | 6~9 |
| 色度 | 50 | / | 30 | / |
| COD | 320 | / | 50 | 20 |
| NH3-N | 25 | / | 5 | 1.0 |
| TP | 4 | / | 0.5 | 0.2 |
| TN | 50 | / | 15 | / |
| BOD5 | / | 300 | 10 | 4 |
| SS | / | 400 | 10 | / |
| 石油类 | / | 20 | 1 | 0.05 |
| 动植物油 | / | 100 | 1 | / |
| 氯化物 | / | 800* | / | / |
| 硫酸盐 | / | 600* |  |  |

注：氯化物、硫酸盐参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准

（3）噪声

拟建项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，见表1.5.3-7。

表1.5.3-7    噪声排放标准

| 适用区域 | 昼间dB (A) | 夜间dB (A) | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | ≤65 | ≤55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |

（4）固体废物

一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）。危险废物类别按《国家危险废物名录（2021年版）》判别，

（5）环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），拟建项目涉及的化学品临界量见表1.5.3-9；毒性终点浓度见表1.5.3-10。

表1.5.3-9  突发环境事件风险物质及临界量

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 临界量Qn/t |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | 67-56-1 | 10 |
| 2 | 乙醇 | 64-17-5 | / |
| 3 | 26%氨水 | 1336-21-6 | 10 |
| 4 | 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 10 |
| 5 | 氯化铜 | 7447-39-4 | 0.25 |
| 6 | 乙酸 | 64-19-7 | 10 |
| 7 | 98%硫酸 | 7664-93-9 | 10 |
| 8 | 丙酮 | 67-64-1 | 10 |
| 9 | 危险废物（蒸馏废溶剂、离心洗涤滤液等有机废液） | / | 10 |
| 10 | 高浓度生产废水 | / | 10 |

表1.5.3-10  危险物质大气毒性终点浓度值

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 毒性终点浓度-1/（mg/m3） | 毒性终点浓度-2/（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | 67-56-1 | 9400 | 2700 |
| 2 | CO | 630-08-0 | 380 | 95 |

1.6评价等级及评价范围

1.6.1评价等级

（1）环境空气

根据工程分析，拟建项目环境空气评价因子为VOCS、丙酮、乙酸乙酯、非甲烷总烃、氯化氢、氨、硫化氢、硫酸雾、甲醇等，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）对大气环境影响评价工作级别进行判定。评价等级确定依据见表1.6.1-1。

表1.6.1-1  大气环境影响评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

采用导则推荐的AERSCREEN模型，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

Pi=Ci/C0i×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

估算模型参数见表1.6.1-2。根据估算模式计算出的有组织排放废气（点源）和无组织排放废气（面源）主要污染因子最大落地浓度及占标率见表1.6.1-3：

表1.6.1-2    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 约28万人 |
| 最高环境温度/℃ |  | 42.2 |
| 最低环境温度/℃ |  | -3.6 |
| 土地利用类型 |  | 城市外围 |
| 区域温度条件 |  | 潮湿地区 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离km | / |
|  | 海岸线方向° | / |

表1.5-3 拟建项目点源参数表

| 污染源编号及名称 |  | 排气筒底部中心坐标（m） |  | 排气筒底部海拔高度Z（m） | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m） | 烟气量（m3/h） | 烟气流速（m/s） | 烟气温度（℃） | 年排放小时数（h） | 排放工况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DA001 | 1#车间含尘废气 | -50 | 50 | 386 | 15 | 0.4 | 5000 | 11.05 | 25 | 2880 | 正常排放 |
| DA002 | 2#车间含尘废气 | -50 | 0 | 386 | 15 | 0.4 | 5000 | 11.05 | 25 | 7200 | 正常排放 |
| DA003 | 2#车间有机废气、酸性废气 | -60 | 20 | 386 | 15 | 0.7 | 18000 | 12.99 | 25 | 7200 | 正常排放 |
| DA004 | 3#车间含尘废气 | 80 | -35 | 383 | 15 | 0.5 | 10000 | 14.15 | 25 | 3600 | 正常排放 |
| DA005 | 4#车间含尘废气 | 60 | 0 | 384 | 15 | 0.5 | 8000 | 11.32 | 25 | 2880 | 正常排放 |
| DA006 | 4#车间有机废气、酸碱性废气 | 70 | -20 | 383 | 15 | 0.9 | 25000 | 10.92 | 25 | 7200 | 正常排放 |
| DA007 | 5#车间含尘废气 | 25 | 45 | 385 | 15 | 0.3 | 2000 | 7.86 | 25 | 4800 | 正常排放 |
| DA008 | 5#车间有机废气 | 30 | 60 | 385 | 15 | 0.3 | 2000 | 7.86 | 25 | 2400 | 正常排放 |
| DA009 | 污水处理站和危废暂存间废气 | 100 | -80 | 383 | 15 | 0.4 | 5000 | 11.05 | 25 | 7200 | 正常排放 |
| DA010 | 储罐废气 | -85 | -80 | 386 | 15 | 0.3 | 3000 | 11.79 | 25 | 7200 | 正常排放 |
| DA011 | 研发质检废气 | -80 | 105 | 385 | 15 | 0.3 | 3000 | 11.79 | 25 | 7200 | 正常排放 |

注：厂区中心（106.440725326°E，30.495298466°N）为原点（0,0），东为X轴正向，北为Y轴正向，以垂直地面向上为Z轴正向建立坐标系。

表1.5-4   拟建项目面源参数表

| 污染源编号及名称 | 面源中心坐标（m） |  | 面源海拔高度Z（m） | 面源X向宽度（m） | 面源Y向宽度（m） | 与正北向夹角（℃） | 面源有效排放高度（m） | 年排放小时数（h） | 排放工况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 2#车间无组织排放 | -50 | 0 | 386 | 82 | 21 | 0 | 8.5 | 7200 | 正常排放 |
| 3#车间无组织排放 | 80 | -35 | 383 | 60 | 18 | 0 | 12.5 | 3600 | 正常排放 |
| 4#车间无组织排放 | 60 | 0 | 384 | 81 | 21 | 0 | 14.4 | 7200 | 正常排放 |
| 5#车间无组织排放 | 25 | 45 | 385 | 37.5 | 23 | 0 | 8.6 | 4800 | 正常排放 |
| 储罐区无组织排放 | -85 | -80 | 386 | 21 | 28 | 0 | 4.8 | 7200 | 正常排放 |

注：厂区中心（106.440725326°E，30.495298466°N）为原点（0,0），东为X轴正向，北为Y轴正向，以垂直地面向上为Z轴正向建立坐标系。

表1.5-5 拟建项目排放源强统计表

| 污染源编号及名称 |  |  | 污染物排放速率（kg/h） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 丙酮 | 氯化氢 | VOCs | PM10 | 甲醇 | 硫酸雾 | 氨 | 硫化氢 |
| 正常 工况 | DA001 | 1#车间含尘废气 | / | / | / | 0.004 | / | / | / | / |
|  | DA002 | 2#车间含尘废气 | / | / | / | 0.084 | / | / | / | / |
|  | DA003 | 2#车间有机废气、酸性废气 | 0.001 | / | 0.998 |  | / | 0.0003 | / | / |
|  | DA004 | 3#车间含尘废气 | / | / | / | 0.027 | / | / | / | / |
|  | DA005 | 4#车间含尘废气 | / | / | / | 0.139 | / | / | / | / |
|  | DA006 | 4#车间有机废气、酸碱性废气 | / | 0.006 | 1.255 | / | 0.28 | 0.003 | 0.006 | / |
|  | DA007 | 5#车间含尘废气 | / | / | / | 0.00401 | / | / |  | / |
|  | DA008 | 5#车间有机废气 | / | / | 0.008 | / | / | / |  | / |
|  | DA009 | 污水处理站和危废暂存间废气 | / | / | 0.05 | / | / | / | 0.02 | 0.01 |
|  | DA010 | 储罐废气 | / | / | 0.038 | / | 0.023 | / | / | / |
|  | DA011 | 研发质检废气 | / | / | 0.02 | / | / | / | / | / |
|  | 2#车间无组织排放 |  | 0.00014 | / | 0.0375 | 0.021 | / | 0.00004 | / | / |
|  | 3#车间无组织排放 |  | / | / | / | 0.028 | / | / | / | / |
|  | 4#车间无组织排放 |  | / | / | 0.00865 | 0.035 | 0.00361 | 0.00004 | 0.00006 | / |
|  | 5#车间无组织排放 |  | / | / | 0.00006 | 0.00404 | / | / | / | / |
|  | 储罐区无组织排放 |  | / | / | 0.05 | / | 0.05 | / | / | / |

表1.6.1-3   大气评价等级判定结果

| 序号 | 污染源名称 | PM10¦D10(m) | 丙酮¦D10(m) | 氯化氢¦D10(m) | TVOC¦D10(m) | 甲醇¦D10(m) | 硫酸¦D10(m) | 氨¦D10(m) | 硫化氢¦D10(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 | 0.06¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 2 | DA002 | 1.29¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 3 | DA003 | 0.00¦0 | 0.01¦0 | 0.00¦0 | 5.75¦0 | 0.00¦0 | 0.01¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 4 | DA004 | 0.41¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 5 | DA005 | 2.13¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 6 | DA006 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.83¦0 | 7.23¦0 | 0.65¦0 | 0.07¦0 | 0.21¦0 | 0.00¦0 |
| 7 | DA007 | 0.09¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 8 | DA008 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.07¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 9 | DA009 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.29¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.69¦0 | 6.91¦0 |
| 10 | DA010 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.25¦0 | 0.06¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 11 | DA011 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.13¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 12 | 2#车间无组织排放 | 4.98¦0 | 0.02¦0 | 0.00¦0 | 3.33¦0 | 0.00¦0 | 0.01¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 13 | 3#车间无组织排放 | 3.61¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 14 | 4#车间无组织排放 | 3.42¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.32¦0 | 0.05¦0 | 0.01¦0 | 0.01¦0 | 0.00¦0 |
| 15 | 5#车间无组织排放 | 0.94¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.01¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 16 | 储罐区无组织排放 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 7.82¦0 | 3.13¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 | 0.00¦0 |
| 各源最大值 |  | 4.98 | 0.02 | 0.83 | 7.82 | 3.13 | 0.07 | 0.69 | 6.91 |

由表1.6.1-3可知TVOC最大占标率为7.82%，大于1%，小于10%，因此确定项目评价等级为二级，因此评价范围确定为5km×5km的矩形区域，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，不进行进一步预测。

（2）废水

本项目主要废水为工艺废水、真空泵废水、设备清洗水、地坪清洗废水、质检废水、洗涤塔废水、生活污水、循环水排水等，废水最大日产生废水量373.34m3/d（68901.32m3/a），废水先经厂区污水处理站预处理达四川海新生物制药有限公司和岳池县香山家园污水处理有限公司协议标准（CODCr≤320mg/L、氨氮≤25mg/L、总氮≤50mg/L、总磷≤4.0mg/L、色度≤50倍、pH6~9）；BOD5、SS、石油类、动植物油等因子满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氯化物、硫酸盐参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后进入城南工业污水处理厂经“水解酸化+一体化A2/O氧化沟+芬顿氧化”工艺处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标，再进入人工湿地系统，通过“人工湿地+生物景观塘”处理工艺进一步深度处理，主要指标（pH、COD、BOD5、NH3-N、总磷、石油类）达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准后（其它指标执行GB18918-2002一级A标），排入岳池县新场镇境内的三溪河。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量评价等级，具体评价等级划分见表1.6.1-4。

表1.6.1-4 水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥60000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | --- |

拟建项目废水排放方式为间接排放，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境影响评价工作等级为三级B。

（3）地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录A中的地下水环境影响评价行业分类表对本项目的所属行业类别进行识别，详见表1.6.1-5。

表1.6.1-5  地下水环境影响评价行业分类表

| 项目类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价项目类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |
| M 医药 |  |  |  |  |
| 90、化学药品制造；生物、生化制品制造 | 全部 | / | I类 | / |

根据表1.6.1-5，本项目类别属于“化学药品制造”，环评类别属于：编制环评报告书中，故本项目属《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中的Ⅰ类项目。

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表1.6.1-6。

表1.6.1-6  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

拟建项目处于岳池县经开区城南工业园区，根据现场调查，本项目评价区有居民分布，评价区地下水仅具有维持地表植被生长及土壤质地良性功能。本项目地下水环境敏感程度为“较敏感”。

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表1.6.1-7。

表1.6.1-7  评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据表1.6.1-7，拟建项目所属地下水环境影响评价项目类别为I类，地下水环境敏感程度为不敏感，因此，拟建项目地下水环境影响评价等级为一级。

（4）声环境

拟建项目位于岳池县经济技术开发区城南工业园区，属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类区域，且拟建项目评价范围内环境敏感点噪声增量小于3dB（A），且受影响的人口影响不大，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）关于评价工作等级的划分原则，确定声环境影响评价工作等级为三级。

（5）土壤环境

拟建项目属于化学合成制药类新建项目，根据项目建设内容及其对土壤环境可能产生的影响，判定拟建项目土壤影响类型为污染影响型。

根据行业特征、工业特点或规模大小等将建设项目类别分为I类、II类、III类、IV类，分类详见《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A（以下简称附录A）。其中I类、II类及III类建设项目的土壤环境影响评价应执行导则要求，IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价；自身为敏感目标的建设项目，可根据需要仅对土壤环境现状进行调查。

①项目类别

依据附录A，拟建项目属于制造业——石油、化工行业中的化学药品制造，为I类项目，项目类别详见表1.6.1-8。

表1.6.1-8  拟建项目土壤环境影响评价项目类别

| 项目类别 行业类别 | I类 | II类 | III类 | IV类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造业 石油、化工 | 石油加工、炼焦；化学原料和化学制品制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；炸药、火工及焰火产品制造；水处理剂等制造；化学药品制造；生物、生化制品制造 | 半导体材料、日用化学品制造；化学肥料制造 | 其他 |  |

②项目占地规模

拟建项目占地面积m2（约4.5hm2），占地规模属于小型。

③项目所在地周边土壤环境敏感程度

建设项目周边土壤环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感，判定依据见表1.6.1-9。

表1.6.1-9  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

拟建项目位于岳池县经济技术开发区城南工业园区内，占地范围内属于工业用地，周边用地也多为规划的工业用地，根据表1.6.1-9，土壤环境敏感程度判定为“敏感”。

④评价等级

根据上述识别结果，拟建项目为污染影响型建设项目，行业分类为化学药品制造，为I类项目；按照整个厂区进行考虑占地规模属于小型；土壤环境敏感程度为敏感，综合判定评价等级为“一级”。判定依据详见表1.6.1-10。

表1.6.1-10  拟建项目土壤评价工作等级表

| 评价工作等级 敏感程度 | 类别及规模 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（6）环境风险

拟建项目危险物质及工艺系统危险性为P1，环境敏感程度分级大气等级为E1，地表水为E2，地下水为E2。大气环境风险潜势为Ⅲ，地表水、地下水环境风险潜势均为Ⅳ级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价等级划分要求，最终确定环境风险评价等级为二级。

1.6.2评价范围

（1）环境空气

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，二级评价范围确定为以项目厂址为中心边长5km的矩形区域。

（2）地表水环境

拟建项目废水排放方式属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本次评价在地表水环境影响评价中重点分析项目废水依托园区污水处理厂的环境可行性。

（3）声环境

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的要求，拟建项目噪声评价范围为厂界外200m范围。

（4）地下水环境

见地下水专章。

（5）土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）“表5 现状调查范围”，评价工作等级为二级的污染影响型建设项目，调查范围为占地范围内全部地块以及占地范围外外扩0.2km范围内地块。

（6）环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，拟建项目环境风险评价等级为二级，大气环境风险评价范围：项目厂界外5km范围。地下水环境风险评价范围：与地下水环境影响评价范围一致，约1.24km2。

1.7污染控制与环境保护目标

1.7.1污染控制目标

（1）严格控制废水、废气、固废污染物的排放，提高水的循环利用率。

（2）环境空气、环境噪声、地表水、地下水质量维持在现状水平上。

（3）固体废物分类收集处理，危险废物安全处理处置，防止发生二次污染。

（4）杜绝废气、废水事故性排放；事故时，不发生急性伤亡等恶性事故。

（5）采取有效的事故安全防范措施与应急预案，将环境危害降到最低程度，使最大可信事故结果不会对厂外环境构成严重影响。

1.7.2环境保护目标

拟建项目位于岳池县经济技术开发区城南工业园内。规划用地类型为工业用地，东面、北面为工业工地；西面为经十路南段；南面为经开区一环路。项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园等保护地，评价范围内无明显环境制约因素。

拟建项目主要环境保护目标见表1.7.2-1。

表1.7.2-1  拟建项目主要环境保护目标

| 类别 | 环境保护目标名称 | 与拟建项目相对坐标（m） |  |  | 与拟建项目相对位置 |  |  | 功能 区划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | 方位 |  | 距厂界最近距离（m） |  |
| 环境空气、环境 风险 | 1#赵家河村 | 1162 | -264 | 394 | E |  | 580 | 二类 |
|  | 2#长深村 | -350 | -1012 | 387 | SW |  | 700 |  |
|  | 3#川主庙村 | -482 | 750 | 385 | NW |  | 800 |  |
|  | 4#凤凰山村 | -57 | 1429 | 375 | NW |  | 900 |  |
|  | 5#雨台村 | 869 | -2496 | 395 | SE |  | 1250 |  |
|  | 6#朝阳乡 | -2457 | -658 | 379 | SW |  | 1700 |  |
|  | 7#横山寺村 | 2233 | 4017 | 384 | SE |  | 1800 |  |
|  | 8#长坡村 | -1409 | 1680 | 393 | NW |  | 1850 |  |
|  | 9#高店子村 | -2804 | -6198 | 379 | NW |  | 1900 |  |
|  | 10#岳池县银塔小学 | -1591 | 1059 | 378 | NW |  | 2000 |  |
|  | 11#马鞍村 | -580 | -2214 | 388 | SW |  | 2050 |  |
|  | 12#白塔村安置区 | -543 | 2653 | 376 | NW |  | 2150 |  |
|  | 13#火盆山村 | 1850 | 2000 | 392 | NE |  | 2450 |  |
|  | 14#阳角庙村 | 2646 | 796 | 375 | NE |  | 2600 |  |
|  | 15#麻柳桥村 | 914 | 2775 | 382 | NE |  | 2650 |  |
|  | 16#金龙山村 | -2409 | -2098 | 384 | SW |  | 2700 |  |
| 环境 风险 | 17#张口楼村 | 3006 | -1542 | 387 | SE |  | 2460 |  |
|  | 18#胡家岩村 | 2999 | 554 | 376 | NE |  | 2550 |  |
|  | 19#罗安村 | 450 | -3176 | 387 | S |  | 2750 |  |
|  | 20#雁落坝村 | -3227 | 1102 | 370 | NW |  | 2800 |  |
|  | 21#杜家桥村 | 3946 | -324 | 381 | SE |  | 2850 |  |
|  | 22#肖家店村 | -3072 | -657 | 379 | SW |  | 2950 |  |
|  | 23#大城村(含岳池县大城小学） | 1849 | -3003 | 387 | SE |  | 3050 |  |
|  | 24#岳池县城 | 1450 | 2800 | 382 | N |  | 3150 |  |
|  | 25#梅子村 | 1074 | -3429 | 382 | SE |  | 3400 |  |
|  | 26#牛王庙村 | -3333 | -1800 |  | SW |  | 3500 |  |
|  | 27#岳池县实验中学 | 900 | 3738 | 985 | NE |  | 3650 |  |
|  | 28#云峰村 | 2498 | -2650 | 391 | SE |  | 3700 |  |
|  | 29#川师附属第七实验中学 | 2446 | 3090 | 379 | SE |  | 3950 |  |
|  | 30#棱角桥村 | 3403 | 2984 | 378 | NE |  | 4000 |  |
|  | 31#三合寨村 | 3275 | 1229 | 385 | NE |  | 4050 |  |
|  | 32#赵村沟 | 3370 | 1843 | 387 | NE |  | 4150 |  |
|  | 33#南山村 | -3100 | -3150 | 375 | SW |  | 4200 |  |
|  | 34#回龙沟村 | -3800 | 2650 | 383 | NW |  | 4300 |  |
|  | 35#双河口村 | 4742 | -1897 | 382 | SE |  | 4440 |  |
|  | 36#高垭口村 | -3350 | 3160 | 390 | NW |  | 4450 |  |
|  | 37#武云寺村 | -4050 | -3050 | 371 | SW |  | 4750 |  |
|  | 38#乔家镇 | -650 | -4950 | 374 | SW |  | 4800 |  |
|  | 39#土门铺村 | 3180 | 3838 | 386 | NE |  | 4950 |  |
|  | 40#民生桥村 | -1512 | 4512 | 394 | NW |  | 5000 |  |
| 地表水 | 大石河（长滩寺河一级支流，嘉陵江二级支流，长江三级支流，小河，主要水体功能为泄洪、灌溉） | / | / | / | N |  | 1020 | Ⅲ类 |
|  | 长滩寺河（Ⅲ类地表水体，嘉陵江一级支流，长江二级支流） | / | / | / | W |  | 4000 | Ⅲ类 |
|  | 三溪河（长滩寺河一级支流，嘉陵江二级支流，长江三级支流，小河，主要水体功能为泄洪、灌溉） | / | / | / | SW |  | 12000 | Ⅲ类 |
| 地下水 | 碎屑岩裂隙含水层（J2s） | 含水层水质 |  |  |  | 本项目区下伏含水层 |  | Ⅲ类 |

1.8产业政策、规划符合性和选址合理性分析

1.8.1与产业政策符合性分析

（1）与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析

本项目为27医药制造业，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中“限制类”和“淘汰类”项目。根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。本项目未列入《产业结构调整指导目录（2024年本）》“限制类”和“淘汰类”项目，且项目符合国家有关法律、法规和政策规定，因此，项目属于允许类项目；并且项目于2023年2月经岳池县发展和改革局批准备案（备案号为川投资备【2302-511621-04-01-677914】FGQB-0068号），因此，拟建项目建设符合国家产业政策要求。

1.8.2与《制药工业污染防治技术政策》（公告2012年第18号）符合性分析

拟建项目与《制药工业污染防治技术政策》相关内容符合性分析见表1.8.2-1。

表1.8.2-1  与《制药工业污染防治技术政策》的符合性

| 序号 | 政策相关内容 | 拟建项目情况 | 是否 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洁生产 | / | / |
| 1.1 | 生产过程中应密闭式操作，采用密闭设备、密闭原料输送管道；投料宜采用放料、泵料或压料技术，不宜采用真空抽料，以减少有机溶剂的无组织排放 | 拟建项目采用密闭设备、密闭操作，除部分桶装原料采用真空抽料外，其余均采用泵送原料 | 符合 |
| 1.2 | 有机溶剂回收系统应选用密闭、高效的工艺和设备，提高溶剂回收率 | 有机溶剂回收设备采用密闭蒸馏设备，溶剂回收率较高 | 符合 |
| 2 | 水污染防治 | / | / |
| 2.1 | 废水宜分类收集、分质处理；高浓度废水、含有药物活性成份的废水应进行预处理。企业向工业园区的公共污水处理厂或城镇排水系统排放废水，应进行处理，并按法律规定达到国家或地方规定的排放标准 | 车间高盐废水单独收集后经蒸发除盐预处理后同其他废水一并进入污水处理站，处理达标后进入城南工业污水处理厂；拟建项目污水处理站处理工艺会使含药物活性废水失活 | 符合 |
| 2.2 | 含有药物活性成份的废水，应进行预处理灭活 | 拟建项目污水处理站处理工艺会使含药物活性废水失活 | 符合 |
| 2.3 | 高含盐废水宜进行除盐处理后，再进入污水处理系统。 | 车间高含盐废水先蒸发除盐后再排入废水处理系统 | 符合 |
| 2.4 | 可生化降解的高浓度废水应进行常规预处理，难生化降解的高浓度废水应进行强化预处理。预处理后的高浓度废水，先经“厌氧生化”处理后，与低浓度废水混合，再进行“好氧生化”处理及深度处理；或预处理后的高浓度废水与低浓度废水混合，进行“厌氧（或水解酸化）－好氧”生化处理及深度处理 | 拟建项目高盐废水、高浓废水、低浓度废水分别经过蒸发除盐、高级氧化、气浮预处理处理后一起进入综合调节池，经过后续“一级水解酸化+改良型UASB +厌氧沉淀+二级水解酸化+两级厌氧-缺氧-好氧+高级氧化+混凝沉淀”处理 | 符合 |
| 3 | 大气污染防治 | / | / |
| 3.1 | 有机溶剂废气优先采用冷凝、吸附－冷凝、离子液吸收等工艺进行回收，不能回收的应采用燃烧法等进行处理。 | 各有机溶剂废气经过“碱喷淋”、“酸喷淋”、“水喷淋”、“活性炭吸附”等措施处理后排放 | 符合 |
| 3.2 | 含氯化氢等酸性废气应采用水或碱液吸收处理，含氨等碱性废气应采用水或酸吸收处理。 | 含氯化氢等酸性废气经过碱液吸收、氨经过酸吸收等措施处理后排放 | 符合 |
| 3.3 | 产生恶臭的生产车间应设置除臭设施；动物房应封闭，设置集中通风、除臭设施 | 拟建项目不涉及动物房； 生产车间、污水处理站、废暂存间等废气经过废气处理措施后排放。 | 符合 |
| 4 | 固体废物处置和综合利用 | / | / |
| 4.1 | 制药工业产生的列入《国家危险废物名录》 的废物，应按危险废物处置 | 项目所有危废均送有危险废物处置资质的单位统一处理 | 符合 |
| 5 | 二次污染防治 | / | / |
| 5.1 | 废水处理过程中产生的恶臭气体，经收集后采用化学吸收、生物过滤、吸附等方法进行处理 | 污水处理站臭气集中收集后，采用“碱喷淋+二级活性炭”处理 | 符合 |
| 5.2 | 有机溶剂废气处理过程中产生的废活性炭等吸附过滤物及载体，应作为危险废物处置 | 拟建项目废活性炭等吸附过滤物及载体作为危险废物处置 | 符合 |

1.8.3与《四川省人民政府办公厅关于加快医药产业创新发展的实施意见》（川办发〔2015）20号）的符合性分析

为认真贯彻落实省委十届三次、四次全会精神，实施创新驱动发展战略，加快四川医药产业转型升级，增强竞争力，将四川打造成为中国重要的医药产业创新高地、现代中药产业基地和健康服务业基地，经省政府同意，特制定了《四川省人民政府办公厅关于加快医药产业创新发展的实施意见》（川办发〔2015〕20号），该实施意见中明确“抢占生物制药制高点，加快培育针对慢性疾病的蛋白质和多肽药物、基因工程药物等产品研发及产业化，重点发展细胞治疗、基因治疗、精准医疗等新技术与装备。发展新型高端化学制药，研制一批防治重大疾病的化学药新药，开发一批高品质通用名药品，推进新型制剂研发和化学创新药物的产业化……”。本项目主要为生物医药生产项目，因此与《四川省人民政府办公厅关于加快医药产业创新发展的实施意见》（川办发〔2015〕20 号）确定的生物医药产业发展方向一致。

1.8.4与《四川省人民政府办公厅关于促进医药产业健康发展的实施意见》（川办发〔2017〕28号）的符合性分析

为贯彻落实《国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见》（国办发〔2016〕11号），提升我省医药产业核心竞争力，促进全省医药产业持续健康加快发展，经省政府同意，特制定了《四川省人民政府办公厅关于促进医药产业健康发展的实施意见》（川办发〔2017〕28号），该实施意见中明确“三、重点任务（一）加强技术创新，提高核心竞争能力。1.促进创新能力提升。加大科技体制改革力度，完善政产学研用的医药协同创新体系。加强原研药、首仿药、中药、新型制剂、高端医疗器械、新型药用包装材料等创新能力建设，优化科技资源配置，打造布局合理、科学高效的科技创新基地。支持企业牵头组建不同领域、不同环节、不同层次的特色化创新联盟，加快建立中药大品种培育产业技术创新联盟、省基因检测产业技术创新战略联盟......2.推动重大药物产业化。以临床用药需求为导向，聚集抗肿瘤和免疫调节剂、全身用抗感染药物、心血管系统药物、消化系统及代谢药物、血液和造血系统药物、神经系统药物、罕见病治疗用药，推动使用先进制剂技术、创新治疗手段、具有明显治疗优势的创新药开发。瞄准市场潜力大、临床急需的国外专利到期药品，重点研制具有自主知识产权、创新剂型、新增给药途径和适应症的改良性新药，加快推进临床需求量大的通用名药品质量一致性评价。继续支持体液平衡用、营养用、血容量扩张用、治疗用药物和透析造影类升级换代大输液产品扩大市场占有率。”本项目主要为医药制造项目，因此与《四川省人民政府办公厅关于促进医药产业健康发展的实施意见》（川办发〔2017〕28号）确定的生物医药产业发展方向一致。

1.8.5与环保政策符合性分析

1.8.5.1与有关大气污染防治规范的符合性分析

本项目与《大气污染防治行动计划》(“气十条”)、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《四川省大气污染防治行动计划实施细则》、四川省人民政府办公厅《关于加强灰霾污染防治的通知》、《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》、《广安市挥发性有机物污染防治实施方案(2018-2020年)》、《广安市大气环境质量限期达标规划》符合性具体见下表1.8.5-1。

表1.8.5-1 与大气污染防治等相关规划符合性

| 规划文件 | 规划要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《大气污染防治行动计划》“气十条” | 第一条加大综合治理力度，减少污染物排放：(一)加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、‘煤改气’、‘煤改电’工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉......推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展泄露监测和修复”技术改造。现实完成加油站、储油罐、油罐车的油气回收治理，在原油成品码头积极开展油气回收治理。完善涂装、胶粘剂等产品挥发性有机物限制标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。 第二条调整优化产业结构，推动产业转型升级； 第四条加快调整能源结构，增加清洁能源供应； 第五条严格节能环保准入，优化产业空间布局； 第六条发挥市场机制作用，完善环境经济政策； 第七条健全法律法规体系，严格依法监督管理； 第八条建立区域协作机制，统筹区域环境治理； 第九条建立监测预警应急体系，妥善应对重污染天气； 第十条明确政府企业和社会的责任，动员全民参与环境保护。 | ①本项目不涉及燃煤小锅炉；②本项目车间含尘废气经布袋除尘器处理，2#车间有机废气、酸性废气经2#车间“水喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理，4#车间有机废气、酸碱性废气经4#车间“酸喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理，5#车间有机废气经活性炭吸附处理，污水处理站各产臭构筑物加盖密闭收集，危废暂存间废气负压收集，经“碱喷淋+二级活性炭”处理达标后经15m高DA009排气筒排放，储罐区废气经管道收集后采用“水喷淋+二级活性炭吸附”后经15m高DA010排气筒排放；③本项目使用电能等清洁能源。 | 符合 |
| 《打羸蓝天保卫战三年行动计划》 | 经过3年努力，大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，进一步明显降低PM2.5浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感。 到2020年，二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年下降15%以上；PM2.5未达标地级及以上城市浓度比2015年下降18%以上，地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上；提前完成“十三五”目标的省份，要保持和巩固改善成果;尚未完成的省份，要确保全面实现“十三五”约束性目标。 调整优化产业结构，推进产业绿色发展；加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系;积极调整运输结构，发展绿色交通体系；优化调整用地结构，推进面源污染治理；实施重大专项行动，大幅降低污染排放；强化区域联防联控，有效应对重污染天气。 优化产业布局。各地完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。修订完善高耗能、高污染和资源型行业准入条件，环境空气质量未达标城市应制订更严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 制定专项方案，大力淘汰关停环保、能耗、安全等不达标的30万千瓦以下燃煤机组。对于关停机组的装机容量、煤炭消费量和污染物排放量指标，允许进行交易或置换，可统筹安排建设等容量超低排放燃煤机组。 | 本项目涉及挥发性有机物排放的区域主要集中在生产车间、储罐区等。本项目车间含尘废气经布袋除尘器处理，2#车间有机废气、酸性废气经2#车间“水喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理，4#车间有机废气、酸碱性废气经4#车间“酸喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理，5#车间有机废气经活性炭吸附处理，污水处理站各产臭构筑物加盖密闭收集，危废暂存间废气负压收集，经“碱喷淋+二级活性炭”处理达标后经15m高DA009排气筒排放，储罐区废气经管道收集后采用“水喷淋+二级活性炭吸附”后经15m高DA010排气筒排放。 | 符合 |
| 《四川省大气污染防治行动计划实施细则》 | 推进挥发性有机物综合整治。削减有机化工、石油炼制等行业挥发性有机物排放；加强涂料涂装使用行业的挥发性有机物污染控制；淘汰挥发性有机物排放类行业落后产能，对纳入重点名录的企业开展强制性清洁生产审核。 |  | 符合 |
| 四川省人民政府办公厅《关于加强灰霾污染防治的通知》 | “加强对固定源和移动源排放的二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物等多污染物协同控制，强化大气一次污染物、二次污染物综合管理，统筹城乡大气环境整治，建立有效运行的灰霾污染防治联防联控工作机制，逐步完善灰霾污染防治法规政策和标准，主要大气污染物排放总量不断下降，空气环境质量逐步改善，灰霾污染有效控制。.....格禁止新建不符合国家产业政策和行业准入条件的煤电、钢铁、建材、焦化、有色、石化、化工等行业中的高污染项目，城市建成区、工业园区禁止新建20蒸吨/小时以下的高污染燃料锅炉。新建工业锅炉、窑炉必须满足大气污染物排放标准中特别排放限值要求。” | 本项目为化学药品原料药制造和有提取工艺的中成药生产项目，符合国家产业政策和行业准入条件。不设置工业锅炉、炉窑等。 | 符合 |
| 《四川省打嬴蓝天保卫战实施方案》 | 划定四川省大气污染防治重点区域，其中广安市广安区、前锋区属于省大气污染防治重点区域。 严控“两高”行业产能。重点区域内严禁未经产能置换违规新增钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等产能。 加快“散乱污”企业整治。2020年年底前全省基本完成“散乱污”企业整治。 推进工业污染源全面达标排放。重点区域执行大气污染物特别排放限值，严禁新增钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业大气污染物排放；落实覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，到2020年，完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发。对未依法取得排污许可证或未按证排污的企业，依法依规进行处罚。 强化挥发性有机物综合治理。严格涉及VOCs排放的建设项目环境准入，加强源头控制。提高涉及VOCs排放行业环保准入门槛，新建涉及VOCs排放的工业企业入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。环境空气质量未达标的城市新增VOCs排放的建设项目，实行2倍削减量替代；达标城市实行等量替代，攀枝花市实行1.5倍削减量替代。 新、改、扩建涉及VOCs排放项目，从原辅材料和工艺过程大力推广使用低（无)VOCs含量的涂料、有机溶剂、胶黏剂、油墨等原辅材料，配套改进生产工艺。 加强园区污染治理。推进园区绿色循环低碳发展。到2020年，推动30个以上园区实施循环化改造，全省75%以上的国家级园区和50%以上的省级园区实施循环化改造。大力推进企业清洁生产。 | 本项目为化学药品原料药制造和有提取工艺的中成药生产项目，不属于钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等项目。不存在“散乱污”情况。不属于钢铁、电力、水泥、玻璃、砖瓦、陶瓷、焦化、电解铝、有色等重点行业。本项目使用有机溶剂种类较多，本项目涉及挥发性有机物排放的区域主要集中在生产车间、储罐区等。本项目车间含尘废气经布袋除尘器处理，2#车间有机废气、酸性废气经2#车间“水喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理，4#车间有机废气、酸碱性废气经4#车间“酸喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理，5#车间有机废气经活性炭吸附处理，污水处理站各产臭构筑物加盖密闭收集，危废暂存间废气负压收集，经“碱喷淋+二级活性炭”处理达标后经15m高DA009排气筒排放，储罐区废气经管道收集后采用“水喷淋+二级活性炭吸附”后经15m高DA010排气筒排放。 |  |
| 《广安市大气环境质量限期达标规划》 | 空气质量目标：2020年，多污染物协同减排成效显著，细颗粒物年均浓度基本目标为40.1微克/立方米，可吸入颗粒物年均浓度68微克/立方米：奋斗目标为实现空气质量达标，即细颗粒物控制在35微克/立方米以内，可吸入颗粒物控制在59微克/立方米以内。二氧化硫年均浓度16微克/立方米，二氧化氮年均浓度22微克/立方米，CO日平均值的第95百分位数1.2毫克/立方米，臭氧日最大8小时平均值的第90百分位数160微克/立方米。 | 本项目颗粒物经收集后经布袋除尘器处理后达标排放。 | 符合 |

因此，通过上述措施，本项目含尘废气和挥发性有机污染物排放得到了有效的控制，项目工艺、储存设备及环保设施符合上述大气污染防治的规范文件中对大气污染物控制的要求。

1.8.5.2水污染防治相关规范符合性分析

本项目与《水污染防治行动计划》、《长江经济带生态环境保护规划》、《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》《四川省打赢碧水保卫战实施方案》、《重点流域水污染防治规划（2016-2020年)》和《(水污染防治行动计划〉四川省工作方案》符合性具体见下表1.8.5-2。

表1.8.5-2 与水污染防治等相关规划符合性

| 规划文件 | 规划要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《水污染防治行动计划》 | 到2020年，全国水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体较大幅度减少，饮用水安全保障水平持续提升...具体要求:(一)狠抓工业污染防治:集中治理工业集聚区水污染。强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施...现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求。 | 高盐废水、高浓废水、低浓度废水分别经过蒸发除盐、高级氧化、气浮预处理处理后一起进入综合调节池，经过后续“一级水解酸化+改良型UASB +厌氧沉淀+二级水解酸化+两级厌氧-缺氧-好氧+高级氧化+混凝沉淀”（设计处理能力为500m3/d）处理达标后进入城南工业污水处理厂经“水解酸化+一体化A2/O氧化沟+芬顿氧化”工艺处理达到标后，再进入人工湿地系统，通过“人工湿地+生物景观塘”处理工艺进一步深度处理达达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准后排入三溪河。 | 符合 |
| 《长江经济带生态环境保护规划》 | 除在建项目外，严禁在干流及主要支流岸线1公里范围内布局新建重化工园区，干流及主要支流指四川省境内以长江干流和金沙江、雅袭江、大渡河、岷江、沱江、嘉陵江（含涪江、渠江)水系;以供给侧结构性改革为契机，倒逼钢铁、造纸、纺织、火电等高耗水行业化解过剩产能，严禁新增产能。 | 本项目属于化学药品原料药制造和有提取工艺的中成药生产项目，不属于化工项目，本项目所在规划区所处流域水体为大石河、长滩寺河、三溪河等河流，均属于嘉陵江支流，非嘉陵江干流，符合《长江经济带生态环境保护规划》对化工园区和岸线布局的要求。 | 符合 |
| 《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》 | 促进传统产业优化升级，在能源、冶金、建材、有色、化工、电镀、造纸、印染、农副产品加工等行业，全面推进清洁生产改造或清洁化改造，构建绿色产业链体系。构建市场导向的绿色技术创新体系，强化产品全生命周期绿色管理。培育壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业，发展施高效农业、先进制造业、现代服务业，大力发展电子信息、装备制造、食品饮料、先进材料、能源化工、数字经济等产业，着力提高节能、环保、资源循环利用等绿色产业技术装备水平。 | 本项目推进清洁生产，采取循环水利用等方式提高水资源利用效率。 | 符合 |
| 《四川省打赢碧水保卫战实施方案》 | 到2020年，主要水污染物排放量大幅减少，流域环境风险有效可控.......具体要求：实施园区工业废水达标整治。落实《四川省工业园区（工业集聚区）工业废水处理设施建设三年行动计划》.....督促指导各地加快推进工业园区（工业集聚区〉污水处理设施建设，确保污水处理设施按期建成投入使用和正常运行。在处理设施建成前，依托生活污水处理厂、一体化应急设备全面处理工业废水，确保达标排放。 | 本项目所在规划区所处流域水体为长滩寺河，属于嘉陵江支流，非嘉陵江干流。 高盐废水、高浓废水、低浓度废水分别经过蒸发除盐、高级氧化、气浮预处理处理后一起进入综合调节池，经过后续“一级水解酸化+改良型UASB +厌氧沉淀+二级水解酸化+两级厌氧-缺氧-好氧+高级氧化+混凝沉淀”（设计处理能力为500m3/d）处理达标后进入城南工业污水处理厂经“水解酸化+一体化A2/O氧化沟+芬顿氧化”工艺处理达到标后，再进入人工湿地系统，通过“人工湿地+生物景观塘”处理工艺进一步深度处理达达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准后排入三溪河。 | 符合 |
| 《重点流域水污染防治规划（2016-2020年》 | 长江流域需重点控制贵州乌江、清水江，四川岷江、沱江，湖南洞庭湖等水体的总磷污染，加强涉磷企业综合治理；提高用水效率，鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用；造纸、印染等重点行业主要分布区域新建、改建、扩建该行业项目要实行污染物排放减量置换； |  | 符合 |
| 《〈水污染防治行动计划〉四川省工作方案》 | 以保护和改善水环境质量为核心，坚持系统推进，统筹水资源管理、水污染治理、水生态保护和水环境风险防范；......金沙江、嘉陵江、长江干流〈四川段）三大流域及黄河〈四川段〉保护和整治并重；以强力控制和削减总磷污染为主攻方向，坚持标本兼治，继续控制氨氮、化学需氧量等水污染物，兼顾其他特征水污染物；......为构建长江止游生态屏障，加快建设“生态四川"、“美丽四川提供良好的水环境保障。工作目标：到2020年，全省水环境质量得到阶段性改善。地表水中水质较好水体稳中向好，污染严重水体大幅度减少，一般水体稳步改善......嘉陵江流域的绵阳、遂宁、南充、广安、达州等市重点控制区域水环境状况不断好转。到2030年，力争全省水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。到本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。 |  | 符合 |

1.8.5.3土壤污染防治相关规范符合性分析

本项目与《土壤污染防治行动计划》、《《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》、《四川省重金属污染防治“十三五”规划》符合性具体见下表1.8.5-3。

表1.8.5-3与土壤污染防治等相关规划符合性

| 规划文件 | 规划要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《土壤污染防治行动计划》 | 明确：到2020年，全国土壤污染加重趋势得到初步遏制，土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控，受污染耕地安全利用率达到90%左右，污染地块安全利用率达到90%以上。到2030年，全国土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。行动计划明确：防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。 | 本项目为化学药品原料药制造和有提取工艺的中成药生产项目，不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。且项目所在经开区不在划定的国家、省重点防控区内，不涉及重金属排放。本项目采取分区防渗，并设置了监控井，同时落实风险防范措施。因此，本项目污染治理措施符合土壤污染防治行动计划相关要求。 | 符合 |
| 《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》 | 目标:到2020年，全国土壤污染加重趋势得到遏制，土壤环境质量总体保持稳定，农田和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本控制。到2030年，全省土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。主要指标:到2020年，全省受污染耕地安全利用率达到94%，污染地块安全利用率到达90%。到2030年，受污染耕地安全利用率到达95%以上，污染地块安全利益率到达95%以上。 |  | 符合 |
| 《四川省重金属污染防治“十三五”规划》 | 防控重点:1）重点污染物:以铅Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、铬(Cr)、类金属砷（As)等元素为重点防控的重金属污染物，兼顾镍(Ni)、铜(Cu)、锌（Zn）等其他重金属污染物。重点行业：重有色金属矿采选业（铅锌矿采选、铜矿采选、锑矿采选、金矿采选等)、重有色金属冶炼业（铅锌冶炼、铜冶炼等)、金属表面处理及热处理加工业（电镀)、铅蓄电池制造业、皮革制造业、化学原料及化学制品制造业（聚氯乙烯、铬盐、等基础化学原料制造、硫化物框制酸等）。 重点区域:省控制重点区域:成都市新都区、成都市彭州市、成都市崇州市、攀枝花市仁和区、攀枝花市东区、德阳市旌阳区、德阳市绵竹市、德阳市广汉市、德阳市罗江县、宜宾市江安县、雅安市石棉县、雅安市汉源县、广元市青川县、凉山州甘洛县、凉山州冕宁县等。规划目标:2020年,重金属污染物排放总量进一步减少,全省重点行业重点重金属排放量比2013年下降9.5%,涉及重金属行业绿色发展水平显著提升......重金属环境风险防控和环境监管水平进一步提升，基本建立完善的重金属生命周期污染防治、风险防控和健康风险评估管理体系，环境安全得到切实维护。 |  | 符合 |

1.8.6与园区规划的符合性

1.8.6.1与“广安市贯彻落实《川东北经济区“十三五”发展规划》（2018年修订）实施方案（2019-2020）”的符合性分析

为深入贯彻落实《四川省人民政府关于印发〈成都平原经济区“十三五”发展规划（2018年修订）〉等5个规划的通知》（川府发〔2019〕8号）文件，推进高质量发展、建设美丽繁荣和谐广安，为川东北经济区振兴发展贡献广安力量，广安市人民政府特制定了该实施方案。方案提出“（一）培育壮大“341”现代工业产业。2.大力发展4个优势产业。生物医药产业重点依托成都•广安医药协作研发基地和广安（岳池）医药产业园发展优质原料药、医药中间体、药品制剂、中药材。食品饮料产业重点依托武胜农副产品加工园、岳池农副产品加工区发展火锅全产业链、小曲清香型白酒。先进材料产业重点依托华蓥市玄武岩纤维材料产业园、四川汉驭新型建材产业园、广安经开区先进化工材料产业园发展玄武岩纤维新材料、新型建材、高分子新材料。轻工服装产业重点依托前锋轻纺城重点发展高端丝绸、品牌服装。到2020年，生物医药、食品饮料、先进材料、轻工服装4个优势产业规模分别达到100亿元、240亿元、150亿元、100亿元。......”

本项目属于化学药品原料药制造和有提取工艺的中成药生产项目，厂址位于四川省广安市岳池县城南工业区内，符合《川东北经济区“十三五”发展规划》广安市实施方案要求。

1.8.6.2《广安市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

.......实施工业强基工程，强化工业基础创新和配套能力建设。综合运用新技术、新工艺、新材料，推动能源、装备制造建材、农副产品精深加工、轻纺等传统优势产业改造升级，增强产业核心竞争力，形成全市重要的产业支撑。加快工业化与信息化深度融合，大力推进生产设备数字自动化、制造过程智能化、制造体系网络化,提升传统优势产业信息化水平。以煤炭、水泥为重点，运用市场机制和经济手段，加快淘汰落后产能和化解过剩产能。

建材。重点发展在全生命期内减少对自然资源消耗和生态环境影响，具有节能、减排、安全、便利和可循环特征的绿色建材产品。大力发展高品质水泥用水泥和装配式混凝土建筑及构配件，积极发展钢结构建筑、金属建筑、木结构建筑和生物质建材。大力发展和推广节能门窗、新型深加工玻璃产品。加快发展和推广新型墙体材料、高效节能保温材料、友好型涂料、防水和密封材料。

轻纺。做好丝绸、纺织、制衣、制鞋四篇文章,建设丝绸、纺织、服装等专业园区。培育桑蚕养殖、苎麻种植、麻竹栽植三大基地。提升轻纺工业层次,打造知名品牌和轻工出口基地。

.......着眼于培育未来产业竞争新优势,结合当前科技和产业革命发展方向,大力实施“中国制造2025广安行动计划”。对接国家、省智能化制造工程，促进信息技术向设计、生产销售等环节渗透。重点在精细化工、生物医药、电子信息节能环保及新材料、新型住宅制造、高端装备制造六大高端产业和新一代信息技术、航空航天制造、新能源汽车、智能制造装备等领域，开展技术研发、产业投资、基础平台等前瞻性布局,加强技术创新、系统集成、市场运营，打造特色产业集群,形成产业发展新引擎。

生物医药。重点发展化学原料制药、中药制剂、药用辅料、保健食品、天然植物提取物、新型疫苗、诊断试剂等,建立以生物制药为重点、化学原料制药为基础,道地药材为特色的产业体系。加强关键技术研发攻关,促进生物医药产业规模化、品牌化经营,重点打造岳池中国西部生物医药产业园区。

本项目属于化学药品原料药制造和有提取工艺的中成药生产项目，厂址位于四川省广安市岳池县城南工业区内，属于其中的生物医药产业，符合《广安市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

1.8.6.3与《广安市城市总体规划（2017-2035）年》符合性分析

布局：市域范围内形成多个产业发展节点:包括现代农业示范功能区、商贸服务功能区、休闲功能区、综合物流功能区等等，具体为岳池医药产业合作园……。

定位：岳池城区定位为文化休闲副中心、具有深厚文化底蕴的休闲游乐购物之城，医药化新兴产业基地。

本项目属于化学药品原料药制造和有提取工艺的中成药生产项目，厂址位于四川省广安市岳池县城南工业区内，符合《广安市城市总体规划（2017-2035）年》。

1.8.7与《岳池县经济技术开发区规划环境影响跟踪评价报告书》及审查小组意见符合性分析

（1）岳池经开区生态环境准入要求

岳池县经济技术开发区包括城南工业园区和石垭工业园区。规划面积为16.95km2。其中城南工业园区规划面积14.99km2，工业用地8.90 km2。规划范围北侧紧邻岳池县已建银城大道，南至科创路南部边界，东至火盆山村仪华路（省道203线)，西至岳武路。石垭工业园区规划面积1.05km2，工业用地61.92公顷，位于石垭场镇西北侧，岳池县县城东南面8km处。

城南工业园以医药、机械电子、食品加工为主导产业；石垭工业园以现有陶瓷、建材企业节能减排、升级改造为主要发展方向。

根据《岳池县经济技术开发区规划环境影响跟踪评价报告书》，本项目与产业园区环境准入要求符合性分析详见下表1.8-5。

表1.8-5  项目与岳池经开区生态环境准入清单符合性分析

| 要素 | 清单编制要求 | 岳池县经济技术开发区环境准入负面清单 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业准入门槛 | 基本要求 | 城南工业园禁止引入专业电镀、白酒酿造、印刷电路板、印染、制革、基础化工等项目；石坪工业园控制现有发展规模，禁止引入新增污染物排放总量的项目 | 本项目位于城南工业园，属于化学药品原料药制造和有提取工艺的中成药生产项目，不属于专业电镀、白酒酿造、印刷电路板、印染、制革、基础化工等项目。 | 符合 |
| 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 | 本项目属于化学药品原料药制造和有提取工艺的中成药生产项目，不属于化工项目。 | 符合 |
|  | 限制开发建设活动的要求 | 严控新建、扩建“两高”项目，对现存企业执行最严格排放标准和总量控制要求。 | 本项目为化学药品原料药制造和有提取工艺的中成药生产项目，不属于“两高”项目。 | 符合 |
|  |  | 距县城规划居住区500m范围内，禁止引入对大气环境有明显影响或有明显异味的项目 | 本项目为化学药品原料药制造和有提取工艺的中成药生产项目，距县城规划居住区大于500m。 | 符合 |
|  |  | 白塔保护范围外延50m为建设控制地带，建议控制带内不开展与文物保护无关的工程建设。 | 本项目不在白塔保护范围外延50m范围内。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 废气污染物排放准入要求 | 按“大力推进源头替代、全面加强无组织控制、建设高效适宜的末端治理设施”原则，严控挥发性有机物产排量 | 本项目车间含尘废气经布袋除尘器处理，2#车间有机废气、酸性废气经2#车间“水喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理，4#车间有机废气、酸碱性废气经4#车间“酸喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理，5#车间有机废气经活性炭吸附处理，污水处理站各产臭构筑物加盖密闭收集，危废暂存间废气负压收集，经“碱喷淋+二级活性炭”处理达标后经15m高DA009排气筒排放，储罐区废气经管道收集后采用“水喷淋+二级活性炭吸附”后经15m高DA010排气筒排放，严控挥发性有机物产排量。 | 符合 |
|  |  | 空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行削减替代 | 本项目所在区域PM2.5年平均浓度不达标，建设单位按照总量管控要求进行削减替代。 | 符合 |
|  | 废水污染物排放准入要求 | 水环境质量未达标区域，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行削减替代 | 本项目所在三溪河园区污水厂排口上游 500m和三溪河园区污水厂排口下游 1km断面水环境质量达标，符合。 | 符合 |
|  | 清洁生产水平准入要求 | 清洁生产水平达到行业清洁生产标准二级标准要求或国内同行业平均清洁生产水平 | 本项目清洁生产水平达到国内同行业平均清洁生产水平。 | 符合 |
|  | 固废处置准入要求 | 工业固体废弃物综合利用率达100% | 本项目产生的固体废物主要为中药提取脱色过滤滤渣、中药提取过柱洗脱浓缩废树脂、中药提取析晶离心滤液、中药提取洗脱浓缩废吸附剂、废冷凝液、色素碱生产滤渣、釜残、蚕用蜕皮激素液生产不合格品、有机废气治理治理废活性炭、实验室检测废液、沾有危险化学品的废包装物、废清洗溶剂、罐底污泥、色素碱生产不合格中间体和原料药、设备维修保养废矿物油、污水处理站污泥、污水处理站污泥，属于危险废物，全部交有危险废物资质单位处置。 | 符合 |
|  |  | 生活垃圾无害化处理率达100% | 本项目不新增生活垃圾。 | 符合 |
|  |  | 危险废物安全处置率达100% | 本项目产生的固体废物主要为中药提取脱色过滤滤渣、中药提取过柱洗脱浓缩废树脂、中药提取析晶离心滤液、中药提取洗脱浓缩废吸附剂、废冷凝液、色素碱生产滤渣、釜残、蚕用蜕皮激素液生产不合格品、有机废气治理治理废活性炭、实验室检测废液、沾有危险化学品的废包装物、废清洗溶剂、罐底污泥、色素碱生产不合格中间体和原料药、设备维修保养废矿物油、污水处理站污泥、污水处理站污泥，属于危险废物，全部交有危险废物资质单位处置。 | 符合 |
| 环境风险防控 | 企业环境风险防控要求 | 涉及有毒有害、易燃易爆物质新建、改扩建项目，严控准入要求。 | 本项目涉及有毒有害、易燃易爆物质，但是通过采用密闭设备、密闭操作，液体原料均均采用泵送上料，产生的有毒有害、易燃易爆废气采用吸收和吸附处理后经15m高排气筒排放，降低其环境影响。 | 符合 |
|  | 园区环境风险防控要求 | 园区风险防控体系要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控 | 本项目新建1座有效容积为1100m3的事故池和1座有效容积为650m3的初期雨水池，事故池和初期雨水池保持联通，并配套有事故废水收集管网系统和雨污切换阀，确保事故废水不外流，生产车间进行重点防渗，设有可燃、有毒气体报警仪，可将本项目风险降至可控范围。 | 符合 |
| 资源利用效率 | 土地资源 | 园区修编前，用地范围不突破园区原规划范围 | 本项目在园区原规划范围内建设，不突破园区原规划范围。 | 符合 |
|  | 水资源利用效率要求 | 万元工业增加值用水量不超过35.12 m3 | 满足要求 | 符合 |
|  | 能源利用效率要求 | 区域能耗强度（折标煤）不超过0.419t | 满足要求 | 符合 |

（2）与审查小组意见符合性分析

本项目与规划环评审查小组意见符合性分析详见下表1.8-6。

表1.8-6  与审查小组意见符合性分析一览表

| 政府及相关部门须进一步重视的问题 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| (一）落实长江经济带“共抓大保护，不搞大开发”的总体要求，坚持生态优先、绿色发展，严格执行《中华人民共和国长江保护法》，强化规划引导，严格“三线一单”生态环境分区管控，推动园区高质量发展。 | 本项目严格执行《中华人民共和国长江保护法》，严格“三线一单”生态环境分区管控。 | 符合 |
| (二）结合国土空间规划等上位规划，尽快启动区域新一轮的规划修编工作，统筹规划区域用地和产业发展，合理规划产业规模、发展方向和布局，确保区域绿色发展。 | 本项目不涉及。 | / |
| (三）完善区域管网建设，认真落实国家和地方相关要求，加强水及大气污染物减排，持续改善环境质量。 | 本项目在四川省广安市岳池经开区B12-01/01西南侧地块建设，能够接入园区的雨污水管网。废气和废水均经厂区内相应措施处理后达标排放。①废气：含尘废气经布袋除尘器处理，2#车间有机废气、酸性废气经2#车间“水喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理，4#车间有机废气、酸碱性废气经4#车间“酸喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理，5#车间有机废气经活性炭吸附处理，污水处理站各产臭构筑物加盖密闭收集，危废暂存间废气负压收集，经“碱喷淋+二级活性炭”处理达标后经15m高DA009排气筒排放，储罐区废气经管道收集后采用“水喷淋+二级活性炭吸附”后经15m高DA010排气筒排放。 ②废水：本项目废水严格按照分质分类处理的原则，高盐废水、高浓废水、低浓度废水分别经过蒸发除盐、高级氧化、气浮预处理处理后一起进入综合调节池，经过后续“一级水解酸化+改良型UASB +厌氧沉淀+二级水解酸化+两级厌氧-缺氧-好氧+高级氧化+混凝沉淀”（设计处理能力为500m3/d）处理达标后排入四川省广安市岳池县经济技术开发区城南园区工业污水处理厂进一步处理。另外，本项目采取循环水利用等方式提高水资源利用效率。 | 符合 |
| (四）强化园区环境风险管控。建立健全多层级环境风险防控体制，严格环境风险防范措施，完善园区环境风险应急预案。 | 本项目新建1座有效容积为1100m3的事故池和1座有效容积为650m3的初期雨水池，事故池和初期雨水池保持联通，并配套有事故废水收集管网系统和雨污切换阀，确保事故废水不外流，生产车间进行重点防渗，设有可燃、有毒气体报警仪，可将本项目风险降至可控范围。 | 符合 |
| (五）按照园区跟踪评价要求，完善环保管理制度和园区各环境要素的跟踪监测计划，特别关注地表水环境、大气环境质量变化趋势。 | 建设单位配置环保管理人员，公司环境保护工作由安全环保部负责，负责全厂的环保监督工作和环境及污染源监测工作。污水处理站操作工人负责污水处理日常运行和污染因子监控检测。环保设备的维护、保养等工作由工程设备部机修承担。此外，各车间环保工作由车间主任负责，并设有专职环保人员，负责本车间的环保日常工作。 | 符合 |

1.8.8“三线一单”符合性分析

本评价通过“四川政府服务网—四川省生态环境厅—三线一单符合性分析”（https://tftb.sczwfw.gov.cn）平台进行对比分析，本项目占地属于“工业重点管控”单元。根据导出的“四川省“三线一单”符合性分析报告”，本项目占地范围涉及环境管控单元5个，涉及管控单元见下图。

图1.8-1  本项目所在区域管控单元查询结果

图1.8-2  本项目与管控单元相对位置图

根据四川省生态环境厅办公室《关于印发<产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点(试行)>和<项目环评“三线一单”符合性分析技术要点(试行)>的通知》（川环办函〔2021〕469号），根据项目所在地所属环境管控单元的生态环境准入清单，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率四个维度，论述项目的符合性。本项目与“三线一单”相关要求的符合性分析详见下表所示。

表1.8.8-1建设项目与“三线一单”相关要求符合性分析

| “三线一单”的具体要求 |  |  |  |  | 项目对应情况介绍 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  |  | 对应管控要求 |  |  |  |
| YS5116212210001渠江-岳池县-渠江码头-控制单元 | 普适性清单管控要求 | 空间布局约束 |  | 禁止开发建设活动的要求：暂无 限制开发建设活动的要求：暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求：暂无 其他空间布局约束要求：暂无 | / | / |
|  |  | 污染物排放管控 |  | 允许排放量要求：暂无 现有源提标升级改造：暂无 其他污染物排放管控要求：暂无 | / | / |
|  |  | 环境风险防控 |  | 联防联控要求：暂无 其他环境风险防控要求：暂无 | / | / |
|  |  | 资源开发利用效率 |  | 水资源利用总量要求：暂无 地下水开采要求：暂无 能源利用总量及效率要求：暂无 禁燃区要求：暂无 其他资源利用效率要求：暂无 | / | / |
|  | 单元特性管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | 暂无 | / | / |
|  |  |  | 限制开发建设活动的要求 | 严控磷铵、黄磷等产业违规新增产能加快退出不符合产业政策和环保要求、不满足安全生产条件的涉磷企业。 | 本项目为化学药品原料药制造和有提取工艺的中成药生产项目，不属于“两高”项目。 | 符合 |
|  |  |  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 | 暂无 | / | / |
|  |  |  | 其他空间布局约束要求 | 暂无 | / | / |
|  |  | 污染物排放管控 | 城镇污水污染控制措施要求 | 暂无 | / | / |
|  |  |  | 工业废水污染控制措施要求 | 1、深入实施工业企业污水处理设施升级改造，全面实现工业废水达标排放。2、强化工业集聚区污水治理，推进工业污水集中处理设施及配套收集系统建设与提标升级改造，大力推进现有污水收集、处理设施问题排查及整治；完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。3、加强工业园区集中污水处理设施运行监管，强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。4、加强新化学物质环境管理，严格执行《新化学物质环境管理登记办法》,落实企业新化学物质环境风险防控主体责任。落实国家《优先控制化学品名录（第一批）》《优先控制化学品名录（第二批）》《重点管控新污染物清单（2023年版）》环境风险管控措施。 | 本项目废水严格按照分质分类处理的原则，高盐废水、高浓废水、低浓度废水分别经过蒸发除盐、高级氧化、气浮预处理处理后一起进入综合调节池，经过后续“一级水解酸化+改良型UASB +厌氧沉淀+二级水解酸化+两级厌氧-缺氧-好氧+高级氧化+混凝沉淀”（设计处理能力为500m3/d）处理达标后进入城南工业污水处理厂经“水解酸化+一体化A2/O氧化沟+芬顿氧化”工艺处理达到标后，再进入人工湿地系统，通过“人工湿地+生物景观塘”处理工艺进一步深度处理达达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准后排入三溪河。污水收集处理率达100%。 | 符合 |
|  |  |  | 农业面源水污染控制措施要求 | 暂无 | / | / |
|  |  |  | 船舶港口水污染控制措施要求 | 暂无 | / | / |
|  |  | 环境风险防控 |  | 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。合理设置与抗风险能力相匹配的事故调蓄设施和环境应急措施。强化工业园区环境风险防控工作，突出全防全控，完善各项环境风险防范制度，确保将风险防范纳入日常环境管理制度体系。加强执法监督，实现对工业园区、重点工矿企业和主要环境风险类型的动态监控。 | ①本项目涉及有毒有害、易燃易爆物质，但项目采取了环境风险防范措施，且与园区风险防控体系联动；②本项目构建“单元—厂区—园区/区域”三级防控体系，确保风险可控。 | 符合 |
|  |  | 资源开发利用效率 |  | 加强高耗水行业用水定额管理，以水定产，严格控制高耗水新建、改建、扩建项目。 | 本项目循环冷却水循环利用，达到高效用水，不属于高耗水项目。 | 符合 |
| YS5116212310001四川岳池经济开发区、石垭工业园区 | 普适性清单管控要求 | 空间布局约束 |  | 禁止开发建设活动的要求：暂无 限制开发建设活动的要求：暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求：暂无 其他空间布局约束要求：暂无 | / | / |
|  |  | 污染物排放管控 |  | 允许排放量要求：暂无 现有源提标升级改造：暂无 其他污染物排放管控要求：暂无 | / | / |
|  |  | 环境风险防控 |  | 联防联控要求：暂无 其他环境风险防控要求：暂无 | / | / |
|  |  | 资源开发利用效率 |  | 水资源利用总量要求：暂无 地下水开采要求：暂无 能源利用总量及效率要求：暂无 禁燃区要求：暂无 其他资源利用效率要求：暂无 | / | / |
|  | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | 暂无 | / | / |
|  |  |  | 限制开发建设活动的要求 | 暂无 | / | / |
|  |  |  | 允许开发建设活动的要求 | 暂无 | / | / |
|  |  |  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 | 暂无 | / | / |
|  |  |  | 其他空间布局约束要求 | 暂无 | / | / |
|  |  | 污染物排放管控 | 大气环境质量执行标准 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 | 本项目环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 | / |
|  |  |  | 工业废水污染控制措施要求 | 加强工业企业监管，建立在线监管系统，确保工业企业达标排放，提高工业企业水资源利用效率。 | 本项目污水处理站建立在线监管系统，确保废水达标排放。 | 符合 |
|  |  |  | 燃煤和其他能源大气污染控制要求 | 暂无 | / | / |
|  |  |  | 工业废气污染控制要求 | 1、全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，原则上不再新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。 2、加快推进火电、钢铁、铸造（含烧结、球团、高炉工序）水泥、焦化行业燃煤锅炉和工业炉窑超低排放改造及深度治理。稳步实施陶瓷、玻璃、铁合金、有色、砖瓦等行业企业深度治理，推进工业炉窑煤改电（气）和低氮燃烧改造。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造重点行业无组织排放治理。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。 机动车船大气污染控制要求 | / | / |
|  |  |  | 扬尘污染控制要求 | 暂无 | / | / |
|  |  |  | 机动车船大气污染控制要求 | 暂无 | / | / |
|  |  |  | 农业生产经营活动大气污染控制要求 | 暂无 | / | / |
|  |  |  | 重点行业企业专项治理要求 | 加快实施低VOCs含量原辅材料替代。持续开展VOCs治理设施提级增效，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造。强化VOCs无组织排放整治。石化、化工等行业加强非正常工况废气排放管控。推进涉VOCs产业集群治理提升 | 本项目车间含尘废气经布袋除尘器处理，2#车间有机废气、酸性废气经2#车间“水喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理，4#车间有机废气、酸碱性废气经4#车间“酸喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理，5#车间有机废气经活性炭吸附处理，污水处理站各产臭构筑物加盖密闭收集，危废暂存间废气负压收集，经“碱喷淋+二级活性炭”处理达标后经15m高DA009排气筒排放，储罐区废气经管道收集后采用“水喷淋+二级活性炭吸附”后经15m高DA010排气筒排放 | 符合 |
|  |  |  | 其他大气污染物排放管控要求 | 暂无 | / | / |
|  |  | 环境风险防控 |  | 暂无 | / | / |
|  |  | 资源开发利用效率 |  | 暂无 | / | / |
| YS5116212530001岳池县城镇开发边界 | 普适性清单管控要求 | 空间布局约束 |  | 禁止开发建设活动的要求：暂无 限制开发建设活动的要求：暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求：暂无 其他空间布局约束要求：暂无 | / | / |
|  |  | 污染物排放管控 |  | 允许排放量要求：暂无 现有源提标升级改造：暂无 其他污染物排放管控要求：暂无 | / | / |
|  |  | 环境风险防控 |  | 联防联控要求：暂无 其他环境风险防控要求：暂无 | / | / |
|  |  | 资源开发利用效率 |  | 水资源利用总量要求：暂无 地下水开采要求：暂无 能源利用总量及效率要求：暂无 禁燃区要求：暂无 其他资源利用效率要求：暂无 | / | / |
|  | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 |  | 1.以城镇开发建设现状为基础，综合考虑资源承载能力、人口分布、经济布局、城乡统筹、城镇无序蔓延科学预留一定比例的留白区，为未来发展留有开发空间城镇建设和发展不得违法违规侵占河道、湖面、滩地2.城镇开发边界调整报国土空间规划原审批机关审批 | 本项目位于园区原规划用地范围内 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 |  | 暂无 | / | / |
|  |  | 环境风险防控 |  | 暂无 | / | / |
|  |  | 资源开发效率要求 | 土地资源开发效率要求 | 土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。 | 本项目位于园区原规划用地范围内 | 符合 |
|  |  |  | 能源资源开发效率要求 | 暂无 | / | / |
|  |  |  | 其他资源开发效率要求 | 暂无 | / | / |
| YS5116212550001岳池县自然资源重点管控区 | 普适性清单管控要求 | 空间布局约束 |  | 禁止开发建设活动的要求：暂无 限制开发建设活动的要求：暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求：暂无 其他空间布局约束要求：暂无 | / | / |
|  |  | 污染物排放管控 |  | 允许排放量要求：暂无 现有源提标升级改造：暂无 其他污染物排放管控要求：暂无 | / | / |
|  |  | 环境风险防控 |  | 联防联控要求：暂无 其他环境风险防控要求：暂无 | / | / |
|  |  | 资源开发利用效率 |  | 水资源利用总量要求：暂无 地下水开采要求：暂无 能源利用总量及效率要求：暂无 禁燃区要求：暂无 其他资源利用效率要求：暂无 | / | / |
|  | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 |  | 暂无 | / | / |
|  |  | 污染物排放管控 |  | 暂无 | / | / |
|  |  | 环境风险防控 |  | 暂无 | / | / |
|  |  | 资源开发利用效率 | / | 暂无 | / | / |
| ZH51162120002四川岳池经济开发区、石垭工业园区 | 普适性清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | 1.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 2.禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。 3.未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外），按属地原则依法依规妥善做好未通过认定化工园区及园内企业的转型、关闭、处置及监管工作。 限制开发建设活动的要求 严控新建、扩建“两高”项目，对现存企业执行最严格排放标准和总量控制要求。 不符合空间布局要求活动的退出要求 现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。 | 本项目为化学药品原料药制造和有提取工艺的中成药生产项目，不属于化工项目。 | 符合 |
|  |  |  | 其他空间布局约束要求 | 暂无 | / | / |
|  |  | 污染物排放管控 | 允许排放量要求 | 暂无 | / | / |
|  |  |  | 现有源提标升级改造 | （1）污水收集处理率达100%。 （2）完善园区及企业雨污分流系统，全面推进医药、化工等行业初期雨水收集处理，推动有条件的园区实施入园企业“一企一管、明管输送、实时监测”。加强企业废水预处理和排水管理，鼓励纳管企业与园区污水处理厂运营单位通过签订委托处理合同等方式协同处理废水。 | 本项目废水严格按照分质分类处理的原则，高盐废水、高浓废水、低浓度废水分别经过蒸发除盐、高级氧化、气浮预处理处理后一起进入综合调节池，经过后续“一级水解酸化+改良型UASB +厌氧沉淀+二级水解酸化+两级厌氧-缺氧-好氧+高级氧化+混凝沉淀”（设计处理能力为500m3/d）处理达标后进入城南工业污水处理厂经“水解酸化+一体化A2/O氧化沟+芬顿氧化”工艺处理达到标后，再进入人工湿地系统，通过“人工湿地+生物景观塘”处理工艺进一步深度处理达达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准后排入三溪河。污水收集处理率达100%。 | 符合 |
|  |  |  | 其他污染物排放管控要求 | 1.新增源等量或倍量替代：（1）水环境质量未达标区域，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行削减替代。 （2）空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行削减替代。 2.新增源排放标准限值：对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值或特别控制要求的行业以及锅炉，新建企业（项目）执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》[2020年第2号]中相应标准颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和挥发性有机物特别排放限值和特别控制要求。 3.污染物排放绩效水平准入要求：到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。 4.化工园区应按照分类收集，分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，化工生产废水纳管率达到100%。入河排污口设置应符合相关规定。 5.重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。按国家规定，建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。重金属污染物排放总量替代管理豁免的情形参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》；重点行业、重点重金属的界定参见《四川省“十四五”重金属污染防控工作方案》。 6.落实《四川省深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战实施方案》要求，推进重点行业超低排放改造和深度治理，加快实施低VOCs含量原辅材料替代，持续开展VOCs治理设施提级增效，强化VOCs无组织排放整治，加强非正常工况废气排放管控，推进涉VOCs产业集群治理提升，推进油品VOCs综合管控。 | 本项目车间含尘废气经布袋除尘器处理，2#车间有机废气、酸性废气经2#车间“水喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理，4#车间有机废气、酸碱性废气经4#车间“酸喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理，5#车间有机废气经活性炭吸附处理，污水处理站各产臭构筑物加盖密闭收集，危废暂存间废气负压收集，经“碱喷淋+二级活性炭”处理达标后经15m高DA009排气筒排放，储罐区废气经管道收集后采用“水喷淋+二级活性炭吸附”后经15m高DA010排气筒排放 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 联防联控要求 | 1.严格落实《关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》。 2.强化川东北、渝广区域大气污染联防联控。 | 本项目位于城南工业园，园区制定了环境风险应急预案，本项目预案与园区预案联动 | 符合 |
|  |  |  | 其他环境风险防控要求 | 1.企业环境风险防控要求：涉及有毒有害、易燃易爆物质新建、改扩建项目，严控准入要求。 2.园区风险防控体系要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。化工园区应具有安全风险监控体系、建立生态环境监测监控体系、建立必要的突发环境事件应急体系。 3.用地环境风险防控要求：化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 | ①本项目涉及有毒有害、易燃易爆物质，但项目采取了环境风险防范措施，且与园区风险防控体系联动；②本项目构建“单元—厂区—园区/区域”三级防控体系，确保风险可控。 | 符合 |
|  |  | 资源开发利用效率要求 | 水资源利用总量要求 | 到2022年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别降低30%和28%。 | 本项目循环冷却水循环利用，达到高效用水，不属于高耗水项目。 | 符合 |
|  |  |  | 地下水开采要求 | 全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 | 本项目循环冷却水循环利用，达到高效用水，不属于高耗水项目。 | 符合 |
|  |  |  | 能源利用总量及效率要求 | 1.鼓励引导新建、改建、扩建工业园区应当按照有关要求统筹建设工业废水集中处理和回用设施，适时推进企业间串联用水、分质用水、一水多用，实现水循环梯级优化利用和废水集中处理回用，创建节水型工业园区。 2.鼓励火力发电、钢铁、纺织、造纸、石化和化工、食品和发酵等高耗水企业对废水进行深度处理回用，降低单位产品耗水量。火电、石化、钢铁、有色、造纸、印染等高耗水行业项目具备使用再生水条件但未有效利用的，要严格控制新增取水许可。 3.新、改扩建项目污染水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。 4.川东北区域实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。 5.提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和有序推进“煤改气”。 6.完成每小时20蒸吨及以上的燃煤锅炉脱硫设施建设。 7.全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，原则上不再新建35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，推进县级及以上城市建成区淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂热力、清洁能源等替代煤炭。加快推进火电、钢铁、铸造（含烧结、球团、高炉工序）水泥、焦化行业燃煤锅炉和工业炉窑超低排放改造及深度治理。稳步实施陶瓷、玻璃、铁合金、有色、砖瓦等行业企业深度治理，推进工业炉窑煤改电（气）和低氮燃烧改造。全面加强钢铁、建材、有色、焦化、铸造重点行业无组织排放治理。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。 | 本项目为化学药品原料药制造和有提取工艺的中成药生产项目，不属于“两高”项目。 | 符合 |
|  |  |  | 禁燃区要求 | （1）广安市主城区禁燃区管控要求： ①禁燃区内禁止燃用《高污染燃料目录》中Ⅲ类（严格）燃料组合类别，即：煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 ②在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。 ③禁燃区内已建成的燃用高污染燃料的设施应当在通告发布之日起90日内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。 | 本项目使用电能、天然气等能源，不使用高污染燃料 | 符合 |
|  |  |  | 其他资源利用效率要求 | 暂无 | / | / |
|  | 单元特性管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | 1.城南工业区：禁止引入专业电镀、印刷电路板、印染、制革、基础化工等项目；距2.石垭工业园区：控制现有规模，禁止引入新增污染物排放总量的项目；3.其他参照广安市总体准入要求-工业重点管控单元 | 本项目位于城南工业园，为化学药品原料药制造和有提取工艺的中成药生产项目，不属于专业电镀、印刷电路板、印染、制革、基础化工等项目项目 | 符合 |
|  |  |  | 限制开发建设活动的要求 | 参照广安市总体准入要求-工业重点管控单元 | 本项目符合广安市总体准入要求-工业重点管控单元要求。 | 符合 |
|  |  |  | 允许开发建设活动的要求 | 暂无 | / | / |
|  |  |  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 | 参照广安市总体准入要求-工业重点管控单元 | 本项目符合广安市总体准入要求-工业重点管控单元要求。 | 符合 |
|  |  |  | 其他空间布局约束要求 | 暂无 | / | / |
|  |  | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 | 参照广安市总体准入要求-工业重点管控单元 | 本项目符合广安市总体准入要求-工业重点管控单元要求。 | 符合 |
|  |  |  | 新增源等量或倍量替代 | 参照广安市总体准入要求-工业重点管控单元 | 本项目符合广安市总体准入要求-工业重点管控单元要求。 | 符合 |
|  |  |  | 新增源排放标准限值 | 参照广安市总体准入要求-工业重点管控单元 | 本项目符合广安市总体准入要求-工业重点管控单元要求。 | 符合 |
|  |  |  | 污染物排放绩效水平准入要求 | 参照广安市总体准入要求-工业重点管控单元 | 本项目符合广安市总体准入要求-工业重点管控单元要求。 | 符合 |
|  |  |  | 其他污染物排放管控要求 | 暂无 | / | / |
|  |  | 环境风险防控 | 严格管控类农用地管控要求 | 参照广安市总体准入要求-工业重点管控单元 | 本项目符合广安市总体准入要求-工业重点管控单元要求。 | 符合 |
|  |  |  | 安全利用类农用地管控要求 | 参照广安市总体准入要求-工业重点管控单元 | 本项目符合广安市总体准入要求-工业重点管控单元要求。 | 符合 |
|  |  |  | 污染地块管控要求 | 参照广安市总体准入要求-工业重点管控单元 | 本项目符合广安市总体准入要求-工业重点管控单元要求。 | 符合 |
|  |  | 资源开发效率要求 | 水资源利用效率要求 | 参照广安市总体准入要求-工业重点管控单元 | 本项目符合广安市总体准入要求-工业重点管控单元要求。 | 符合 |
|  |  |  | 地下水开采要求 | 岳池县2030年地下水开采控制量保持在0.18亿m3以内。 | 本项目不涉及地下水开采 | 符合 |
|  |  |  | 能源利用效率要求 | 参照广安市总体准入要求-工业重点管控单元 | 本项目符合广安市总体准入要求-工业重点管控单元要求。 | 符合 |
|  |  |  | 其他资源利用效率要求 | 暂无 | / | / |

1.8.9与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析

2020年12月第十三届全国人民代表大会常务委员通过了《中华人民共和国长江保护法》，长江保护法对长江流域企业及园区均提出一定要求。

第二十二条 “长江流域省级人民政府根据本行政区域的生态环境和资源利用状况，制定生态环境分区管控方案和生态环境准入清单，报国务院生态环境主管部门备案后实施。生态环境分区管控方案和生态环境准入清单应当与国土空间规划相衔接。长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移”。

第二十六条 “国家对长江流域河湖岸线实施特殊管制。国家长江流域协调机制统筹协调国务院自然资源、水行政、生态环境、住房和城乡建设、农业农村、交通运输、林业和草原等部门和长江流域省级人民政府划定河湖岸线保护范围，制定河湖岸线保护规划，严格控制岸线开发建设，促进岸线合理高效利用。禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外”。

第四十九条 “禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。长江流域县级以上地方人民政府应当加强对固体废物非法转移和倾倒的联防联控”。

第五十一条 “国家建立长江流域危险货物运输船舶污染责任保险与财务担保相结合机制。具体办法由国务院交通运输主管部门会同国务院有关部门制定。禁止在长江流域水上运输剧毒化学品和国家规定禁止通过内河运输的其他危险化学品。长江流域县级以上地方人民政府交通运输主管部门会同本级人民政府有关部门加强对长江流域危险化学品运输的管控”。

第六十六条 “长江流域县级以上地方人民政府应当推动钢铁、石油、化工、有色金属、建材、船舶等产业升级改造，提升技术装备水平；推动造纸、制革、电镀、印染、有色金属、农药、氮肥、焦化、原料药制造等企业实施清洁化改造。企业应当通过技术创新减少资源消耗和污染物排放。长江流域县级以上地方人民政府应当采取措施加快重点地区危险化学品生产企业搬迁改造”。

本项目位于岳池县经济技术开发区城南工业园，距离大石河1020m，距离长滩寺河4km，其中大石河为长滩寺河一级支流、嘉陵江二级支流、长江三级支流。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目所有产品均属于27医药制造业中的“271化学药品原料药制造”和“274中成药生产”，不属于化工，且符合园区主导产业定位。另外，根据岳池县水务局《关于确认高端原料药黄藤素生产基地项目符合《中华人民共和国长江保护法》《四川省嘉陵江保护条例》规定的说明》：按照广安市政府《岳池朝阳化工园区项目审批专题会议协调意见》：“根据四川省经济和信息化厅对省十三届人大五次会议《关于推动我省化工、医药产业绿色可持续发展的建议》答复的函（川经信建议〔2022〕28号），……化学原料药项目不属于化工行业，不受《长江保护法》《四川省嘉陵江保护条例》的限制，市应急管理部门、市生态环境部门对化学原料药按医药项目进行审批，应急管理部门依职能职责将化学原料药项目纳入“两重点一重大”进行监管”。……据此，高端原料药黄藤素生产基地项目符合《中华人民共和国长江保护法》《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》管控规定。

因此，本项目合《中华人民共和国长江保护法》。

1.8.10与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）的符合性分析

表1.8.10-1 与川长江办〔2022〕17号的符合性分析

| 序号 | 实施细则 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州-宜宾-乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划(2035年)》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。 | 本项目不属于码头项目。 | 符合 |
| 2 | 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划(2020-2035年)》的过长江通道项目(含桥梁、隧道)，国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。 | 本项目不属于过长江通道项目 | 符合 |
| 3 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。 | 本项目位于四川省广安市岳池县经济技术开发区城南工业园区，不涉及自然保护区。 | 符合 |
| 4 | 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区.禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。 | 本项目位于四川省广安市岳池县经济技术开发区城南工业园区，不涉及风景名胜区。 | 符合 |
| 5 | 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。 | 本项目位于四川省广安市岳池县经济技术开发区城南工业园区，不在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内。 | 符合 |
| 6 | 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。 | 本项目位于四川省广安市岳池县经济技术开发区城南工业园区，不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。 | 符合 |
| 7 | 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。 | 本项目位于四川省广安市岳池县经济技术开发区城南工业园区，不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内。 | 符合 |
| 8 | 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。 | 本项目位于四川省广安市岳池县经济技术开发区城南工业园区，不在水产种植资源保护区的岸线和河段范围内。 | 符合 |
| 9 | 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洞游通道。 | 本项目位于四川省广安市岳池县经济技术开发区城南工业园区，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。 | 符合 |
| 10 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 | 本项目位于四川省广安市岳池县经济技术开发区城南工业园区，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内。 | 符合 |
| 11 | 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目位于四川省广安市岳池县经济技术开发区城南工业园区，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区。 | 符合 |
| 12 | 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。 | 本项目废水经厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂处理，不新增排污口。 | 符合 |
| 13 | 禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个(四川省45个、重庆市6个)水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 不涉及 | / |
| 14 | 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 | 本项目位于四川省广安市岳池县经济技术开发区城南工业园区，不属于化工项目。 | 符合 |
| 15 | 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目属于化学药品原料药制造项目，不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。 | 符合 |
| 16 | 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。 | 本项目位于四川省广安市岳池县经济技术开发区城南工业园区，不在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。 | 符合 |
| 17 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 本项目位于四川省广安市岳池县经济技术开发区城南工业园区 | 符合 |
| 18 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 （一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案(修订版)》的新增炼油产能一律不得建设。 （二）新建煤制烯经、煤制芳经项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件(试行)》要求。 | 本项目不属于石化、现代煤化工项目。 | 符合 |
| 19 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目.对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。 | 本项目属于《产业结构调整指导目录》允许类项目。 | 符合 |
| 20 | 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目.对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。 | 本项目不属于严重过剩产能行业的项目。 | 符合 |
| 21 | 禁止建设以下燃油汽车投资项目(不在中国境内销售产品的投资项目除外)： (一)新建独立燃油汽车企业； (二)现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力； (三)外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省(列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外)； (四)对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资(企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外)。 | 本项目不属于燃油汽车投资项目。 | 符合 |
| 22 | 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。 | 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。 | 符合 |

根据上述分析，本项目符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》要求。

1.8.11与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》符合性分析

为了加强嘉陵江流域生态环境保护和修复，促进资源合理高效利用，主动融入和服务长江经济带发展战略，促进绿色发展，保障生态安全，实现人与自然和谐共生，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国长江保护法》等法律、法规，结合四川省实际，四川省第十三届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过了《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》。该条例提出：

“禁止在嘉陵江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当根据国土空问规划和本行政区域的资源环境承载能力与水环境质量改善目标等要求，合理规划工业布局，引导现有工业企业入驻工业集聚区。新建排放重点水污染物的工业项目原则上进入符合相关规划的工业集聚区。逐步减少在工业集聚区以外排放工业废水的工业企业，并将有关工作情况纳入环境保护目标责任制范围。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化化工、焦化、建材、有色金属等高污染项目。

嘉陵江流域县级以上地方人民政府应当推动能源、钢铁、有色金属、石化化工、建材、交通、建筑等行业和领域低碳转型，倡导绿色低碳生产生活方式，按照国家规定实行碳排放强度和总量控制制度，控制二氧化碳、甲烷等温室气体排放，加强气候变化影响风险评估，主动适应气候变化，提升生态系统碳汇增量。

本条例所称嘉陵江干流，是指广元市朝天区大滩镇至川渝交界广安市武胜县清平镇，流经广元市、南充市、广安市的嘉陵江主河段；本条例所称嘉陵江支流,是指直接或者间接流入嘉陵江干流的河流，支流可以分为一级支流、二级支流等。

本项目位于岳池县经济技术开发区城南工业园，距离大石河1020m，距离长滩寺河4km，其中大石河为长滩寺河一级支流、嘉陵江二级支流、长江三级支流。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目所有产品均属于27医药制造业中的“271化学药品原料药制造” 和“274中成药生产”，不属于化工，且符合园区主导产业定位。另外，另外，根据岳池县水务局《关于确认高端原料药黄藤素生产基地项目符合《中华人民共和国长江保护法》《四川省嘉陵江保护条例》规定的说明》：按照广安市政府《岳池朝阳化工园区项目审批专题会议协调意见》：“根据四川省经济和信息化厅对省十三届人大五次会议《关于推动我省化工、医药产业绿色可持续发展的建议》答复的函（川经信建议〔2022〕28号），……化学原料药项目不属于化工行业，不受《长江保护法》《四川省嘉陵江保护条例》的限制，市应急管理部门、市生态环境部门对化学原料药按医药项目进行审批，应急管理部门依职能职责将化学原料药项目纳入“两重点一重大”进行监管”。……据此，高端原料药黄藤素生产基地项目符合《中华人民共和国长江保护法》《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》管控规定。

因此，本项目合四川省嘉陵江流域生态环境保护条例。

1.8.12与《环境保护综合名录（2021年）》符合性分析

根据《环境保护综合名录（2021年版）》，列入名录中的高污染化学药品原料药制造包括“硝基胍（硫酸胍法除外）、6-氨基青霉烷酸（6-APA）（酶裂解法工艺除外）、卡那霉素、盐酸土霉素、氯霉素、7-氨基头孢烷酸（7-ACA）（生物酶法工艺除外）、甲哌利福平霉素（利福平）、林可霉素、对乙酰氨基苯乙醚（醋酰氧乙苯胺、非那西丁）、盐酸小檗碱（盐酸黄连素）（化学合成法工艺除外）、泛昔洛韦中间体酰化物（无钠硼氢工艺除外）、氨基比林（加氢还原工艺除外）、扑热息痛、磺胺嘧啶（SD）（乙烯基乙醚法工艺除外）、维生素 B2（BS 菌生产工艺除外）、咖啡因、薯蓣皂素、黄姜皂素（酒精浸取法除外）、叶酸（蝶酰谷氨酸）（零排放法连续技术除外）、中药橡胶膏剂（热压法工艺除外）、复方斑蝥胶囊”；高环境风险的化学药品原料药制造包括“环丙沙星、二甲基甲酰胺”；高污染、高环境风险的化学药品原料药制造包括“含汞消毒剂（杀菌剂、防腐剂、生物杀灭剂）、阿莫西林（酶转化工艺除外）、维生素 B1（丙烯腈-甲酰氨甲基嘧啶工艺除外）”。

本项目产品均未列入《环境保护综合名录（2021年）》中高污染、高环境风险产量名录，符合《环境保护综合名录（2021年）》。

1.8.13与《国家发展改革委 工业和信息化部关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》（发改产业〔2021〕1523号）符合性分析

化学原料药是药品的基础原料和有效成分，是医药产业的重要组成部分。党的十八大以来，我国原料药产业取得较快发展，生产技术不断提高，质量水平稳步提升，产业规模持续扩大，已成为全球最大的原料药生产与出口国，但同时也存在产业结构不尽合理、产业布局不尽完善、绿色生产水平不高等问题。为加快新形势下原料药产业高质量发展步伐，推动提升医药产业核心竞争力，制定了《推动原料药产业高质量发展实施方案》。该方案中明确“坚持创新引领。优化产业创新发展环境，强化企业创新主体地位，推动包括工艺创新、模式创新等在内的全面创新，紧扣原料药产业发展亟需，培育产学研结合、上下游联动的创新体系，提高原料药产业链供应链自主可控水平。坚持绿色低碳。顺应原料药发展新形势新要求，严格能效环保标准，推广绿色低碳技术装备，鼓励新建项目对标先进，推动存量项目技术改造升级，探索形成生产效率高、资源消耗少、环境影响小、碳排放强度低的绿色生产方式。坚持科学布局。统筹考虑环境保护、安全生产、产业配套等因素，引导原料药企业向综合条件较好的区域及合规园区集聚，加强区域间优化调整，促进产业链协同布局，推动原料药生产主体集中、区域集聚，在布局调整中提升产业综合竞争力。坚持开放发展。推动原料药产业开展全方位、深层次开放合作，在更高水平参与全球资源配置和国际医药产业分工，巩固原料药产业规模、成本、技术优势，培育知名品牌，提升质量效益，构建面向国内国际双循环的产业发展格局。”本项目主要为化学药品原料药制造和有提取工艺的中成药生产项目，因此与《推动原料药产业高质量发展实施方案》中确定的化学原料药发展方向一致。

1.8.14与《“十四五”医药工业发展规划》（工信部联规〔2021〕217号）符合性分析

表1.8.14-10  与《“十四五”医药工业发展规划》符合性分析

| 具体有关要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 构建绿色产业体系。建立健全医药行业绿色工厂、绿色园区、绿色供应链等标准评价体系，培育发展一批优秀企业、优秀园区。在具备资源与环境承载能力的区域，建设一批高标准原料药集中生产基地。严格执行环保、安全、节能准入标准，对标国际领先水平，开展清洁生产审核和评价认证，推动企业实施生产过程绿色低碳化改造，淘汰一批挥发性有机物（VOCs）排放高、环境污染严重、安全风险高的工艺技术和生产设施。 | 本项目位于城南工业园，属于化学药品原料药制造项目，项目本项目车间含尘废气经布袋除尘器处理，2#车间有机废气、酸性废气经2#车间“水喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理，4#车间有机废气、酸碱性废气经4#车间“酸喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理，5#车间有机废气经活性炭吸附处理，污水处理站各产臭构筑物加盖密闭收集，危废暂存间废气负压收集，经“碱喷淋+二级活性炭”处理达标后经15m高DA009排气筒排放，储罐区废气经管道收集后采用“水喷淋+二级活性炭吸附”后经15m高DA010排气筒排放，有效减少VOCs排放。 | 符合 |
| 提高绿色制造水平。药品研发阶段加强环境风险评估，开发低环境风险产品。开展绿色技术创新，采用新型技术和装备改造提升传统生产过程，开发和应用连续合成、生物转化等绿色化学技术，加强生产过程自动化、密闭化改造。推动企业贯彻绿色发展理念，制定整体污染控制策略，强化源头预防、过程控制、末端治理等综合措施，确保实现“三废”稳定达标排放。 | 本项目生产过程采用自动化、液体物料使用管道泵送方式；挥发性原料密闭化转运，实现源头预防、过程控制、末端治理措施。 | 符合 |
| 实施医药工业碳减排行动。落实国家碳达峰、碳中和战略部署，制定实施医药工业重点领域碳减排行动计划，明确二氧化碳排放强度控制目标，提高全行业资源综合利用效率。支持企业开发应用节能技术和装备，提升能源利用效率，减少二氧化碳以及其它温室气体排放。鼓励医药园区实施集中供热或使用可再生、清洁能源，加快淘汰企业自备燃煤锅炉。 | 本项目不新建锅炉，使用园区蒸汽。 | 符合 |
| 围绕防范生产安全风险，提升本质安全、人员技能素质、安全信息化水平。加强对化学原料药生产企业的安全监管，凡涉及重大危险源、重点监管的危险化工工艺的企业，全部纳入危险化学品安全风险监测预警系统重点管控范围；对其他使用危险化学品的企业，强化安全风险辨识和评估，提高安全生产水平。强化药物研发、生产等环节的生物安全防控能力建设，推动重点领域企业建立生物安全管理体系，针对关键环节开展生物安全风险评估，开发应用先进技术装备，分不同等级加强生物安全管理。 | 本项目采取有效风险控制措施，环境风险可控。项目按照相关要求编制设立安全评价报告，该报告已通过评审。 | 符合 |

因此，本项目符合“十四五”医药工业发展规划的要求。

1.8.16选址合理性分析

（1）从区域规划的角度分析

本项目位四川省广安市岳池经开区B12-01/01西南侧地块，用地性质属于工业用地。根据《岳池县经济技术开发区规划环境影响跟踪评价报告书》及审查小组意见、“三线一单”分析，本项目符合区域规划和园区环境准入要求，符合广安市“三线一单”管控要求，符合相关环保政策和规划，从区域规划的角度，本项目选址合理。

（2）从环境容量角度分析

①环境空气

与项目大气污染物排放相关的大气环境现状监测因子中，SO2、NO2、PM10、CO、O3、TSP均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中2mg/m3的要求；甲醇、硫酸、丙酮、氯化氢、硫化氢、氨、TVOC监测结果均满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D浓度参考限值。区域PM2.5环境质量现状超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，但通过实施《广安市“十四五”生态环境保护规划（2020-2025年）》，到2025年，PM2.5年均浓度降低到29.5μg/m3，实现全区PM2.5达标。区域环境空气质量现状较好，有一定的环境容量。

②地表水

本项目本项目最终受纳水体为三溪河，根据监测结果，三溪河各污染因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准限值要求。水环境质量较好，有一定环境容量。

③地下水

根据对区域地下水环境质量现状监测结果，区域地下水环境满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。

④声环境

项目所处区域昼夜间噪声监测值均能达到《声环境质量标准》 (GB3096-2008)中 3类标准， 表明项目区域声环境质量良好。

⑤土壤

根据对区域土壤环境质量现状监测结果，占地范围内土壤采样点各监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值要求，占地范围外评价范围内土壤采样点各监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）表1中农用地风险筛选值要求，土壤质量状况良好。

综上所述， 项目所在区域目前环境质量状况良好， 区域环境容量对项目建设的制约作用较轻，从环境容量角度，本项目选址合理。

（3）从项目建成后对环境的影响角度分析

项目建成后，由于生产工艺废气的排放，在一定程度上对工程所在区域的大气污染。根据预测结果，在采取有效的环保措施后，正常工况下工程所在区域环境空气质量仍能满足相应的功能区划要求。

项目建成后，高浓度废水产生量降低，循环水系统排水整改后进入污水处理站进行处理后排入园区管网，不直接排入地表水水体，对水环境造成的影响不大。

本项目在运营期将产生固废，其中危险废物采用联单制管理定期交由有危废处理资质的单位处置，在采取严格的环保管理措施的情况下，经妥善处置的危废对外环境不产生二次污染。

另外项目周边200m范围内无居民居住，且主要产噪设备布置在处置车间内且不会出现噪声扰民现象。由此分析，从项目建成后对环境的影响角度，本项目选址合理。

综上，本项目选址环境合理。

# 2项目概况

## 2.1项目基本情况

（1）项目名称：高端原料药黄藤素生产基地项目

（2）建设单位：四川海新生物制药有限公司

（3）建设地点：四川省广安市岳池经开区B12-01/01西南侧地块

（4）建设性质：新建

（5）工程投资：本项目总投资20000万元，其中环保投资942万元

（6）占地面积：全厂占地面积44945.3m2，建筑面积19892.15m2

（7）生产制度：生产车间实行四班三倒制度，每班8小时，年生产300天。

（8）劳动定员：总定员为158人。

## 2.2生产规模及产品方案

拟建项目年产露水草胶囊（人药制剂）24t/a，黄藤素提取原料药12t/a，穿心莲提取原料药30t/a，灯盏花提取原料药5t/a，色素碱化学原料药12t/a，脱壳灵（饲料添加剂）200t/a，脱壳促长颗粒（兽药制剂）35t/a，蚕用蜕皮激素液（兽药制剂）5t/a，具体的产品方案见表2.2-1，项目产品关系示意图见图2.2-1。

表2.2-1   拟建项目产品方案一览表

| 车间 | 名称 |  | 批产量（kg/批） | 生产批次（批/年） | 单批生产时间（天） | 年生产时间（天） | 产量（t/a） | 自用量（t/a） | 商品量（t/a） | 生产线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#车间 | 露水草胶囊（人药制剂） |  | 200 | 120 | 1 | 120 | 24 | 0 | 24 | 1 |
| 2#车间 | 黄藤素提取 | 黄藤素提取原料药 | 200 | 60 | 2 | 100 | 12 | 0 | 12 | 2 |
|  |  | 黄藤素低含量（10%） | 166.7 |  |  |  | 10 | 10 | 0 |  |
|  | 穿心莲提取 | 穿心莲提取原料药 | 400 | 75 | 2 | 125 | 30 | 0 | 30 |  |
|  |  | 穿心莲低含量（10%） | 133.29 |  |  |  | 10 | 10 | 0 |  |
|  | 灯盏花提取原料药 |  | 200 | 25 | 3.6 | 75 | 5 | 0 | 5 |  |
| 3#车间 | 脱壳灵（饲料添加剂） |  | 2000 | 100 | 1.5 | 150 | 200 | 0 | 200 | 3 |
| 4#车间 | 露水草提取 | 露水草提取原料药 | 200 | 60 | 2 | 120 | 12 | 12 | 0 | 4-1 |
|  |  | 露水草低含量（10%） | 333 |  |  |  | 20 | 20 | 0 |  |
|  | 色素碱化学原料药 |  | 120 | 100 | 3 | 300 | 12 | 0 | 12 | 4-2 |
| 5#车间 | 兽药制剂 | 脱壳促长颗粒 | 175 | 200 | 1 | 200 | 35 | 0 | 35 | 5-1 |
|  |  | 蚕用蜕皮激素液 | 50 | 100 | 1 | 100 | 5 | 0 | 5 | 5-2 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 323 | / |

图2.2-1  项目产品关系示意图

## 2.3项目组成及主要建设内容

拟建项目新建5栋生产车间，分别为1#车间、2#车间、3#车间、4#车间、5#车间，并配套研发中心、公用工程站、储罐区、危险库房等公辅设施，主要建设内容见表2.3-1。

表2.3-1 拟建项目主要建设内容

| 项目分类 |  | 主要建设内容及规模 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1#车间 | 丙类车间，总建筑面积4964.88m2，共2层，总高度14.68m，1F高6m，2F高8m，生产露水草胶囊（人药制剂）24t/a； |  | 新建 |
|  | 2#车间 | 甲类车间，总建筑面积2629.23m2，共1层（局部3层），总高度19.8m，1F高8m，局部2F高4m，局部3F高6.5m，共生产3个提取类原料药产品，具体为： ①1-1线：年产黄藤素提取原料药12t/a外售，年产黄藤素低含量（10%）10t/a自用； ②1-2线：穿心莲，年产穿心莲提取原料药30t/a外售，年产穿心莲低含量（10%）10t/a自用； ③1-3线：年产5t/a灯盏花提取原料药外售。 |  | 新建 |
|  | 3#车间 | 丙类车间，总建筑面积1837.36m2，共1层，总高度12.53m，生产饲料添加剂产品200t/a； |  | 新建 |
|  | 4#车间 | 甲类车间，总建筑面积2093.48m2，共1层（局部2层），总高度13.8m，1F高5m，局部2F高3m，共生产1个提取类原料药，1个化学原料药，具体为： ①4-1线：年产露水草提取原料药12t/a自用，年产露水草低含量（10%）20t/a自用； ②4-2线：年产色素碱化学原料药12t/a外售。 |  | 新建 |
|  | 5#车间 | 丙类车间，总建筑面积1121.47m2，共1层，总高度8.68m，共生产2种兽药制剂产品，具体为： ①5-1线：年产脱壳促长颗粒35t/a外售； ②5-2线：年产蚕用蜕皮激素液5t/a外售； |  | 新建 |
| 公用工程 | 给水 | 供水由园区供水系统供给 |  | 依托 |
|  | 排水 | 厂区内采用雨污分流。废水严格按照分质分类处理的原则，根据废水特点，高盐废水、高浓废水、低浓度废水分别经过蒸发除盐、高级氧化、气浮预处理处理后一起进入综合调节池，经过后续“一级水解酸化+改良型UASB +厌氧沉淀+二级水解酸化+两级厌氧-缺氧-好氧+高级氧化+混凝沉淀”（设计处理能力为500m3/d）处理达标后进入城南工业污水处理厂处理。 各装置区根据地形情况自高处向低处分别布置雨水管网，就近排入市政雨水管网。初期雨水经事故池收集后送厂区污水处理站，后期雨水直接通过厂区雨水管网进入园区雨水管网。 |  | 新建 |
|  | 供热 | 拟建项目0.6MPa蒸汽最大需求量为12t/h，依托园区0.8MPa蒸汽 |  | 依托 |
|  | 供气 | 研发中心食堂需要0.4MPaG天然气10Nm3/h，依托园区供应 |  | 新建 |
|  | 供电 | 依托现有10kV变配电站，在公用工程站设置200kW风冷式柴油发电机组作为备用电源 |  | 依托+新建 |
|  | 循环水 | 拟建项目最大循环水量为980m3/h，在2#和4#车间各配套设一套循环装置，采用横流式玻璃钢凉水塔进行降温，循环水处能力分别设置1000m3/h和200m3/h各一套。每套装置设循环水泵设置3台，两开一备。 |  | 新建 |
|  | 纯化水 | 在公用工程站建设1台制水能力为1t/h纯化水系统，采用两级反渗透工艺，制水效率为75% |  | 新建 |
|  | 氮气 | 本项目需要0.7MPaG氮气240Nm3/h。本项目所需氮气由厂区自建公用工程站供应。拟在公用工程站设置一台5Nm3/min的分子筛制氮机，满足本项目用氮需求。 |  | 新建 |
|  | 压缩空气 | 拟建项目需要0.7MPaG工厂空气2200Nm3/h，0.7MPaG 仪表空气550Nm3/h，建设1套供气量为70m3/min的无油螺杆式空压机，位于公用工程站 |  | 新建 |
|  | 制冷系统 | 公用工程站40t/h冷冻盐水机组，制冷温度约5℃，制冷剂为环保冷媒 |  | 新建 |
|  | 洁净区 | 1#车间、2#车间、4#车间、5#车间设置D级洁净区，洁净区净化空调和控制区空调均采用全空气系统，（回风＋新风）一初效过滤一冷却（加热．加湿）一风机一中效过滤一出风。气流组织设计为乱流型，采用高效过滤器带扩散板顶送，房间下侧回（排）风方式。回风经夹墙内回风立管返回空调器再处理，如此循环；排风经夹墙内排风立管直接排出室外，防爆区采用全排风，经中效过滤器过滤后排至室外。 |  | 新建 |
| 辅助工程 | 研发中心 | 占地面积1049.94m2，总建筑面积2932.44m2，共3层（局部2层），总高度13.8m，丙类，主要用于质检、研发和办公，设置食堂。 |  | 新建 |
|  | 消防池 | 公用工程站北侧建设1座总有效容积为540m3的消防水池 |  | 新建 |
|  | 门卫 | 设置2个门卫，厂区西侧人流出入口和物流出入口各设置有1个 |  | 新建 |
| 环保工程 | 废气 | 工艺废气 | 1#车间：含尘废气经布袋除尘器处理达标后经15m高DA001排气筒排放，风机风量5000m3/h。 | 新建 |
|  |  |  | 2#车间：含尘废气经布袋除尘器处理达标后经15m高DA002排气筒排放，风机风量5000m3/h；有机废气、酸性废气经 “水喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理达标后经15m高DA003排气筒排放，风机风量18000m3/h。 |  |
|  |  |  | 3#车间：含尘废气经布袋除尘器处理达标后经15m高DA004排气筒排放，风机风量10000m3/h。 |  |
|  |  |  | 4#车间：含尘废气经布袋除尘器处理达标后经15m高DA005排气筒排放，风机风量8000m3/h；有机废气、酸碱性废气经 “酸喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理达标后经15m高DA006排气筒排放，风机风量25000m3/h。 |  |
|  |  |  | 5#车间：含尘废气经布袋除尘器处理达标后经15m高DA007排气筒排放，风机风量2000m3/h；有机废气经 “活性炭吸附”处理达标后经15m高DA008排气筒排放，风机风量2000m3/h。 |  |
|  |  | 危废暂存间和污水处理站废气 | 污水处理站各产臭构筑物加盖密闭收集，危废暂存间废气负压收集，经“碱喷淋+二级活性炭”处理达标后经15m高DA009排气筒排放，风机风量5000m3/h。 |  |
|  |  | 储罐区废气 | 储罐区废气经管道收集后采用“水喷淋+二级活性炭吸附”后经15m高DA010排气筒排放，风机风量3000m3/h。 |  |
|  |  | 研发质检废气 | 经通风橱收集后采用“碱喷淋+活性炭吸附”后经15m高DA011排气筒排放，风机风量3000m3/h。 |  |
|  | 废水 | 高盐废水、高浓废水、低浓度废水分别经过蒸发除盐、高级氧化、气浮预处理处理后一起进入综合调节池，经过后续“一级水解酸化+改良型UASB +厌氧沉淀+二级水解酸化+两级厌氧-缺氧-好氧+高级氧化+混凝沉淀”（设计处理能力为500m3/d）处理达海新生物和岳池县香山家园污水处理有限公司协议标准（CODCr≤320mg/L、氨氮≤25mg/L、总氮≤50mg/L、总磷≤4.0mg/L、色度≤50倍、pH6~9）；BOD5、SS、石油类、动植物油等因子满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氯化物、硫酸盐参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后进入城南工业污水处理厂经“水解酸化+一体化A2/O氧化沟+芬顿氧化”工艺处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标后，再进入人工湿地系统，通过“人工湿地+生物景观塘”处理工艺进一步深度处理达达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准后排入三溪河。 |  | 新建 |
|  | 固体废物 | 设置1间危废暂存间，位于4#仓库，建筑面积208.8m2，用于暂存危险废物，设置“六防”措施，防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐，设置导流沟、收集井、废气收集及处理设施等；设置1间废渣库，位于4#仓库，建筑面积121.8m2，用于暂存一般固废，设置“防渗漏、防雨淋、防扬尘” 等环保措施。 |  | 新建 |
|  | 风险防范 | 设置1座有效容积为1100m3事故池（另建设1座有效容积为530m3初期雨水池）。 |  | 新建 |
| 储运工程 | 1#原料库 | 面积1477.84m2，共1层，高度为8.53m，丙类库房，主要存放 原料药以及包装耗材 |  | 新建 |
|  | 2#仓库 | 面积1261m2，共1层，高度为8.66m，丙类库房，主要存放 成品制剂 |  | 新建 |
|  | 3#危化库 | 面积732m2，共1层，高度为6.68m，甲类库房，主要存放 危险化学品如醇、酸 |  | 新建 |
|  | 4#仓库 | 面积378m2，共1层，高度为6.54m，丙类库房，分为208.8m2危废暂存间和121.8m2废渣库 |  | 新建 |
|  | 5#危化库 | 面积378m2，共1层，高度为4.88m，甲类库房，主要存放 用于存放自燃品硼氢化钠等 |  | 新建 |
|  | 储罐区 | 厂区西南侧设置1座甲类罐区，设置甲醇2×50m3（固定顶罐，Φ3600×4800HL），乙醇2×40m3（固定顶罐，Φ3600×4800HL），配套设置4个单个输送能力为 m3/h的输送泵（2用2备）。 |  | 新建 |

## 2.4项目依托情况

拟建项目供水、供电等依托园区提供；污水处理依托园区污水处理厂；原、辅材料及产品外运主要采取公路运输，均委托有资质运输公司承担。拟建项目依托设施建设情况见表2.4-1。

表2.4-1  拟建项目依托设施建设情况

| 序号 | 依托设施 | 投资主体 | 建设情况 | 可依托性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园区水厂 | 岳池县自来水厂 | 已建成，供水能力为5万t/d | 依托可行 |
| 2 | 排水管网 | 岳池经开区 | 片区已沿道路建成排水管网 | 依托可行 |
| 3 | 变电站 | 岳池经开区 | 雷家湾变电站35kV双回路电源 | 依托可行 |
| 4 | 蒸汽 | 园区分布式能源站 | 园区分布式能源站年供热量135万吉焦，约51.4t/h | 依托可行 |
| 5 | 天然气 | 岳池经开区 | 片区已建设天然气管网 | 依托可行 |
| 6 | 污水处理厂 | 城南园区工业污水处理厂 | 根据《四川岳池经济开发管理委员会关于高端原料药黄藤素生产基地项目环境影响评价相关事宜的函》（岳经管委函[2021]93号）：污水处理厂总设计处理量为25000t/d，其中一期一阶段设计处理量5000t/d，于2015年开工建设，2017年1月开始投入运行。目前，日均进水量为2500t/d，剩余处理能力约2500t/d，本项目废水日产生量约373.34m3/d，未超过2500m3/d，依托园区污水处理厂可行。 | 依托可行 |
| 7 | 园区事故池 | 城南园区工业污水处理厂 | 依托城南园区工业污水处理厂已建的事故池。根据《四川岳池经济开发管理委员会关于高端原料药黄藤素生产基地项目环境影响评价相关事宜的函》（岳经管委函[2021]93号）：岳池经开区正在积极申报化工园区，应急事故池目前正在选址和规划设计中，已纳入2021年政府投资计划。园区应急事故池建成后，本项目可依托。 | 依托可行 |

## 2.5公用工程

### 2.5.1给排水

（1）给水

新鲜水：拟建项目需新鲜水量521.418m3/d，由园区自来水管网供水，从厂区西北侧由1根DN150给水管从园区给水管线接入，市政供水压力0.4MPa。

循环冷却水：拟建项目循环冷却水需求约为980m3/h，在公用工程站设置2套250m3/h的循环水系统。

循环水系统工艺：给水管网来的新鲜水经循环水处理装置缓蚀阻垢处理后进入循环水给水管网，供换热设备使用，换热后水温达到设计值后，进入循环回水管网，一部分经冷却塔换热后温度降低10℃左右，依靠重力沉降于塔下水池，另一部分约占总水量的3%进入旁滤系统，过滤以降低循环水浊度，再进入塔下水池，经格栅进人冷水池，再经过缓蚀阻垢、杀菌灭藻药剂处理，水质稳定后，送至循环水给水系统。

图2.5.1-1   循环水站工艺流程及产污环节图

纯化水：拟建项目纯化水需求量为47.973m3/d，在各个车间配置纯化水系统，采用两级反渗透工艺，工艺过程为：原水→多介质过滤→活性碳过滤→水质调整(阻垢剂注入)→一级反渗透→pH调节→二级反渗透→0.2μ过滤→杀菌→纯化水。

图2.5.1-2  纯水制备工艺流程及产污环节图

（2）排水

拟建项目采取雨污分流、污污分流的排水系统。

拟建项目投产后，产生的废水主要为工艺废水、真空泵废水、设备清洗水、地坪清洗废水、质检废水、洗涤塔废水、生活污水、循环水排水等，废水最大日产生废水量373.34m3/d（68901.32m3/a）。拟建项目采用分质分类处理方式，将废水分为三类：高盐废水、高浓废水、低浓度废水。

高盐废水、高浓废水、低浓度废水分别经过蒸发除盐、高级氧化、气浮预处理处理后一起进入综合调节池，经过后续“一级水解酸化+改良型UASB +厌氧沉淀+二级水解酸化+两级厌氧-缺氧-好氧+高级氧化+混凝沉淀”处理后达四川海新生物制药有限公司和岳池县香山家园污水处理有限公司协议标准（CODCr≤320mg/L、氨氮≤25mg/L、总氮≤50mg/L、总磷≤4.0mg/L、色度≤50倍、pH6~9）；BOD5、SS、石油类、动植物油等因子满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氯化物、硫酸盐参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后进入城南工业污水处理厂经“水解酸化+一体化A2/O氧化沟+芬顿氧化”工艺处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标，再进入人工湿地系统，通过“人工湿地+生物景观塘”处理工艺进一步深度处理，主要指标（pH、COD、BOD5、NH3-N、总磷、石油类）达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准后（其它指标执行GB18918-2002一级A标），排入岳池县新场镇境内的三溪河。

根据《排污许可证申请与核发技术规范制药工业-原料药制造》（HJ858.1-2017）排污单位废水处理可行技术参照表，拟建项目循环冷却水排水作为低浓度废水进入厂区污水处理站处理后排放；纯化水系统排水应经总排口达标排放；蒸汽冷凝水回用至循环冷却水补水。

各装置区根据地形情况自高处向低处分别布置雨水管网，本工程地块较大，雨水排放采用分区的方式，根据厂区地势，就近排入市政雨水管网，雨水连接事故池管道采用可视化。初期雨水经事故池收集后送厂区污水处理站，后期雨水直接通过厂区雨水管网进入园区雨水管网。

### 2.5.2供电

拟建项目厂区用电总装机容量1501kW，由园区电网供电，全厂设10kV变配电所一座，10kV变电所内设10kV变电、0.4kV配电合并布置。

同时在公用工程站设置200kW风冷式柴油发电机组作为备用电源。

### 2.5.3供热

拟建项目0.6MPa蒸汽最大需求量为12t/h，依托园区1.0MPa蒸汽。

### 2.3.4冷冻系统

全厂分车间单独设置制冷系统，根据车间共设置5套系统，总制冷量为440大卡；其中综合车间一、综合车间二分别设置3台40大卡冷冻机组，共6台；原料药车间设置2台40大卡冷冻机组，提取发酵设置2台40大卡冷冻机组，食品添加剂车间设置1台40大卡冷冻机组（预留）。分车间供工艺用冷，制冷温度约-20℃，制冷剂为R410a，载冷剂为乙二醇。

工艺流程：各制冷系统为-20℃直冷系统，其工艺一致，制冷剂R410a在蒸发器内蒸发，吸收载冷剂乙二醇水溶液的热量进行制冷降温，蒸发吸热后的R410a湿蒸气被压缩机压缩成高温高压气体，经蒸发式冷凝器冷凝后变成液体，再经膨胀阀节流进入蒸发器对载冷剂水进行制冷降温，如此循环。乙二醇水溶液进行热交换后进入冷冻水储罐，再由冷冻水循环泵加压后进入螺杆冷水机组，制冷后送往生产装置。

### 2.5.5氮气、压缩空气

本项目需要0.7MPaG氮气240Nm3/h。本项目所需氮气由厂区自建公用工程站供应。拟在公用工程站设置一台5Nm3/min的分子筛制氮机，满足本项目用氮需求。

工艺流程：根据分子筛对空气中主要成分氮气和氧气的吸附速率不同，在加压吸附和降压脱附过程中实现气体分离，经分子筛制氮机装置制得纯度99.99%的氮气，进入氮气贮罐，供给工艺装置使用。

拟建项目需要0.7MPaG工厂空气2200Nm3/h，0.7MPaG 仪表空气550Nm3/h，建设1套供气量为70m3/min的无油螺杆式空压机，位于公用工程站。

工艺流程：新鲜空气经过滤器去除灰尘和机械杂质后进入螺杆空气压缩机，从空压机出来的压缩空气分二路，一路通过缓冲罐后作为一般压缩空气直接送工艺用户；另一路经过滤器（除油水和除尘）、冷冻式干燥器、储气罐后送仪表用户。

空压制氮站工艺流程及产污环节见图2.5.5-1。

图2.5.5-1  空压站工艺流程及产污环节图

## 2.6储运工程

（1）贮存

拟建项目厂区设置1个储罐区、3个丙类仓库、2个甲类仓库。所用原料分为桶装、袋装、钢瓶装、罐装贮存，各类物品按化工企业规范要求存放，能满足储存要求，储存情况见表2.6-1。

表2.6-1   拟建项目原辅料储存情况

## 2.7原辅材料消耗

拟建项目的原辅材料消耗定额见表2.7-1。

表2.7-1   拟建项目原辅材料消耗定额一览表

黄藤：肇援状灌木，长10余米。枝淡灰色，小枝有纵条纹。叶互生，卵形或长椭圆形，长10～20厘米，宽4～10厘米，先端锐尖，全缘，基部圆形，革质，上面绿色，下面色较淡；叶柄长4～12厘米，具细纵棱，基部膨大。复总状花序，腋生，雌雄异株；花被6，绿白色，外有3片小形的苞；雄花有雄蕊3，花丝短棒状，花药椭圆形，短粗；雌花有退化雄蕊，子房3室，柱头头状。果穗长30厘米许，木质，果柄长3～4厘米，核果长2～3厘米，顶端有柱头遗迹。种子长圆形，横切面呈肾脏形，胚乳角质，丰富，子叶片状。花期4～5月。果期10～11月。

穿心莲：本品为爵床科植物穿心莲的干燥地上部分。秋初茎叶茂盛时采割，晒干。一年生草本。茎直立，具4材，多分枝，节分枝，节处稍膨大，易断。叶对生；叶片披针形成长椭圆形，先端渐尖，基部楔形，边缘浅波状，两面均无毛。总状花序顶生和腋生，集成大一型的圆锥花序；苞片和小苞片微小，披针形；萼有腺毛；花冠淡紫色，二唇形，上唇外和小苞片微小，披针形；萼有腺毛；花冠淡紫色，二唇形，上唇外糨，2裂，下唇直立，3浅裂，裂片覆瓦状排列，花冠筒与唇瓣等长；雄蕊2，伸出，药药2室，药室一大一小，大的基部被髯毛，花丝有毛。蒴果扁，长椭圆形，长约1cm，中间具一汉，微被腺毛。种子12颗，四方形。花期9-10月，果期10-11月

露水草：多年生草本，高30～50厘米。秆丛生，直立或基部稍倾斜，基部压扁状。叶片线形，长10～25厘米，宽3～5毫米，常内卷，先端长渐尖；叶鞘扁平，鞘口具白色柔毛；叶舌截平。圆锥状花序开展，长15～18厘米，分枝近于轮生或单生，多曲折；小穗柄细弱，小穗黑色，小花3～8朵；颖披针形，先端渐尖，具脉；外稃卵状长圆形，排列较疏松，内稃稍短于外稃，常宿存，先端截平；花药黄色。花果期4～9月。生长于山坡草地。分布云南、贵州、四川、甘肃等地。

灯盏花：小枝密被黄色星状绒毛。叶互生；叶柄长5-25mm，被星状柔毛；托叶线形，长约6mm，疏被柔毛；叶片菱形至三角状卵形，长3-10cm，宽2-4cm，具深浅不同的3裂或不裂，先端钝，基部楔形，边缘具不整齐齿缺，下面沿叶脉微被毛或近无毛。花单生于枝端叶腋间，花梗长4-14mm，被星状短绒毛；小苞片6-8，线形，长6-15mm，宽1-2mm，密被星状疏绒毛；花萼钟形，长14-20mm，密被星状短绒毛，裂片5，三角形；花钟形，淡紫色，直径5-6cm，花瓣倒卵形，长3.5-4.5cm，外面疏被纤毛和星状长柔毛；雄蕊柱长约3cm；花柱枝无毛。蒴果卵圆形，直径约12mm，密被黄色星状绒毛。种子肾形，背部被黄色长柔毛。花期7-10月。

拟建项目公用工程及能源消耗情况见表2.7-2。

表2.7-2  拟建项目公用工程及能源消耗情况一览表

| 序号 | 原辅材料消耗 | 规格 | 年耗量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新鲜水 | / | 163952.61m3/a | 园区 |
| 2 | 电 | / | 182万kw.h/a | 园区 |
| 3 | 蒸汽 | / | 14322t/a | 园区 |
| 4 | 天然气 | / | 200万Nm3/a | 园区供应 |

拟建项目主要原料性质具体见表2.7-3。

表2.7-3 主要原料性质一览表

| 名称 | 分子式 | 理化特性 | 毒理毒性/危险性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨水 | NH3·H2O | 无色、有刺激性恶臭的气体。熔点-77.7℃，沸点-33.5℃。易溶于水、乙醇、乙醚。饱和蒸汽压为1.59kPa（20℃） | 碱性腐蚀品 LD50：350mg/kg(大鼠经口) |
| 40%液碱 | NaOH | 无色透明液体，相对密度1.328-1.349，熔点318.4℃，沸点1390℃。 | 8.2类碱性腐蚀品，与酸发生中和反应并放热。固碱易潮解，遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液，具有强腐蚀性。 |
| 乙醇 | C2H6O | 乙醇液体密度是0.789g/cm³，乙醇气体密度为1.59kg/m³，相对密度（d15.56）0.816，式量（相对分子质量）为46.07g/mol。沸点是78.2℃，14℃闭口闪点，熔点是-114.3℃。纯乙醇是无色透明的液体，有特殊香味，易挥发。 | LD50：7060 mg/kg (兔经口) LC50：37620 mg/m3 (大鼠吸入，10h) |
| 硫酸 | H2SO4 | 无色透明油状液体，无臭。熔点10.5℃，沸点330℃。与水混溶。饱和蒸汽压为0.13kPa（145.8℃） | LD50：80mg/kg(大鼠经口)；LC50：510mg/m3，2小时(大鼠吸入)；320mg/m3，2小时(小鼠吸入) |
| 冰醋酸 | C2H4O2 | 无色液体，有酒香。沸点78.3℃。与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。饱和蒸汽压为5.33kPa(19℃) 白色结晶粉末，有二氧化硫的气味。易溶于水，微溶于醇、乙醚。 | 遇明火、高热能引起燃烧爆炸。急性毒性：LD50：7060mg/kg(兔经口)；7340mg/kg(兔经皮)；LC50：37620mg/m3，10小时(大鼠吸入)； 具有强还原性。 急性毒性：LD50：2000mg/kg(大鼠经口)； |
| 丙酮 | CH3COCH3 | 是一种无色透明液体，有特殊的辛辣气味。熔点：-94.9℃，沸点：56.53℃，闪点：-20℃，易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。饱和蒸汽压为24.711kPa（20℃） | 易燃液体 LD50：5800mg/kg(大鼠经口)；20000mg/kg(兔经皮)；人吸入12000ppm×4小时 |
| 甲醇 | CH4O | 无色透明液体，有刺激性气味，沸点64.7℃。与水、乙醇、乙醚、苯、酮、卤代烃和许多其他有机溶剂相混溶，饱和蒸汽压为13.33kPa（21.2℃） | 遇热、明火或氧化剂易燃烧，急性毒性：LD50：5628mg/kg(大鼠经口)；15800mg/kg(兔经皮)；LC50：82776mg/kg，4小时(大鼠吸入)； |
| 硫酸镁 | MgSO4 | 无色或白色晶体或粉末，无臭、味苦，有潮解性，易溶于水，微溶于乙醇、甘油、乙醚，不溶于丙酮 | / |
| 氢氧化钠 | NaOH | 白色不透明固体，易潮解。沸点1390℃。易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮 | 碱性腐蚀品 |
| 无水碳酸钠 | Na2CO3 | 常温下为白色无气味的粉末或颗粒 | / |
| 乙酸乙酯 | C4H8O2 | 是无色透明液体，浓度较高时有刺激性气味，易挥发，熔点-83℃。沸点77℃。闪点7.2℃，能与氯仿、乙醇、丙酮和乙醚混溶，饱和蒸汽压为13.33kPa（27℃） | 易燃液体 LD50：5620mg/kg(大鼠经口)；4940mg/kg(兔经口)；LC50：5760mg/m3，8小时(大鼠吸入) |

## 2.8主要生产设备

表2.8-1  拟建项目主要生产设备

## 2.9总平面布置

拟建项目位于四川省广安市岳池经开区B12-01/01西南侧地块，地块为南北向大致正方形而东北部被切去一个角形成的五边形地块，南北长约239 米，东西宽约237 米。按照项目业主的项目建设内容需求，根据工厂工艺生产技术特点及园区总体规划，将整个工厂内各种生产及服务设施根据其工艺技术特点、涉及生产工艺及公用工程物料的物质理化性质、火灾危险类别及使用功能等进行功能性分区。

本项目分为办公区和生产区。

办公区：共设计5 栋建筑物。用地西侧为研发中心（401#建筑物），东侧为控制室（402#建筑物），东南方向为公用工程站（403#建筑物），研发中心东北侧为车棚及设备检修区（303#建筑物），研发中心出入口处为主门卫（404#建筑物），主门卫旁配建生化池。

生产区：共设计10栋建筑物，4栋构筑物。

其中，生产性建筑包括1#车间（101#建筑物）、2#车间（102#建筑物）、3#车间（103#建筑物）、4#车间（104#建筑物）、5#车间（105#建筑物），共5 栋建筑物。

库房，包括1#仓库（201#建筑物）、2#（202#建筑物）、3#仓库（203#建筑物）、4#仓库（204#建筑物）、5#仓库（205#建筑物），共5栋建筑物。

构筑物，包括室外设备区（102-1#构筑物）和（104-1#构筑物）、储罐区（301#构筑物）、室外管廊（302#构筑物）、污水处理等露天设备（304#构筑物）。

出入口交通，作业区设置2 处物流出入口，分别位于场地西侧经十路南段和一环路交叉口北侧。

环保工程：污水处理站和应急事故池设置在厂区东南侧，为最低点，危废暂存间设置在4#仓库。

拟建项目主导风向东北风，办公区布置于全厂侧风向，降低生产装置区对办公区的影响；生产装置区较集中布置，同时布置考虑生产工艺流程和物料走向，有利于生产流程顺畅，形成产业链；公用工程紧靠生产装置区布置，有利于物料的输送；环保工程紧靠生产装置布置，排气筒尽量靠厂区中部布置，减少对周边环境的影响；污水处理站位于厂区地势较低的位置，有利于废水自流；事故池处于地块最低处，有利于事故废水收集，设置雨污切换阀；噪声源尽量靠远离厂界布置，以确保厂界噪声达标。因此，评价认为项目总平面布置较合理。

拟建项目平面布置见附图2。

## 2.10主要经济技术指标

拟建项目工程总投资20000万元，其中环保总投资估算为942万元，占总投资的4.71%。拟建项目的主要技术经济指标见表2.10-1。

表2.10-1  建设项目主要技术经济指标一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 产品方案 |  |  |  |
| 1 | 露水草胶囊（人药制剂） | t/a | 24 |  |
| 2 | 黄藤素提取原料药 | t/a | 12 |  |
| 3 | 穿心莲提取原料药 | t/a | 30 |  |
| 4 | 色素碱化学原料药 | t/a | 12 |  |
| 5 | 脱壳灵（饲料添加剂） | t/a | 200 |  |
| 6 | 脱壳促长颗粒 | t/a | 35 |  |
| 7 | 蚕用蜕皮激素液 | t/a | 5 |  |
| 二 | 生产制度 |  |  |  |
| （1） | 全厂职工 | 人 | 158 |  |
| （2） | 生产天数 | 天/年 | 300 | 四班三运转，每天24小时 |
| 三 | 总建筑面积 | m2 | 19892.15 |  |
| 四 | 占地面积 | m2 | 44945.3 |  |
| 五 | 投资 |  |  |  |
| （1） | 总投资 | 万元 | 20000 |  |
| （2） | 环保投资 | 万元 | 942 |  |
| （3） | 环保投资占总投资比例 | % | 4.71 |  |

3 工程分析

污染物产生核算原则：废气小时排放量为一个批次污染物产生量与该批次该工序生产时间相除，年排放量为一个批次污染物产生量与该产品年生产批次相乘；废水年产生量为一个批次污染物产生量与该产品年生产批次相乘，日产生量为年排放量与该产品年生产时间相除；固体废物年产生量为一个批次污染物产生量与该产品年生产批次相乘。

3.1 1#车间

3.1.1露水草胶囊（人药制剂）（200kg/批，120批/年，24t/a，年生产120天）

3.3.1.3产排污分析

（1）废气

露水草胶囊生产过程中粉碎、称量、配料、混料、总混、胶囊充填抛光等工序会产生少量粉尘，类比同类型中成药生产项目，颗粒物产污系数为粉料投料量的1%，露水草胶囊生产粉料投料量为202.02kg/批，则粉尘产生量为2.02kg/批，0.242t/a。建设单位拟设置1台袋式除尘装置对产尘设施产生的废气进行处理，袋式除尘装置设计风量为5000m3/h，经设置负压抽风机将废气收集后经袋式除尘净化处理后经排气筒于楼顶高空排放，排气筒高度15m。由于单台生产设备瞬时产尘量少且所在车间均为D级洁净车间，本次评价按废气全部收集后经袋式除尘装置处理后经15m排气筒于1#车间楼顶排放，袋式除尘处理效率取95%，工作时长按2880h/a计。污染物产生情况见表3.1.1-1。

（2）废水

露水草胶囊生产过程不产生废水。

（3）固体废物

露水草胶囊生产过程产生不合格品等工艺固体废物，不合格率约为成品的1%，产生量为0.24t/a。

表3.1.1-1 露水草胶囊生产过程中废气污染物产生情况

| 污染源 | 废气量 Nm3/h | 污染物 | 治理前 |  |  | 治理措施 | 治理效率% | 治理后 |  |  | 排放口 基本情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 |  | 产生浓度 |  |  | 排放量 |  | 排放浓度 |  |
|  |  |  | t/a | kg/h | mg/m3 |  |  | t/a | kg/h | mg/m3 |  |
| 露水草胶囊生产废气G1 | 5000 | 颗粒物 | 0.242 | 0.084 | 16.8 | 布袋除尘器 | ≥95 | 0.012 | 0.004 | 0.8 | DA001 H：15m Φ：0.4m 温度：25℃ |

3.2 2#车间

3.2.1黄藤素提取（生产黄藤素提取原料药200kg/批、12t/a，副产黄藤素低含量（10%）：166.7kg/批、10t/a，60批/年，年生产100天）

3.2.1.3水平衡

图3.2.4-8  黄藤素提取水平衡示意图 kg/批

图3.2.4-9  黄藤素提取水平衡示意图m3/d

3.2.1.4溶剂平衡

表3.2.1-1 乙醇物料平衡分析表

| 进项 |  | 出项 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 进料 | kg/批 | 出料 | kg/批 |
| 乙醇 | =2848.73+23323.24（回用溶剂） | 进入固废 | =2010.83+28+12 |
|  |  | 进入废气 | =1.19+10.72+117.94+0.2+7.8+2.35+0.5+24.34+100.47+0.1+2.46+0.53+26.11+110.05+0.09+2.52+388.71+1.82 |
|  |  | 回收 | =3813.24+76.09+3248.64+3558.33+12568.15+58.79 |
| 合计 | 26171.97 | 合计 | 26171.97 |

3.2.1.5产排污分析

（1）废气

表3.2.1-2 黄藤素提取生产过程中废气污染物产生情况

| 品种 | 产污环节 | 污染源 | 污染因子 | 产生量 |  |  | 产生时间（h/a） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kg/批 | kg/h | t/a |  |  |
| 黄藤素提取 | 前处理 | G21-1 | 颗粒物 | 166.67 | 4.167 | 10 | 2400 | 2#车间布袋除尘器 |
|  | 浸泡过滤稀硫酸配制 | G21-2 | 硫酸雾 | 0.03 | 0.001 | 0.002 |  | 2#车间“水喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理 |
|  | 盐析过滤干燥 | G21-3 | 水 | 93.79 | 2.345 | 5.627 |  |  |
|  | 脱色过滤85%乙醇配制 | G21-4 | 乙醇 | 0.91 | 0.023 | 0.055 |  |  |
|  | 脱色过滤 | G21-5 | 乙醇 | 44.51 | 1.113 | 2.671 |  |  |
|  | 浓缩 | G21-6 | 乙醇 | 134.52 | 3.363 | 8.071 |  |  |
|  |  |  | 水 | 15.99 | 0.4 | 0.959 |  |  |
|  | 结晶离心 | G21-7 | 乙醇 | 4.54 | 0.114 | 0.272 |  |  |
|  | 结晶离心滤液浓缩干燥 | G21-8 | 乙醇 | 133.91 | 3.348 | 8.035 |  |  |
|  |  |  | 水 | 15.77 | 0.394 | 0.946 |  |  |
|  | 干燥 | G21-9 | 乙醇 | 2.21 | 0.055 | 0.133 |  |  |
|  |  | G21- | 水 | 0.26 | 0.007 | 0.016 |  |  |
|  | 粉碎混合包装 | G21-10 | 颗粒物 | 2.02 | 0.051 | 0.121 |  | 2#车间布袋除尘器 |
|  | 黄藤素提取含尘废气合计G21-1、G21-10 |  | 颗粒物 | 168.69 | 4.218 | 10.121 |  | 2#车间布袋除尘器 |
|  | 黄藤素提取有机废气、酸性废气合计G21-2~G21-9 |  | 硫酸雾 | 0.03 | 0.001 | 0.002 |  | 2#车间“水喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理 |
|  |  |  | 乙醇 | 320.6 | 8.016 | 19.237 |  |  |
|  |  |  | VOCs | 320.6 | 8.016 | 19.237 |  |  |

（2）废水

黄藤素提取生产过程中废水污染物产生情况见表3.2.1-3。

表3.2.1-3 黄藤素提取废水污染物产生情况

| 品种 | 产污环节 | 污染源 | 废水量 |  |  | 污染物 | 浓度mg/L | 产生量 t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L/批 | m3/d | m3/a |  |  |  |  |
| 黄藤素提取 | 盐析过滤干燥 | W21-1 | 149036.72 | 89.42 | 8942.2 | pH | 3（无量纲） | / | 污水处理站 |
|  |  |  |  |  |  | COD | 800 | 7.154 |  |
|  |  |  |  |  |  | BOD5 | 500 | 4.471 |  |
|  |  |  |  |  |  | TN | 30 | 0.268 |  |
|  |  |  |  |  |  | SS | 800 | 7.154 |  |
|  |  |  |  |  |  | Cl- | 330 | 2.951 |  |
|  |  |  |  |  |  | SO42- | 210 | 1.878 |  |

（3）固体废物

表3.2.1-4 黄藤素提取固体废物产生情况

| 品种 | 产污环节 | 污染源 | 固废名称 | 产生量 |  | 形态 | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kg/批 | t/a |  |  |
| 黄藤素提取 | 前处理 | S21-1 | 非药用杂物 | 833.33 | 50 | 固态 | 杂质、砂石、异物 |
|  | 浸泡过滤 | S21-2 | 滤渣 | 18157.46 | 1089.448 | 固态 | 药渣、水、微量硫酸 |
|  | 脱色过滤 | S21-3 | 滤渣 | 48.61 | 2.917 | 固态 | 有效成分、杂质成分、乙醇、水、活性炭 |

3.2.2穿心莲提取（生产穿心莲提取原料药400kg/批、30t/a，副产穿心莲低含量（10%）：133kg/批、10t/a，75批/年，年生产125天）

3.2.2.3水平衡

图3.2.2-3 穿心莲提取水平衡示意图 kg/批

图3.2.2-4 穿心莲提取水平衡示意图m3/d

3.2.2.4溶剂平衡

表3.2.2-1 乙醇物料平衡分析表

| 进项 |  | 出项 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 进料 | kg/批 | 出料 | kg/批 |
| 乙醇 | =332.74+8750.59（回用溶剂） | 进入固废 | =12.14 |
|  |  | 进入废气 | =0.91+44.51+134.52+4.54+133.91+2.21 |
|  |  | 回收 | =4349.58+4329.63+71.38 |
| 合计 | 9083.33 | 合计 | 9083.33 |

3.2.2.5产排污分析

（1）废气

表3.2.2-2 穿心莲提取生产过程中废气污染物产生情况

| 品种 | 产污环节 | 污染源 | 污染因子 | 产生量 |  |  | 产生时间（h/a） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kg/批 | kg/h | t/a |  |  |
| 穿心莲提取 | 前处理 | G22-1 | 颗粒物 | 133.33 | 3.333 | 10 | 3000 | 2#车间布袋除尘器 |
|  | 浸泡过滤95%乙醇配制 | G22-2 | 乙醇 | 1.19 | 0.03 | 0.089 |  | 2#车间“水喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理 |
|  | 浸泡过滤 | G22-3 | 乙醇 | 10.72 | 0.268 | 0.804 |  |  |
|  | 浓缩 | G22-4 | 乙醇 | 117.94 | 2.949 | 8.846 |  |  |
|  |  |  | 水 | 4.15 | 0.104 | 0.311 |  |  |
|  | 析晶过滤过滤95%乙醇配制 | G22-5 | 乙醇 | 0.2 | 0.005 | 0.015 |  |  |
|  | 析晶过滤过滤 | G22-6 | 乙醇 | 7.8 | 0.195 | 0.585 |  |  |
|  | 干燥 | G22-7 | 乙醇 | 2.35 | 0.059 | 0.176 |  |  |
|  |  |  | 水 | 0.28 | 0.007 | 0.021 |  |  |
|  | 脱色过滤95%乙醇配制 | G22-8 | 乙醇 | 0.5 | 0.013 | 0.038 |  |  |
|  | 脱色过滤 | G22-9 | 乙醇 | 24.34 | 0.609 | 1.826 |  |  |
|  | 浓缩 | G22-10 | 乙醇 | 100.47 | 2.512 | 7.535 |  |  |
|  |  |  | 水 | 3.48 | 0.087 | 0.261 |  |  |
|  | 第一次重结晶过滤95%乙醇配制 | G22-11 | 乙醇 | 0.1 | 0.003 | 0.008 |  |  |
|  | 第一次重结晶过滤 | G22-12 | 乙醇 | 2.46 | 0.062 | 0.185 |  |  |
|  | 脱色过滤95%乙醇配制 | G22-13 | 乙醇 | 0.53 | 0.013 | 0.04 |  |  |
|  | 脱色过滤 | G22-14 | 乙醇 | 26.11 | 0.653 | 1.958 |  |  |
|  | 浓缩 | G22-15 | 乙醇 | 110.05 | 2.751 | 8.254 |  |  |
|  |  |  | 水 | 4.01 | 0.1 | 0.301 |  |  |
|  | 第二次重结晶过滤95%乙醇配制 | G22-16 | 乙醇 | 0.09 | 0.002 | 0.007 |  |  |
|  | 第二次重结晶过滤 | G22-17 | 乙醇 | 2.52 | 0.063 | 0.189 |  |  |
|  | 合并滤液浓缩干燥 | G22-18 | 乙醇 | 388.71 | 9.718 | 29.153 |  |  |
|  |  |  | 水 | 8.15 | 0.204 | 0.611 |  |  |
|  | 干燥 | G22-19 | 乙醇 | 1.82 | 0.046 | 0.137 |  |  |
|  |  |  | 水 | 0.21 | 0.005 | 0.016 |  |  |
|  | 粉碎混合包装 | G22-20 | 颗粒物 | 4.04 | 0.101 | 0.303 |  |  |
|  | 穿心莲提取含尘废气合计G22-1、G22-20 |  | 颗粒物 | 137.37 | 3.434 | 10.303 |  | 2#车间布袋除尘器 |
|  | 穿心莲提取有机废气合计G22-2~G22-19 |  | 乙醇 | 797.9 | 19.951 | 59.845 |  | 2#车间“水喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理 |
|  |  |  | VOCs | 797.9 | 19.951 | 59.845 |  |  |

（2）废水

穿心莲提取提取不产生工艺废水。

（3）固体废物

表3.2.2-2  穿心莲提取固体废物产生情况

| 品种 | 产污环节 | 污染源 | 固废名称 | 固废类别 | 危险废物代码 | 产生量 |  | 形态 | 主要成分 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | kg/批 | t/a |  |  |  |
| 穿心莲提取 | 前处理 | S22-1 | 非药用杂物 | 一般固废 | / | 666.67 | 50 | 固态 | 杂质、砂石、异物 |  |
|  | 浸泡过滤 | S22-2 | 滤渣 | 一般固废 | / | 14111.06 | 1058.33 | 固态 | 药渣、水、乙醇 | 分别桶装后分区暂存于危废暂存间，暂存后定期交有危险废物处理资质的单位处置 |
|  | 脱色过滤 | S22-3 | 滤渣 | HW02 | 271-001-02 | 220.41 | 16.531 | 固态 | 有效成分、杂质成分、乙醇、水、活性炭 |  |
|  | 脱色过滤 | S22-4 | 滤渣 | HW02 | 271-001-02 | 94.92 | 7.119 | 固态 | 有效成分、杂质成分、乙醇、水、活性炭 |  |

3.2.3灯盏花提取原料药（200 kg/批，25批/年，5t/a，年生产75天）

3.2.3.3水平衡

图3.2.3-3 灯盏花提取水平衡示意图 kg/批

图3.2.3-4 灯盏花提取水平衡示意图m3/d

3.2.3.4溶剂平衡

表3.2.3-1乙醇物料平衡分析表

| 进项 |  | 出项 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 进料 | kg/批 | 出料 | kg/批 |
| 乙醇 | =1778.37+5573.55（回用溶剂） | 进入固废 | =952.94+6.95+429.57 |
|  |  | 进入废水 | =199.6 |
|  |  | 进入废气 | =0.47+4.21+111.72+0.2+0.2+0.23+11.17+60.66+0.02+0.43 |
|  |  | 回收 | =3612.33+1961.22 |
| 合计 | 7351.92 | 合计 | 7351.92 |

表3.2.3-2 丙酮物料平衡分析表

| 进项 |  | 出项 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 进料 | kg/批 | 出料 | kg/批 |
| 丙酮 | =165.78+34.22（回用溶剂） | 进入固废 | =164.15 |
|  |  | 进入废气 | =0.2+1.43 |
|  |  | 回收 | =34.22 |
| 合计 | 200 | 合计 | 200 |

3.2.3.5产排污分析

（1）废气

表3.2.3-1 灯盏花提取生产过程中废气污染物产生情况

| 品种 | 产污环节 | 污染源 | 污染因子 | 产生量 |  |  | 产生时间（h/a） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kg/批 | kg/h | t/a |  |  |
| 灯盏花提取 | 前处理 | G23-1 | 颗粒物 | 80 | 1.111 | 2 | 1800 | 2#车间布袋除尘器 |
|  | 浸泡过滤75%乙醇配制 | G23-2 | 乙醇 | 0.47 | 0.007 | 0.012 |  | 2#车间“水喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理 |
|  | 浸泡过滤 | G23-3 | 乙醇 | 4.21 | 0.058 | 0.105 |  |  |
|  | 浓缩 | G23-4 | 乙醇 | 111.72 | 1.552 | 2.793 |  |  |
|  |  |  | 水 | 24.86 | 0.345 | 0.622 |  |  |
|  | 过柱洗脱浓缩 | G23-5 | 水 | 32 | 0.444 | 0.8 |  |  |
|  | 酸沉过滤 | G23-6 | 硫酸雾 | 0.2 | 0.003 | 0.005 |  |  |
|  | 洗涤过滤 | G23-7 | 乙醇 | 0.2 | 0.003 | 0.005 |  |  |
|  | 干燥 | G23-8 | 水 | 42.35 | 0.588 | 1.059 |  |  |
|  |  |  | 乙醇 | 0.2 | 0.003 | 0.005 |  |  |
|  | 脱色过滤75%乙醇配制 | G23-9 | 乙醇 | 0.23 | 0.003 | 0.006 |  |  |
|  | 脱色过滤 | G23-10 | 乙醇 | 11.17 | 0.155 | 0.279 |  |  |
|  | 浓缩 | G23-11 | 乙醇 | 60.66 | 0.843 | 1.517 |  |  |
|  |  |  | 水 | 2.15 | 0.03 | 0.054 |  |  |
|  | 析晶离心95%乙醇配制 | G23-12 | 乙醇 | 0.02 | 0.0003 | 0.001 |  |  |
|  | 析晶离心 | G23-13 | 乙醇 | 0.43 | 0.006 | 0.011 |  |  |
|  |  |  | 丙酮 | 0.2 | 0.003 | 0.005 |  |  |
|  | 干燥 | G23-14 | 丙酮 | 1.43 | 0.02 | 0.036 |  |  |
|  | 粉碎混合包装 | G23-15 | 颗粒物 | 2.02 | 0.028 | 0.051 |  | 2#车间布袋除尘器 |
|  | 灯盏花提取含尘废气合计G23-1、G23-15 |  | 颗粒物 | 82.02 | 1.139 | 2.051 |  | 2#车间布袋除尘器 |
|  | 灯盏花提取有机废气、酸性废气合计G23-2~G23-14 |  | 硫酸雾 | 0.2 | 0.003 | 0.005 |  | 2#车间“水喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理 |
|  |  |  | 乙醇 | 189.31 | 2.6303 | 4.734 |  |  |
|  |  |  | 丙酮 | 1.63 | 0.023 | 0.041 |  |  |
|  |  |  | VOCs | 190.94 | 2.6533 | 4.775 |  |  |

（2）废水

灯盏花提取生产过程中废水污染物产生情况见表3.2.1-2。

表3.2.3-2 灯盏花提取废水污染物产生情况

| 品种 | 产污环节 | 污染源 | 废水量 |  |  | 污染物 | 浓度mg/L | 产生量 t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L/批 | m3/d | m3/a |  |  |  |  |
| 灯盏花提取 | 酸沉过滤 | W23-1 | 3503.52 | 1.17 | 87.59 | pH | 2（无量纲） | / | 污水处理站 |
|  |  |  |  |  |  | COD | 1000 | 0.088 |  |
|  |  |  |  |  |  | BOD5 | 600 | 0.053 |  |
|  |  |  |  |  |  | SS | 800 | 0.07 |  |
|  |  |  |  |  |  | SO42- | 10000 | 0.876 |  |
|  | 洗涤过滤 | W23-2 | 1606.57 | 0.54 | 40.16 | pH | 3（无量纲） | / |  |
|  |  |  |  |  |  | COD | 110000 | 4.418 |  |
|  |  |  |  |  |  | BOD5 | 30000 | 1.205 |  |
|  |  |  |  |  |  | SS | 800 | 0.032 |  |
|  |  |  |  |  |  | SO42- | 60 | 0.002 |  |

（3）固体废物

表3.2.3-3 灯盏花提取固体废物产生情况

| 品种 | 产污环节 | 污染源 | 固废名称 | 固废类别 | 危险废物代码 | 产生量 |  | 形态 | 主要成分 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | kg/批 | t/a |  |  |  |
| 灯盏花提取 | 前处理 | S23-1 | 非药用杂物 | 一般固废 | / | 400 | 10 | 固态 | 杂质、砂石、异物 |  |
|  | 浸泡过滤 | S23-2 | 滤渣 | 一般固废 | / | 8470.59 | 211.765 | 固态 | 药渣、乙醇、水 | 分别桶装后分区暂存于危废暂存间，暂存后定期交有危险废物处理资质的单位处置 |
|  | 过柱洗脱浓缩 | S23-3 | 废树脂 | HW02 | 271-001-02 | 432 | 10.8 | 固态 | 树脂、有效成分、杂质成分、水 |  |
|  | 脱色过滤 | S23-4 | 滤渣 | HW02 | 271-001-02 | 68.66 | 1.717 | 固态 | 有效成分、杂质成分、乙醇、水、活性炭 |  |
|  | 析晶离心 | S23-5 | 滤液 | HW02 | 271-001-02 | 635.93 | 15.898 | 液态 | 有效成分、杂质成分、乙醇、水、丙酮 |  |

3.3.4 2#车间产排污汇总

2#车间为中药前处理及提取车间，黄藤素提取、穿心莲提取、灯盏花提取共用1条生产线，因此计算污染物产生、排放速率（kg/h）按最大速率进行统计，计算污染物产生、排放量（t/a）按3个产品污染物之和进行统计。

3.3.4.1废气

2#车间为中药前处理及提取车间，产生的废气污染物主要为含尘废气、酸性废气、有机废气等，酸性废气主要为硫酸雾，有机废气主要为乙醇、甲醇、丙酮，水溶性均较好，因此含尘废气单独经1套布袋除尘器处理，处理效率约98%，酸性废气、有机废气合并经1套“水喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理，对酸性废气处理效率约90%，对有机废气处理效率约95%。

含尘废气产生工序主要为中药材前处理工序的粉碎、过筛和成品粉碎混合包装，粉碎机、筛分机密闭，自带负压收集，考虑到出料会有少量粉尘，因此粉尘综合收集效率取99.5%，根据建设单位提供资料，收集风量为5000m3/h；有机废气、酸性废气产生主要工序为配制、提取、结晶离心过滤、脱色过滤、浓缩、干燥等工序，均在密闭设备产生，能够通过管道密闭收集，收集风量为18000m3/h，但考虑到实际生产过程中设备与管线组件等可能泄漏，企业定期对设备与管线组件进行泄漏检测与修复（LDAR），降低无组织废气泄漏排放，因此本次评价对车间无组织废气按车间使用原辅料的万分之一进行估算，计算过程详见表3.5.2-6。

2#车间废气产生、排放情况见表3.3.4-1。

表3.3.4-1 2#车间废气产生、排放情况一览表

| 污染源 | 废气量 Nm3/h | 污染物 | 治理前 |  |  | 治理措施 | 治理效率% | 治理后 |  |  | 排放口 基本情况 | 无组织排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 |  | 产生浓度 |  |  | 排放量 |  | 排放浓度 |  | 排放量 | 排放速率 |
|  |  |  | t/a | kg/h | mg/m3 |  |  | t/a | kg/h | mg/m3 |  | t/a | kg/h |
| 黄藤素提取含尘废气 | 5000 | 颗粒物 | 10.07 | 4.197 | 839.4 | 2#车间布袋除尘器 | ≥98 | 0.201 | 0.084 | 16.8 | / | 0.051 | 0.021 |
| 黄藤素提取含尘废气 |  | 颗粒物 | 10.251 | 3.417 | 683.4 |  |  | 0.205 | 0.068 | 13.7 | / | 0.052 | 0.017 |
| 黄藤素提取含尘废气 |  | 颗粒物 | 2.041 | 1.133 | 226.6 |  |  | 0.041 | 0.023 | 4.5 | / | 0.01 | 0.006 |
| 2#车间含尘废气合计 |  | 颗粒物 | 22.362 | 4.197 | 839.4 |  |  | 0.447 | 0.084 | 16.8 | DA002 H：15m Φ：0.4m 温度：25℃ | 0.113 | 0.021 |
| 黄藤素提取有机废气、酸性废气 | 18000 | 硫酸雾 | 0.002 | 0.001 | 0.06 | 2#车间“水喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理 | ≥90 | 0.0002 | 0.0001 | 0.006 | / | / | / |
|  |  | 乙醇 | 19.237 | 8.016 | 445.33 |  | ≥95 | 0.962 | 0.401 | 22.3 | / | / | / |
|  |  | VOCs | 19.237 | 8.016 | 445.33 |  | ≥95 | 0.962 | 0.401 | 22.3 | / | / | / |
| 穿心莲提取有机废气 |  | 乙醇 | 59.845 | 19.951 | 1108.39 |  | ≥95 | 2.992 | 0.998 | 55.4 | / | / | / |
|  |  | VOCs | 59.845 | 19.951 | 1108.39 |  | ≥95 | 2.992 | 0.998 | 55.4 | / | / | / |
| 灯盏花提取有机废气、酸性废气 |  | 硫酸雾 | 0.005 | 0.003 | 0.17 |  | ≥90 | 0.001 | 0.0003 | 0.02 | / | / | / |
|  |  | 乙醇 | 4.734 | 2.6303 | 146.13 |  | ≥95 | 0.237 | 0.132 | 7.3 | / | / | / |
|  |  | 丙酮 | 0.041 | 0.023 | 1.28 |  | ≥95 | 0.002 | 0.001 | 0.1 | / | / | / |
|  |  | VOCs | 4.775 | 2.6533 | 147.41 |  | ≥95 | 0.239 | 0.133 | 7.4 | / | / | / |
| 2#车间有机废气、酸性废气合计 |  | 硫酸雾 | 0.007 | 0.003 | 0.17 |  | ≥90 | 0.0012 | 0.0003 | 0.02 | DA003 H：15m Φ：0.7m 温度：25℃ | 详见表3.5.2-6 |  |
|  |  | 乙醇 | 83.816 | 19.951 | 1108.39 |  | ≥95 | 4.191 | 0.998 | 55.4 |  |  |  |
|  |  | 丙酮 | 0.041 | 0.023 | 1.28 |  | ≥95 | 0.002 | 0.001 | 0.1 |  |  |  |
|  |  | VOCs | 83.857 | 19.951 | 1108.39 |  | ≥95 | 4.193 | 0.998 | 55.4 |  |  |  |

3.3.4.2废水

2#车间为中药前处理及提取车间，产生的废水主要为提取废水，产生情况汇总见表3.3.4-2。

表3.3.4-2 2#车间废水污染物产生情况

| 品种 | 产污环节 | 污染源 | 废水量 |  |  | 污染物 | 浓度mg/L | 产生量 t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L/批 | m3/d | m3/a |  |  |  |  |
| 黄藤素提取 | 盐析过滤干燥 | W21-1 | 149036.72 | 89.42 | 8942.2 | pH | 3（无量纲） | / | 污水处理站 |
|  |  |  |  |  |  | COD | 800 | 7.154 |  |
|  |  |  |  |  |  | BOD5 | 500 | 4.471 |  |
|  |  |  |  |  |  | TN | 30 | 0.268 |  |
|  |  |  |  |  |  | SS | 800 | 7.154 |  |
|  |  |  |  |  |  | Cl- | 330 | 2.951 |  |
|  |  |  |  |  |  | SO42- | 210 | 1.878 |  |
| 灯盏花提取 | 酸沉过滤 | W23-1 | 3503.52 | 1.17 | 87.59 | pH | 2（无量纲） | / |  |
|  |  |  |  |  |  | COD | 1000 | 0.088 |  |
|  |  |  |  |  |  | SS | 800 | 0.07 |  |
|  |  |  |  |  |  | BOD5 | 600 | 0.053 |  |
|  |  |  |  |  |  | SO42- | 10000 | 0.876 |  |
|  | 洗涤过滤 | W23-2 | 1606.57 | 0.54 | 40.16 | pH | 3（无量纲） | / |  |
|  |  |  |  |  |  | COD | 110000 | 4.418 |  |
|  |  |  |  |  |  | SS | 800 | 0.032 |  |
|  |  |  |  |  |  | BOD5 | 30000 | 1.205 |  |
|  |  |  |  |  |  | SO42- | 60 | 0.002 |  |

3.3.4.3固体废物

表3.3.4-3 2#车间固体废物产生情况

| 品种 | 产污环节 | 污染源 | 固废名称 | 产生量 |  | 形态 | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kg/批 | t/a |  |  |
| 黄藤素提取 | 前处理 | S21-1 | 非药用杂物 | 833.33 | 50 | 固态 | 杂质、砂石、异物 |
|  | 浸泡过滤 | S21-2 | 滤渣 | 18157.46 | 1089.448 | 固态 | 药渣、水、微量硫酸 |
|  | 脱色过滤 | S21-3 | 滤渣 | 48.61 | 2.917 | 固态 | 有效成分、杂质成分、乙醇、水、活性炭 |
| 穿心莲提取 | 前处理 | S22-1 | 非药用杂物 | 666.67 | 50 | 固态 | 杂质、砂石、异物 |
|  | 浸泡过滤 | S22-2 | 滤渣 | 14111.06 | 1058.33 | 固态 | 药渣、水、乙醇 |
|  | 脱色过滤 | S22-3 | 滤渣 | 220.41 | 16.531 | 固态 | 有效成分、杂质成分、乙醇、水、活性炭 |
|  | 脱色过滤 | S22-4 | 滤渣 | 94.92 | 7.119 | 固态 | 有效成分、杂质成分、乙醇、水、活性炭 |
| 灯盏花提取 | 前处理 | S23-1 | 非药用杂物 | 400 | 10 | 固态 | 杂质、砂石、异物 |
|  | 浸泡过滤 | S23-2 | 滤渣 | 8470.59 | 211.765 | 固态 | 药渣、乙醇、水 |
|  | 过柱洗脱浓缩 | S23-3 | 废树脂 | 432 | 10.8 | 固态 | 树脂、有效成分、杂质成分、水 |
|  | 脱色过滤 | S23-4 | 滤渣 | 68.66 | 1.717 | 固态 | 有效成分、杂质成分、乙醇、水、活性炭 |
|  | 析晶离心 | S23-5 | 滤液 | 635.93 | 15.898 | 液态 | 有效成分、杂质成分、乙醇、水、丙酮 |

3.3 3#车间

3.3.1脱壳灵（饲料添加剂）（2000kg/批，100批/年，200t/a，年生产150天）

3.3.1.3产排污分析

（1）废气

脱壳灵生产过程中称量、混合、包装等工序会产生少量粉尘，类比同类型中成药生产项目，颗粒物产污系数为粉料投料量的1%，脱壳灵生产粉料投料量为2020.2kg/批，则粉尘产生量为20.2kg/批，2.02t/a。建设单位拟设置1台袋式除尘装置对产尘设施产生的废气进行处理，袋式除尘装置设计风量为10000m3/h，经设置负压抽风机将废气收集后经袋式除尘净化处理后经排气筒于楼顶高空排放，排气筒高度15m。称量、混合、包装产生的颗粒物经集气罩收集，综合收集率取95%，收集后经袋式除尘装置处理后经15m排气筒于3#车间楼顶排放，袋式除尘处理效率取95%，工作时长按3600h/a计。污染物产生情况见表3.3-1。

（2）废水

脱壳灵生产过程不产生废水。

（3）固体废物

脱壳灵生产过程产生不合格品等工艺固体废物，不合格率约为成品的0.1%，产生量为0.2t/a。

表3.3-1 脱壳灵生产过程中废气污染物产生情况

| 污染源 | 废气量 Nm3/h | 污染物 | 治理前 |  |  | 治理措施 | 治理效率% | 治理后 |  |  | 排放口 基本情况 | 无组织排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 |  | 产生浓度 |  |  | 排放量 |  | 排放浓度 |  | 排放量 | 排放速率 |
|  |  |  | t/a | kg/h | mg/m3 |  |  | t/a | kg/h | mg/m3 |  | t/a | kg/h |
| 脱壳灵生产废气G3 | 10000 | 颗粒物 | 1.919 | 0.533 | 53.3 | 布袋除尘器 | ≥95 | 0.096 | 0.027 | 2.7 | DA004 H：15m Φ：0.5m 温度：25℃ | 0.101 | 0.028 |

3.4 4#车间

3.4.1露水草提取（生产露水草提取原料药200kg/批、12t/a，副产露水草低含量（10%）：333kg/批、20t/a，60批/年，年生产120天）

3.4.1.3水平衡

图3.4.1-3 露水草提取水平衡示意图 kg/批

图3.4.1-4 露水草提取水平衡示意图m3/d

3.4.1.4溶剂平衡

表3.4.1-1甲醇物料平衡分析表

| 进项 |  | 出项 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 进料 | kg/批 | 出料 | kg/批 |
| 甲醇 | =157.14+4195.47（回用溶剂） | 进入固废 | =15+7.76 |
|  |  | 进入废气 | =0.4+3.62+119.14+0.36+10.62+0.24 |
|  |  | 回收 | =3852.05+343.42 |
| 合计 | 4352.61 | 合计 | 4352.61 |

表3.4.1-2乙醇物料平衡分析表

| 进项 |  | 出项 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 进料 | kg/批 | 出料 | kg/批 |
| 乙醇 | =18.08+315.25（回用溶剂） | 进入固废 | =7.76 |
|  |  | 进入废气 | =0.33+9.75+0.24 |
|  |  | 回收 | =315.25 |
| 合计 | 333.33 | 合计 | 333.33 |

表3.4.1-3乙酸乙酯物料平衡分析表

| 进项 |  | 出项 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 进料 | kg/批 | 出料 | kg/批 |
| 乙酸乙酯 | =25+375（回用溶剂） | 进入固废 | =8+5 |
|  |  | 进入废气 | =11.7+0.3 |
|  |  | 回收 | =365.2+9.8 |
| 合计 | 400 | 合计 | 400 |

3.4.1.5产排污分析

（1）废气

表3.4.1-1 露水草提取生产过程中废气污染物产生情况

| 品种 | 产污环节 | 污染源 | 污染因子 | 产生量 |  |  | 产生时间（h/a） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kg/批 | kg/h | t/a |  |  |
| 露水草提取 | 前处理 | G41-1 | 颗粒物 | 333.33 | 6.944 | 20 | 2880 | 4#车间布袋除尘器 |
|  | 过树脂柱洗脱75%甲醇配制 | G41-2 | 甲醇 | 0.4 | 0.008 | 0.024 |  | 4#车间“酸喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理 |
|  | 过树脂柱洗脱 | G41-3 | 甲醇 | 3.62 | 0.075 | 0.217 |  |  |
|  | 浓缩 | G41-4 | 水 | 26.84 | 0.559 | 1.61 |  |  |
|  |  |  | 甲醇 | 119.14 | 2.482 | 7.148 |  |  |
|  | 过氧化铝柱浓缩 | G41-5 | 甲醇 | 0.36 | 0.008 | 0.022 |  |  |
|  |  |  | 乙醇 | 0.33 | 0.007 | 0.02 |  |  |
|  | 过柱液浓缩干燥 | G41-6 | 甲醇 | 10.62 | 0.221 | 0.637 |  |  |
|  |  |  | 乙醇 | 9.75 | 0.203 | 0.585 |  |  |
|  |  |  | 水 | 6.46 | 0.135 | 0.388 |  |  |
|  | 洗脱浓缩 | G41-7 | 水 | 0.12 | 0.003 | 0.007 |  |  |
|  |  |  | 甲醇 | 0.24 | 0.005 | 0.014 |  |  |
|  |  |  | 乙醇 | 0.24 | 0.005 | 0.014 |  |  |
|  |  |  | 乙酸乙酯 | 11.7 | 0.244 | 0.702 |  |  |
|  | 干燥 | G41-8 | 乙酸乙酯 | 0.3 | 0.006 | 0.018 |  |  |
|  | 粉碎混合包装 | G41-9 | 颗粒物 | 2.02 | 0.042 | 0.121 |  |  |
|  | 露水草提取含尘废气合计G41-1、G41-9 |  | 颗粒物 | 335.35 | 6.986 | 20.121 |  | 4#车间布袋除尘器 |
|  | 露水草提取有机废气合计G41-2~G41-8 |  | 甲醇 | 134.38 | 2.799 | 8.062 |  | 4#车间“酸喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理 |
|  |  |  | 乙醇 | 10.32 | 0.215 | 0.619 |  |  |
|  |  |  | 乙酸乙酯 | 12 | 0.25 | 0.72 |  |  |
|  |  |  | VOCs | 156.7 | 3.264 | 9.401 |  |  |

（2）废水

露水草提取生产过程中废水污染物产生情况见表3.4.1-2。

表3.4.1-2 露水草提提取废水污染物产生情况

| 品种 | 产污环节 | 污染源 | 废水量 |  |  | 污染物 | 浓度mg/L | 产生量 t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L/批 | m3/d | m3/a |  |  |  |  |
| 露水草提取 | 过树脂柱洗脱 | W41-1 | 151211.8 | 75.61 | 9072.71 | COD | 600 | 5.444 | 污水处理站 |
|  |  |  |  |  |  | BOD5 | 400 | 3.629 |  |
|  |  |  |  |  |  | SS | 800 | 7.258 |  |

（3）固体废物

表3.4.1-3 露水草提取固体废物产生情况

| 品种 | 产污环节 | 污染源 | 固废名称 | 固废类别 | 危险废物代码 | 产生量 |  | 形态 | 主要成分 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | kg/批 | t/a |  |  |  |
| 露水草提取 | 前处理 | S41-1 | 非药用杂物 | 一般固废 | / | 1666.67 | 100 | 固态 | 杂质、砂石、异物 |  |
|  | 浸泡过滤 | S41-2 | 滤渣 | 一般固废 | / | 36232.33 | 2173.94 | 固态 | 药渣、水 | 分别桶装后分区暂存于危废暂存间，暂存后定期交有危险废物处理资质的单位处置 |
|  | 过树脂柱洗脱 | S41-3 | 废树脂 | HW02 | 271-001-02 | 353.67 | 21.22 | 固态 | 树脂、有效成分、杂质成分、甲醇、水 |  |
|  | 洗脱浓缩 | S41-4 | 废吸附剂 | HW02 | 271-001-02 | 91.33 | 5.48 | 固态 | 氧化铝、乙酸乙酯 |  |
|  |  | S41-5 | 废冷凝液 | HW02 | 271-001-02 | 26.4 | 1.584 | 液态 | 水、甲醇、乙醇、乙酸乙酯 |  |

3.4.2色素碱化学原料药（120kg/批，100批/年，12t/a，年生产300天）

3.4.2.1产品性质和用途

产品名称：色素碱（Palmatine Hydrochloride）

化学名称：5，6-二氢-2，3，9，10-四甲氧基二苯并［a，g］喹嗪盐酸盐；

分子式：C21H22NO4·HCl；

分子量：388.86；

结构式：；

CAS号：10605-02-4；

产品包装方式：25kg/桶，或者根据客户及自用要求；

质量标准：色素碱质量标准参照《中国药典》2020年版一部黄藤素标准修订，相关质量标准见表3.4.1-1。

表3.4.1-1色素碱质量标准

| 检验项目 |  | 《中国药典》2020年版一部 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性状 |  | 本品为黄色的针状结晶；无臭，味极苦。 | 目测 |
|  |  | 本品在热水中易溶，在水中略溶，在乙醇或三氯甲烷中微溶，在乙醚中几乎不溶。 | 《中国药典》2020年版一部P433～434凡例二十（2） |
| 鉴别 |  | （1）理化鉴别 | 《中国药典》2020年版一部P433～434通则0301 |
|  |  | （2）薄层色谱鉴别 | 《中国药典》2020年版一部P433～434通则0502 |
| 盐酸小檗碱 |  | 薄层色谱检查 | 《中国药典》2020年版一部P433～434通则0502 |
| 水 分 |  | 不得过15.0% | 《中国药典》2020年版一部P433～434 通则0832第二法 |
| 炽灼残渣 |  | 不得过0.5% | 《中国药典》2020年版一部P433～434通则0841 |
| 含量测定 |  | 本品按干燥品计算，含色素碱（C21H22NO4。HCl）应为98.0%～102.0%。 | 《中国药典》2020年版一部P433～434通则0512 |
| 微生物限度 | 需氧菌总数 | 每1g不得过103cfu | 《中国药典》2020年版四部 通则1105、1106、1107 |
|  | 霉菌和酵母菌总数 | 每1g不得过102cfu |  |
|  | 大肠埃希菌 | 每1g不得检出 |  |

理化性质：本品为黄色的针状结晶；无臭，味极苦。本品在热水中易溶，在水中略溶，在乙醇或三氯甲烷中微溶，在乙醚中几乎不溶。

主要用途：现代药理研究证实，本品具有增强白细胞吞噬能力的作用，对多种革兰阳性和阴性菌有抑制作用；对柯氏表皮廯菌等 12 种真菌有不同程度的抑制作用；对白色念珠菌导致的浅部或深部感染有良好疗效。临床用于治疗妇科炎症、菌痢、肠炎、呼吸道及泌尿道感染、外科感染、眼结膜炎等疾病。另外，本品对心肌也有保护作用，可增强心肌收缩力，具有抗心律失常的作用。

3.4.2.5水平衡

图3.3.3-4色素碱生产水平衡示意图 kg/批

图3.3.3-5 色素碱生产水平衡示意图m3/d

3.4.2.6溶剂平衡

表3.3.3-2  乙醇物料平衡分析表

| 进项 |  | 出项 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 进料 | kg/批 | 出料 | kg/批 |
| 乙醇 | =99.17+23.56（反应生成）+1560.83（回用溶剂） | 进入废水 | =1.18 |
|  |  | 进入固废 | =7.39+30.73 |
|  |  | 进入废气 | =1.5+2.96+1+5.26+0.71+6.8+1.35+39.07+1.26 |
|  |  | 反应消耗 | =23.52 |
|  |  | 回收 | =170.22+117.21+1232.5+40.9 |
| 合计 | 1683.56 | 合计 | 1683.56 |

表3.3.3-3  乙酸乙酯物料平衡分析表

| 进项 |  | 出项 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 进料 | kg/批 | 出料 | kg/批 |
| 乙酸乙酯 | =32.59+717.41（回用溶剂） | 进入废水 | =10 |
|  |  | 进入废气 | =0.4+14.69+7.5 |
|  |  | 回收 | =474.91+242.5 |
| 合计 | 750 | 合计 | 750 |

表3.3.3-4  乙酸物料平衡分析表

| 进项 |  | 出项 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 进料 | kg/批 | 出料 | kg/批 |
| 乙酸 | =64.09+605.91（回用溶剂） | 进入固废 | =6.2 |
|  |  | 进入废气 | =0.17+0.67+0.66+12.37 |
|  |  | 反应消耗 | =44.02 |
|  |  | 回收 | =605.91 |
| 合计 | 670 | 合计 | 670 |

表3.3.3-5 乙二醛物料平衡分析表

| 进项 |  | 出项 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 进料 | kg/批 | 出料 | kg/批 |
| 乙二醛 | =32.2 | 进入固废 | =1.3 |
|  |  | 进入废气 | =0.03+0.36 |
|  |  | 反应消耗 | =18.77 |
|  |  | 进入废水 | =11.74 |
| 合计 | 32.2 | 合计 | 32.2 |

3.4.2.7产排污分析

（1）废气

色素碱生产过程中废气污染物产生情况见表3.3.4-5。

表3.3.4-5色素碱生产过程中废气污染物产生情况

| 品种 | 产污环节 | 污染源 | 污染因子 | 产生量 |  |  | 产生时间（h/批） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kg/批 | kg/h | t/a |  |  |
| 色素碱生产 | 缩合反应 | G42-1 | 乙醇 | 1.5 | 0.75 | 0.15 | 2 | 4#车间“酸喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理 |
|  |  |  | 水 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | 2 |  |
|  | 减压浓缩 | G42-2 | 乙醇 | 2.96 | 0.247 | 0.296 | 12 |  |
|  |  |  | 水 | 0.19 | 0.016 | 0.019 | 12 |  |
|  | 还原反应 | G42-3 | 乙醇 | 1 | 0.125 | 0.1 | 8 |  |
|  | 减压浓缩 | G42-4 | 乙醇 | 5.26 | 0.438 | 0.526 | 12 |  |
|  | 水解减压浓缩 | G42-5 | 乙醇 | 0.71 | 0.059 | 0.071 | 12 |  |
|  |  |  | 水 | 0.8 | 0.067 | 0.08 | 12 |  |
|  | 萃取 | G42-6 | 乙酸乙酯 | 0.4 | 0.2 | 0.04 | 2 |  |
|  | 减压浓缩 | G42-7 | 乙酸乙酯 | 14.69 | 1.224 | 1.469 | 12 |  |
|  | 成盐反应 | G42-8 | 硫酸雾 | 0.03 | 0.03 | 0.003 | 1 |  |
|  |  |  | 乙酸 | 0.17 | 0.17 | 0.017 | 1 |  |
|  | 环合反应尾气石灰水吸收 | G42-9 | 乙酸 | 0.67 | 0.134 | 0.067 | 5 |  |
|  |  |  | 氯化氢 | 0.23 | 0.046 | 0.023 | 5 |  |
|  |  |  | 乙二醛 | 0.03 | 0.006 | 0.003 | 5 |  |
|  | 过滤 | G42-10 | 乙酸 | 0.66 | 0.33 | 0.066 | 2 |  |
|  | 过滤滤液精馏 | G42-11 | 氯化氢 | 0.22 | 0.018 | 0.022 | 12 |  |
|  |  |  | 水 | 4.29 | 0.358 | 0.429 | 12 |  |
|  |  |  | 乙酸 | 12.37 | 1.031 | 1.237 | 12 |  |
|  |  |  | 乙二醛 | 0.36 | 0.03 | 0.036 | 12 |  |
|  |  |  | 乙酸乙酯 | 7.5 | 0.625 | 0.75 | 12 |  |
|  | 除铜 | G42-12 | 氨 | 0.12 | 0.06 | 0.012 | 2 |  |
|  | 脱色过滤 | G42-13 | 乙醇 | 6.8 | 0.567 | 0.68 | 12 |  |
|  | 结晶离心 | G42-14 | 乙醇 | 1.35 | 0.028 | 0.135 | 49 |  |
|  | 结晶离心滤液浓缩 | G42-15 | 水 | 5.74 | 0.478 | 0.574 | 12 |  |
|  |  |  | 乙醇 | 39.07 | 3.256 | 3.907 | 12 |  |
|  | 干燥 | G42-16 | 水 | 0.19 | 0.016 | 0.019 | 12 |  |
|  |  |  | 乙醇 | 1.26 | 0.105 | 0.126 | 12 |  |
|  | 色素碱生产酸碱性废气、有机废气合计G42-1~G42-16 |  | 硫酸雾 | 0.03 | 0.03 | 0.003 | / |  |
|  |  |  | 氯化氢 | 0.45 | 0.064 | 0.045 | / |  |
|  |  |  | 氨 | 0.12 | 0.06 | 0.012 | / |  |
|  |  |  | 乙醇 | 58.56 | 5.547 | 5.856 | / |  |
|  |  |  | 乙酸乙酯 | 22.59 | 2.049 | 2.259 | / |  |
|  |  |  | 乙酸 | 13.87 | 1.665 | 1.387 | / |  |
|  |  |  | 乙二醛 | 0.03 | 0.006 | 0.003 | / |  |
|  |  |  | VOCs | 95.05 | 9.267 | 9.505 | / |  |

（2）废水

色素碱生产过程中废水污染物产生情况见表3.3.4-6。

表3.3.4-6 色素碱废水污染物产生情况

| 品种 | 产污环节 | 污染源 | 废水量 |  |  | 污染物 | 浓度mg/L | 产生量 t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L/批 | m3/d | m3/a |  |  |  |  |
| 色素碱生产 | 减压浓缩冷凝液过分子筛脱水液 | W42-1 | 39.37 | 0.01 | 3.94 | COD | 58000 | 0.229 | 污水处理站 |
|  |  |  |  |  |  | BOD5 | 52000 | 0.205 |  |
|  |  |  |  |  |  | 600 | 0.002 | 600 |  |
|  | 萃取 | W42-2 | 200 | 0.07 | 20 | COD | 86000 | 1.72 |  |
|  |  |  |  |  |  | BOD5 | 39000 | 0.78 |  |
|  |  |  |  |  |  | TN | 70 | 0.001 |  |
|  |  |  |  |  |  | 600 | 0.012 | 600 |  |
|  | 环合反应尾气吸收 | W42-3 | 46.26 | 0.02 | 4.63 | pH | 11（无量纲） | / |  |
|  |  |  |  |  |  | COD | 48000 | 0.222 |  |
|  |  |  |  |  |  | BOD5 | 7000 | 0.032 |  |
|  |  |  |  |  |  | SS | 600 | 0.003 |  |
|  |  |  |  |  |  | Cl- | 16500 | 0.076 |  |
|  | 过滤滤液精馏 | W42-4 | 210.4 | 0.07 | 21.04 | pH | 2（无量纲） | / |  |
|  |  |  |  |  |  | COD | 43000 | 0.905 |  |
|  |  |  |  |  |  | BOD5 | 6000 | 0.126 |  |
|  |  |  |  |  |  | SS | 600 | 0.013 |  |
|  |  |  |  |  |  | Cl- | 15000 | 0.316 |  |
|  | 除铜 | W42-5 | 1880.67 | 0.63 | 188.07 | pH | 2（无量纲） | / |  |
|  |  |  |  |  |  | COD | 22000 | 4.138 |  |
|  |  |  |  |  |  | BOD5 | 3000 | 0.564 |  |
|  |  |  |  |  |  | NH3-N | 16000 | 3.009 |  |
|  |  |  |  |  |  | TN | 16000 | 3.009 |  |
|  |  |  |  |  |  | SS | 600 | 0.113 |  |
|  |  |  |  |  |  | Cl- | 5000 | 0.94 |  |

（3）固体废物

表3.3.3-8  色素碱生产固体废物产生情况

| 品种 | 产污环节 | 污染源 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量 |  | 形态 | 主要成分 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | kg/批 | t/a |  |  |  |
| 色素碱生产 | 过滤滤液精馏 | S42-1 | 釜残 | HW02 | 271-001-02 | 157.24 | 15.724 | 液态 | 色素碱、硫酸铜、水、酰胺盐酸盐、硫酸、中间体Ⅰ、SM1、SM2、乙酸、氯化铜、乙二醛 | 分别桶装后分区暂存于危废暂存间，暂存后定期交有危险废物处理资质的单位处置 |
|  | 脱色过滤 | S42-2 | 滤渣 | HW02 |  | 28.97 | 2.897 | 固态 | 铜、活性炭、乙醇、水 |  |
|  | 结晶离心滤液减压浓缩 | S42-3 | 釜残 | HW02 | 271-001-02 | 100.6 | 10.06 | 液态 | 色素碱、中间体Ⅰ、SM1、SM2、水、氯化钠、乙醇 |  |

3.4.3 4#车间产排污汇总

4#车间为露水草中药前处理及提取和色素碱化学原料药生产车间，2条生产线分开布置，互不干扰，因此计算污染物产生、排放速率（kg/h）以2条生产线最大速率之和进行统计，计算污染物产生、排放量（t/a）按2条生产线污染物之和进行统计。

3.4.3.1废气

色素碱化学原料药生产产生的废气主要为酸碱性废气、有机废气等，酸性废气主要为硫酸雾、氯化氢、乙酸等，碱性废气主要为氨，有机废气主要为乙醇、乙酸、乙酸乙酯、乙二醛等，除乙酸乙酯外水溶性均较好；露水草中药前处理及提取产生的废气主要为有机废气和含尘废气等，有机废气主要为甲醇、乙醇、乙酸乙酯等，除乙酸乙酯外水溶性均较好。因此4#车间含尘废气单独经1套布袋除尘器处理，处理效率约98%，酸碱性废气、有机废气合并经1套“酸喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理，对酸性废气处理效率约90%，对碱性废气处理效率约90%，对有机废气处理效率约95%。

含尘废气产生工序主要为中药材前处理工序的粉碎、过筛和成品粉碎混合包装，粉碎机、筛分机密闭，自带负压收集，考虑到出料会有少量粉尘，因此粉尘综合收集效率取99.5%，根据建设单位提供资料，收集风量为8000m3/h；露水草提取有机废产生主要工序为配制、提取、过滤、过柱洗脱、浓缩、干燥等工序，色素碱化学原料药生产有机废气、酸碱性废气产生主要工序为反应、萃取、结晶离心过滤、除铜、脱色过滤、浓缩、干燥等工序，均在密闭设备产生，能够通过管道密闭收集，收集风量为25000m3/h，但考虑到实际生产过程中设备与管线组件等可能泄漏，企业定期对设备与管线组件进行泄漏检测与修复（LDAR），降低无组织废气泄漏排放，因此本次评价对车间无组织废气按车间使用原辅料的万分之一进行估算，计算过程详见表3.5.2-6。

4#车间废气产生、排放情况见表3.4.3-1。

表3.4.3-1 4#车间废气产生、排放情况一览表

| 污染源 | 废气量 Nm3/h | 污染物 | 治理前 |  |  | 治理措施 | 治理效率% | 治理后 |  |  | 排放口 基本情况 | 无组织排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 |  | 产生浓度 |  |  | 排放量 |  | 排放浓度 |  | 排放量 | 排放速率 |
|  |  |  | t/a | kg/h | mg/m3 |  |  | t/a | kg/h | mg/m3 |  | t/a | kg/h |
| 露水草提取含尘废气 | 8000 | 颗粒物 | 20.02 | 6.951 | 868.88 | 4#车间布袋除尘器 | ≥98 | 0.4 | 0.139 | 17.4 | DA005 H：15m Φ：0.5m 温度：25℃ | 0.101 | 0.035 |
| 露水草提取有机废气合计 | 25000 | 甲醇 | 8.062 | 2.799 | 111.96 | 4#车间“酸喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理 | ≥95 | 0.806 | 0.28 | 11.2 | / | / | / |
|  |  | 乙醇 | 0.619 | 0.215 | 8.6 |  | ≥95 | 0.062 | 0.022 | 0.86 | / | / | / |
|  |  | 乙酸乙酯 | 0.72 | 0.25 | 10 |  | ≥95 | 0.072 | 0.025 | 1 | / | / | / |
|  |  | VOCs | 9.401 | 3.264 | 130.56 |  | ≥95 | 0.94 | 0.327 | 13.06 | / | / | / |
| 色素碱生产酸碱性废气、有机废气合计 |  | 硫酸雾 | 0.003 | 0.03 | 1.2 |  | ≥90 | 0.0003 | 0.003 | 0.12 | / | / | / |
|  |  | 氯化氢 | 0.045 | 0.064 | 2.56 |  | ≥90 | 0.005 | 0.006 | 0.26 | / | / | / |
|  |  | 氨 | 0.012 | 0.06 | 2.4 |  | ≥90 | 0.001 | 0.006 | 0.24 | / | / | / |
|  |  | 乙醇 | 5.856 | 5.547 | 221.88 |  | ≥95 | 0.293 | 0.555 | 22.19 | / | / | / |
|  |  | 乙酸乙酯 | 2.259 | 2.049 | 81.96 |  | ≥95 | 0.113 | 0.205 | 8.2 | / | / | / |
|  |  | 乙酸 | 1.387 | 1.665 | 66.6 |  | ≥95 | 0.069 | 0.167 | 6.66 | / | / | / |
|  |  | 乙二醛 | 0.003 | 0.006 | 0.24 |  | ≥95 | 0.0002 | 0.001 | 0.02 | / | / | / |
|  |  | VOCs | 9.505 | 9.267 | 370.68 |  | ≥95 | 0.4752 | 0.928 | 37.07 | / | / | / |
| 4#车间有机废气、酸碱性废气合计 |  | 硫酸雾 | 0.003 | 0.03 | 1.2 |  | ≥90 | 0.0003 | 0.003 | 0.12 | DA006 H：15m Φ：0.9m 温度：25℃ | 详见表3.5.2-6 |  |
|  |  | 氯化氢 | 0.045 | 0.064 | 2.56 |  | ≥90 | 0.005 | 0.006 | 0.26 |  |  |  |
|  |  | 氨 | 0.012 | 0.06 | 2.4 |  | ≥90 | 0.001 | 0.006 | 0.24 |  |  |  |
|  |  | 甲醇 | 8.062 | 2.799 | 111.96 |  | ≥95 | 0.806 | 0.28 | 11.2 |  |  |  |
|  |  | 乙醇 | 6.475 | 5.762 | 230.48 |  | ≥95 | 0.355 | 0.577 | 23.05 |  |  |  |
|  |  | 乙酸乙酯 | 2.979 | 2.299 | 91.96 |  | ≥95 | 0.185 | 0.23 | 9.2 |  |  |  |
|  |  | 乙酸 | 1.387 | 1.665 | 66.6 |  | ≥95 | 0.069 | 0.167 | 6.66 |  |  |  |
|  |  | 乙二醛 | 0.003 | 0.006 | 0.24 |  | ≥95 | 0.0002 | 0.001 | 0.02 |  |  |  |
|  |  | VOCs | 18.906 | 12.531 | 501.24 |  | ≥95 | 1.4152 | 1.255 | 50.13 |  |  |  |

3.4.3.2废水

4#车间产生的废水主要为露水草提取废水和色素碱化学原料药生产废水，产生情况汇总见表3.4.3-2。

表3.4.3-2 4#车间废水污染物产生情况

| 品种 | 产污环节 | 污染源 | 废水量 |  |  | 污染物 | 浓度mg/L | 产生量 t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L/批 | m3/d | m3/a |  |  |  |  |
| 露水草提取 | 过树脂柱洗脱 | W41-1 | 151211.8 | 75.61 | 9072.71 | COD | 600 | 5.444 | 污水处理站 |
|  |  |  |  |  |  | BOD5 | 400 | 3.629 |  |
|  |  |  |  |  |  | SS | 800 | 7.258 |  |
| 色素碱生产 | 减压浓缩冷凝液过分子筛脱水液 | W42-1 | 39.37 | 0.01 | 3.94 | COD | 58000 | 0.229 |  |
|  |  |  |  |  |  | BOD5 | 52000 | 0.205 |  |
|  |  |  |  |  |  | SS | 600 | 0.002 |  |
|  | 萃取 | W42-2 | 200 | 0.07 | 20 | COD | 86000 | 1.72 |  |
|  |  |  |  |  |  | BOD5 | 39000 | 0.78 |  |
|  |  |  |  |  |  | TN | 70 | 0.001 |  |
|  |  |  |  |  |  | SS | 600 | 0.012 |  |
|  | 环合反应尾气吸收 | W42-3 | 46.26 | 0.02 | 4.63 | pH | 11（无量纲） | / |  |
|  |  |  |  |  |  | COD | 48000 | 0.222 |  |
|  |  |  |  |  |  | BOD5 | 7000 | 0.032 |  |
|  |  |  |  |  |  | SS | 600 | 0.003 |  |
|  |  |  |  |  |  | Cl- | 16500 | 0.076 |  |
|  | 过滤滤液精馏 | W42-4 | 210.4 | 0.07 | 21.04 | pH | 2（无量纲） | / |  |
|  |  |  |  |  |  | COD | 43000 | 0.905 |  |
|  |  |  |  |  |  | BOD5 | 6000 | 0.126 |  |
|  |  |  |  |  |  | SS | 600 | 0.013 |  |
|  |  |  |  |  |  | Cl- | 15000 | 0.316 |  |
|  | 除铜 | W42-5 | 1880.67 | 0.63 | 188.07 | pH | 2（无量纲） | / |  |
|  |  |  |  |  |  | COD | 22000 | 4.138 |  |
|  |  |  |  |  |  | BOD5 | 3000 | 0.564 |  |
|  |  |  |  |  |  | NH3-N | 16000 | 3.009 |  |
|  |  |  |  |  |  | TN | 16000 | 3.009 |  |
|  |  |  |  |  |  | SS | 600 | 0.113 |  |
|  |  |  |  |  |  | Cl- | 5000 | 0.94 |  |

3.4.3.3固体废物

表3.3.4-3 4#车间固体废物产生情况

| 品种 | 产污环节 | 污染源 | 固废名称 | 产生量 |  | 形态 | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kg/批 | t/a |  |  |
| 露水草提取 | 前处理 | S41-1 | 非药用杂物 | 1666.67 | 100 | 固态 | 杂质、砂石、异物 |
|  | 浸泡过滤 | S41-2 | 滤渣 | 36232.33 | 2173.94 | 固态 | 药渣、水 |
|  | 过树脂柱洗脱 | S41-3 | 废树脂 | 353.67 | 21.22 | 固态 | 树脂、有效成分、杂质成分、甲醇、水 |
|  | 洗脱浓缩 | S41-4 | 废吸附剂 | 91.33 | 5.48 | 固态 | 氧化铝、乙酸乙酯 |
|  | 洗脱浓缩 | S41-5 | 废冷凝液 | 26.4 | 1.584 | 液态 | 水、甲醇、乙醇、乙酸乙酯 |
| 色素碱生产 | 过滤滤液精馏 | S42-1 | 釜残 | 157.24 | 15.724 | 液态 | 色素碱、硫酸铜、水、酰胺盐酸盐、硫酸、中间体Ⅰ、SM1、SM2、乙酸、氯化铜、乙二醛 |
|  | 脱色过滤 | S42-2 | 滤渣 | 28.97 | 2.897 | 固态 | 铜、活性炭、乙醇、水 |
|  | 结晶离心滤液减压浓缩 | S42-3 | 釜残 | 100.6 | 10.06 | 液态 | 色素碱、中间体Ⅰ、SM1、SM2、水、氯化钠、乙醇 |

3.5 5#车间

3.5.1脱壳促长颗粒（175kg/批，200批/年，35t/a，年生产200天）

3.5.1.3水平衡

图3.5.1-3 脱壳促长颗粒生产水平衡示意图  kg/批

图3.5.1-4 脱壳促长颗粒生产水平衡示意图 m3/d

3.5.1.4产排污分析

（1）废气

脱壳促长颗粒生产过程中称量、配料、湿法混合制粒、干燥、总混、包装等工序会产生少量粉尘，类比同类型中成药生产项目，颗粒物产污系数为粉料投料量的1%，脱壳促长颗粒生产粉料投料量为176.77kg/批，则粉尘产生量为1.77kg/批，0.354t/a。建设单位拟设置1台袋式除尘装置对产尘设施产生的废气进行处理，袋式除尘装置设计风量为2000m3/h，经设置负压抽风机将废气收集后经袋式除尘净化处理后经排气筒于楼顶高空排放，排气筒高度15m。称量、配料、干燥、总混、包装产生的颗粒物经集气罩收集，湿法混合制粒废气经管道收集，综合收集率取95%，收集后经袋式除尘装置处理后经15m排气筒于5#车间楼顶排放，袋式除尘处理效率取95%，工作时长按4800h/a计。污染物产生、排放情况见表3.5.1-1。

（2）废水

脱壳促长颗粒生产过程不产生废水。

（3）固体废物

脱壳促长颗粒生产过程产生不合格品S51-1等工艺固体废物，不合格率约为成品的1%，产生量为3.5t/a。

表3.5.1-1 脱壳促长颗粒生产过程中废气污染物产生情况

| 污染源 | 废气量 Nm3/h | 污染物 | 治理前 |  |  | 治理措施 | 治理效率% | 治理后 |  |  | 排放口 基本情况 | 无组织排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 |  | 产生浓度 |  |  | 排放量 |  | 排放浓度 |  | 排放量 | 排放速率 |
|  |  |  | t/a | kg/h | mg/m3 |  |  | t/a | kg/h | mg/m3 |  | t/a | kg/h |
| 脱壳促长颗粒生产废气G51 | 2000 | 颗粒物 | 0.336 | 0.07 | 35 | 布袋除尘器 | ≥95 | 0.017 | 0.004 | 1.8 | H：15m Φ：0.5m 温度：25℃ | 0.018 | 0.004 |

3.5.2蚕用蜕皮激素液（50L/批，100批/年，5000L/a，年生产100天）

3.5.2.3溶剂平衡

表3.5.2-1 乙醇物料平衡分析表

| 进项 |  | 出项 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 进料 | kg/批 | 出料 | kg/批 |
| 乙醇 | =39.401 | 进入废气 | =0.39+0.02 |
|  |  | 进入产品 | =38.991 |
| 合计 | 39.401 | 合计 | 39.401 |

3.4.2.7产排污分析

（1）废气

蚕用蜕皮激素液生产过程中废气污染物产生情况见表3.5.2-2。

表3.5.2-2蚕用蜕皮激素液生产过程中废气污染物产生情况

| 品种 | 产污环节 | 污染源 | 污染因子 | 产生量 |  |  | 产生时间（h/a） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kg/批 | kg/h | t/a |  |  |
| 蚕用蜕皮激素液生产 | 称量 | G52-1 | 颗粒物 | 0.006 | 0.0003 | 0.001 | 2400 | 5#车间布袋除尘器 |
|  | 配液 | G52-2 | 乙醇 | 0.39 | 0.016 | 0.039 |  | 5#车间“活性炭吸附”废气处理设施 |
|  | 灌装 | G52-3 | 乙醇 | 0.02 | 0.001 | 0.002 |  |  |

（2）废水

蚕用蜕皮激素液生产过程不产生废水。

（3）固体废物

蚕用蜕皮激素液生产过程产生不合格品S51-2等工艺固体废物，不合格率约为成品的1%，产生量为0.045t/a（50L/a）。

3.5.3 5#车间产排污汇总

5#车间为脱壳促长颗粒、蚕用蜕皮激素液生产车间，2条生产线分开布置，互不干扰，因此计算污染物产生、排放速率（kg/h）以2条生产线最大速率之和进行统计，计算污染物产生、排放量（t/a）按2条生产线污染物之和进行统计。

3.5.3.1废气

脱壳促长颗粒、蚕用蜕皮激素液生产产生的废气主要为有机废气和含尘废气等，有机废气主要为少量乙醇。因此5#车间含尘废气经1套布袋除尘器处理，处理效率约95%，有机废气经1套“活性炭吸附”处理，对有机废气处理效率约50%。

含尘废气产生工序主要为脱壳促长颗粒生产中的称量、配料、干燥、总混、包装和蚕用蜕皮激素液生产中的称量，称量、配料、干燥、总混、包装产生的颗粒物经集气罩收集，湿法混合制粒废气经管道收集，综合收集率取95%，根据建设单位提供资料，收集风量为2000m3/h；有机废产生主要工序为蚕用蜕皮激素液生产中配液、灌装等工序，配液产生的有机废气经配液罐管道收集，灌装产生的有机废气经集气罩收集，根据建设单位提供资料，收集风量为2000m3/h，综合收集率取95%。

5#车间废气产生、排放情况见表3.5.3-1。

表3.5.3-1 5#车间废气污染物产生、排放情况

| 污染源 | 废气量 Nm3/h | 污染物 | 治理前 |  |  | 治理措施 | 治理效率% | 治理后 |  |  | 排放口 基本情况 | 无组织排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 |  | 产生浓度 |  |  | 排放量 |  | 排放浓度 |  | 排放量 | 排放速率 |
|  |  |  | t/a | kg/h | mg/m3 |  |  | t/a | kg/h | mg/m3 |  | t/a | kg/h |
| 脱壳促长颗粒生产废气 | 2000 | 颗粒物 | 0.336 | 0.07 | 35 | 5#车间布袋除尘器 | ≥95 | 0.017 | 0.004 | 1.8 | / | 0.018 | 0.004 |
| 蚕用蜕皮激素液生产含尘废气 |  | 颗粒物 | 0.0009 | 0.00026 | 0.13 |  | ≥95 | 0.00005 | 0.00001 | 0.01 | / | 0.0001 | 0.00004 |
| 5#车间含尘废气合计 |  | 颗粒物 | 0.3369 | 0.07026 | 35.13 |  | ≥95 | 0.01705 | 0.00401 | 1.81 | DA007 H：15m Φ：0.3m 温度：25℃ | 0.0181 | 0.00404 |
| 蚕用蜕皮激素液生产有机废气 | 2000 | VOCs | 0.037 | 0.015 | 7.5 | 活性炭吸附 | ≥50 | 0.019 | 0.008 | 3.8 | DA008 H：15m Φ：0.3m 温度：25℃ | 0.004 | 0.002 |

3.5.3.2固体废物

表3.5.3-2 4#车间固体废物产生情况

| 品种 | 产污环节 | 污染源 | 固废名称 | 产生量 |  | 形态 | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kg/批 | t/a |  |  |
| 脱壳促长颗粒 | 生产 | S51-1 | 不合格品 | / | 3.5 | 固态 | 露水提取物（低含量10%）、葡萄糖、糊精 |
| 蚕用蜕皮激素液 | 生产 | S51-2 | 不合格品 | / | 0.045 | 液态 | 露水提取物（低含量10%）、乙醇、吐温80 |

3.6公用工程、环保工程及辅助工程产排污分析

3.6.1废水

3.6.1.1真空泵废水（W5）

拟建项目在反应、蒸馏、浓缩等工序使用到水环真空泵，其中的工作液（水）需定期排放，根据建设单位提供技术资料，产生量约1.8m3/d（540m3/a）。主要污染物为COD、BOD5、石油类，浓度约10000mg/l、200 mg/l和100mg/l。送公司污水处理站高浓度废水处理系统预处理，经预处理后汇同其它低浓度废水一并进入公司污水处理站的后续生化处理工序进行处理。

3.6.1.2设备清洗水（W6）

拟建项目各产品生产一定批次后，生产的反应罐、冷凝器、离心机等相关设备使用水或溶剂进行清洗（色素碱、蚕用蜕皮激素液生产设备先用溶剂清洗掉大部分残留物质后，用水清洗，要求高的设备需用纯化水润洗），各产品设备清洗频次及废水量产生情况具体见表3.6.1-1。

综上，设备清洗水产生量约32.09m3/d（5058m3/a），全厂设备清洗水主要污染物为COD、BOD5、氨氮、TN、SS、TP、Cl-等，COD约600mg/l、BOD5约350mg/l、氨氮约50mg/l、TN约60mg/l、SS约600mg/l、Cl-约为200mg/L，间歇排放，作为低浓度废水去公司污水处理站进行处理。

表3.5.1-1  拟建项目各产品设备清洗频次及废水量

| 车间 | 生产 | 清洗频次 | 清洗溶剂 | 溶剂补充量（t/a） | 生产批次 （批） | 新鲜水用量 |  | 纯化水用量 |  | 日废水量（m3/d） | 年废水量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | m3/d | m3/a | m3/d | m3/a |  |  |
| 1# | 露水草胶囊生产 | 每5批清洗一次 | / | / | 120 | 2 | 240 | 1 | 120 | 2.7 | 324 |
| 2# | 黄藤素提取 | 每10批清洗一次 | / | / | 60 | 6 | 600 | 4.8 | 480 | 9.72 | 972 |
|  | 穿心莲提取 | 每15批清洗一次 | / | / | 75 | 4 | 500 | 3.2 | 400 | 6.48 | 810 |
|  | 灯盏花提取 | 每5批清洗一次 | / | / | 25 | 6.67 | 500 | 5.33 | 400 | 10.8 | 810 |
| 3# | 脱壳灵生产 | 每20批清洗一次 | / | / | 100 | 1 | 150 | 0.67 | 100 | 1.5 | 225 |
| 4# | 露水草提取 | 每10批清洗一次 | / | / | 60 | 5 | 600 | 4 | 480 | 8.1 | 972 |
|  | 色素碱生产 | 每10批清洗一次 | 乙醇 | 1 | 100 | 1 | 300 | 0.17 | 50 | 1.05 | 315 |
| 5# | 脱壳促长颗粒生产 | 每20批清洗一次 | / | / | 200 | 1.5 | 300 | 0.25 | 50 | 1.58 | 315 |
|  | 蚕用蜕皮激素液生产 | 每10批清洗一次 | 乙醇 | 0.05 | 100 | 3 | 300 | 0.5 | 50 | 3.15 | 315 |
| 合计 |  |  | 乙醇 | 1.05 | / | 20.17 | 3490 | 11.92 | 2130 | 28.88 | 5058 |

3.5.1.3地坪冲洗水（W7）

拟建项目生产车间，每天清洗1次，普通生产车间采用拖把拖地的方式清洁，D级洁净区地坪采用抹布拭擦的方式清洁。根据业主提供资料，拟建项目地坪冲洗水产生量约为4.5m3/d（1350m3/a），主要污染物为COD 450mg/l、BOD5 90mg/l、SS 500 mg/l、石油类30mg/l，进入全厂污水处理站。

3.5.1.4质检废水（W8）

质检将产生少量废水，根据建设单位生产经验估算，产生量约为0.9m3/d（270m3/a），主要污染物为pH6-9、COD500mg/l、BOD5 100mg/l、SS300mg/l，作为低浓度废水进入污水处理站。

3.5.1.5喷淋塔废水（W9）

拟建项目各尾气处理的喷淋塔将产生吸收废液，根据类似企业类比，本项目洗涤塔废水产生量约9m3/d（2700m3/a），主要含pH、COD、BOD5、NH3-N、TN、SS、石油类、Cl-等，COD约2000mg/l、BOD5约600mg/l、NH3-N约70mg/l、TN约80mg/l、SS约100mg/l、Cl-约500mg/l等，间歇排放。作为低浓度废水去公司污水处理站进行处理。

3.5.1.6生活污水（W10）

拟建项目劳动定员158人，采取四班三运转，生活用水量按100L/人·d计（含食堂用水），则用水量为15.8m3/d（4740m3/a），产生的污水量按其用量的90%计，则将产生生活污水14.22m3/d（4266m3/a），主要污染物为COD 400mg/l、BOD5 80mg/l、SS 250mg/l、NH3-N 40mg/l、TN 60mg/l、动植物油50mg/l，食堂废水经隔油处理后和其他生活污水一起作为低浓度废水去公司污水处理站进行处理。

3.5.1.7循环水站排水（W11）

拟建项目循环水站定时排污，循环冷却水量约23520m3/d，循环水补水按2%计，补水量为470.4m3/d（141120m3/a），其中新鲜水用量为427.43m3/d（128230.2m3/a），蒸汽冷凝水回用量为42.97m3/d（12889.8m3/a），排放量按补水量的25%计，则循环水站排水量约117.6m3/d（35280m3/a），因循环水系统会加入阻垢缓蚀剂，因此排水中含SS、TP，浓度约100mg/L、5mg/L，去公司污水处理站进行处理。

3.5.1.8纯化水站排水（W12）

拟建项目纯化水站需定时排水，根据水平衡，纯化水系统排水量约25.69m3/d（1056.98m3/a），经废水总排口达标排放。

3.5.1.9蒸汽冷凝水（W冷凝水）

本项目加热使用园区蒸汽14322t/a，生产过程中将产生蒸汽冷凝水，根据业主提供资料蒸汽冷凝水产生量为42.97m3/d（12889.8m3/a），项目主要为间接加热，蒸汽冷凝水污染小，全部回用至循环冷却水补水。

3.5.2废气

3.5.2.2污水处理站臭气（G污水处理）

污水处理站废气包括污水处理高盐废水蒸发工序不凝气和生化处理工序臭气。针对污水处理高盐废水蒸发工序产生的不凝气（主要为VOCs）进行管道收集，经“碱喷淋+二级活性炭”处理措施处理后由一根15m排气筒排放；针对污水处理站臭气，对污水处理站主要产生臭气的构筑物（如调节池、水解酸化池、厌氧池、好氧池、污泥浓缩池等）密闭加盖、臭气集中收集，污泥压滤机设置在密闭的房间内，臭气经臭气收集系统收集后，同高盐废水蒸发不凝气一起经“碱喷淋+二级活性炭”处理措施处理后由一根15m排气筒排放，废气量共约5000m3/h，处理后的臭气排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，H2S、NH3满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表1标准，VOCs满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）。

#### 3.5.2.3危废暂存间废气（G危废）

拟建项目全厂设置危险废物暂存间1座，危险废物暂存间废气（G危废）经过密闭负压抽风至污水处理站废气处理系统处置，处理后的废气分别经过15m排气筒排放。

3.5.2.4储罐废气（G储罐）

拟建项目储罐废气包括储罐的大小呼吸废气、装卸废气和清罐吹扫废气。

（1）大小呼吸废气G呼吸

“大呼吸”损耗是指，原料装卸时，由于流速高、压力大，流体发生剧烈冲击，喷溅、搅动，都会有一定量的气体挥发逸出而损耗，损耗根据流体密度、温度、压力、流速等操作参数不同而不同，各种物质的损耗系数亦不同。当储罐进原料作业时，液面不断升高，气体空间不断缩小，液气混合物料被压缩而使压力不断升高。当气体空间的压强大于压力阀的控制时，压力阀打开，混合气体逸出罐外，这种蒸发损耗称为“大呼吸”。当储罐进行排液作业时，液面下降，罐内气体空间压强下降。当压力下降到真空阀的规定值时，真空阀打开，罐外空气被吸入，罐内液体蒸汽浓度大大降低，从而促使液面蒸发。当排液停止时，随着蒸发的进行，罐内压力又逐渐升高，不久又出现液气混合物顶开压力阀向外逸出的现象，称为“回逆呼出”，也是“大呼吸”损耗的一部分。

“小呼吸”损耗是指，由于昼夜温差变化，使得罐内的液气压力发生变化，当温度下降时，罐内气相压力降低，吸进罐外空气，当温度上升时，罐内气相压力升高，液气就会排到大气中去。

固定顶储罐“大呼吸”和“小呼吸”排放经验公式计算。

1）“大呼吸”排放经验公式

Lw=4.188×10-7M×P×KN×Kc

式中：LW——固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量）

M——储罐内产品蒸汽分子量；

P——大量液体状态下，真实的蒸汽压力/Pa；

KN——周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定。K≤36，KN=1；36<K≤220，KN =11.467×K−0.7026；K>220，KN=0.26；

Kc——产品因子（石油原油0.65，其他有机液体1.0）。

2）小呼吸计算公式：

LB=0.191×M（P/（100910-P））0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×Fp×C×Kc

式中：LB——固定顶罐的年挥发量（kg/a）；

M——储罐内蒸气的分子量；

P——在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）；

D——罐的直径（m）；取3.6m；

H——平均蒸气空间高度（或储罐高度）（m）；取4.5m；

ΔT——每日大气温度变化的年平均值（℃）；取5℃；

F——涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1～1.5之间，铅漆1.39，白漆1.02；项目拟采用亮亮胶，为白漆，取1.02；

C——用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在 0～9m 之间的罐体，C =1-0.0123( D-9)2；罐径大于9m的罐体C =1；

KC——产品因子（石油原油KC取0.65，其他的有机液体取1.0）

拟建项目投入营运后，储罐区排放量具体变化情况见下表3.5.2-4。

表3.5.2-4  拟建项目储罐大小呼吸废气产生情况表（t/a）

| 序号 | 储存物料 | 储罐规格 ΦA×H×个 | 大呼吸量 kg/a | 小呼吸量kg/a | 总排放量 kg/a | 小时排放量kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | Φ3600×4800×2 | 0.165 | 85.191 | 85.356 | 0.01 |
| 2 | 乙醇 | Φ3600×4800×2 | 0.112 | 70.013 | 70.125 | 0.008 |
| 3 | VOCs合计 |  |  |  | 155.481 | 0.018 |

拟建项目固定顶储罐呼吸废气经储罐对应的“水喷淋+二级活性炭吸附”处理后分别经过15m排气筒排放。

（2）装卸废气G装卸

拟建项目储罐区物料均由罐车运输至储罐区的装卸台进行装卸，储罐内装料管为下装浸没式，浸没式输送可以减少静电积聚和灌装时产生的蒸发损耗。装罐过程会挥发少量的有机废气，为间歇排放。卸车损耗按经验损耗系数进行计算，挥发量按装卸量的0.01‰。拟建项目设计移动式集气罩收集卸车过程挥发气体，收集效率取90%，收集气体汇合至罐区废气收集总管，经“水喷淋+二级活性炭”处理达标后经15m高排气筒排放。装卸过程废气产生量计算结果见表3.5.2-5。

表3.5.2-5   装卸过程废气产生量计算结果一览表

| 化学品名称 | 沸点（℃） | 年装卸量（m3） | 年最大装卸时间（h） | 总损失量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （t/a） | （kg/h） |
| 甲醇 | 64.7 | 12 | 2 | 0.001 | 0.5 |
| 乙醇 | 78 | 323 | 33 | 0.026 | 0.788 |
| VOCs合计 |  |  |  | 0.027 | 0.788 |

注：装卸车时间按照单台车装卸能力计算，按10m3/h，同时只运行1台装车泵。

（3）清罐吹扫废气G清罐

拟建项目储罐均专罐专用，日常不需要清洗。根据建设单位提供资料，储罐只有在需要维修时才需要进行清洗，储罐的检修周期一般为3~6年。储罐维修前，需用氮气吹扫残留在储罐及管道中原储存的物料。先用氮气把物料从管道吹扫集中至罐底，再用专用泵将罐底的物料抽出，氮气通过储罐的大小呼吸阀排放，氮气中含有少量有机废气，但其量难以确定，本评价不定量评价。

表3.5.2-6储罐区废气产生、排放情况一览表

| 污染源 | 废气量 Nm3/h | 污染物 | 治理前 |  |  | 治理措施 | 治理效率% | 治理后 |  |  | 排放口 基本情况 | 无组织排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 |  | 产生浓度 |  |  | 排放量 |  | 排放浓度 |  | 排放量 | 排放速率 |
|  |  |  | t/a | kg/h | mg/m3 |  |  | t/a | kg/h | mg/m3 |  | t/a | kg/h |
| 储罐废气 | 3000 | 甲醇 | 0.0859 | 0.46 | 92 | 水喷淋+二级活性炭吸附 | ≥95 | 0.004 | 0.023 | 4.6 | DA010 H：15m Φ：0.3m 温度：25℃ | 0.0001 | 0.05 |
|  |  | VOCs | 0.179 | 0.756 | 151.2 |  | ≥95 | 0.009 | 0.038 | 7.6 |  | 0.003 | 0.05 |

3.5.2.5研发质检废气（G研发质检）

本项目配套建设一座研发楼，主要用于产品研发、质量检测、展示等，研发、质检过程中将产生少量非甲烷总烃、酸碱废气等。通过通风橱、抽气罩等将研发楼废气收集后，引至楼顶，经“碱喷淋+活性炭吸附”处理后，由一根15m排气筒排放，废气量共约3000m3/h。

3.5.2.6无组织排放废气

拟建项目无组织排放的废气主要为生产和贮存过程中挥发的有机溶剂、投料过程中少量粉尘和污水处理站产生的臭气。

针对生产和贮存过程中可能产生无组织排放废气的设备和环节，拟建项目并将生产过程中的反应罐排空气、真空泵尾气以及加料等尾气采取集中分质收集、分质处理；固体物料投料过程中会产生少量粉尘，本项目在投料间内投料，物料采用真空上料机上料，可有效减少投料粉尘的产生；污水处理站的厌氧、好氧等工段采取加盖，臭气收集后同危废暂存间废气一起收集至“碱喷淋+二级活性炭”处理后排气筒排放；储罐区针对有机溶剂储罐呼吸废气采“水喷淋+二级活性炭”处理。采取以上措施后，可有效减少无组织废气的排放。

另外，拟建项目在选择设备时，操作期间的密闭性是重点考虑的内容之一，密闭操作的设备可最大限度的将可能对环境造成污染的化学品密闭在设备内。在不可避免需要开口操作时，则通过设计在开口操作的地方，配备局部抽风系统，收集气进入车间废气处理装置，将散发的污染物质控制在非常小的范围内；原材料加料是在加料室采用负压吸附自动加料或泵加料，减少了加料过程中物料的暴露；包装也采用自动包装机，可以在密闭状态下进行包装，避免了直接采用包装桶人工包装的产品暴露。另外通过强化人员意识、规范管理等措施，减少因操作失误等因素造成的废气无组织排放。

考虑到实际生产过程中设备与管线组件等可能泄漏，企业定期对设备与管线组件进行泄漏检测与修复（LDAR），降低无组织废气泄漏排放，因此本次评价对车间无组织废气按车间使用原辅料的万分之一进行估算，另外，由于涉及的有机溶剂种类较多，评价主要考虑无组织排放量较大的物质，根据物料平衡计算，各产品挥发性物料使用量见表3.5.2-6。车间无组织排放情况详见表3.7.1-10。

表3.5.2-6各产品挥发性物料使用量

| 车间 | 产品 | 使用挥发性物料名称 | 使用量t/a | 污染物 | 污染物产生量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#车间 | 黄藤素提取 | 98%硫酸 | 2 | 硫酸雾 | 0.0002 |
|  |  | 无水乙醇 | 545 | 乙醇 | 0.055 |
|  | 穿心莲提取 | 无水乙醇 | 1962.9 | 乙醇 | 0.196 |
|  | 灯盏花提取 | 无水乙醇 | 183.8 | 乙醇 | 0.018 |
|  |  | 98%硫酸 | 1 | 硫酸雾 | 0.0001 |
|  |  | 丙酮 | 5 | 丙酮 | 0.001 |
|  | 合计 | 98%硫酸 | 3 | 硫酸雾 | 0.0003 |
|  |  | 无水乙醇 | 2691.7 | 乙醇 | 0.269 |
|  |  | 丙酮 | 5 | 丙酮 | 0.001 |
|  |  | VOCs | 2696.7 | VOCs | 0.27 |
| 4#车间 | 露水草提取 | 甲醇 | 261.16 | 甲醇 | 0.026 |
|  |  | 无水乙醇 | 20 | 乙醇 | 0.002 |
|  |  | 乙酸乙酯 | 24 | 乙酸乙酯 | 0.002 |
|  | 色素碱生产 | 无水乙醇 | 166 | 乙醇 | 0.017 |
|  |  | 乙酸乙酯 | 75 | 乙酸乙酯 | 0.008 |
|  |  | 冰乙酸 | 67 | 冰乙酸 | 0.007 |
|  |  | 98%浓硫酸 | 2.6 | 硫酸雾 | 0.0003 |
|  |  | 40%乙二醛水溶液 | 8.05 | 乙二醛 | 0.0003 |
|  |  | 26%氨水 | 15 | 氨 | 0.0004 |
|  | 合计 | 甲醇 | 261.16 | 甲醇 | 0.026 |
|  |  | 无水乙醇 | 186 | 乙醇 | 0.019 |
|  |  | 乙酸乙酯 | 99 | 乙酸乙酯 | 0.01 |
|  |  | 冰乙酸 | 67 | 冰乙酸 | 0.007 |
|  |  | 98%浓硫酸 | 2.6 | 硫酸雾 | 0.0003 |
|  |  | 40%乙二醛水溶液 | 8.05 | 乙二醛 | 0.0003 |
|  |  | 26%氨水 | 15 | 氨 | 0.0004 |
|  |  | VOCs | 616.38 | VOCs | 0.0623 |
| 5#车间 | 蚕用蜕皮激素液生产 | 无水乙醇 | 3.94 | 乙醇 | 0.0004 |
|  | 合计 | 无水乙醇 | 3.94 | 乙醇 | 0.0004 |
|  |  | VOCs | 3.94 | VOCs | 0.0004 |
| 2#车间、4#车间、5#车间合计 |  | 98%硫酸 | 5.6 | 硫酸雾 | 0.001 |
|  |  | 无水乙醇 | 2881.64 | 乙醇 | 0.288 |
|  |  | 甲醇 | 261.16 | 甲醇 | 0.026 |
|  |  | 乙酸乙酯 | 99 | 乙酸乙酯 | 0.01 |
|  |  | 冰乙酸 | 67 | 冰乙酸 | 0.007 |
|  |  | 40%乙二醛水溶液 | 8.05 | 乙二醛 | 0.0003 |
|  |  | 26%氨水 | 15 | 氨 | 0.0004 |
|  |  | VOCs | 3317.02 | VOCs | 0.3327 |

3.5.3固废

3.5.3.1废活性炭（S6）

废气处理系统使用到活性炭吸附，吸附后的活性炭含有有机溶剂，属于危险废物（HW49，900-041-49），年产生量约150t，送有危废处理资质单位进行处置。

3.5.3.2实验室检测废液（S7）

实验分析检测过程中产生废液，产生量约为10t/a，属于危险废物（HW49，900-047-49），集中收集在危废暂存点暂存后，送有危废资质单位处理。

3.5.3.3污水处理站污泥（S8）

拟建项目污水处理站污泥产生量约50t/a，废水处理污泥可进行危险废物鉴别，在鉴别结论出来之前按危险废物管理。

3.5.3.4沾染危险化学品的废包装物（S9）

拟建项目生产中有废包装物产生，内包装物沾染危险化学品，属于危险废物HW49（废物代码：900-041-49），产生量约为25t/a，集中收集送有危废处理资质的单位进行处置。

3.5.3.5废清洗溶剂（S10）

项目设备清洗产生的废清洗溶剂（S废溶剂）主要含乙醇以及原辅料产品的残留物，属于HW06（废物代码：900-402-06）产生量约为1.05t/a，集中收集送有危废处理资质的单位进行处置。

3.5.3.6生活垃圾（S11）

项目劳动定员158人，生活与办公垃圾按照0.5kg/人·天，按300天计算，生活垃圾产生量23.7t/a，由环卫部门统一处置。

3.5.3.7未沾染危险化学品的废包装物（S12）

拟建项目生产中有废包装物产生，外包装物不沾染危险化学品，属于一般工业固废，产生量约为50t/a，暂存一般固废暂存间，定期外卖。

3.5.3.8罐底污泥（S13）

罐底污泥主要为各化学品所含杂质及槽车的铁锈。拟建项目液体化学品进出储罐均经过滤器过滤，因此所含杂质量较少，约0.05t/单罐，项目原料罐区共设置4个储罐，产生量约0.2t/a。根据危险废物分类，各储罐的罐底污泥含有废有机溶剂，按《国家危险废物名录（2021年版）》规定，其属于危险废物HW06（废物代码：900-409-06），集中收集后送危废处置单位处置。

3.5.3.9不合格中间体和原料药（S14）

项目运行过程产生不合格中间体和原料药属于危险废物HW03（废物代码：900-002-03），产生量约1t/a，集中收集后送危废处置单位处置。

3.5.3.10废矿物油（S15）

拟建项目设备维修保养，产生废机油等废矿物油约12/t次，折合2t/a，属于危险废物HW08（废物代码：900-249-08），集中收集后送危废处置单位处置。

3.5.3.10布袋除尘器收集粉尘（S16）

拟建项目生产过程中粉尘治理设施布袋除尘器收集产生粉尘，根据工程分析，产生量约为39.8t/a，集中收集后作为一般固废处置。

3.5.4噪声

拟建项目公用工程中噪声主要来源于冷却塔、风机以及循环水泵等，其噪声级为85~100dB（A）。

3.6全厂水平衡、蒸汽平衡、溶剂平衡

3.6.1全厂水平衡

拟建项目全厂新鲜水用量521.418m3/d（123794.788m3/a），最大废水排放量约为373.34m3/d（68901.32m3/a），项目全厂每日水平衡见图3.6.1-1，全厂每年水平衡见图3.6.1-2。

图3.6.1-1 拟建每日水平衡图 单位：m3/d

注：拟建项目废水统计日最大废水排放量。

图3.6.1-2 拟建每年水平衡图 单位：m3/a

注：拟建项目废水统计年最大废水排放量。

3.6.2全厂蒸汽平衡

拟建项目全厂蒸汽最大需求为12t/h，为夹套加热，全厂蒸汽平衡见图3.6.2-1。

图3.6.2-1 拟建项目实施后全厂蒸汽平衡 单位：t/h

3.6.3全厂溶剂平衡

图3.6.3-1 全厂乙醇平衡 单位：t/a

图3.6.3-2 全厂乙酸乙酯平衡 单位：t/a

图3.6.3-3 全厂乙酸平衡 单位：t/a

图3.6.3-4 全厂甲醇平衡 单位：t/a

图3.6.3-5 全厂丙酮平衡 单位：t/a

图3.6.3-6 全厂乙二醛平衡 单位：t/a

图3.6.3-7 全厂VOCs平衡 单位：t/a

3.7拟建项目污染物产生、治理及排放情况汇总

3.7.1废气产生及排放情况

拟建项目全厂有组织废气产生、治理及排放情况汇总见表3.7.1-1，无组织废气排放情况建表3.7.1-2。

表3.7.1-1 拟建项目有组织废气产生、治理及排放情况汇总

| 序号 | 污染源 | 气量m3/h | 污染物 | 治理前 |  |  | 治理 | 治理 | 治理后 |  |  |  | 排气筒参数 | 排放方式 | 标准mg/m3 | 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度mg/m3 | 产生量（kg/h） | 产生量（t/a） | 措施 | 效率/% | 污染物名称 | 浓度mg/m3 | 排放量（kg/h） | 排放量（t/a） |  |  |  | 情况 |
| DA001 | 1#车间含尘废气 | 5000 | 颗粒物 | 16.8 | 0.084 | 0.242 | 1#车间布袋除尘器 | ≥98 | 颗粒物 | 0.8 | 0.004 | 0.012 | DA001 H：15m Φ：0.4m 温度：25℃ | 间断 | 20 | 达标 |
| DA002 | 2#车间含尘废气 | 5000 | 颗粒物 | 839.4 | 4.197 | 22.362 | 2#车间布袋除尘器 | ≥98 | 颗粒物 | 16.8 | 0.084 | 0.447 | DA002 H：15m Φ：0.4m 温度：25℃ | 间断 | 20 | 达标 |
| DA003 | 2#车间有机废气、酸性废气 | 18000 | 硫酸雾 | 0.17 | 0.003 | 0.007 | 2#车间“水喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理 | ≥90 | 硫酸雾 | 0.02 | 0.0003 | 0.0012 | DA003 H：15m Φ：0.7m 温度：25℃ | 间断 | 45 | 达标 |
|  |  |  | 乙醇 | 1108.39 | 19.951 | 83.816 |  | ≥95 | 乙醇 | 55.4 | 0.998 | 4.191 |  |  | / | / |
|  |  |  | 丙酮 | 1.28 | 0.023 | 0.041 |  | ≥95 | 丙酮 | 0.1 | 0.001 | 0.002 |  |  | 40 | 达标 |
|  |  |  | VOCs | 1108.39 | 19.951 | 83.857 |  | ≥95 | VOCs | 55.4 | 0.998 | 4.193 |  |  | 60 | 达标 |
| DA004 | 3#车间含尘废气 | 10000 | 颗粒物 | 53.3 | 0.533 | 1.919 | 3#车间布袋除尘器 | ≥98 | 颗粒物 | 2.7 | 0.027 | 0.096 | DA004 H：15m Φ：0.5m 温度：25℃ | 间断 | 20 | 达标 |
| DA005 | 4#车间含尘废气 | 8000 | 颗粒物 | 868.88 | 6.951 | 20.02 | 4#车间布袋除尘器 | ≥98 | 颗粒物 | 17.4 | 0.139 | 0.4 | DA005 H：15m Φ：0.5m 温度：25℃ | 间断 | 20 | 达标 |
| DA006 | 4#车间有机废气、酸碱性废气 | 25000 | 硫酸雾 | 1.2 | 0.03 | 0.003 | 4#车间“酸喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理 | ≥90 | 硫酸雾 | 0.12 | 0.003 | 0.0003 | DA006 H：15m Φ：0.9m 温度：25℃ | 间断 | 45 | 达标 |
|  |  |  | 氯化氢 | 2.56 | 0.064 | 0.045 |  | ≥90 | 氯化氢 | 0.26 | 0.006 | 0.005 |  |  | 30 | 达标 |
|  |  |  | 氨 | 2.4 | 0.06 | 0.012 |  | ≥90 | 氨 | 0.24 | 0.006 | 0.001 |  |  | 30 | 达标 |
|  |  |  | 甲醇 | 111.96 | 2.799 | 8.062 |  | ≥95 | 甲醇 | 11.2 | 0.28 | 0.806 |  |  | 190 | 达标 |
|  |  |  | 乙醇 | 230.48 | 5.762 | 6.475 |  | ≥95 | 乙醇 | 23.05 | 0.577 | 0.355 |  |  | / | / |
|  |  |  | 乙酸乙酯 | 91.96 | 2.299 | 2.979 |  | ≥95 | 乙酸乙酯 | 9.2 | 0.23 | 0.185 |  |  | 40 | 达标 |
|  |  |  | 乙酸 | 66.6 | 1.665 | 1.387 |  | ≥95 | 乙酸 | 6.66 | 0.167 | 0.069 |  |  | / | / |
|  |  |  | 乙二醛 | 0.24 | 0.006 | 0.003 |  | ≥95 | 乙二醛 | 0.02 | 0.001 | 0.0002 |  |  | / | / |
|  |  |  | VOCs | 501.24 | 12.531 | 18.906 |  | ≥95 | VOCs | 50.13 | 1.255 | 1.4152 |  |  | 60 | 达标 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 2000（无量纲） | / | / |  | / | 2000（无量纲） | / | / | / |  |  | 2000（无量纲） | 达标 |
| DA007 | 5#车间含尘废气 | 2000 | 颗粒物 | 35.13 | 0.07026 | 0.3369 | 5#车间布袋除尘器 | ≥95 | 颗粒物 | 1.81 | 0.00401 | 0.01705 | DA007 H：15m Φ：0.3m 温度：25℃ | 间断 | 20 | 达标 |
| DA008 | 5#车间有机废气 | 2000 | VOCs | 7.5 | 0.015 | 0.037 | 活性炭吸附 | ≥50 | VOCs | 3.8 | 0.008 | 0.019 | DA008 H：15m Φ：0.3m 温度：25℃ | 间断 | 60 | 达标 |
| DA009 | 污水处理站和危废暂存间废气 | 5000 | 氨 | 40 | 0.2 | 1.44 | 碱喷淋+二级活性炭 | ≥90 | 氨 | 4 | 0.02 | 0.144 | DA009 H：15m Φ：0.4m 温度：25℃ | 连续 | 30 | 达标 |
|  |  |  | 硫化氢 | 20 | 0.1 | 0.72 |  | ≥90 | 硫化氢 | 2 | 0.01 | 0.072 |  |  | 5 | 达标 |
|  |  |  | VOCs | 100 | 1 | 7.2 |  | ≥95 | VOCs | 10 | 0.05 | 0.36 |  |  | 60 | 达标 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 2000（无量纲） | / | / |  | / | 臭气浓度 | 2000（无量纲） | / | / |  |  | 2000（无量纲） | 达标 |
| DA010 | 储罐废气 | 3000 | 甲醇 | 92 | 0.46 | 0.0859 | 水喷淋+二级活性炭吸附 | ≥95 | 甲醇 | 4.6 | 0.023 | 0.004 | DA010 H：15m Φ：0.3m 温度：25℃ | 连续 | 190 | 达标 |
|  |  |  | VOCs | 151.2 | 0.756 | 0.179 |  | ≥95 | VOCs | 7.6 | 0.038 | 0.009 |  |  | 60 | 达标 |
| DA011 | 研发质检废气 | 3000 | VOCs | 66.7 | 0.2 | 1.44 | 碱喷淋+活性炭吸附 | ≥90 | VOCs | 6.7 | 0.02 | 0.144 | DA011 H：15m Φ：0.3m 温度：25℃ | 间断 | 60 | 达标 |

表3.7.1-2 各车间无组织排放情况

| 序号 | 污染源 | 污染物名称 | 排放量 |  | 排放参数 |  | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kg/h | t/a | 长×宽×高 | 温度 |  |
| 1 | 2#车间无组织排放 | 硫酸雾 | 0.00004 | 0.0003 | 82×21×8.5 | 25℃ | 连续 |
|  |  | 乙醇 | 0.03736 | 0.269 |  |  |  |
|  |  | 丙酮 | 0.00014 | 0.001 |  |  |  |
|  |  | VOCs | 0.0375 | 0.27 |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 0.021 | 0.113 | 60×18×12.5 | 25℃ | 连续 |
| 2 | 3#车间无组织排放 | 颗粒物 | 0.028 | 0.101 | 81×21×14.4 | 25℃ | 连续 |
| 3 | 4#车间无组织排放 | 甲醇 | 0.00361 | 0.026 |  |  |  |
|  |  | 乙醇 | 0.00264 | 0.019 |  |  |  |
|  |  | 乙酸乙酯 | 0.00139 | 0.01 |  |  |  |
|  |  | 乙酸 | 0.00097 | 0.007 |  |  |  |
|  |  | 硫酸雾 | 0.00004 | 0.0003 |  |  |  |
|  |  | 乙二醛 | 0.00004 | 0.0003 |  |  |  |
|  |  | 氨 | 0.00006 | 0.0004 |  |  |  |
|  |  | VOCs | 0.00865 | 0.0623 |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 0.035 | 0.101 |  |  |  |
| 4 | 5#车间无组织排放 | 乙醇 | 0.00006 | 0.0004 | 37.5×23×8.6 | 25℃ | 连续 |
|  |  | VOCs | 0.00006 | 0.0004 |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 0.00404 | 0.0181 |  |  |  |
| 5 | 储罐区无组织排放 | 甲醇 | 0.05 | 0.0001 | 21×28×4.8 | 25℃ | 连续 |
|  |  | VOCs | 0.05 | 0.003 |  |  |  |

3.7.2废水产生及排放情况

拟建项目全厂废水产生、治理及排放情况汇总见表3.7.2-1。

表3.7.6-1  废水产生及排放情况

| 产品 | 污染源 | 废水量 |  | 污染物 | 浓度 | 总量 | 治理措施 | 厂区污水处理站处理后 |  |  | 园区污水处理厂处理后 |  | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/d | m3/a |  | mg/L | t/a |  | 污染物 | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 产生量 |  |
| 黄藤素提取 | W21-1 | 89.42 | 8942.2 | pH | 3（无量纲） | / |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | COD | 800 | 7.154 |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | BOD5 | 500 | 4.471 |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | TN | 30 | 0.268 |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | SS | 800 | 7.154 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cl- | 330 | 2.951 |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | SO42- | 210 | 1.878 |  | / | / | / | / | / | / |
| 灯盏花提取 | W23-1 | 1.17 | 87.59 | pH | 2（无量纲） | / |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | COD | 1000 | 0.088 |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | BOD5 | 600 | 0.053 |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | SS | 800 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SO42- | 10000 | 0.876 |  | / | / | / | / | / | / |
|  | W23-2 | 0.54 | 40.16 | pH | 3（无量纲） | / |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | COD | 110000 | 4.418 |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | BOD5 | 30000 | 1.205 |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | SS | 800 | 0.032 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SO42- | 60 | 0.002 |  | / | / | / | / | / | / |
| 露水草提取 | W41-1 | 75.61 | 9072.71 | COD | 600 | 5.444 |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | BOD5 | 400 | 3.629 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SS | 800 | 7.258 |  | / | / | / | / | / | / |
| 色素碱生产 | W42-1 | 0.01 | 3.94 | COD | 58000 | 0.229 |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | BOD5 | 52000 | 0.205 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SS | 600 | 0.002 |  | / | / | / | / | / | / |
|  | W42-2 | 0.07 | 20 | COD | 86000 | 1.72 |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | BOD5 | 39000 | 0.78 |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | TN | 70 | 0.001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SS | 600 | 0.012 |  | / | / | / | / | / | / |
|  | W42-3 | 0.02 | 4.63 | pH | 11（无量纲） | / |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | COD | 48000 | 0.222 |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | BOD5 | 7000 | 0.032 |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | SS | 600 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cl- | 16500 | 0.076 |  | / | / | / | / | / | / |
|  | W42-4 | 0.07 | 21.04 | pH | 2（无量纲） | / |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | COD | 43000 | 0.905 |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | BOD5 | 6000 | 0.126 |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | SS | 600 | 0.013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cl- | 15000 | 0.316 |  | / | / | / | / | / | / |
|  | W42-5 | 0.63 | 188.07 | pH | 2（无量纲） | / |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | COD | 22000 | 4.138 |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | BOD5 | 3000 | 0.564 |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | NH3-N | 16000 | 3.009 |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | TN | 16000 | 3.009 |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | SS | 600 | 0.113 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cl- | 5000 | 0.94 |  | / | / | / | / | / | / |
| 车间生产废水汇总 | W1~W4 | 167.54 | 18380.34 | pH | / | / |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | COD | 1323 | 24.318 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BOD5 | 602 | 11.065 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 163.7 | 3.009 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TN | 178.3 | 3.278 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SS | 797.4 | 14.657 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cl- | 233 | 4.283 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SO42- | 149.9 | 2.756 |  | / | / | / | / | / | / |
| 水环真空泵废水 | W5 | 1.8 | 540 | COD | 10000 | 5.4 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | BOD5 | 200 | 0.108 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 石油类 | 100 | 0.054 | / | / | / | / | / | / | / |
| 设备清洗废水 | W6 | 32.09 | 5058 | COD | 600 | 3.035 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | BOD5 | 350 | 1.77 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | NH3-N | 50 | 0.253 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | TN | 60 | 0.303 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | SS | 600 | 3.035 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | Cl- | 200 | 1.012 | / | / | / | / | / | / | / |
| 地坪冲洗水 | W7 | 4.5 | 1350 | COD | 450 | 0.608 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | BOD5 | 90 | 0.122 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | SS | 500 | 0.675 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 石油类 | 30 | 0.041 | / | / | / | / | / | / | / |
| 质检废水 | W8 | 0.9 | 270 | pH | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | COD | 500 | 0.135 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | BOD5 | 100 | 0.027 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | SS | 300 | 0.081 | / | / | / | / | / | / | / |
| 洗涤塔废水 | W9 | 9 | 2700 | pH | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | COD | 2000 | 5.4 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | BOD5 | 600 | 1.62 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | NH3-N | 70 | 0.189 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | TN | 80 | 0.216 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SS | 100 | 0.27 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | Cl- | 500 | 1.35 | / | / | / | / | / | / | / |
| 生活污水 | W10 | 14.22 | 4266 | COD | 400 | 1.706 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | BOD5 | 80 | 0.341 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | SS | 250 | 1.067 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | NH3-N | 40 | 0.171 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | TN | 60 | 0.256 | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | 动植物油 | 50 | 0.213 | / | / | / | / | / | / | / |
| 循环水站排水 | W11 | 117.6 | 35280 | SS | 100 | 3.528 |  | / | / | / | / | / | / |
|  |  |  |  | TP | 5 | 0.176 |  | / | / | / | / | / | / |
| 纯化水站排水 | W12 | 25.69 | 1056.98 | / | / | / | 经总排口排放 | / | / | / | / | / | / |
| 污水处理站排水合计 |  | 373.34 | 68901.32 | pH | / | / | 高浓、高盐废水经预处理后，汇合低浓度废气一起经厂区污水处理站处理达标后排入园区污水管网 | pH | 6~9 | / | 6~9 | / | / |
|  |  |  |  | COD | 545.2 | 37.567 |  | COD | 320 | 22.048 | 50 | 3.445 | / |
|  |  |  |  | BOD5 | 192.8 | 13.283 |  | BOD5 | 300 | 13.283 | 10 | 0.689 | / |
|  |  |  |  | NH3-N | 52.6 | 3.622 |  | NH3-N | 25 | 1.723 | 5 | 0.345 | / |
|  |  |  |  | TN | 58.8 | 4.053 |  | TN | 50 | 3.445 | 15 | 1.034 | / |
|  |  |  |  | SS | 551.1 | 37.97 |  | SS | 400 | 27.561 | 10 | 0.689 | / |
|  |  |  |  | TP | 2.6 | 0.176 |  | TP | 4 | 0.176 | 0.5 | 0.034 | / |
|  |  |  |  | Cl- | 96.4 | 6.645 |  | Cl- | / | 6.645 | / | 6.645 | / |
|  |  |  |  | SO42- | 40 | 2.756 |  | SO42- | / | 2.756 | / | 2.756 | / |
|  |  |  |  | 动植物油 | 3.1 | 0.213 |  | 动植物油 | 100 | 0.213 | 1 | 0.069 | / |
|  |  |  |  | 石油类 | 1.4 | 0.095 |  | 石油类 | 20 | 0.095 | 1 | 0.069 | / |

3.7.3固废产生及排放情况

拟建项目全厂固废产生、治理及排放情况见表3.7.3-1，项目固废汇总统计见表3.7.3-2。

表3.7.3-1 全厂固废产生、治理及排放情况

| 品种 | 产污环节 | 污染源 | 固废名称 | 产生量 |  | 形态 | 主要成分 | 固废类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kg/批 | t/a |  |  |  |
| 露水草胶囊生产 | 露水草胶囊生产 | S1 | 不合格品 | / | 0.24 | 固态 | 露水提取物、淀粉、硬脂酸镁 | 一般工业固废 |
| 黄藤素提取 | 前处理 | S21-1 | 非药用杂物 | 833.33 | 50 | 固态 | 杂质、砂石、异物 | 一般工业固废 |
|  | 浸泡过滤 | S21-2 | 滤渣 | 18157.46 | 1089.448 | 固态 | 药渣、水、微量硫酸 | 一般工业固废 |
|  | 脱色过滤 | S21-3 | 滤渣 | 48.61 | 2.917 | 固态 | 有效成分、杂质成分、乙醇、水、活性炭 | HW02（275-005-02） |
| 穿心莲提取 | 前处理 | S22-1 | 非药用杂物 | 666.67 | 50 | 固态 | 杂质、砂石、异物 | 一般工业固废 |
|  | 浸泡过滤 | S22-2 | 滤渣 | 14111.06 | 1058.33 | 固态 | 药渣、水、乙醇 | 一般工业固废 |
|  | 脱色过滤 | S22-3 | 滤渣 | 220.41 | 16.531 | 固态 | 有效成分、杂质成分、乙醇、水、活性炭 | HW02（275-005-02） |
|  | 脱色过滤 | S22-4 | 滤渣 | 94.92 | 7.119 | 固态 | 有效成分、杂质成分、乙醇、水、活性炭 | HW02（275-005-02） |
| 灯盏花提取 | 前处理 | S23-1 | 非药用杂物 | 400 | 10 | 固态 | 杂质、砂石、异物 | 一般工业固废 |
|  | 浸泡过滤 | S23-2 | 滤渣 | 8470.59 | 211.765 | 固态 | 药渣、乙醇、水 | 一般工业固废 |
|  | 过柱洗脱浓缩 | S23-3 | 废树脂 | 432 | 10.8 | 固态 | 树脂、有效成分、杂质成分、水 | HW02（275-005-02） |
|  | 脱色过滤 | S23-4 | 滤渣 | 68.66 | 1.717 | 固态 | 有效成分、杂质成分、乙醇、水、活性炭 | HW02（275-005-02） |
|  | 析晶离心 | S23-5 | 滤液 | 635.93 | 15.898 | 液态 | 有效成分、杂质成分、乙醇、水、丙酮 | HW06（900-402-06） |
| 脱壳灵生产 | 脱壳灵生产 | S3 | 不合格品 | / | 0.2 | 固态 | 露水草提取物（低含量10%）、穿心莲提取物（低含量10%）、黄藤素提取物（低含量10%）、穿心莲提取物药渣粉、黄藤素提取物药渣粉 | 一般工业固废 |
| 露水草提取 | 前处理 | S41-1 | 非药用杂物 | 1666.67 | 100 | 固态 | 杂质、砂石、异物 | 一般工业固废 |
|  | 浸泡过滤 | S41-2 | 滤渣 | 36232.33 | 2173.94 | 固态 | 药渣、水 | 一般工业固废 |
|  | 过树脂柱洗脱 | S41-3 | 废树脂 | 353.67 | 21.22 | 固态 | 树脂、有效成分、杂质成分、甲醇、水 | HW02（275-005-02） |
|  | 洗脱浓缩 | S41-4 | 废吸附剂 | 91.33 | 5.48 | 固态 | 氧化铝、乙酸乙酯 | HW02（275-005-02） |
|  | 洗脱浓缩 | S41-5 | 废冷凝液 | 26.4 | 1.584 | 液态 | 水、甲醇、乙醇、乙酸乙酯 | HW06（900-402-06） |
| 色素碱生产 | 过滤滤液精馏 | S42-1 | 釜残 | 157.24 | 15.724 | 液态 | 色素碱、硫酸铜、水、酰胺盐酸盐、硫酸、中间体Ⅰ、SM1、SM2、乙酸、氯化铜、乙二醛 | HW02（276-003-01） |
|  | 脱色过滤 | S42-2 | 滤渣 | 28.97 | 2.897 | 固态 | 铜、活性炭、乙醇、水 | HW02（276-003-01） |
|  | 结晶离心滤液减压浓缩 | S42-3 | 釜残 | 100.6 | 10.06 | 液态 | 色素碱、中间体Ⅰ、SM1、SM2、水、氯化钠、乙醇 | HW02（276-003-01） |
| 脱壳促长颗粒 | 生产 | S51-1 | 不合格品 | / | 3.5 | 固态 | 露水提取物（低含量10%）、葡萄糖、糊精 | 一般工业固废 |
| 蚕用蜕皮激素液 | 生产 | S51-2 | 不合格品 | / | 0.045 | 液态 | 露水提取物（低含量10%）、乙醇、吐温80 | HW06（900-402-06） |
| 废气治理 | 有机废气治理 | S6 | 废活性炭 | / | 150 | 固态 | 废活性炭、有机废气 | HW49（900-041-49） |
| 实验室 | 实验室质检 | S7 | 实验室检测废液 | / | 10 | 液态 | 实验室检测废液 | HW49（900-047-49） |
| 污水处理站 | 污水处理 | S8 | 污水处理站污泥 | / | 50 | 固态 | 污水处理站污泥 | 暂按危废管理 |
| 车间、库房 | 拆包 | S9 | 沾染危险化学品的废包装物 | / | 25 | 固态 | 沾染危险化学品的废包装物 | HW49（900-041-49） |
| 车间 | 设备清洗 | S10 | 废清洗溶剂 | / | 1.05 | 液态 | 废清洗溶剂 | HW06（900-402-06） |
| 办公区 | 员工生活与办公 | S11 | 生活垃圾 | / | 23.7 | 固态 | 生活垃圾 | 生活垃圾 |
| 车间、库房 | 拆包 | S12 | 未沾染危险化学品的废包装物 | / | 50 | 固态 | 未沾染危险化学品的废包装物 | 一般工业固废 |
| 储罐区 | 清罐 | S13 | 罐底污泥 | / | 0.2 | 固态 | 罐底污泥 | HW06（900-402-06） |
| 色素碱生产 | 生产、质检 | S14 | 不合格中间体和原料药 | / | 1 | 固态 | 不合格中间体和原料药 | HW02（271-005-02） |
| 机修 | 设备维修保养 | S15 | 废矿物油 | / | 2 | 液态 | 废矿物油 | HW08（900-249-08） |
| 废气治理 | 含尘废气治理 | S16 | 布袋除尘器收集粉尘 | / | 39.8 | 固态 | 布袋除尘器收集粉尘 | 一般工业固废 |

表3.7.3-2 全厂危废产生、治理及排放情况

| 序号 | 品种 | 产污环节 | 污染源 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量 |  | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染物防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | kg/批 | t/a |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 黄藤素C | 脱色过滤 | S21-3 | 滤渣 | HW02 | 275-005-02 | 48.61 | 2.917 | 固态 | 有效成分、杂质成分、乙醇、水、活性炭 | 乙醇 | 间歇 | T | 分别桶装后分区暂存于危废暂存间，暂存后定期交有危险废物处理资质的单位处置 |
| 2 | 穿心莲提取 | 脱色过滤 | S22-3 | 滤渣 | HW02 | 275-005-02 | 220.41 | 16.531 | 固态 | 有效成分、杂质成分、乙醇、水、活性炭 | 乙醇 | 间歇 | T |  |
| 3 |  | 脱色过滤 | S22-4 | 滤渣 | HW02 | 275-005-02 | 94.92 | 7.119 | 固态 | 有效成分、杂质成分、乙醇、水、活性炭 | 乙醇 | 间歇 | T |  |
| 4 | 灯盏花提取 | 过柱洗脱浓缩 | S23-3 | 废树脂 | HW02 | 275-005-02 | 432 | 10.8 | 固态 | 树脂、有效成分、杂质成分、水 | 树脂 | 间歇 | T |  |
| 5 |  | 脱色过滤 | S23-4 | 滤渣 | HW02 | 275-005-02 | 68.66 | 1.717 | 固态 | 有效成分、杂质成分、乙醇、水、活性炭 | 乙醇 | 间歇 | T |  |
| 6 |  | 析晶离心 | S23-5 | 滤液 | HW06 | 900-402-06 | 635.93 | 15.898 | 液态 | 有效成分、杂质成分、乙醇、水、丙酮 | 乙醇、丙酮 | 间歇 | T，I，R |  |
| 7 | 露水草提取 | 过树脂柱洗脱 | S41-3 | 废树脂 | HW02 | 275-005-02 | 353.67 | 21.22 | 固态 | 树脂、有效成分、杂质成分、甲醇、水 | 树脂、甲醇、水 | 间歇 | T |  |
| 8 |  | 洗脱浓缩 | S41-4 | 废吸附剂 | HW02 | 275-005-02 | 91.33 | 5.48 | 固态 | 氧化铝、乙酸乙酯 | 氧化铝、乙酸乙酯 | 间歇 | T |  |
| 9 |  | 洗脱浓缩 | S41-5 | 废冷凝液 | HW06 | 900-402-06 | 26.4 | 1.584 | 液态 | 水、甲醇、乙醇、乙酸乙酯 | 甲醇、乙醇、乙酸乙酯 | 间歇 | T，I，R |  |
| 10 | 色素碱生产 | 过滤滤液精馏 | S42-1 | 釜残 | HW02 | 276-003-01 | 157.24 | 15.724 | 液态 | 色素碱、硫酸铜、水、酰胺盐酸盐、硫酸、中间体Ⅰ、SM1、SM2、乙酸、氯化铜、乙二醛 | 色素碱、硫酸铜、酰胺盐酸盐、硫酸、中间体Ⅰ、SM1、SM2、乙酸、氯化铜、乙二醛 | 间歇 | T |  |
| 11 |  | 脱色过滤 | S42-2 | 滤渣 | HW02 | 276-003-01 | 28.97 | 2.897 | 固态 | 铜、活性炭、乙醇、水 | 铜、活性炭、乙醇 | 间歇 | T |  |
| 12 |  | 结晶离心滤液减压浓缩 | S42-3 | 釜残 | HW02 | 276-003-01 | 100.6 | 10.06 | 液态 | 色素碱、中间体Ⅰ、SM1、SM2、水、氯化钠、乙醇 | 色素碱、中间体Ⅰ、SM1、SM2、乙醇 | 间歇 | T |  |
| 13 | 蚕用蜕皮激素液 | 生产 | S51-2 | 不合格品 | HW06 | 900-402-06 | / | 0.045 | 液态 | 露水提取物（低含量10%）、乙醇、吐温80 | 乙醇 | 间歇 | T，I，R |  |
| 14 | 废气治理 | 有机废气治理 | S6 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | / | 150 | 固态 | 废活性炭、有机废气 | 有机废气 | 间歇 | T |  |
| 15 | 实验室 | 实验室质检 | S7 | 实验室检测废液 | HW49 | 900-047-49 | / | 10 | 液态 | 实验室检测废液 | 实验室检测废液 | 间歇 | T |  |
| 16 | 车间、库房 | 拆包 | S9 | 沾染危险化学品的废包装物 | HW49 | 900-041-49 | / | 25 | 固态 | 沾染危险化学品的废包装物 | 危险化学品 | 间歇 | T |  |
| 17 | 车间 | 设备清洗 | S10 | 废清洗溶剂 | HW06 | 900-402-06 | / | 1.05 | 液态 | 废清洗溶剂 | 废清洗溶剂 | 间歇 | T |  |
| 18 | 储罐区 | 清罐 | S13 | 罐底污泥 | HW06 | 900-402-06 | / | 0.2 | 固态 | 罐底污泥 | 罐底污泥 | 间歇 | T |  |
| 19 | 色素碱生产 | 生产、质检 | S14 | 不合格中间体和原料药 | HW02 | 271-005-02 | / | 1 | 固态 | 不合格中间体和原料药 | 不合格中间体和原料药 | 间歇 | T |  |
| 20 | 机修 | 设备维修保养 | S15 | 废矿物油 | HW08 | 900-249-08 | / | 2 | 液态 | 废矿物油 | 废矿物油 | 间歇 | T，I |  |

表3.8.3-2 项目固废汇总统计一览表

| 污染源 | 类型 | 产生量 （t/a） | 处置方式 | 处置数量 （t/a） | 占总量 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中药提取脱色过滤滤渣 | HW02 | 28.284 | 交危废资质单位处置 | 28.284 | 100 |
| 中药提取过柱洗脱浓缩废树脂 | HW02 | 32.02 |  | 32.02 | 100 |
| 中药提取析晶离心滤液 | HW06 | 15.898 |  | 15.898 | 100 |
| 中药提取洗脱浓缩废吸附剂、废冷凝液 | HW06 | 7.064 |  | 7.064 | 100 |
| 色素碱生产滤渣、釜残 | HW02 | 28.681 |  | 28.681 | 100 |
| 蚕用蜕皮激素液生产不合格品 | HW06 | 0.045 |  | 0.045 | 100 |
| 有机废气治理治理废活性炭 | HW49 | 150 |  | 150 | 100 |
| 实验室检测废液 | HW49 | 10 |  | 10 | 100 |
| 沾有危险化学品的废包装物 | HW49 | 25 |  | 25 | 100 |
| 废清洗溶剂 | HW06 | 1.05 |  | 1.05 | 100 |
| 罐底污泥 | HW06 | 0.2 |  | 0.2 | 100 |
| 色素碱生产不合格中间体和原料药 | HW02 | 1 |  | 1 | 100 |
| 设备维修保养废矿物油 | HW08 | 2 |  | 2 | 100 |
| 污水处理站污泥 | 暂按危废管理 | 50 |  | 50 | 100 |
| 露水草胶囊、脱壳灵、脱壳促长颗粒生产不合格品 | 一般工业固废 | 3.94 | 交一般工业固废处理单位处理 | 3.94 | 100 |
| 中药预前处理非药用杂物 |  | 210 |  | 210 | 100 |
| 中药提取浸泡过滤滤渣 |  | 4533.483 |  | 4533.483 | 100 |
| 未沾染危险化学品的废包装物 |  | 50 |  | 50 | 100 |
| 含尘废气治理布袋除尘器收集粉尘 |  | 39.8 |  | 39.8 | 100 |
| 生活垃圾（S生活） | 生活垃圾 | 23.7 | 环卫部门统一处置 | 23.7 | 100 |

3.7.4噪声产生及排放情况

拟建项目的噪声设备主要有真空泵、输送泵、空气压缩机、冷却塔等。噪声值为85~100dB（A）。拟建项目噪声设备及源强，见表3.7.4-1。

拟建项目设备选型时尽量选用低噪声设备，通过在建筑上采取隔音设计，部分设备采取减振、隔震、设消声器等措施进行治理，能使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类要求。

表3.7.4-1拟建项目噪声设备及源强一览表单位：dB（A）

| 序号 | 声源 |  | 台数 | 运行情况 | 治理前声值 | 治理措施 | 治理后声值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#车间 | 万能粉碎机 | 1 | 连续 | 80～90 | 减震、隔声 | ＜70 |
| 2 |  | 振荡筛 | 1 | 连续 | 80～90 | 减震、隔声 | ＜70 |
| 4 |  | 湿法制粒机 | 1 | 连续 | 75～85 | 减震、隔声 | ＜65 |
| 5 |  | 摇摆制粒机 | 1 | 连续 | 75～85 | 减震、隔声 | ＜65 |
| 6 |  | 整粒机 | 1 | 连续 | 75～85 | 减震、隔声 | ＜65 |
| 7 |  | 固定方锥混合机 | 1 | 连续 | 75～85 | 减震、隔声 | ＜65 |
| 8 |  | 真空上料机 | 1 | 连续 | 75～85 | 减震、隔声 | ＜65 |
| 9 |  | 胶囊填充机 | 1 | 连续 | 75～85 | 减震、隔声 | ＜65 |
| 10 |  | 吸收塔风机 | 1 | 连续 | 100 | 消音、减震 | ＜85 |
| 11 | 2#车间 | 大功率机械泵 | 23 | 连续 | 85～95 | 减震、隔声 | ＜75 |
| 12 |  | 过滤器 | 8 | 连续 | 75～85 | 减震、隔声 | ＜65 |
| 13 |  | 压滤机 | 9 | 连续 | 75～85 | 减震、隔声 | ＜65 |
| 14 |  | 粗品粉碎机 | 3 | 连续 | 85～95 | 减震、隔声 | ＜75 |
| 15 |  | 混合机 | 3 | 连续 | 85～95 | 减震、隔声 | ＜75 |
| 16 |  | 冷却塔 | 1 | 连续 | 100 | 减震、隔声 | ＜85 |
| 17 |  | 吸收塔风机 | 2 | 连续 | 100 | 消音、减震 | ＜85 |
| 18 | 3#车间 | 混合机 | 1 | 连续 | 75～85 | 减震、隔声 | ＜65 |
| 19 |  | 粉碎机 | 3 | 连续 | 80～90 | 减震、隔声 | ＜70 |
| 20 |  | 大功率机械泵 | 3 | 连续 | 85～95 | 减震、隔声 | ＜75 |
| 21 |  | 切药机 | 1 | 连续 | 75～85 | 减震、隔声 | ＜65 |
| 22 |  | 吸收塔风机 | 2 | 连续 | 100 | 消音、减震 | ＜85 |
| 23 | 4#车间 | 离心机 | 8 | 连续 | 85～95 | 减震、隔声 | ＜75 |
| 24 |  | 粉碎机 | 2 | 连续 | 80～90 | 减震、隔声 | ＜70 |
| 25 |  | 混合机 | 1 | 连续 | 75～85 | 减震、隔声 | ＜65 |
| 26 |  | 过滤器 | 8 | 连续 | 75～85 | 减震、隔声 | ＜65 |
| 27 |  | 冷却塔 | 1 | 连续 | 100 | 减震、隔声 | ＜85 |
| 28 |  | 吸收塔风机 | 2 | 连续 | 100 | 消音、减震 | ＜85 |
| 29 | 5#车间 | 粉碎机 | 1 |  |  |  |  |
| 30 |  | 混合机 | 1 | 连续 | 75～85 | 减震、隔声 | ＜65 |
| 31 |  | 制粒机 |  | 连续 | 75～85 | 减震、隔声 | ＜65 |
| 32 |  | 整粒机 | 1 | 连续 | 75～85 | 减震、隔声 | ＜65 |
| 33 |  | 过滤器 | 1 | 连续 | 75～85 | 减震、隔声 | ＜65 |
| 34 |  | 吸收塔风机 | 2 | 连续 | 100 | 消音、减震 | ＜85 |
| 35 | 公用工程站 | 空压机 | 2 | 连续 | 85 | 减震、隔声 | ＜70 |
| 36 |  | 制氮机 | 2 | 连续 | 85 | 减震、隔声 | ＜70 |
| 37 |  | 大功率机械泵 | 6 | 连续 | 85～95 | 减震、隔声 | ＜75 |
| 38 | 污水处理站及危废暂存间 | 吸收塔风机 | 1 | 连续 | 100 | 消音、减震 | ＜85 |
| 39 |  | 大功率机械泵 | 4 | 连续 | 85～95 | 减震、隔声 | ＜75 |

3.8非正常工况排放分析

拟建项目的非正常工况排放主要指装置在生产运行阶段的停电、开停车、设备检修维护，其频率与生产装置的工艺水平、操作管理水平等因素有关，若不采取有效的控制措施，将会造成严重的环境污染。

（1）停电

由于项目配套有双回路电源，一般情况下，双回路电源同时停电的可能性较小，且项目尾气处理装置配置有两套电机系统（1用1备），可有效防止停电引起的事故性外排。

（2）开停车设备检修维护

拟建项目正常开车时用氮气吹扫系统，吹扫时间约1.5小时，开车时置换后的气体主要成分为设备和管路中的空气等，成分相对简单，经废气治理设施处理后对环境影响较小。停车时，先停止进料，降低工艺参数至规定值后关闭设备，再用氮气吹扫系统，以扫清系统中的残留废气，吹扫时间约2小时，停车时系统中的主要残留废气为有关溶剂及辅料等，送各车间废气治理设施处理后排放。

每次检修设备清洗产生的清洗废水主要含有残留的反应物料或产品，污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、TN、TP、氯化物、硫酸盐等，集中收集后分批送污水处理站处理，再排入园区污水处理厂进一步处理达标后排放。

因此，正常开、停车时废气、废水不会对环境产生污染影响。

（3）废气处理设施故障排放

拟建项目工艺废气处理设施故障考虑为。非正常排放情况见表3.8-1。

表3.8-1 非正常排放情况一览表

| 排放源名称 | 排气量(m3/h) | 污染产生情况 |  |  | 处理 措施 | 治理 效率 | 污染物排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物 | 浓度(mg/m3) | 产生量（kg/h） |  |  | 浓度(mg/m3) | 排放量（kg/h） |
| 4#车间有机废气、酸碱性废气 | 25000 | 硫酸雾 | 1.2 | 0.03 | 4#车间“酸喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理 | ≥50 | 0.6 | 0.015 |
|  |  | 氯化氢 | 2.56 | 0.064 |  | ≥50 | 1.28 | 0.032 |
|  |  | 氨 | 2.4 | 0.06 |  | ≥50 | 1.2 | 0.03 |
|  |  | 甲醇 | 111.96 | 2.799 |  | ≥50 | 55.98 | 1.3995 |
|  |  | 乙醇 | 230.48 | 5.762 |  | ≥50 | 115.24 | 2.881 |
|  |  | 乙酸乙酯 | 91.96 | 2.299 |  | ≥50 | 45.98 | 1.1495 |
|  |  | 乙酸 | 66.6 | 1.665 |  | ≥50 | 33.3 | 0.8325 |
|  |  | 乙二醛 | 0.24 | 0.006 |  | ≥50 | 0.12 | 0.003 |
|  |  | VOCs | 501.24 | 12.531 |  | ≥50 | 250.62 | 6.2655 |

3.9全厂污染物排放汇总

拟建项目全厂污染物产生、治理、排放情况见表3.9-1。

表3.9-1全厂污染物产生、治理、排放量统计

| 类别 | 项目 | 单位 | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气（有组织） | 废气量 | 万Nm3/a | 61920 | 0 | 61920 | 大气 |
|  | 颗粒物 | t/a | 44.8799 | 43.90785 | 0.97205 |  |
|  | 硫酸雾 | t/a | 0.01 | 0.0085 | 0.0015 |  |
|  | 氯化氢 | t/a | 0.045 | 0.04 | 0.005 |  |
|  | 氨 | t/a | 1.452 | 1.307 | 0.145 |  |
|  | 甲醇 | t/a | 8.062 | 7.256 | 0.806 |  |
|  | 乙醇 | t/a | 90.328 | 85.763 | 4.565 |  |
|  | 丙酮 | t/a | 0.041 | 0.039 | 0.002 |  |
|  | 乙酸乙酯 | t/a | 2.979 | 2.794 | 0.185 |  |
|  | 乙酸 | t/a | 1.387 | 1.318 | 0.069 |  |
|  | 乙二醛 | t/a | 0.003 | 0.0028 | 0.0002 |  |
|  | VOCs | t/a | 111.619 | 105.4788 | 6.1402 |  |
|  | 硫化氢 | t/a | 0.72 | 0.648 | 0.072 |  |
| 废气（无组织） | 甲醇 | t/a | 0.0261 | 0 | 0.0261 |  |
|  | 乙醇 | t/a | 0.2913 | 0 | 0.2913 |  |
|  | 丙酮 | t/a | 0.001 | 0 | 0.001 |  |
|  | 乙酸乙酯 | t/a | 0.01 | 0 | 0.01 |  |
|  | 乙酸 | t/a | 0.007 | 0 | 0.007 |  |
|  | 硫酸雾 | t/a | 0.0006 | 0 | 0.0006 |  |
|  | 乙二醛 | t/a | 0.0003 | 0 | 0.0003 |  |
|  | 氨 | t/a | 0.0004 | 0 | 0.0004 |  |
|  | VOCs | t/a | 0.3357 | 0 | 0.3357 |  |
|  | 颗粒物 | t/a | 0.3331 | 0 | 0.3331 |  |
| 废水 | 废水量 | 万m3/a | 6.890132 | 0 | 6.890132 | 厂区污水处理站预处理达标后送园区污水处理厂进一步处理达标后外排三溪河 |
|  | pH | t/a | / | / | / |  |
|  | COD | t/a | 37.567 | 34.122 | 3.445 |  |
|  | BOD5 | t/a | 13.283 | 12.594 | 0.689 |  |
|  | NH3-N | t/a | 3.622 | 3.277 | 0.345 |  |
|  | TN | t/a | 4.053 | 3.019 | 1.034 |  |
|  | SS | t/a | 37.97 | 37.281 | 0.689 |  |
|  | TP | t/a | 0.176 | 0.142 | 0.034 |  |
|  | Cl- | t/a | 6.645 | 0 | 6.645 |  |
|  | SO42- | t/a | 2.756 | 0 | 2.756 |  |
|  | 动植物油 | t/a | 0.213 | 0.144 | 0.069 |  |
|  | 石油类 | t/a | 0.095 | 0.026 | 0.069 |  |
| 固体废物 | 危险废物 | t/a | 351.242 | 351.242 | 0 | 交危废资质单位处置 |
|  | 一般固废 | t/a | 4837.223 | 4837.223 | 0 | 交一般固废单位处置 |
|  | 生活垃圾 | t/a | 23.7 | 23.7 | 0 | 环卫部门统一处置 |

3.10清洁生产

推行清洁生产、实施可持续发展战略，是我国经济建设应遵循的根本方针，也是工业污染防治的基本原则和根本任务，清洁生产的实质就是在生产发展的过程中，坚持采用新工艺、新技术，通过生产全过程的控制和资源、能源的合理配置，最大限度地把原料转化为产品，把污染消灭在生产过程中，从而达到节能、降耗、减污、增效的目的，实现经济建设与环境保护的协调发展。

根据上述清洁生产的基本原则，本评价将从原料、生产工艺和技术、设备、环保措施、原料消耗及能耗水平以及单位产品产污等进行综合分析。

3.10.1原材料清洁生产性

根据《危险化学品目录》（2018版），拟建项目涉及的化学品主要包括等危险化学品，均不涉及剧毒品，且均不具有致畸性、致癌性、致敏性和致突变性。根据《关于发布《有毒有害水污染物名录（第一批）》的公告》（公告2019年 第28号）、《关于发布《有毒有害大气污染物名录（2018年）》的公告》（生态环境部公告第4号）、《环境保护部工业和信息化部国家卫生和计划生育委员会关于发布<优先控制化学品名录（第一批）>的公告》（公告 2017年第83号）、《生态环境部工业和信息化部和国家卫生健康委员会关于发布<优先控制化学品名录（第二批）>的公告》（公告 2020年第47号），拟建项目不涉及使用以上物质。

拟建项目主要原辅材料属于常见化工原料，因此，拟建项目原材料满足清洁生产性要求。

3.10.2工艺技术及生产设备先进性

（1）工艺技术先进性

本项目工艺技术来源自海新公司与西南大学联合开发，海新公司拥有完全知识产权，具有工艺先进、可靠，操作安全等特点，装置建成后，综合技术水平可达到国内先进水平。

（2）设备先进性

本项目生产设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年）》中落后生产工艺装备及《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）》中的淘汰落后设备，具有技术先进，自动化程度高，安全可靠，以及生产成本和综合能耗低，排放污染物能得到有效治理和控制等特点，处于国内领先水平。本项目配套设置精馏回收装置，回收大量溶剂，大大减少了溶剂的消耗量，提高了经济效益与环保效益，处于国内领先水平。

因此，拟建项目各产品采用的生产工艺与国内同行业对比，不论从技术上还是从成本上，都体现了清洁生产的特性。

3.10.3产品先进性

拟建项目主要产品有等，其产品质量均满足国家药品标准、《中国药典》《中国兽药典》等质量标准，产品质量高、纯度高，各产品质量已得到市场认可，而且远销国外，具备较强的国内、国际市场竞争优势，具有一定清洁性。

3.10.4循环经济

拟建项目的废物实现了回收利用，体现了循环经济要求：

（1）拟建项目使用的溶剂在线上设置蒸馏釜和精馏塔，对生产过程中产生的有机溶剂进行回收、套用，不仅减少了排污，更进一步节约了资源。

（2）各生产设备中使用到冷却水、真空泵工作液、尾气吸收液等均循环使用。

（3）拟建项目主要原辅材料属于低毒或无毒的常见化工原料。

（4）蒸汽冷凝水通过室外降温池收集后，作为冷却塔循环补水，可以节约新鲜水。

综上所述，拟建项目从生产工艺技术、资源能源利用以及废物综合利用上，都体现了“清洁生产”的原则，符合清洁生产要求。

3.10.5物耗、能耗分析

拟建项目各生产装置原辅材料消耗情况见表表2.7-1。拟建项目采用先进的生产工艺路线，通过对有效成分的回收和循环套用，尽量减少原辅材料消耗，类比国内同类生产装置，其主要原辅材料的消耗基本处于同一水平。在项目运行过程中应通过强化生产过程中的自控水平、加强管理等一系列措施有效的降低了物耗，符合清洁生产要求。

3.10.6进一步实施清洁生产的途径

加强设备的预修管理，杜绝设备事故排放；提高操作工人的技术水平和责任心，及时对设备进行维护、保养、检修也是能够控制的。所有对环境可能产生重大影响的岗位的员工都应经过相应的培训，以提高员工的环境意识和工作能力，提高清洁生产水平。

3.10.7小结

综上所述，拟建项目所采用的工艺技术、设备先进、可靠，其能耗、水耗指标满足要求，项目的节能、环保措施可以得到很好落实，使得项目的节能、减排成为可能，能最大程度地把生产过程中产生的污染和残留降到最低水平。因此，拟建项目的清洁生产水平处于国内同行业先进水平。

4区域环境概况

4.1自然环境概况

4.1.1地理位置与交通

岳池县隶属广安市，位于四川盆地东部，嘉陵江中游，地跨东经106°7′48″~105°15′52″，北纬30°15′37″~29°28′42″。东邻广安市广安区，东南接广安市华蓥市，南临重庆市合川区，西南连广安市武胜县，西北毗南充市，东北邻南充市蓬安县。距广安市广安区16km，重庆市161km、成都市260km。

岳池县经济技术开发区包括城南工业园、石垭工业园以及罗渡工业园，开发面积共计16.95km2。城南工业园位于岳池县城南部，东至火盆山村规划中的仪华路、南至科创路南部边界、西至岳武路、北至银城大道（五十米大道）及其延伸线。场地距城区两个汽车站仅400~500m，距火车站约2km，距花园高速下道口6km，东入口距规划中的兰渝铁路支线1.0km，距岳池县城100m。石垭工业园位于岳池县城东南面约8km。罗渡工业园位于岳池县城东南面约22km，渠江西南岸。拟建项目位于城南工业园。

项目地理位置及交通见附图1。

4.1.2地形、地貌、地质状况

4.1.2.1地形地貌

（1）地形地貌

岳池县境内丘陵起伏，沟谷纵横。地势西北高，东南低，西北向东南倾斜渐次形成低山窄谷，中丘中谷和浅丘宽谷带坝。

本项目位于岳池县城南工业园，评价区控制性水系大石河于项目区东侧自北向南后折向北西曲折向下游径流。项目所在区地貌单一，为浅丘地貌，地表高程介于375～392m，丘顶圆缓，丘高介于386～392m，丘顶与底部坡度介于5º～10º。根据现场调查，项目区位于评价区南部，项目厂区现已进行场平。

4.1.2.2地层岩性

根据本项目补充水文地质勘察报告，本项目出露地层包括第四系全新统素填土（Q4ml）及侏罗系中统上沙溪庙组地层（J2s）。

现将各地层由新到老详述如下：

（1）第四系全新统素填土（Q4ml）

以褐色为主，结构较松散，以粘粒、粉粒为主，含建渣。该层土厚度随原始地形起伏而变化较大，土质不均，大部分地段较松散，少部分地段在机械、车辆碾压处呈稍密状，为新近回填土。

（2）侏罗系中统上沙溪庙组地层（J2s）

为褐灰色砂岩，粉砂质结构，中厚层状结构，以粘土矿物为主，含少量云母，部分地段含薄层状砂质条带、灰绿色团块和条带。该层上部为强风化，岩芯较破碎，岩质较软，裂隙发育，裂面可见褐色水锈；下部为中风化，岩芯多呈节柱状，岩体结构较完整。

4.1.2.3地质构造

项目所在的岳池县位于新华夏系构造带，四川沉降带中部。分属川中褶皱带区，主要为一系列半环状弧形褶皱构造，由侏罗系中上统地层构成区内主要构造格局，无大断裂发育，地层近水平，一般倾角1～4°，由北西至南东依次分布有着遂宁组、沙溪庙组。由于岩层产状平缓，对地下水起主要作用的构造因素是节理裂隙。区内裂隙发育特点与岩性、构造应力密切相关。本项目处于龙凤场向斜和中心背斜褶皱构造的北部倾没端。

（1）中心背斜：位于文昌寨、仁和寨、街子坝、三庙场一带，为不对称的穹窿伏背斜，轴部出露地层即为本项目区评价区的侏罗系沙溪庙组（J2s）。

（2）龙凤场向斜：龙凤场经武胜南到岳池南，为微不对称向斜，轴向为中心镇以北地段近于东西向，中心镇以北至双星场为50°左右，再往北至岳池南为5°～10°，两翼倾角3°～5°。

4.1.3水文

岳池县内河流分布呈树枝状，共26条，流域面积1449.8平方公里，水域面积1.4万亩，分别汇入嘉陵江和渠江。境内江河可供开发的水能资源储量为8万千瓦。嘉陵江由岳池石鼓西南入境，县辖段长50公里。年平均流量891立方米/秒，年平均径流总量为278亿立方米。渠江由广安市鱼家咀入县境，由东北向东南横贯中和、伏龙、罗渡3乡镇，至赛龙镇老隍观流出，县辖段长40公里，宽500~700米，水域面积860.67公顷，年平均径流量730立方米/秒，年平均径流总量200亿立方米。

（1）嘉陵江

嘉陵江由石鼓乡西南入境，从保华乡流出，县辖段长17km，年平均流量891m3/s，年均径流量278亿m3。

（2）长滩寺河

城南工业园区内的水体为长滩寺河，长滩寺河是嘉陵江左岸的一级支流，发源于岳池县东北部国家级森林公园——金城山南坡东林寺，因流经岳池县城南长滩寺，故名长滩寺河。长滩寺河流至岳池县朝阳乡西北接纳余家河，于五排水村入武胜县境，接纳三溪河后，经武胜县鸣钟、中滩乡至中心镇汇入嘉陵江，岳池县县辖段长55km，年平均流量3m3/s。

（3）三溪河

三溪河，长滩寺河右岸支流，嘉陵江二级支流，又称踏水溪，发源于岳池县粽粑乡北傅家沟，蜿蜒南流，转东南于岳池县新场镇处县境进入武胜县，于武胜县三溪镇汇入长滩寺河，全长23.3km，流域面积106.0k m2，多年平均流量6.4 m3/s，河流比降3.00‰。县辖段主要河道长18.1km，枯水期流量1m3/s，基本不断流，大旱年断流。

4.1.4气候与气象

岳池县属于典型中亚热带季风气候，气候温暖，雨量丰沛，因受地形影响，北部与东部的气候垂直差异明显，北部低山区气温较低，且雨水偏少，东南丘陵区气温较高，雨水偏多。区域内主导风向为NE，占风频的11%，其次为NNE、SE，分别为8%、7%；主要气象参数如下：

多年平均气温：16.97℃

多年极端最高气温：40℃

多年极端最低气温：-3.8℃

全年无霜期：297天

多年平均降水量：1010.25mm；

年均降雨日数：147天；

年日照时间：1139小时

多年平均蒸发量：801.4 mm

平均风速：1.3m/s。

4.1.5土壤

岳池县境内土壤包括4个土类，据其肥力状况可以分为五个级别，一级土包括潮沙泥、大眼泥、黑油沙田土等12个土种，占耕地面积的43.53%；二级土包括半沙半泥、夹沙泥、红沙泥、黄沙泥等9个土种，占耕地面积的28.44%；三级土包括黄泥、紫黄泥、白沙泥、红石骨沙田土等8个土种，占耕地面积的11.51%；四级土包括浸冷田、烂泥田、紧口沙田、卵石黄泥田等11个土种，占耕地面积的11.54%；五级土包括各类石骨子土、卵石黄泥土等4个土种，占耕地面积的4.98%。

根据国家土壤信息平台（http://www.soilinfo.cn/MAP/index.aspx）查询及现场调查，本项目调查评价范围内土壤类型为水稻土，根据《中国土壤分类与代码》（GB/T17296-2009）确定项目区域土壤属于人为水成土（亚纲L1）中的水稻土（土类G23）。

4.1.6能源与矿产资源

岳池县位于川中盐盆的轴心地带，矿产资源丰富，石油、天然气、岩盐、水资源储量丰富。全县盐总储量达1500亿吨以上，同时已有产气井4口，天然气大管网日供气能力可达30万m3。

岳池县境内天然水资源总径流量为6.207亿m3，其中地下水资源径流量0.557亿m3。外来水量为1189.6亿m3。水能资源蕴藏量为54020.6万kW，可开发水利用4.665万kW，占理论蕴藏量的86%左右。其中，渠江干流3.9万kW（富流滩水能发电站3.9万kW）；酉溪河、顾县河、新民河、罗渡河、临溪河为0.175万kW；清溪河、长滩寺河、三溪河、大石河为0.59万kW。已开发45480kW，占可开发量的97.5％。全县共有水利工程4402处，其中，各类蓄水工程4078处，水库68座，山平塘3704口，石河堰246处，提灌站324处。

岳池县页岩质地细腻，适宜发展各型建筑陶瓷物资。

4.1.7植被及林业资源

岳池属川东地区偏湿性常绿阔叶林亚热带盆地底部丘陵低山植被区，柏树广泛分布于钙质紫色土地上，在土层深厚的地区间有油桐、青冈等树木。马尾松林多分布于高丘顶部和江河沿岸的冲积土地上。全县林地41.8万亩，其中成片林28.8万亩，经济林13万亩，林木覆盖率达26.5%。全县主要野生树竹花草等共79科169种。其中珍稀树木有古柏树、银杏、楠木等。园区内主要植被为行道柏树、桂花树，几处竹林，无珍稀树木。

4.2岳池县经济技术开发区规划简介

岳池县委、县政府提出了“十二五”期间将岳池县经济开发区建设成为产业集约、集聚、集群发展的新高地，承接产业转移的大平台，构建岳池县经济建设的主阵地和省级经济开发区。

2012年10月，岳池县编制《四川广安市岳池县经济技术开发区发展规划（2013-2020）》，提出建设岳池县经济技术开发区，在原广安市回乡创业园的基础上进行拓展。规划的“岳池县经济技术开发区”总面积为16.95km2，包括城南工业园、石垭工业园、罗渡工业园。城南工业园，位于岳池县城南面，规划面积14.99km2，以发展医药、机械加工、食品酒类为主导产业，电子电器、轻纺服装、新型建材、物流、科技研发为辅助产业；石垭工业园，位于岳池县城东南面石垭镇，规划面积1.05km2，主要发展建筑陶瓷、建筑建材产业；罗渡工业园，位于岳池县罗渡镇东北面，规划面积0.91km2，主要发展机电行业、辅助发展精细化工。

岳池县工业园区管理委员会委托中国核动力研究设计院编制完成了《岳池县经济技术开发区规划环境影响报告书》，并通过四川省环保局审查，形成了审查意见“川环建函[2013]223号关于《岳池县经济技术开发区规划环境影响报告书的审查意见》”。

4.2.1园区定位和规划目标

根据岳池县特点及园区所在区域规划发展方向，评价建议优化经开区三个园区产业发展定位，使三个园区主导产业较为清晰、准确。具体优化调整建议如下：

城南工业园区以医药、机械电子、食品加工为主导产业；石垭工业园区以现有陶瓷、建材企业节能减排、升级改造为主要发展方向；罗渡工业园以精细化工为主导产业。

岳池县经济技术开发区的规划目标为：通过规划，发展区将建设成为在岳池县具有代表性的拥有高质量的环境，方便、快捷安全的交通体系，齐全的基础设施，产业效益高，特色鲜明、充满活力的经济技术开发区。集中区是以二类工业用地为主，至2020年，工业园区将实现工业总产值450亿元。

4.2.2规划范围

根据《岳池城南工业园区控制性详细规划》、《岳池县石垭工业园区控制性详细规划》以及《岳池县罗渡工业园区控制性详细规划》，岳池县经济技术开发区包括城南工业园区、石垭工业园区、罗渡工业园区，规划面积为16.95km2。

城南工业园区位于岳池县县城南部，北侧紧邻岳池县已建的银城大道，南至科创路南部边界，东至火盆山村说仪华路（省道203线），西至岳武路。本次规划面积14.99km2。城南工业园区地理、交通条件优越，主要利用岳武路、银城大道及省道203线作为对外交通；且该区域为与城市主导风向下风向，现状用地以农田、农房及未开发用地为主。

石垭工业园区位于石垭场镇西北侧，岳池县县城东南面8km处。园区规划建设主要利用现有园区进行建设，现已建园区面积约0.7km2，规划园区面积1.05km2。石垭工业园区主要利用省道203线作为对外交通线路，园区选址位于城市主导风向侧风向，现状用地主要为部分企业已征用地、未开发用地。

罗渡工业园区位于罗渡镇西南侧，距离岳池县城直线距离约22km。园区主要利用现有罗渡工业园进行规划建设，现有建成园区约0.5km2，规划面积0.91km2。罗渡工业园区主要利用省道203线及部分乡镇道路进行对外交通，园区选址位于城市主导风向下风向，现状用地主要为企业已征用地、农田。

4.2.3用地规划

根据《岳池城南工业园区控制性详细规划》、《岳池县石垭工业园区控制性详细规划》以及《岳池县罗渡工业园区控制性详细规划》提出的用地规划和布局，经开区内建设用地以工业用地为主。

按照“产城一体”的理念，综合考虑岳池城区、石垭、罗渡城镇对园区的综合服务支撑，以及现状、交通、环境、产业门类等因素，充分结合临近县城、场镇，合理布局各类产业用地、配套服务用地。规划区范围总用地16.95km2，合1695公顷，其中建设用地1668.25公顷。

规划建设用地1668.25公顷，其中：规划工业用地面积1007.19公顷，占建设用地总面积的60.37%；规划物流仓储用地面积15.14公顷，占建设用地总面积的0.91%；规划居住用地面积48.30公顷，占建设用地总面积的2.89%；规划公共管理与公共服务设施用地面积76.54公顷，占建设用地总面积的4.59%；规划商业服务设施用地面积51.24公顷，占建设用地总面积的3.07%；规划公共绿化面积266.86公顷，占建设用地总面积的16.00%。

其中，各园区各类规划建设用地情况见表4.2.3-1。

表4.2.3-1    岳池县经济技术开发区规划建设用地一览表

| 序号 | 代码 | 用地类别名称 |  | 城南工业园区 |  | 石垭工业园区 |  | 罗渡工业园区 |  | 园区合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 面积（hm2） | 比例% | 面积（hm2） | 比例% | 面积（hm2） | 比例% | 面积（hm2） | 比例% |
| 1 | R | 居住用地 |  | 48.30 | 3.27 | / | / | / | / | 48.30 | 2.89 |
| 2 | A | 公共管理与公共服务用地 |  | 74.78 | 5.07 | 0.80 | 0.78 | 0.96 | 1.06 | 76.54 | 4.59 |
| 3 | B | 商业服务业设施用地 |  | 46.60 | 3.16 | 2.21 | 2.16 | 2.43 | 2.69 | 51.24 | 3.07 |
| 4 | M | 工业用地 |  | 889.76 | 60.30 | 61.92 | 60.43 | 55.51 | 61.45 | 1007.19 | 60.37 |
|  | M2 | 其中 | 二类工业用地 | 889.76 | 60.30 | 61.92 | 60.43 | 47.16 | 52.21 | 998.84 | 59.87 |
|  | M3 |  | 三类工业用地 | / | / | / | / | 8.35 | 9.24 | 8.35 | 0.50 |
| 5 | W | 物流仓储用地 |  | / | / | 6.51 | 6.35 | 8.63 | 9.55 | 15.14 | 0.91 |
| 6 | S | 道路交通设施用地 |  | 159.15 | 10.79 | 15.09 | 14.73 | 13.13 | 14.54 | 187.37 | 11.23 |
| 7 | U | 公用设施用地 |  | 13.00 | 0.88 | 2.61 | 2.55 | / | / | 15.61 | 0.94 |
| 8 | G | 绿地与广场用地 |  | 243.87 | 16.53 | 13.32 | 13.00 | 9.67 | 10.71 | 266.86 | 16.00 |
| 合计 |  | 规划建设总用地 |  | 1475.46 | 100 | 102.46 | 100 | 90.33 | 100 | 1668.25 | 100 |
| 9 | E | 非建设用地 |  | 23.58 |  | 2.16 |  | 0.6 |  | 26.34 |  |
| 总计 |  | 规划区范围总用地 |  | 1499.04 |  | 104.62 |  | 90.93 |  | 1694.59 |  |

4.2.4产业布局

城南工业园区为“一心、两带、多点”的空间结构。

一心：指位于规划区西部，以办公、科研、会展为一体的园区综合服务中心。

两带：一带指麻柳河沿河绿化景观带。该轴线是园区南北向重要的景观通廊之一；二带指长滩寺河沿河绿化景观带。该轴线是园区东西向重要的景观通廊之一。

多点：结合工业园区产业区配套形成的工业配套服务点。

4.2.5园区企业入驻情况

城南工业园区（原广安市回乡创业园）原规划面积约3.38k㎡。以医药、机械电子、食品加工为主导产业。目前，城南工业园入园企业共68家，入园主要企业概况见表4.2.5-1。

表4.2.5-1    城南工业园区主要项目基本情况统计表

| 类别 | 序号 | 企业名称 | 基本情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 投资额度（万元） | 占地面积（m2） | 规模（年产量） | 项目内容 |
| 机械加工 | 1 | 岳池县三鑫汽车弹簧厂 | 5500 | 12000 | 1.5万t | 汽车钢板弹簧 |
|  | 2 | 民川机械有限公司 | 4084 | 10000 | 1万件 | 砖瓦 |
|  | 3 | 岳池县恒力机械有限责任公司 | 300 | 4420 | 8000t | 摩托车气缸 |
|  | 4 | 四川国沛电梯有限责任公司 | 800 | 15867 | 500台 | 电梯 |
|  | 5 | 钜力弹簧有限责任公司 | / | / | / | 弹簧 |
|  | 6 | 超强机械有限公司 | / | 46667 | / | 通用机械连杆 |
|  | 7 | 四川百脉建筑机械有限公司 | 7800 | 53334 | 2000台 | 建筑机械 |
|  | 8 | 岳池汽车弹簧有限责任公司 | 400 | 26680 | 1万t | 汽车钢板弹簧 |
|  | 9 | 精工机械 | 1200 | 18000 | 10万件 | 机械配件 |
|  | 10 | 锴环建材 | 1300 | 20000 | 200t | 建材配件 |
|  | 11 | 百特机械 | 3000 | 50000 | / | 机械连杆等配件 |
|  | 12 | 特凌制冷设备 | 10000 | 25000 | / | 空气动力及制冷设备生产 |
| 电子电器 | 13 | 罗鑫科技有限公司 | 6000 | 12667 | 5000万片 | 集成电路LTCC基板 |
|  | 14 | 意邦实业有限公司 | 2000 | 3000 | 300万只 | 电子组装件 |
|  | 15 | 立旺科技 | 2500 | 7000 | 200万 | 电子组装件 |
| 食品酒类 | 16 | 宏源食品有限公司 | 2600 | 6667 | 3000t | 休闲食品 |
|  | 17 | 广安天登食品有限公司 | 1000 | 26000 | 10000t | 调味品 |
|  | 18 | 岳池县顺福来油脂有限公司 | 4200 | 13333 | 10000t | 食用植物油 |
|  | 19 | 广安金谷农业科技发展有限公司 | 2000 | 16667 | 1万t | 米糠油 |
|  | 20 | 四川银丰食品有限公司 | 800 | 6667 | 4000t | 米粉 |
|  | 21 | 金扬食品有限公司 | 2000 | 13330 | 6000t | 豆腐干生产 |
|  | 22 | 京辉食品公司 | 2000 | 13330 | 10000t | 饮料类 |
|  | 23 | 享丰食品 | 3000 | 10000 | / | 米粉等 |
|  | 24 | 银鑫食品 | 3000 | 10000 | / | / |
|  | 25 | 恒昌食品 | 2000 | 13330 | 6000t | 豆腐干生产 |
|  | 26 | 亲家酒厂 | 2000 | 29333 | 1000t | 白酒 |
|  | 27 | 兴岳酒厂 |  |  |  |  |
|  | 28 | 新场酒厂 |  |  |  |  |
|  | 29 | 大石酒厂 |  |  |  |  |
|  | 30 | 泰和酒厂 |  |  |  |  |
|  | 31 | 恒源酒厂 |  |  |  |  |
|  | 32 | 李坤酒厂 |  |  |  |  |
|  | 33 | 新兴酒厂 |  |  |  |  |
|  | 34 | 白庙酒厂 |  |  |  |  |
|  | 35 | 岳池特曲酒厂 | 6000 | 33333.5 | 3600t | 白酒 |
| 医药 | 36 | 四川科伦药业广安分公司 | 4500 | 53801 | 3亿瓶 | 塑料大输液 |
|  | 37 | 四川科伦中药饮片及配套项目 | 800 | 13354.97 | / | 中药饮片 |
|  | 38 | 博雅单采血浆站 | 2000 | 6666.7 | 60t | 单采血浆 |
|  | 39 | 福鼎中药 | / | / | / | 中药 |
|  | 40 | 科伦医贸 | / | / | / | 产品销售 |
|  | 41 | 科伦包装厂 | / | / | / | 产品包装 |
|  | 42 | 金山医药辅料 | / | / | / | 药用辅料 |
|  | 43 | 美泰药用包材 | 3000 | 20000 | 10万件 | 药用包材 |
|  | 44 | 爱赛特医疗器械 | 8000 | 50000 |  | 医疗器械销售 |
| 轻纺服装 | 45 | 浪琪制衣有限公司 | 6000 | 7467 | 65万件 | 各类服装 |
|  | 46 | 华美制衣有限公司 | 7200 | 16667 | 80万件 | 各类服装 |
|  | 47 | 茂源线业有限公司 | 7800 | 20000 | 3000t | 工业线 |
|  | 48 | 岳池县金德茧丝绸有限公司 | 1280 | 20000 | 180万米 | 胚绸 |
|  | 49 | 三和鞋业 | 1000 | 3000 | 10万件 | 鞋业生产 |
|  | 50 | 升科纺织 | 3500 | 13000 | 2600万米 | 布料 |
|  | 51 | 两江纺织 | 7000 | 25000 | 5000万米 | 布料 |
|  | 52 | 荣煜纺织 | 7000 | 25000 | 3000万米 | 布料 |
|  | 53 | 勤琴纺织 | 6500 | 26400 | 5000万米 | 布料加工 |
|  | 54 | 翔异针织 | 3000 | 15000 | 10万件 | 针织产品 |
|  | 55 | 旺旺服装 | 2000 | 15000 | 20万件 | 服装加工 |
| 其他行业 | 56 | 广安田园包装 | 500 | 6000 | 200万箱 | 套纸箱 |
|  | 57 | 广安银禾包装 | 800 | 8000 | 300万箱 | 套纸箱 |
|  | 58 | 四川鹏扬食品包装有限公司 | / | / | / | 包装材料 |
|  | 59 | 恒昌竹木 | / | / | / | 木材加工 |
|  | 60 | 四川永玖木业有限责任公司 | 6500 | 6666.7 | 13万套 | 木门 |
|  | 61 | 四川杰族木业有限公司 | 200 | 3333 | 4000套 | 套装门 |
|  | 62 | 优迪家私有限责任公司 | / | / | / | 办公桌、家具 |
|  | 63 | 重庆贝德罗家具有限公司 | / | 20000 | / | 办公桌、家具 |
|  | 64 | 岳池环宇纸塑用品有限公司 | 1000 | 4667 | 20万只 | 胶碗、纸杯 |
|  | 65 | 鸿鑫装饰 | 500 | 5000 | / | 装饰材料 |
|  | 66 | 科创医药产业区 | 80000 | 430000 | / | 标准化厂房 |
|  | 67 | 科创电子电器产业区 |  |  |  |  |
|  | 68 | 科创轻纺产业区 |  |  |  |  |

4.2.6集中处理设施规划

（1）园区废水处理设施规划

城南工业园区：排水方案经规划环评调整后：园区废水经园区企业自行处理达到《污水综合排放标准》三级标准或部分行业排放标准后，进入园区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标后，进入深度处理系统（高效人工湿地），经处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域限值后，利用新建排水管线排入三溪河。

石垭工业园区：污水经企业自行处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级后，排入石垭镇城镇污水处理厂，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后（根据评价建议进行排水标准提高），排入栀子河。

罗渡工业园区：污水经企业自行处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级后，排入拟建的园区污水处理站，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后，排入渠江。

（2）固废、生活垃圾集中处理设施

城南工业园区拟布置2处垃圾转运站，分别位于园区西北部和东南角，建筑面积不小于2000m2，与周围建筑物的间隔不应小于20m。规划消防站2处，分别位于西北角、中部偏南。规划设置生活垃圾收集点12座，每座建筑面积20-25m2，与周围建筑物的间隔不应小于5m。规划区垃圾由岳池县生活垃圾处理场统一处理，垃圾收集转运要尽量减少二次转运带来的污染，采用小型机动车进行垃圾收集，服务半径可达5km，医废、危废由专业人员统一收集，送至医废、危废处理中心统一处理。规划独立式公厕15处，每座用地面积60-100m2。

石垭工业园规划垃圾转运站一处，位于规划区西北面，建筑面积不小于2000m2，与周围建筑物的间隔不应小于20m。规划设置生活垃圾收集点2座，每座建筑面积20-25m2，与周围建筑物的间隔不应小于5m。规划独立式公厕3处，每座用地面积60-100m2。

罗渡工业园规划垃圾转运站一处，位于规划区东侧，建筑面积不小于2000m2，与周围建筑物的间隔不应小于20m。规划设置生活垃圾收集点2座，每座建筑面积20-25m2，与周围建筑物的间隔不应小于5m。规划独立式公厕2处，每座用地面积60-100m2。

4.2.7移民安置规划

岳池县经济技术开发区规划用地面积16.95km2，涉及岳池县九龙镇民生桥村、白鹤桥村、白塔村、新平桥村、火盆山村、赵家河村；石垭镇；罗渡镇楼房湾村、云门寺村共计搬迁3384户13536人。

鉴于岳池县各园区规划均依托现有企业集群布置，且不涉及人口较密集的居住区，多数搬迁户在原来各工业企业建设前就已经实施了搬迁。先期搬迁的农户按照各自意愿，采取货币安置的方式进行住房安置，入住就近的移民安置点。

目前，仅城南工业园区规划有居民安置点，现在建安置点1处；区内还将规划在配套区建设居民安置房。

岳池县经济技术开发区搬迁及安置情况见表4.2.7-1。

表4.2.7-1  岳池县经济技术开发区搬迁情况一览表

| 园区名称 | 园区总面积（hm2） | 拟征收土地面积（hm2） | 耕地面积 （hm2） | 安置 人口 | 农房面积 （m2） | 安置房面积（m2） | 青苗及附着物（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城南工业园区 | 1499 | 712 | 570 | 11392 | 341750 | 398709 | 3097 |
| 石垭工业园 | 104.62 | 98 | 78 | 1302 | 45556 | 45556 | 425 |
| 罗渡工业园 | 90.9 | 75 | 56 | 843 | 33705 | 29492 | 326 |
| 合计 | 1695 | 885 | 704 | 13536 | 421011 | 473757 | 3848 |

4.2.8岳池县经济技术开发区入区工业项目类型清单、环境门槛及清洁生产要求

4.2.8.1入区工业项目类型清单

鼓励入园的项目：

符合园区发展主导产业，选址符合园区规划要求的项目。具体如下：城南工业园以医药、机械电子、食品加工为主导产业；石垭工业园以现有陶瓷、建材企业节能减排、升级改造为发展方向；罗渡工业园以精细化工为主导产业。

禁止入园的项目：

不符合国家现行产业政策和相关规定要求，与园区或片区主导产业相禁忌和形成交叉影响，选址与周围环境不相容的项目。具体如下：

城南工业园区：禁止引入专业电镀、白酒酿造、印刷电路板、印染、制革、基础化工等项目；距县城规划居住区500m范围内，禁止引入对大气环境有明显影响或有明显异味的项目。

允许入园的项目：除上述禁止、鼓励以外，开发区也不排斥园区主导产业上下游项目以及与园区主导产业不相禁忌和不矛盾、不形成交叉影响的企业。

拟建项目选址距离岳池县县城规划居住区2.3km，属于城南工业园区主导发展产业。

4.2.8.2入区工业项目的环境门槛及清洁生产要求

岳池县经开区入园企业必须采用国内先进水平的生产工艺、设备及污染治理技术，能耗、物耗、水耗等均应达到国内先进水平。入园企业清洁生产水平要求见表4.2.8-1。对于开发区内现有企业达不到国内先进水平要求的，尽快对其实施关、停、并、转。

表4.2.8-1  入园企业清洁产水平要求

| 项目 | 序号 | 指标 | 单位 | 指标值或要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源利用 | 1 | 单位工业增加值综合能耗 | t标煤/万元 | 达到同行业国内先进水平 |
|  | 2 | 单位工业增加值新鲜水耗 | m³/万元 |  |
|  | 3 | 单位工业增加值废水产生量 | t/万元 |  |
|  | 4 | 工业用水重复利用率 | % |  |
|  | 5 | 工业固体废物综合利用率 | % |  |
| 污染控制 | 6 | 单位工业增加值COD排放量 | kg/万元 |  |
|  | 7 | 单位工业增加值SO2排放量 | kg/万元 |  |
|  | 8 | 危险废物处理处置率 |  | 100％ |
|  | 9 | 行业特征污染物排放总量* |  | 低于总量控制指标 |
|  | 10 | 行业特征污染物排放达标率* |  | 100％ |
|  | 11 | 废物收集系统 |  | 具备 |
|  | 12 | 废物集中处理处置设施 |  | 具备 |
|  | 13 | 环境管理制度 |  | 完善 |
| 工艺装备 | 14 | 工艺技术水平 |  | 达到同行业国内先进水平 |

注：*行业特征污染物指除COD、SO2等常规监测指标外，行业重点控制的污染物。

经分析，拟建项目符合园区准入条件。

4.3岳池县经济技术开发区污水处理厂情况

城南园区工业污水处理厂位于岳池县九龙镇白鹤桥村，规划用地面积130亩（近期50亩，预留80亩），人工湿地40亩。污水处理总规模为2.5万m3/d。分两期建设，近期已建成污水处理规模为0.5万m3/d，预留远期2.0万m3/d，采用“水解酸化+一体化A2/O氧化沟+芬顿氧化”处理工艺。废水在污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标后，尾水进入人工湿地系统处理后，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域限值后，利用12.27km新建排水管线排放进入岳池县新场镇境内的踏水河（即武胜县三溪河）。人工湿地系统已建成处理规模1万m3/d。

2013年10月，四川省环境科学研究院编制完成了《岳池县经济技术开发区城南工业污水处理厂项目环境影响报告书》，并于2013年12月31日取得岳池县环境保护局关于《岳池县经济技术开发区城南工业污水处理厂项目环境影响报告书》的批复。

污水处理厂工程于2014年2月开工建设，2015年4月投入试运行，2015年12月通过工程竣工验收。目前，该项目主体设施和与之配套的环境环境保护设施均按照BT协议和经批复的《环境影响报告书》建设，但因目前经开区污水排放量较低，尚不能达到正常验收的生产工况（进水量低于额定处理能力的75%）。

2017年1月3日，岳池县人民政府在岳池主持召开了《岳池县城南园区工业污水处理厂人工湿地系统建设项目》竣工环保验收会议，会议通过验收意见，污水处理设施运行正常，经验收监测，各项污染物排放达到了国家规定的标准，同意项目投入运行，以保证经开区污水得到有效处理。

四川海新生物制药有限公司与岳池县工业园区管理委员会签订了污水接纳协议，同意城南园区工业污水处理厂接收拟建项目污水，排水标准为海新药业有限公司和岳池县工业园区管委会协定的标准：CODCr≤320mg/L、氨氮≤25mg/L、总磷≤4.0mg/L、色度≤50倍、pH6~9。拟建项目与城南工业污水厂项目依托关系明确，项目废水处理去向明确。

根据《四川岳池经济开发管理委员会关于四川岳池经济开发管理委员会关于高端原料药黄藤素生产基地项目环境影响评价相关事宜的函》：污水处理厂总设计处理量为25000t/d，其中一期一阶段设计处理量5000t/d，于2015年开工建设，2017年1月开始投入运行。目前，日均进水量为2500t/d，剩余处理能力约2500t/d，本项目废水日产生量约373.34m3/d，未超过2500m3/d。因此，从水质、水量等分析，拟建项目废水处理达标后接入城南工业污水处理厂集中处理是可行的，不会对污水处理厂造成冲击，该项目特征污染物均能得到有效的处理，出水能稳定达标，满足环保要求。

4.4环境质量现状调查与评价

为了解项目所在区域的环境质量现状，本评价委托成都市华测检测技术有限公司对项目所在地的地表水、环境空气、地下水、土壤和声环境质量进行了现状监测。

4.4.1大气环境质量现状监测及评价

4.4.1.1空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）的相关要求，需对本项目大气环境评价范围内的区域进行达标判定。本项目位于岳池城南工业园区内，故本项目引用《广安市2022 年度环境质量状况》（2022 年第 13 期）附件1中岳池县空气质量状况的数据作为空气质量达标区的判定依据。

表4.4-1  区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 14 | 60 | 23.3 | 达标 |
| NO2 |  | 13 | 40 | 32.5 | 达标 |
| PM2.5 |  | 37 | 35 | 105.7 | 超标 |
| PM10 |  | 50 | 70 | 71.4 | 达标 |
| CO（mg/m3） | 24小时平均第95百分位数 | 1 | 4.0 | 25 | 达标 |
| O3 | 日最大8h平均第90百分位数 | 140 | 160 | 87.5 | 达标 |

由上表可知区域PM2.5不满足环境空气质量标准，环境空气质量不达标，属于不达标区。

根据《广安市“十四五”生态环境保护规划（2020-2025年）》，到2025年，大气环境质量得到改善，主要污染物排放总量减少指标完成省下达任务，城市颗粒物浓度下降，PM2.5年均浓度降低到29.5μg/m3，城市空气质量优良天数比例达到92%。全面实施城市空气质量目标管理。开展大气环境质量形势分析，深入实施《大气污染防治行动计划》，编制城市空气质量限期达标规划，明确达标时间表、路线图和重点任务，定期公布空气质量信息。推进颗粒物污染物区域控制。空气质量持续改善，到2025年，力争空气质量总体达标。

4.4.1.2其他污染物环境质量现状

本项目大气环境评价等级为二级，根据本工程特点和地理位置，环境质量现状评价可采用3年内所在区域已有有效监测数据进行分析。本项目环境空气质量现状氯化氢、非甲烷总烃、TVOC直接引用《四川南松生物医药制造基地项目环境影响报告书》中的数据进行环境空气现状评价，氨、丙酮、甲醇、硫化氢、臭气浓度直接引用《四川裕健药业医药原料产业化项目（1＃车间技改）项目环境影响报告书》中的数据进行环境空气现状评价。另外本项目环境空气质量现状硫酸、TSP委托四川锡水金山环保科技有限公司补充监测，进行环境空气现状评价。

（1）引用数据

本次评价所引用环境空气监测点“KQ1南松项目所在地”、“KQ2南松西南侧居民点” 监测时间为2021年6月15日~6月21日，“E1裕健药业厂区”、“E2川主庙” 监测时间为2023年5月9日~2023年5月15日，均处于本项目大气评价范围内，且同属于一个园区，监测期间至今区域内尚没有新增排放同类污染物的较大污染源，环境质量现状变化不大，因此，本次评价所引用环境监测数据能反映区域内环境质量现状，引用合理可行。

1）监测点位设置

本次评价其他污染物环境质量现状补充监测点位布设情况见表4.4-2。

表4.4-2 环境空气其他污染物引用监测点位基本信息

| 编号 | 监测点坐标 | 监测点名称 | 监测项目 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 106.453121°E 30.503469°N | KQ1南松项目所在地 | 氯化氢、非甲烷总烃、TVOC | 2021年6月15日~6月21日 |
| 2 | 106.441585°E 30.499290°N | KQ2南松西南侧居民点 |  |  |
| 3 | 106.4560066°E 30.507157°N | E1裕健药业厂区 | 氨、丙酮、甲醇、硫化氢、臭气浓度 | 2023年5月9日~2023年5月15日 |
| 4 | 106.433604°E 30.501041°N | E2川主庙 |  |  |

2）监测时段和频次

监测时段和频次：“KQ1南松项目所在地”、“KQ2南松西南侧居民点” 监测时间为2021年6月15日~6月21日，“E1裕健药业厂区”、“E2川主庙” 监测时间为2023年5月9日~2023年5月15日。氯化氢、非甲烷总烃、氨、丙酮、甲醇、硫化氢、臭气浓度监测小时平均值，TVOC测8小时平均值，TSP监测日均值，均连续监测7天。

（2）补充监测数据

根据本项目污染物特征，按功能特点和环境保护目标相结合的原则布点，共布2个大气环境现状监测点，补充监测因子硫酸、TSP。监测布点以近20年统计的当地主导风向为轴向，在厂址及主导风向下风向5km内设置2个监测点，分别为 “1#项目所在地”、“2#项目厂区西南侧长深村”，布点符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求。

1）监测布点：本次评价监测布点情况详见下表4.4-3和监测布点图。

表4.4-3 其他污染物补充监测点位基本信息

| 监测点名称 | 监测点坐标 | 监测因子 | 监测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#项目所在地 | 106.4407279°E 30.4952733°N | 硫酸、TSP | 2024年1月12日~2024年1月18日 | 厂区内 | / |
| 2#项目厂区西南侧长深村 | 106.4323648°E 30.4925857°N |  |  | 西南 | 700 |

2）监测时段和频次

监测采样均按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求进行；监测时间为2024年1月12日~2024年1月18日。硫酸雾监测小时值， TSP监测日均值，均连续监测7天

（3）评价方法

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），可通过计算污染物的占标率对其进行现状评价，具体的计算公式如下：

Pi=Ci/C0i×100%

式中：Pi—第i个污染物的地面浓度占标率，%；

Ci—第i个污染物的实测浓度(mg/m3)；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准(mg/m3)。

（4）监测结果及现状评价分析

本次评价其他特征污染物环境质量现状监测结果见表4.4.1-4。

由表4.4.1-4可看出，本项目所在区域各监测点的甲醇、丙酮、硫酸、硫化氢、氯化氢、氨、TVOC小时平均值浓度监测结果均满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）附录D浓度参考限值，非甲烷总烃小时平均浓度监测结果满足《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）要求，TSP满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）表2中二级标准限值。

通过上述数据分析，说明项目所在地环境空气质量现状较好。

表4.4.1-4  环境空气其他污染物环境质量现状监测结果统计表

| 点位名称 | 污染物 | 评价指标 | 评价标准（mg/m3） | 现状浓度（mg/m3） | 最大浓度占标率（%） | 超标频率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KQ1南松项目所在地 | 氯化氢 | 小时值 | 0.05 | 0.02L | / | 0 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 小时值 | 2 | 0.47~0.65 | 32.5 | 0 | 达标 |
|  | TVOC | 8小时值 | 1.2 | 0.0301~0.271 | 22.6 | 0 | 达标 |
| KQ2南松西南侧居民点 | 氯化氢 | 小时值 | 0.05 | 0.02L | / | 0 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 小时值 | 2 | 0.44~0.72 | 36 | 0 | 达标 |
|  | TVOC | 8小时值 | 1.2 | 0.0351~0.399 | 33.3 | 0 | 达标 |
| E1裕健药业厂区 | 氨 | 小时值 | 0.2 | 0.07~0.09 | 45 | 0 | 达标 |
|  | 丙酮 | 小时值 | 0.8 | 0.03L | / | 0 | 达标 |
|  | 甲醇 | 小时值 | 3 | 0.1L | / | 0 | 达标 |
|  | 硫化氢 | 小时值 | 0.01 | 0.003~0.005 | 50 | 0 | 达标 |
|  | 臭气浓度 | 小时值 | / | ＜10 | / | 0 | / |
| E2川主庙 | 氨 | 小时值 | 0.2 | 0.05~0.07 | 35 | 0 | 达标 |
|  | 丙酮 | 小时值 | 0.8 | 0.03L | / | 0 | 达标 |
|  | 甲醇 | 小时值 | 3 | 0.1L | / | 0 | 达标 |
|  | 硫化氢 | 小时值 | 0.01 | 0.002~0.005 | 50 | 0 | 达标 |
|  | 臭气浓度 | 小时值 | / | ＜10 | / | 0 | / |
| 1#项目所在地 | 硫酸 | 小时值 | 0.3 | 0.035~0.082 | 27.3 | 0 | 达标 |
|  | TSP | 日均值 | 0.3 | 0.185~0.211 | 70.3 | 0 | 达标 |
| 2#项目厂区西南侧长深村 | 硫酸 | 小时值 | 0.3 | 0.062~0.114 | 38 | 0 | 达标 |
|  | TSP | 日均值 | 0.3 | 0.177~0.213 | 71 | 0 | 达标 |

备注： “L”表示检测结果小于检出限。

4.4.2地表水环境现状监测及评价

地表水环境质量现状评价采用3年内所在区域已有有效监测数据进行分析，本次评价引用《岳池经济技术开发区规划环境影响跟踪评价报告书》中的数据进行区域地表水环境质量现状评价。地表水监测断面均在本次评价范围内，监测时间为2021年8月11日~8月13日，监测时间至今区域内尚没有新增排放同类污染物的较大污染源，地表水环境质量现状变化不大。因此，本次评价引用监测数据能反应区域内地表水环境质量现状，地表水监测资料引用合理可行。

监测断面：S-1断面位于三溪河园区污水厂排口上游500m；S-2断面位于三溪河园区污水厂排口下游1km。具体详见监测布点图。

②监测时间和监测频次：2021年8月11日~8月13日，连续采样3天，每天采样一次。

③监测项目：水温、pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类、挥发酚、氰化物、硫酸盐、氯化物、二氯甲烷、甲苯。

④评价方法：

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ 2.3-2018），地表水环境质量现状评价，采用水质指数法评价方法。

一般性水质因子的指数计算公式：

Si,j=Ci,j/Csi

式中：Si,j—评价因子i的水质指数，大于1表明该水质因子超标；

Ci,j—评价因子i在j点的实测统计代表值，mg/L；

Csi—评价因子i的水质评价标准限值，mg/L。

pH值的指数计算公式：

pHj＞7.0

pHj≤7.0

式中：SpH—pH的指数，大于1表明该水质因子超标；

pHj—pH值实测统计代表值；

pHsu—评价标准中pH的上限值；

pHsd—评价标准中pH的下限值。

DO评价模式：

DOf≥DOs

DOf＜DOs

式中：Si,j—为i污染物在j监测点处的单项污染指数；

Ci,j—为i污染物在j监测点处的实测浓度（mg/l）；

Csi—为i污染物的评价标准（mg/l）；

PpH— pH的单项污染指数；

Psd—地表水水质标准中规定的pH值下限；

Psu—地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHj—在j监测点处实测pH值；

DOf—饱和溶解氧；

DOj—溶解氧在j监测点处的实测浓度（mg/L）；

DOs—溶解氧标准值（mg/L）；

⑤环境质量现状分析及评价

监测及评价结果统计见表4.4-4。

表4.4-4 地表水环境质量现状监测数据及评价结果一览表

| 监测断面 |  | S-1三溪河园区污水厂排口上游 500m |  |  | S-2三溪河园区污水厂排口下游 1km |  |  | GB3838-2002 Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 因子 | 单位 | 监测值 | 最大Pi值 | 超标率% | 监测值 | 最大Pi值 | 超标率% |  |
| 水温 | ℃ | 22.6~31 | / | / | 21.9~32.9 | / | / | / |
| pH | 无量纲 | 7.9 | 0.45 | 0 | 7.9~8 | 0.5 | 0 | 6~9 |
| 溶解氧 | mg/L | 7.32~8.46 | 0.036 | 0 | 7.17~8.67 | 0.032 | 0 | ≥5 |
| 化学需氧量(CODCr) | mg/L | 7~11 | 0.55 | 0 | 4~10 | 0.5 | 0 | ≤20 |
| 五日生化需氧量(BOD5) | mg/L | 2.4~3.9 | 0.825 | 0 | 1.4~3.5 | 0.875 | 0 | ≤4 |
| 氨氮(NH3-N) | mg/L | 0.031~0.04 | 0.04 | 0 | 0.037~0.054 | 0.054 | 0 | ≤1.0 |
| 总磷(以P计) | mg/L | 0.14~0.17 | 0.8 | 0 | 0.12~0.15 | 0.75 | 0 | ≤0.2 |
| 石油类 | mg/L | 未检出 | / | 0 | 未检出 | / | 0 | ≤0.05 |
| 硫酸盐 | mg/L | 11.8~12.1 | 0.0484 | 0 | 14~19.1 | 0.0764 | 0 | ≤250 |
| 氯化物 | mg/L | 9.48~9.67 | 0.0387 | 0 | 20~37 | 0.148 | 0 | ≤250 |

由统计表4.4-4可知，S-1、S-2断面例行监测数据中表明水体中各项监测指标Si值均小于1，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准的要求。

4.4.3地下水环境现状监测及评价

见地下水专章。

4.4.4声环境质量现状监测及评价

（1）监测点布设

根据现场踏勘，拟建项目周边均为园区工业用地，200m范围内无环境保护目标，因此本项目以厂区为界，在周边均匀布设4个监测点。

（2）监测时间、监测频率

监测时间为2024年1月12日~2024年1月13日，监测频率为连续二天，每天昼夜各1次。

（3）监测及评价结果

评价标准采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准进行评价，即昼间65 dB(A)，夜间55 dB(A)。监测结果见表4.4-5。

表4.4-5 评价区域声环境现状监测及评价结果   dB(A)

| 监测点位 | 标准值（dB） |  | 监测结果（dB） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂界东侧 | 昼间 | 65 | 52 | 达标 |
|  | 夜间 | 55 | 41~43 | 达标 |
| 2#厂界南侧 | 昼间 | 65 | 54 | 达标 |
|  | 夜间 | 55 | 46~47 | 达标 |
| 3#厂界西侧 | 昼间 | 65 | 52~55 | 达标 |
|  | 夜间 | 55 | 44~47 | 达标 |
| 4#厂界北侧 | 昼间 | 65 | 46 | 达标 |
|  | 夜间 | 55 | 42~44 | 达标 |

由表4.4.4-1可知，各噪声监测点昼间、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，说明区域声环境质量现状较好。

4.4.5土壤环境质量现状监测及评价

（1）监测布点

本次评价委托四川锡水金山环保科技有限公司2024年1月13日对项目占地范围内外的土壤环境质量进行了现状监测。监测点位布设情况见表4.4-6。

表4.4-6 土壤环境质量现状监测点布设情况

| 监测点编号及位置 | 经纬度 | 监测点类型 | 采样深度（cm） | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#项目场界内西北侧 | E：106.437821°；N：30.488843° | 占地范围内、柱状样点 | 0~50 | pH、氧化还原电位、阳离子交换量、容重、孔隙度、渗透性、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中表1所列45项基本因子和石油烃（C10-C40） |
|  |  |  | 50~100 |  |
|  |  |  | 100~150 |  |
| 7#项目场界内东侧 | E：106.438379°；N：30.486846° | 占地范围内、表层样点 | 0~20 |  |
| 2#项目场界内中部 | E：106.439905°；N：30.487581° | 占地范围内、柱状样点 | 0~50 | pH、氧化还原电位、阳离子交换量、容重、孔隙度、渗透性、石油烃（C10-C40）、铜 |
|  |  |  | 50~100 |  |
|  |  |  | 100~150 |  |
| 3#项目场界内东北侧 | E：106.440511°；N：30.488162° | 占地范围内、柱状样点 | 0~50 |  |
|  |  |  | 50~100 |  |
|  |  |  | 100~150 |  |
| 4#项目场界内东南侧 | E：106.439538°；N：30.488362° | 占地范围内、柱状样点 | 0~50 |  |
|  |  |  | 50~100 |  |
|  |  |  | 100~150 |  |
| 5#项目场界内西南侧 | E：106.440128°；N：30.487956° | 占地范围内、柱状样点 | 0~50 |  |
|  |  |  | 50~100 |  |
|  |  |  | 100~150 |  |
| 6#项目场界内西侧 | E：106.438894°；N：30.487919° | 占地范围内、表层样点 | 0~20 |  |
| 8#项目场界外东北侧 | E：106.439280°；N：30.488399° | 占地范围外、表层样点 | 0~20 | pH、氧化还原电位、阳离子交换量、容重、孔隙度、渗透性、铅、镉、铜、镍、锌、铬、汞、砷 |
| 9#项目场界外西北侧 | E：106.439538°；N：30.487401° | 占地范围外、表层样点 | 0~20 |  |
| 10#项目场界外西南侧 | E：106.440696°；N：30.488991° | 占地范围外、表层样点 | 0~20 |  |
| 11#项目场界外东南侧 | E：106.441555°；N：30.489065° | 占地范围外、表层样点 | 0~20 |  |

（2）监测项目

根据区域土壤特点和土地功能，1#、7#监测点的监测项目为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中表1所列45项基本因子和石油烃（C10-C40），2#~6#监测点的监测项目为石油烃（C10-C40）和铜，8#~11#监测点的监测项目为铅、镉、铜、镍、锌、铬、汞、砷。

（3）分析方法

本评价监测方法采用《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中有关方法进行测定。

价采用标准指数法，其模式如下：

Pi=Ci/Si

式中：Pi——第i种污染物的实测浓度值（mg/kg）；

Ci——第i种污染物的环境质量标准值（mg/kg）；

Si——第i种污染物的评价标准指标。

根据以上计算模式，结合监测结果和评价标准，项目占地范围内土壤采样点各监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值要求，占地范围外评价范围内土壤采样点各监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）表1中农用地风险筛选值要求，土壤质量状况良好。

项目所在地土壤理化特性见表4.4-7。

表4.4-7 本项目所在地土壤理化特性一览表

表4.4-7（1） 本项目所在地土壤理化特性一览表

| 项目 | 1# |  |  | 2# |  |  | 3# |  |  | 4# |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m |
| 颜色 | 黄棕色 | 黄棕色 | 黄棕色 | 棕色 | 棕色 | 棕色 | 黄棕色 | 黄棕色 | 黄棕色 | 棕色 | 红棕色 | 棕色 |
| 结构 | 团状 | 团状 | 团状 | 块状 | 块状 | 块状 | 团状 | 团状 | 团状 | 团状 | 块状 | 块状 |
| 质地 | 壤土 | 壤土 | 壤土 | 壤土 | 壤土 | 壤土 | 壤土 | 壤土 | 壤土 | 壤土 | 壤土 | 壤土 |
| 其他异物 | 少量根 | 少量根 | 少量根 | 少量根 | 少量根 | 少量根 | 少量根 | 少量根 | 少量根 | 少量根 | 少量根 | 少量根 |
| pH | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.5 |
| 氧化还原电位（mV） | 131 | 133 | 131 | 129 | 130 | 131 | 126 | 127 | 128 | 125 | 127 | 126 |
| 阳离子交换量（cmol+/kg） | 10.5 | 11.3 | 10.6 | 12.0 | 12.4 | 11.6 | 10.1 | 12.4 | 12.9 | 13.1 | 10.8 | 13.1 |
| 容重（g/cm3） | 1.32 | 1.26 | 1.22 | 1.05 | 1.01 | 1.08 | 1.04 | 1.36 | 1.22 | 1.13 | 1.16 | 1.02 |
| 孔隙度（体积%） | 49.1 | 53.0 | 49.5 | 57.5 | 56.4 | 53.0 | 56.1 | 51.0 | 56.2 | 42.1 | 57.9 | 46.6 |
| 饱和导水率（mm/min） | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.26 |

表4.4-7（2） 本项目所在地土壤理化特性一览表

| 项目 | 5# |  |  | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m | 0-0.2m |
| 颜色 | 黄棕色 | 黄棕色 | 黄棕色 | 黄棕色 | 黄棕色 | 黄棕色 | 棕色 | 红棕色 | 棕色 |
| 结构 | 团状 | 团状 | 团状 | 团状 | 团状 | 团状 | 团状 | 块状 | 块状 |
| 质地 | 壤土 | 壤土 | 壤土 | 壤土 | 壤土 | 壤土 | 壤土 | 壤土 | 壤土 |
| 其他异物 | 少量根 | 少量根 | 少量根 | 少量根 | 少量根 | 少量根 | 少量根 | 少量根 | 少量根 |
| pH | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.4 |
| 氧化还原电位（mV） | 134 | 129 | 131 | 119 | 126 | 131 | 128 | 118 | 356 |
| 阳离子交换量（cmol+/kg） | 13.6 | 10.9 | 11.2 | 13.9 | 10.9 | 13.0 | 10.4 | 11.9 | 10.6 |
| 容重（g/cm3） | 1.31 | 1.24 | 1.28 | 1.17 | 1.23 | 1.00 | 1.24 | 1.07 | 1.13 |
| 孔隙度（体积%） | 40.7 | 56.6 | 48.4 | 48.6 | 56.8 | 57.2 | 51.3 | 56.2 | 54.4 |
| 饱和导水率（mm/min） | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.17 | 0.17 | 0.42 | 0.25 | 0.26 | 0.16 |

表4.4-8（1） 土壤现状监测结果统计表

| 污染类别 |  | 序号 | 污染物项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第二类用地筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1# |  |  | 2# |  |  | 3# |  |  | 4# |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3m | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3m | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3m | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3m |  |
| 基本因子 | 重金属和无机物 | 1 | 砷 | mg/kg | 9.14 | 9.40 | 9.47 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 60 |
|  |  | 2 | 镉 | mg/kg | 0.28 | 0.17 | 0.28 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 65 |
|  |  | 3 | 汞 | mg/kg | 0.298 | 0.323 | 0.313 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 38 |
|  |  | 4 | 铜 | mg/kg | 23 | 22 | 6 | 28 | 31 | 21 | 20 | 20 | 23 | 21 | 44 | 8 | 18000 |
|  |  | 5 | 铅 | mg/kg | 22.7 | 22.7 | 24.9 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 800 |
|  |  | 6 | 铬（六价） | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.7 |
|  |  | 7 | 镍 | mg/kg | 45 | 42 | 38 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 900 |
|  | 挥发性有机物 | 8 | 氯甲烷 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 37000 |
|  |  | 9 | 氯乙烯 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 430 |
|  |  | 10 | 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 66000 |
|  |  | 11 | 二氯甲烷 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 616000 |
|  |  | 12 | 反式-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 54000 |
|  |  | 13 | 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 9000 |
|  |  | 14 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 596000 |
|  |  | 15 | 三氯甲烷 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 900 |
|  |  | 16 | 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 840000 |
|  |  | 17 | 四氯化碳 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2800 |
|  |  | 18 | 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5000 |
|  |  | 19 | 苯 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4000 |
|  |  | 20 | 三氯乙烯 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2800 |
|  |  | 21 | 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5000 |
|  |  | 22 | 甲苯 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1200000 |
|  |  | 23 | 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2800 |
|  |  | 24 | 四氯乙烯 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 53000 |
|  |  | 25 | 氯苯 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 270000 |
|  |  | 26 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 10000 |
|  |  | 27 | 乙苯 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 28000 |
|  |  | 28 | 对+间二甲苯 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 570000 |
|  |  | 29 | 邻二甲苯 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 640000 |
|  |  | 30 | 苯乙烯 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1290000 |
|  |  | 31 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 6800 |
|  |  | 32 | 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 500 |
|  |  | 33 | 1,4-二氯苯 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 20000 |
|  |  | 34 | 1,2-二氯苯 | μg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 560000 |
|  | 半挥发性有机物 | 35 | 硝基苯 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 76 |
|  |  | 36 | 苯胺 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 260 |
|  |  | 37 | 2-氯酚 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2256 |
|  |  | 38 | 苯并[a]蒽 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 15 |
|  |  | 39 | 苯并[a]芘 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1.5 |
|  |  | 40 | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 15 |
|  |  | 41 | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 151 |
|  |  | 42 | 䓛 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1293 |
|  |  | 43 | 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1.5 |
|  |  | 44 | 茚并[1,2.2-cd]荧芘 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 15 |
|  |  | 45 | 萘 | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 70 |
| 其他因子 |  | 46 | 石油烃（C10-C40） | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6 | 6 | 未检出 | 4500 |

表4.4-8（2） 土壤现状监测结果统计表

| 污染类别 |  | 序号 | 污染物项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |  |  | 第二类用地筛选值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 5# |  |  | 6# | 7# |  |
|  |  |  |  |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3m | 0-0.2m | 0-0.2m |  |
| 基本因子 | 重金属和无机物 | 1 | 砷 | mg/kg | / | / | / | / | 10.1 | 60 |
|  |  | 2 | 镉 | mg/kg | / | / | / | / | 0.33 | 65 |
|  |  | 3 | 汞 | mg/kg | / | / | / | / | 0.220 | 38 |
|  |  | 4 | 铜 | mg/kg | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 18000 |
|  |  | 5 | 铅 | mg/kg | / | / | / | / | 25.5 | 800 |
|  |  | 6 | 铬（六价） | mg/kg | / | / | / | / | 未检出 | 5.7 |
|  |  | 7 | 镍 | mg/kg | / | / | / | / | 35 | 900 |
|  | 挥发性有机物 | 8 | 氯甲烷 | μg/kg | / | / | / | / | 未检出 | 37000 |
|  |  | 9 | 氯乙烯 | μg/kg | / | / | / | / | 未检出 | 430 |
|  |  | 10 | 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | / | / | / | / | 未检出 | 66000 |
|  |  | 11 | 二氯甲烷 | μg/kg | / | / | / | / | 未检出 | 616000 |
|  |  | 12 | 反式-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | / | / | / | / | 未检出 | 54000 |
|  |  | 13 | 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | / | / | / | / | 未检出 | 9000 |
|  |  | 14 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | / | / | / | / | 未检出 | 596000 |
|  |  | 15 | 三氯甲烷 | μg/kg | / | / | / | / | 未检出 | 900 |
|  |  | 16 | 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | / | / | / | / | 未检出 | 840000 |
|  |  | 17 | 四氯化碳 | μg/kg | / | / | / | / | 未检出 | 2800 |
|  |  | 18 | 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | / | / | / | / | 未检出 | 5000 |
|  |  | 19 | 苯 | μg/kg | / | / | / | / | 未检出 | 4000 |
|  |  | 20 | 三氯乙烯 | μg/kg | / | / | / | / | 未检出 | 2800 |
|  |  | 21 | 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | / | / | / | / | 未检出 | 5000 |
|  |  | 22 | 甲苯 | μg/kg | / | / | / | / | 未检出 | 1200000 |
|  |  | 23 | 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | / | / | / | / | 未检出 | 2800 |
|  |  | 24 | 四氯乙烯 | μg/kg | / | / | / | / | 未检出 | 53000 |
|  |  | 25 | 氯苯 | μg/kg | / | / | / | / | 未检出 | 270000 |
|  |  | 26 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | / | / | / | / | 未检出 | 10000 |
|  |  | 27 | 乙苯 | μg/kg | / | / | / | / | 未检出 | 28000 |
|  |  | 28 | 对+间二甲苯 | μg/kg | / | / | / | / | 未检出 | 570000 |
|  |  | 29 | 邻二甲苯 | μg/kg | / | / | / | / | 未检出 | 640000 |
|  |  | 30 | 苯乙烯 | μg/kg | / | / | / | / | 未检出 | 1290000 |
|  |  | 31 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | / | / | / | / | 未检出 | 6800 |
|  |  | 32 | 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | / | / | / | / | 未检出 | 500 |
|  |  | 33 | 1,4-二氯苯 | μg/kg | / | / | / | / | 未检出 | 20000 |
|  |  | 34 | 1,2-二氯苯 | μg/kg | / | / | / | / | 未检出 | 560000 |
|  | 半挥发性有机物 | 35 | 硝基苯 | mg/kg | / | / | / | / | 未检出 | 76 |
|  |  | 36 | 苯胺 | mg/kg | / | / | / | / | 未检出 | 260 |
|  |  | 37 | 2-氯酚 | mg/kg | / | / | / | / | 未检出 | 2256 |
|  |  | 38 | 苯并[a]蒽 | mg/kg | / | / | / | / | 未检出 | 15 |
|  |  | 39 | 苯并[a]芘 | mg/kg | / | / | / | / | 未检出 | 1.5 |
|  |  | 40 | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | / | / | / | / | 未检出 | 15 |
|  |  | 41 | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | / | / | / | / | 未检出 | 151 |
|  |  | 42 | 䓛 | mg/kg | / | / | / | / | 未检出 | 1293 |
|  |  | 43 | 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | / | / | / | / | 未检出 | 1.5 |
|  |  | 44 | 茚并[1,2.2-cd]荧芘 | mg/kg | / | / | / | / | 未检出 | 15 |
|  |  | 45 | 萘 | mg/kg | / | / | / | / | 未检出 | 70 |
| 其他因子 |  | 46 | 石油烃（C10-C40） | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4500 |

表4.4-8（3） 土壤现状监测结果统计表

| 污染类别 |  | 序号 | 污染物项目 | 单位 | 监测结果 |  | 农用地风险筛选值6.5<pH≤7.5 | 监测结果 |  | 农用地风险筛选值pH>7.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 8# | 11# |  | 9# | 10# |  |
|  |  |  |  |  | 0-0.2m | 0-0.2m |  | 0-0.2m | 0-0.2m |  |
| 基本项目 | 其他 | 1 | 镉 | mg/kg | 0.21 | 0.11 | 0.3 | 0.23 | 0.08 | 0.6 |
|  |  | 2 | 汞 | mg/kg | 0.182 | 0.213 | 2.4 | 0.193 | 0.161 | 3.4 |
|  |  | 3 | 砷 | mg/kg | 11.6 | 9.42 | 30 | 9.20 | 7.98 | 25 |
|  |  | 4 | 铅 | mg/kg | 26.3 | 21.5 | 120 | 23.8 | 25.1 | 170 |
|  |  | 5 | 铬 | mg/kg | 65 | 56 | 200 | 112 | 114 | 250 |
|  |  | 6 | 铜 | mg/kg | 16 | 16 | 100 | 11 | 16 | 100 |
| 基本项目 |  | 7 | 镍 | mg/kg | 36 | 29 | 100 | 44 | 56 | 190 |
|  |  | 8 | 锌 | mg/kg | 62 | 50 | 250 | 72 | 60 | 300 |

5环境影响预测及评价

5.1施工期环境影响分析

拟建项目选址位于岳池县经济技术开发区城南工业园，占地约为44945.3m2，新建5栋生产车间，分别为1#车间、2#车间、3#车间、4#车间、5#车间，并配套研发楼、罐区、危险库房等公辅设施。施工方法包括开挖土石、混凝土垫层、基础构造、防腐防渗层施工等，较少使用重型施工机械。因此，拟建项目施工期对周边环境影响小，本次评价将对拟建项目施工期对环境的影响进行简单分析。

5.1.1施工期环境空气影响分析及减缓措施

（1）施工期主要环境空气污染源

施工期环境空气污染源主要包括废气、扬尘。

废气：各类燃油动力机械进行场地清理平整、挖方、运输等作业时产生的废气，主要含有CO、碳氢化合物、NOx。

扬尘：施工扬尘，钻孔、散装水泥、原材料运输和装卸作业中产生的二次扬尘。

（2）环境空气影响分析

施工期的各类燃油动力机械的运输作业为间断性作业，使用数量不多，其排放的CO、碳氢化合物和NOx等废气仅对拟建项目区域大气环境质量产生暂时性、间歇性的不利影响，施工结束后，环境空气影响会随即消失。

施工场地开挖、钻孔、材料运输、装卸等过程中产生粉尘与二次扬尘，根据类似工程实地监测资料，TSP浓度约1.5mg/m3~3.0mg/m3，在正常情况下，距离施工场地50m~100m外，其贡献值可满足环境空气质量二级标准；在大风（>5级）情况下，施工粉尘对施工区域周围100m~300m以外贡献值可满足二级标准要求。结合施工作业区周围环境，施工活动产生的粉尘与二次扬尘可能对施工场区周围100m以内的环境空气质量有一定影响。

（3）减缓措施

制定洒水制度，对产生扬尘的施工作业及施工道路定期洒水；施工场地内运输道路应及时清扫，减少汽车行驶扬尘；在运输车辆出口设置汽车冲洗设施，严禁车辆带泥离开场地。施工过程中使用的水泥及其他细颗粒散装原料，应密闭存放或采用防尘布遮盖，避免露天堆放；物料运输时应采用密闭式槽车运输，防止运输过程中细颗粒洒落造成扬尘污染。加强施工机械的使用管理和施工机械的维修和保养，提高机械使用效率，减少废气排放，以减轻其对环境的影响。

施工单位在采取以上措施后，可减少施工期对区域环境空气的影响。

5.1.2施工期地表水影响分析

（1）主要地表水环境污染源

施工期产生的废水主要包括生产废水和生活污水。

生产废水主要包括混凝土浇筑、养护、冲洗施工过程中产生的废水，施工机械产生的含油废水，车辆设备的冲洗废水，以及雨水冲刷泥土后的雨污水。混凝土浇筑、养护、冲洗施工过程中产生的碱性废水，其用水量少，蒸发吸收快，一般不会形成较大的地面径流进入地表水体，对水环境影响较小。生活污水的主要污染物为COD、SS、动植物油等。施工期产生的废水，若不加强管理任其四处横流，流向厂外将加大对外环境水体水质的影响。

（2）减缓措施

在施工过程中应加强施工机械管理，设置固定的车辆冲洗场所，避免含油废水带来的影响；在施工场地内设置沉砂池等设施，车辆冲洗废水和施工场地作业废水经沉淀处理后回收利用。

施工人员生活污水经场地内新建的简易化粪池处理后排入园区污水管网。

采取以上措施后，施工期产生的废水对水环境无明显不良影响。

5.1.3施工期声环境影响分析

（1）施工噪声及振动

施工期的噪声主要在场地平整、基础施工以及设备安装时所产生。拟建项目可能产生较大噪声的主要施工机械有：挖掘机、混凝土搅拌机、载重汽车、设备安装时的吊车和卷扬机等，距离各施工设备10m处的声级值约79dB（A）~82dB（A）。相较于施工设备噪声，交通噪声由于间歇性等特点，其对施工区域及周边的声环境质量影响较小，在此不做分析。

（2）施工噪声影响分析

施工噪声源可近似作为点声源处理，为了反映该项目施工噪声对施工区域及周边环境的最大影响，本次评价假设不存在任何声屏障，仅考虑噪声的几何发散衰减，根据无指向性点声源几何发散衰减模式，估算施工场地区域及周边环境受该项目施工期噪声的影响。

无指向性点声源几何发散衰减模式的数学表达式为：

式中：Lp（r）——预测点r处的声级，dB；

Lp（r0）——参考位置p处的声级，dB；

r0——参考位置距噪声源的距离，m；

r——预测点距噪声源的距离，m。

根据上述公式可计算出在无声屏障情况下，拟建项目施工期在不同距离处的噪声预测值，见表5.1.3-1。

表5.1.3-1   主要施工机械及不同距离上的噪声值单位：dB（A）

| 序号 | 设备名称 | 距离（m） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10m | 20m | 30m | 50m | 100m | 200m | 300m |
| 1 | 挖掘机 | 82 | 76 | 72 | 68 | 62 | 56 | 52 |
| 2 | 载重汽车 | 82 | 76 | 72 | 68 | 62 | 56 | 52 |
| 3 | 混凝土搅拌机 | 79 | 73 | 69 | 65 | 59 | 53 | 49 |

拟建项目施工场地位于岳池县经济技术开发区城南工业园的工业用地范围内，施工工地周边200米范围内不涉及声环境敏感点，加上厂区周边其他企业的工业建筑可以形成有效声屏障，项目施工期较短，施工噪声对区域声环境影响较小。

（3）减缓措施

为进一步减缓拟建项目施工噪声影响，应合理布局施工场地，在满足施工需要的前提下，选择低噪声先进设备，控制使用强噪声设备，并加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能差使机械噪声增大的现象发生。

将噪声级大的施工作业尽量安排在白天进行，并严格执行建筑工程夜间施工临时许可制度。施工噪声对区域声环境质量的不利影响将随施工的结束而消失。

5.1.4施工期固体废弃物影响分析

拟建项目施工期间产生的固体废弃物主要有施工废物和生活垃圾。建筑施工废物一般是碎石、碎砖、砂土和失效的混凝土等，这部分废弃物在施工过程中应充分回收利用，或填坑平整低洼地，或用于铺路，物尽其用。施工人员的生活垃圾分类收集后由环卫部门统一处置。

采取以上措施后，施工期固体废物对环境的影响较小。

5.2营运期环境影响预测与评价

5.2.1大气环境影响预测与评价

5.2.1.1预测因子、模式、范围及参数

根据工程分析，拟建项目环境空气评价因子为VOCS、丙酮、乙酸乙酯、非甲烷总烃、氯化氢、氨、硫化氢、硫酸雾、甲醇等，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）对大气环境影响评价工作级别进行判定。

表5.2.1-1 大气环境影响评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

采用导则推荐的AERSCREEN模型，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

Pi=Ci/C0i×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

估算模型参数见表5.2.1-2。

表5.2.1-2 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 约28万人 |
| 最高环境温度/℃ |  | 42.2 |
| 最低环境温度/℃ |  | -3.6 |
| 土地利用类型 |  | 城镇外围 |
| 区域温度条件 |  | 潮湿地区 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离km | / |
|  | 海岸线方向° | / |

5.2.1.2污染物排放源强及参数

项目营运期废气排放情况见表1.5-3~表1.5-5。

5.2.1.3计算结果

各源最大落地占标率结果见表1.6.1-3，由表1.6.1-3可知TVOC最大占标率为7.82%，大于1%，小于10%，因此确定项目评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，不进行进一步预测。估算模式估算模式最大落地浓度及距离预测结果见表5.2.1-3。

表5.2.1-3 估算模式最大落地浓度及距离预测结果 单位：μg/m3

| 序号 | 污染源名称 | PM10¦D10(m) | 丙酮¦D10(m) | 氯化氢¦D10(m) | TVOC¦D10(m) | 甲醇¦D10(m) | 硫酸¦D10(m) | 氨¦D10(m) | 硫化氢¦D10(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 | 0.2763¦0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DA002 | 5.8017¦0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DA003 | 0 | 0.0691¦0 | 0 | 68.9588¦0 | 0 | 0.0207¦0 | 0 | 0 |
| 4 | DA004 | 1.8653¦0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DA005 | 9.6021¦0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DA006 | 0 | 0 | 0.4147¦0 | 86.7351¦0 | 19.3513¦0 | 0.2073¦0 | 0.4147¦0 | 0 |
| 7 | DA007 | 0.4028¦0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DA008 | 0 | 0 | 0 | 0.8035¦0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | DA009 | 0 | 0 | 0 | 3.4542¦0 | 0 | 0 | 1.3817¦0 | 0.6908¦0 |
| 10 | DA010 | 0 | 0 | 0 | 3.0098¦0 | 1.8217¦0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DA011 | 0 | 0 | 0 | 1.5836¦0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2#车间无组织排放 | 22.3990¦0 | 0.1493¦0 | 0 | 39.9982¦0 | 0 | 0.0427¦0 | 0 | 0 |
| 13 | 3#车间无组织排放 | 16.2400¦0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 4#车间无组织排放 | 15.4100¦0 | 0 | 0 | 3.8085¦0 | 1.5894¦0 | 0.0176¦0 | 0.0264¦0 | 0 |
| 15 | 5#车间无组织排放 | 4.2509¦0 | 0 | 0 | 0.0631¦0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 储罐区无组织排放 | 0 | 0 | 0 | 93.8020¦0 | 93.8020¦0 | 0 | 0 | 0 |
| 各源最大值 |  | 22.399 | 0.1493 | 0.4147 | 93.802 | 93.802 | 0.2073 | 1.3817 | 0.6908 |

根据表5.2.1-3，拟建项目估算模式最大落地浓度分别为PM1022.399μg/m3、丙酮0.1493μg/m3、氯化氢0.4147μg/m3、TVOC93.802μg/m3、甲醇93.802μg/m3、硫酸0.2073μg/m3、氨1.3817μg/m3、硫化氢0.6908μg/m3，低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）附录D限值，环境影响可接受。

5.2.1.4污染物排放量核算

表5.2.1-4 大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度限值/（mg/m3） | 核算排放速率限值/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 4#车间有机废气、酸碱性废气（DA006排气筒） | 硫酸雾 | 45 | 1.5 | 0.0003 |
|  |  | 氯化氢 | 30 | / | 0.005 |
|  |  | 氨 | 30 | / | 0.001 |
|  |  | 甲醇 | 190 | 5.1 | 0.806 |
|  |  | 乙酸乙酯 | 40 | 1.7 | 0.185 |
|  |  | VOCs | 60 | 3.4 | 1.4152 |
|  |  | 臭气浓度 | 2000（无量纲） | / | / |
| 2 | 污水处理站和危废暂存间废气（DA009排气筒） | 氨 | 30 | / | 0.144 |
|  |  | 硫化氢 | 5 | / | 0.072 |
|  |  | VOCs | 60 | 3.4 | 0.36 |
|  |  | 臭气浓度 | 2000（无量纲） | / | / |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1#车间含尘废气（DA001排气筒） | 颗粒物 | 20 | / | 0.012 |
| 2 | 2#车间含尘废气（DA002排气筒） | 颗粒物 | 20 | / | 0.447 |
| 3 | 2#车间有机废气、酸性废气（DA003排气筒） | 硫酸雾 | 45 |  | 0.0012 |
|  |  | 丙酮 | 40 | 1.4 | 0.002 |
|  |  | VOCs | 60 | 3.4 | 4.193 |
| 4 | 3#车间含尘废气（DA004排气筒） | 颗粒物 | 20 | / | 0.096 |
| 5 | 4#车间含尘废气（DA005排气筒） | 颗粒物 | 20 | / | 0.4 |
| 6 | 5#车间含尘废气（DA007排气筒） | 颗粒物 | 20 | / | 0.01705 |
| 7 | 5#车间有机废气（DA008排气筒） | VOCs | 60 | 3.4 | 0.019 |
| 8 | 储罐废气（DA010排气筒） | 甲醇 | 190 | 5.1 | 0.004 |
|  |  | VOCs | 60 | 3.4 | 0.009 |
| 9 | 研发质检废气（DA011排气筒） | VOCs | 60 | 3.4 | 0.144 |
| 本项目有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 本项目有组织排放总计 |  | 硫酸雾 |  |  | 0.0015 |
|  |  | 氯化氢 |  |  | 0.005 |
|  |  | 氨 |  |  | 0.145 |
|  |  | 甲醇 |  |  | 0.806 |
|  |  | 乙酸乙酯 |  |  | 0.185 |
|  |  | 丙酮 |  |  | 0.002 |
|  |  | VOCs |  |  | 6.1402 |
|  |  | 臭气浓度 |  |  | / |
|  |  | 硫化氢 |  |  | 0.072 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 0.97205 |

表5.2.1-5大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物种类 |  | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |  |
| 1 | 2#车间无组织排放 | 生产 | 丙酮 |  | 生产过程中密闭操作、负压加料、自动包装，严格控制无组织排放 | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017 | 0.8 |  | 0.001 |
|  |  |  | VOCs |  |  |  | 2.0 |  | 0.27 |
|  |  |  | 硫酸雾 |  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1.2 |  | 0.0003 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |  | 1.0 |  | 0.113 |
| 2 | 3#车间无组织排放 | 生产 | 颗粒物 |  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1.0 |  | 0.101 |
| 3 | 4#车间无组织排放 | 生产 | 乙酸乙酯 |  |  | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017 | 1.0 |  | 0.01 |
|  |  |  | VOCs |  |  |  | 2.0 |  | 0.0623 |
|  |  |  | 氨 |  |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 1.5 |  | 0.0004 |
|  |  |  | 甲醇 |  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 12 |  | 0.026 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |  | 1.0 |  | 0.101 |
|  |  |  | 硫酸雾 |  |  |  | 1.2 |  | 0.0003 |
| 4 | 5#车间无组织排放 | 生产 | VOCs |  |  | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017 | 2.0 |  | 0.0004 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1.0 |  | 0.0181 |
| 5 | 储罐区无组织排放 | 储存、装卸 | VOCs |  | 储罐采用氮封，移动式集气罩收集卸车废气 | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017 | 2.0 |  | 0.003 |
|  |  |  | 甲醇 |  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 12 |  | 0.0001 |
| 本项目无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目无组织排放总计 |  |  |  | 甲醇 |  |  |  | 0.0261 |  |
|  |  |  |  | 丙酮 |  |  |  | 0.001 |  |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 |  |  |  | 0.01 |  |
|  |  |  |  | 硫酸雾 |  |  |  | 0.0006 |  |
|  |  |  |  | 氨 |  |  |  | 0.0004 |  |
|  |  |  |  | VOCs |  |  |  | 0.3357 |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 |  |  |  | 0.3331 |  |
|  |  |  |  | 臭气浓度 |  |  |  | / |  |

表5.2.1-6 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸雾 | 0.0021 |
| 2 | 氯化氢 | 0.005 |
| 3 | 氨 | 0.1454 |
| 4 | 甲醇 | 0.8321 |
| 5 | 乙酸乙酯 | 0.195 |
| 6 | 丙酮 | 0.003 |
| 7 | VOCs | 6.4759 |
| 9 | 臭气浓度 | / |
| 12 | 硫化氢 | 0.072 |
| 13 | 颗粒物 | 1.30515 |

5.2.1.5大气环境影响影响自查表

表5.2.1-7 项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  | 二级☑ |  |  |  | 三级□ |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  | 边长=5~50km□ |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+ NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  | ＜500t/a☑ |  |  |  |
|  | 评价因子 | 国家标准☑ |  |  |  |  | 地方标准☑ |  |  | 附录D☑ | 其他标准□ |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  | 二类区☑ |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2021）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  | 主管部门发布的数据☑ |  |  |  |  | 现状补充监测☑ |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  | 不达标区☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源☑现有污染源☑ |  |  |  | 拟替代的污染源☑ |  | 其他在建、扩建项目污染源□ |  |  | 区域污染源□ |  |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ |  | ADMS□ |  | AUSTAL2000□ |  | EDMS/AEDT□ |  |  | CALPUFF□ | 网络模型□ |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（） |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | K≤-20%□ |  |  |  |  |  |  | K＞-20%□ |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源 监测 | 监测因子：（硫酸雾、乙酸乙酯、氯化氢、甲醇、氨、丙酮、VOCs、颗粒物、臭气浓度） |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑ |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（/） |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（/） |  |  |  | 无监测☑ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受（√） |  |  |  |  |  |  | 不可以接受（） |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | VOCs：（6.4759）t/a |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物：（1.30515）t/a |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.1.6恶臭影响分析

结合《化学品毒性、法规、环境数据手册》给出部分原辅材料阈值及性质。生产运行过程中涉及的主要恶臭物质特性见表5.2.1-8。

表5.2.1-8 生产运行过程中涉及的物质特性表

| 名称 | 物质特性 |
| --- | --- |
| 丙酮 | 无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发，嗅觉阈值42ppm |
| 硫化氢 | 气体，臭鸡蛋味，嗅觉阈值0.00041V/V |
| 甲醇 | 无色澄清液体，有刺激性气味，空气中嗅觉阈浓度33ppm |

由表5.2.1-8可知，拟建项目涉及的原辅材料中丙酮、甲醇、等均存在一定气味。

除甲醇、丙酮外，其他物质嗅觉阈值极低，极易产生恶臭，由于装置存在跑、冒、滴、漏以及无组织排放，各种气味的混合易产生新的混合气味，对周边环境产生一定影响。

拟建项目生产装置区通过优化生产工艺，从源头削减恶臭物质的使用量，同时通过加强管理，减少装置的跑、冒、滴、漏，减少恶臭污染物的无组织排放，低嗅阈值物料通过无泄漏泵密闭管道投料，减少无组织排放；挥发性有机物料全部使用桶装密封包装，汽车输送至厂区，采用叉车转运，储运过程均为密封状态。

同时生产装置开停车、检修等严格按操作规程进行，产生的吹扫废气、装置余气等均进入废气处理设施。

5.2.2水环境影响分析

拟建项目投产后，产生的废水主要为工艺废水、真空泵废水、设备清洗水、地坪清洗废水、质检废水、洗涤塔废水、生活污水、循环水排水等，废水最大日产生废水量373.34m3/d（68901.32m3/a），主要污染因子为pH、COD、BOD5、NH3-N、TN、SS、TP、氯化物、硫酸盐、动植物油、石油类。

拟建项目采用分质分类处理方式，将废水分为三类：高盐废水、高浓废水、低浓度废水。

高盐废水、高浓废水、低浓度废水分别经过蒸发除盐、高级氧化、气浮预处理处理后一起进入综合调节池，经过后续“一级水解酸化+改良型UASB +厌氧沉淀+二级水解酸化+两级厌氧-缺氧-好氧+高级氧化+混凝沉淀”处理后达四川海新生物制药有限公司和岳池县香山家园污水处理有限公司协议标准（CODCr≤320mg/L、氨氮≤25mg/L、总氮≤50mg/L、总磷≤4.0mg/L、色度≤50倍、pH6~9）；BOD5、SS、石油类、动植物油等因子满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氯化物、硫酸盐参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后进入城南工业污水处理厂经“水解酸化+一体化A2/O氧化沟+芬顿氧化”工艺处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标，再进入人工湿地系统，通过“人工湿地+生物景观塘”处理工艺进一步深度处理，主要指标（pH、COD、BOD5、NH3-N、总磷、石油类）达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准后（其它指标执行GB18918-2002一级A标），排入岳池县新场镇境内的三溪河。

拟建项目采取以上措施后，项目排水对地表水的影响可接受。

废水类别、污染物及污染治理设施信息见表5.2.2-1，废水间接排放口基本情况见表5.2.2-2，废水污染物排放信息见表5.2.2-3，环境监测计划及记录信息见表5.2.2-4，建设项目地表水环境影响评价自查表见表5.2.2-5。

表5.2.2-1  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口 编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 高盐废水、高浓度废水、低浓度废水 | pH COD BOD5 SS NH3-N TN TP 氯化物 硫酸盐 | 城南园区工业污水处理厂 | 连续排放，流量稳定 | 1 | 污水处理站 | 高盐废水、高浓废水、低浓度废水分别经过蒸发除盐、高级氧化、气浮预处理处理后一起进入综合调节池，经过后续“一级水解酸化+改良型UASB +厌氧沉淀+二级水解酸化+两级厌氧-缺氧-好氧+高级氧化+混凝沉淀”处理后排入岳池县经济技术开发区城南园区工业污水处理厂进一步处理达标后尾水进入人工湿地系统处理后排入三溪河 | DW001 | 是 □否 | 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |

表5.2.2-2 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口 编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量 （万m³/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物 种类 | 国家或地方污染物排放比标准浓度限值（mg/L） |
| 1 | DW001 | 106.4418974 | 30.4942541 | 0.689 | 城南园区工业污水处理厂 | 连续 | / | 城南园区工业污水处理厂 | pH | 6~9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TN | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TP | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cl- | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO42- | / |

表5.2.2-3 废水污染物排放信息表（新建项目）

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度（mg/L） | 日排放量（t/d） | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HS-1 | pH | 6~9 | / | / |
|  |  | COD | 320 | 0.07349 | 22.048 |
|  |  | BOD5 | 300 | 0.04428 | 13.283 |
|  |  | NH3-N | 25 | 0.00574 | 1.723 |
|  |  | TN | 50 | 0.01148 | 3.445 |
|  |  | SS | 400 | 0.09187 | 27.561 |
|  |  | TP | 4 | 0.00059 | 0.176 |
|  |  | Cl- | / | 0.02215 | 6.645 |
|  |  | SO42- | / | 0.00919 | 2.756 |
|  |  | 动植物油 | 100 | 0.00071 | 0.213 |
|  |  | 石油类 | 20 | 0.00032 | 0.095 |
| 全厂排放口合计 |  | pH |  |  | / |
|  |  | COD |  |  | 22.048 |
|  |  | BOD5 |  |  | 13.283 |
|  |  | NH3-N |  |  | 1.723 |
|  |  | TN |  |  | 3.445 |
|  |  | SS |  |  | 27.561 |
|  |  | TP |  |  | 0.176 |
|  |  | Cl- |  |  | 6.645 |
|  |  | SO42- |  |  | 2.756 |
|  |  | 动植物油 |  |  | 0.213 |
|  |  | 石油类 |  |  | 0.095 |

表5.2.2-4 环境监测计划及记录信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求 | 自动监测是否联网 | 自动检测仪器名称 | 监测采样方法及个数 | 监测频次 | 测定方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HS-1 | 流量、pH、COD、NH3-N、TN、TP | 自动 | 污水处理站总排口 | 定期维护检修 | 是 | / | 瞬时采样 | 在线 | / |
|  |  | SS、BOD5 | 手动 | / | / | / | / | 瞬时采样 | 1次/季度 | 重量法、稀释与接种法 |
|  |  | 石油类、动植物油、Cl-、SO42- | 手动 | / | / | / | / | 瞬时采样 | 1次/季度 | 红外分光光度法、红外分光光度法、离子选择电极法、铬酸钡分光光度法 |

表5.2.2-5 建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类别 | 水污染影响型；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |
|  |  | 直接排放□；间接排放；其他□ |  |  |  |  | 水温□；径流□；水域面积□ |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物；非持久性污染物；pH值；热污染□；富营养化；其他□ |  |  |  |  | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水温要素影响型 |  |  |  |
|  |  | 一级□；二级□；三级A□；三级B |  |  |  |  | 一级□；二级□；三级□； |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 已建□；在建□；拟建□；其他□ |  |  | 拟替代的污染源□ |  | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发40%以下□；开发量40%以上□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  | （） |  | 监测断面或点位个数（） |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （水温、pH、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮(NH3-N)、总磷、石油类、硫酸盐、氯化物） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：I类□；II类□；III类；IV类□；V类□； 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区域水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期□；生产运行期□；服务器满后□； 正常工况□；非正常工况□； 污染控制和减缓措施方案□； 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域环境质量改善目标□；替代削减源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  | 排放量（t/a） |  |  |  | 排放浓度（mg/L） |  |  |
|  |  | pH |  | / |  |  |  | 6~9 |  |  |
|  |  | COD |  | 3.445 |  |  |  | 50 |  |  |
|  |  | BOD5 |  | 0.689 |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | NH3-N |  | 0.345 |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  | TN |  | 1.034 |  |  |  | 15 |  |  |
|  |  | SS |  | 0.689 |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | TP |  | 0.034 |  |  |  | 0.5 |  |  |
|  |  | Cl- |  | 6.645 |  |  |  | / |  |  |
|  |  | SO42- |  | 2.756 |  |  |  | / |  |  |
|  |  | 动植物油 |  | 0.069 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 石油类 |  | 0.069 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量（t/a） |  | 排放浓度（mg/L） |
|  |  | （/） | （/） |  |  | （/） |  | （/） |  | （/） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m³/s；鱼类繁殖期（）m³/s；其他（）m³/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  | 污染源 |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动□；自动□；无监测□ |  |  |  | 手动；自动；无监测□ |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （） |  |  |  | （排放口） |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （） |  |  |  | （pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、氯化物、硫酸盐） |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受；不可以接收□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可“√”；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.3地下水环境影响预测与评价

见地下水专章。

5.2.4声环境影响预测及评价

5.2.4.1预测内容

拟建项目运营期厂界噪声达标情况及对环境敏感点的影响。

5.2.4.2主要噪声源

拟建项目噪声源主要有粉碎机、振荡筛、制粒机、整粒机、混合机、上料机、胶囊填充机、吸收塔风机、过滤器、压滤机、冷却塔、切药机、离心机、空压机、制氮机、大功率机械泵等机械设备，各噪声源源强见表3.7.4-1。

5.2.4.3预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，本次评价采用导则推荐模式。

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)；

T —预测计算的时间段，s；

ti — i 声源在T 时段内的运行时间，s。

户外声传播衰减计算：

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

本次评价只考虑几何发散衰减，按下式计算：

式中：LA(r) —距声源 r 处的 A 声级，dB(A)；

LA(r0) —参考位置 r0处的 A 声级，dB(A)；

Adiv —几何发散引起的衰减，dB。

无指向性点声源的几何发散衰减按下式计算：

式中：Adiv —几何发散引起的衰减，dB；

r—预测点距声源的距离；

r0—参考位置距声源的距离。

室内声源等效室外声源声功率级计算：

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。

计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级：

式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

Lw—点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB；

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R—房间常数；Sα/（1-α），S 为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij—室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1i（T）—靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。

然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S—透声面积，m2。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

5.2.4.4预测结果与分析

项目营运期厂界噪声预测结果见表5.2.4-1。

表5.2.4-1  厂界噪声预测结果表   单位：dB（A）

| 预测值 项目 | 东 |  | 南 |  | 西 |  | 北 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 厂界预测值 | 45.0 | 45.0 | 52.6 | 52.6 | 54.0 | 54.0 | 47.8 | 47.8 |
| 3类标准限值 | 昼间65dB（A）、夜间55dB（A） |  |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由表5.2.4-1可知，拟建项目营运期厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中3类标准。

5.2.5固体废物环境影响

拟建项目固体废物主要包括危险废物（中药提取脱色过滤滤渣、中药提取过柱洗脱浓缩废树脂、中药提取析晶离心滤液、中药提取洗脱浓缩废吸附剂、废冷凝液、色素碱生产滤渣、釜残、蚕用蜕皮激素液生产不合格品、有机废气治理治理废活性炭、实验室检测废液、沾有危险化学品的废包装物、废清洗溶剂、罐底污泥、色素碱生产不合格中间体和原料药、设备维修保养废矿物油、污水处理站污泥、污水处理站污泥）、一般工业固废（未沾染危险化学品的废包装物）和生活垃圾。危险废物交有危废处理资质的单位统一清运处置；污水处理站污泥危险特性鉴别前，暂按危险废物管理；未沾危化品废包装外售综合利用；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处置。

表5.2.5-1  危险废物贮存场所（设施）基本情况

| 序号 | 贮存场所（设施）名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 中药提取脱色过滤滤渣 | HW02 | 4#仓库 | 208.8m2 | 分类贮存 | 50t | 一个月 |
|  |  | 中药提取过柱洗脱浓缩废树脂 | HW02 |  |  |  |  |  |
|  |  | 中药提取析晶离心滤液 | HW06 |  |  |  |  |  |
|  |  | 中药提取洗脱浓缩废吸附剂、废冷凝液 | HW06 |  |  |  |  |  |
|  |  | 色素碱生产滤渣、釜残 | HW02 |  |  |  |  |  |
|  |  | 蚕用蜕皮激素液生产不合格品 | HW06 |  |  |  |  |  |
|  |  | 有机废气治理治理废活性炭 | HW49 |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验室检测废液 | HW49 |  |  |  |  |  |
|  |  | 沾有危险化学品的废包装物 | HW49 |  |  |  |  |  |
|  |  | 废清洗溶剂 | HW06 |  |  |  |  |  |

采用上述措施后，拟建项目产生的固体废物对环境影响小。

5.2.6土壤环境影响评价

5.2.6.1土壤环境影响识别

本项目属于新建项目，根据工程组成，可分为建设期、运营期两个阶段对土壤的环境影响。

施工期环境影响识别主要针对施工过程中施工机械在使用过程中，施工人员在施工生活过程中，固体废物在临时储存过程中对土壤产生的影响等。

运营期环境影响识别主要针对排放的大气污染物、废水污染物，及本项目主要生产车间等生产使用过程中对土壤产生的影响等。

本项目对土壤的影响类型和途径见表5.2.6-1。

表5.2.6-1  本项目土壤影响类型与途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 |
| 建设期 | / | √ | √ |
| 运营期 | √ | √ | √ |
| 服务期满后 | - | - | - |

表5.2.6-2 本项目土壤环境影响源影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全厂 | 1#生产车间/1#甲类库房/2#甲类库房/1#危废暂存间/1#污水处理站 | 大气沉降 | 乙酸乙酯、氯化氢、硫酸雾、甲醇、氨、丙酮、VOCs、颗粒物、臭气浓度等 | / | 连续 |
|  |  | 地面漫流 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、氯化物、硫酸盐 | / | 事故 |
|  |  | 垂直入渗 |  | / | 事故 |

5.2.6.2土壤环境影响调查评价范围的确定

根据导则，土壤评价工作等级为一级的污染影响型建设项目，调查范围为占地范围内全部地块以及占地范围外外扩0.2km范围内地块（面积约0.3km2）。

5.2.6.3土壤环境敏感目标

本项目位于广安市岳池县经济技术开发区城南工业园区，据现场调查，北面紧邻；西面为经十路南段，隔路为；南面为经开区一环路。

现状条件下项目调查评价范围内无居民区、耕地等。

5.2.6.4 项目所在区域土壤环境现状

（1）土壤类型及理化特性

岳池县境内土壤包括4个土类，据其肥力状况可以分为五个级别，一级土包括潮沙泥、大眼泥、黑油沙田土等12个土种，占耕地面积的43.53%；二级土包括半沙半泥、夹沙泥、红沙泥、黄沙泥等9 个土种，占耕地面积的28.44%；三级土包括黄泥、紫黄泥、白沙泥、红石骨沙田土等8 个土种，占耕地面积的11.51%；四级土包括浸冷田、烂泥田、紧口沙田、卵石黄泥田等11个土种，占耕地面积的11.54%；五级土包括各类石骨子土、卵石黄泥土等4个土种，占耕地面积的4.98%。

根据国家土壤信息平台（http://www.soilinfo.cn/MAP/index.aspx）查询及现场调查，本项目调查评价范围内土壤类型为水稻土，根据《中国土壤分类与代码》（GB/T17296-2009）确定项目区域土壤属于紫色土中的碳酸盐紫色土。

图5.2.6-1 土壤类型查询结果图

（2）土壤环境质量现状

根据本报告环境现状调查与评价章节可知，项目占地范围内土壤采样点各监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值要求，占地范围外评价范围内土壤采样点各监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）表1中农用地风险筛选值要求。本项目内土壤环境质量状况良好。

（3）土壤污染源调查

结合工程分析内容，项目位于广安市岳池县经济技术开发区城南工业园区。根据现场调查，本项目评价范围内分布土壤污染源主要为农业面源、居民点的生活污染源等。

农业污染源：评价范围内项目建设前为耕地，农业污染主要为农药化肥的使用、农药废弃包装物和废弃农膜等。

生活污染源：主要包括评价范围内四处居民集中点，主要的污染物为生活垃圾、粪便，生活垃圾集中存放，产生污染较小，粪便均采用粪池存储，作为农家肥使用。但场区用地附近的居民点均为搬迁对象。

5.2.6.5土壤环境影响预测与评价

（1）大气沉降

本项目废气中主要排放乙酸乙酯、氯化氢、硫酸雾、甲醇、氨、丙酮、VOCs、颗粒物、臭气浓度等污染因子，对照《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB512978-2023）、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）表1，无直接排放的土壤特征因子，本项目大气沉降对土壤影响小。

（2）地面漫流

对于地上设施，在事故情况和降雨情况下产生的废水会发生地面漫流，进一步污染土壤。企业设置废水三级防控，设置围堰拦截事故水，进入事故收集池，此过程由各阀门，溢流井等调控控制。同时根据地势设置废水拦截和切换系统，保证可能受污染的雨排水截留至厂内事故水池。全面防控事故废水和可能受污染的雨水发生地面漫流，进入土壤。在全面落实三级防控措施的情况下，物料或污染物的地面漫流对土壤影响较小。

（3）垂直入渗

对于厂区内地下或半地下工程构筑物，在事故情况下，会造成物料、污染物等的泄漏，通过垂直入渗途径污染土壤。厂内生产车间、危险品库、储罐区根据场地特性和项目特征，制定分区防渗。对于生产车间地坪、危险品库、污水处理站池体构筑物、危废暂存间、事故水池等采取重点防渗；研发楼、消防水池等采用一般地面硬化。在全面落实分区防渗措施的情况下，物料或污染物的垂直入渗对土壤影响较小。

（4）评价结论

拟建项目通过定性相分析，从大气沉降、地面浸流和垂直入渗三个影响途径分析，项目运营对土壤影响较小，同时，在企业做好两级防控和分区防渗措施的情况下，地面浸流和垂直入渗对土壤的影响较小。

拟建项目土壤环境影响评价自查表见表5.2.6-5。

表5.2.6-5  拟建项目土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地；农用地□；未利用地□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地规模 | （4.5）hm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | （/）、方位（/）、距离（/） |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降；地面漫流；垂直入渗；地下水位□；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 废气：乙酸乙酯、氯化氢、硫酸雾、甲醇、氨、丙酮、VOCs、颗粒物、臭气浓度等； 废水：pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、氯化物、硫酸盐 |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感；较敏感□；不敏感□ |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级；二级□；三级□ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）；b）；c）；d） |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | / |  |  |  |  |  | 同附录 C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 |  | 占地范围外 | 深度 |  | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 2 |  | 4 | 0~0.2m |  |  |
|  |  | 柱状样点数 | 6 |  | / | 0-0.5m、0.5-1.0m、1.0-1.5m、 |  |  |
|  | 现状监测因子 | 占地范围内土壤监测：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯，反-1,2-二氯乙烯，二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、苯并[a]芘、苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃（C10~C40）、土壤理化性质 占地范围外监测：铅、镉、铜、镍、锌、铬、汞、砷、土壤理化性质 |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 与监测因子相同 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618；GB36600；表D.1□；表D.2；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 大气沉降：无； 地面漫流和垂直入渗：无 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E□；附录F□；其他（类比） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（） 影响程度（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制；过程防控；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  |  | 监测频次 |  |
|  |  | 3 |  | 基本项（45项）、石油烃（C10-C40） |  |  | 项目投产后每5年监测1次 |  |
|  | 信息公开指标 | （土壤环境跟踪监测达标情况） |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可接受不可接受□ |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

6环境风险

环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

高端原料药黄藤素生产基地项目属于医药制造项目，生产过程中涉及物料种类繁多，主要有易燃液体、酸性腐蚀品、碱性腐蚀品、氧化剂、易燃固体、毒害品等物质，具有易燃、易爆、有毒有害重大危险源，在生产运行过程中存在一定潜在的事故隐患和环境风险。

6.1环境风险评价程序

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价程序详见下图6.1-1。

图6.1-1  环境风险评价工作程序图

6.2环境风险调查

6.2.1项目风险源调查

（1）物质危险性及分布情况

根据《危险化学品目录（2015版）》，本项目涉及的危险化学品主要包括甲醇、乙醇、乙酸乙酯、氯化铜、26%氨水、醋酸、98%硫酸、氢氧化钠、丙酮、硼氢化钠等危险化学品。其中甲醇、乙酸乙酯、氯化铜、26%氨水、醋酸、98%硫酸、丙酮等属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中重点关注的物质。

拟建项目危险物质储存量及储存位置详见2.6小节。

（2）生产工艺特点

拟建项目属于化学原料药生产和中药提取项目，项目共涉及8个产品，起始化学原料经化学反应（缩合反应、还原反应、成盐反应、环合反应）得到化学合成药粗品，粗品再经脱色过滤、除铜过滤、洗涤、析晶离心、干燥等得到化学原料药，中药经水提或醇提得到药液，再经浓缩或柱层析去除杂质得到有效成分，副产低含量成分，再用于人药制剂或兽药制剂。

拟建项目运营过程中危险性较大的设备主要为化学原料药生产涉及的反应釜、高温设备以及压力管道。

（3）危险物质安全技术说明书

根据危险物质分析，其理化性质和毒理指标见表6.2.1-1。

表6.2.1-1   拟建项目所涉及的物料危险性一览表

| 物质 名称 | 外观 | 燃烧爆炸性 |  |  |  |  | 危险 标记 | LD50 mg/kg | LC50 mg/m3 | MAC mg/m3 | 危险特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 熔点 ℃ | 沸点 ℃ | 闪点 ℃ | 燃点 ℃ | 爆炸极限%V |  |  |  |  |  |
| 氨水 | 无色液体，有强烈刺激性气味。 | -77.7 | 37.7 | / | / | 25.0~ 29 | 碱性腐蚀品 | 350 (大鼠经口) | 鱼类：0.45~0.8mg/L/96h（鱼） | / | 易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气氛。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| 氢氧化钠 | 白色半透明结晶状固体 | 318.4 | 1390 | 176 | / | / | 20碱性腐蚀品 | 40 小鼠腹腔 | / | 2 | 遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性 |
| 乙醇 | 无色液体，有酒香 | -114.1 | 78.3 | 12 | 363 | 3.3~19 | 7(易燃液体) | 7060（兔经口）； 7430（兔经皮） | 37620 （大鼠吸入，10h） | 未制定 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |
| 硫酸 | 纯品为无色透明油状液体，无臭 | 10.5 | 330 | / | / | / | 8.1类酸性腐蚀品 | 80 (大鼠经口) | 510（大鼠吸入） | -- | 与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。 |
| 丙酮 | 无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发 | -94.6 | 56.5 | -20 | / | / | 3.1 类 低闪点易燃液体 | 5800 大鼠经口 | / | 400 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险 |
| 醋酸 | 无色透明液体，有刺激性酸臭 | 16.7 | 118.1 | 39 | 321.6 | 4~17 | 酸性腐蚀品 | 3530 大鼠经口 | 5620ppm 1小时 小鼠吸入 | / | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂可发生反应。 |
| 甲醇 | 无色澄清液体，有刺激性气味 | -97.8 | 64.8 | 11 | -- | 5.5~44 | 7(易燃液体) | 5628(大鼠经口) | 82776，4小时(大鼠吸入) | -- | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |
| 氯化钠 | 白色结晶状粉末，味咸，中性 | 801 | 1461 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 碳酸钠 | 微黄色溶液，有似氯气的气味。 | -6 | 102.2 | / | / | / | 8.3 类其它腐蚀品 | 5800 (小鼠经口) | / | / | 受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。 |
| 乙酸乙酯 | 无色澄清液体，有芳香气味，易挥发 | -83.6 | 77.2 | / | / | 2.0-11.5 | 3.2类 中闪点易燃液体 | 5620 大鼠经口 | 5760 8h 大鼠吸入 | 300 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |

6.2.2环境保护目标调查

拟建项目位于岳池县经济技术开发区城南工业园内。规划用地类型为工业用地，东面、北面为工业工地；西面为经十路南段；南面为经开区一环路。项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园等保护地，评价范围内无明显环境制约因素。

拟建项目环境敏感特征见表6.2.1-1及附图。

表6.2.1-1   项目环境敏感特征一览表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感点名称 |  | 相对方位 | 距离/m |  | 属性 | 人口数 |
|  | 1 | 赵家河村 |  | E | 580 |  | 农村居民区 | 约120人 |
|  | 2 | 长深村 |  | SW | 700 |  | 农村居民区 | 约934人 |
|  | 3 | 川主庙村 |  | NW | 800 |  | 农村居民区 | 约120人 |
|  | 4 | 凤凰山村 |  | NW | 900 |  | 农村居民区 | 约90人 |
|  | 5 | 雨台村 |  | SE | 1250 |  | 农村居民区 | 约400人 |
|  | 6 | 朝阳乡 |  | SW | 1700 |  | 农村居民区 | 约1300人 |
|  | 7 | 横山寺村 |  | SE | 1800 |  | 农村居民区 | 约900人 |
|  | 8 | 长坡村 |  | NW | 1850 |  | 农村居民区 | 约180人 |
|  | 9 | 高店子村 |  | NW | 1900 |  | 农村居民区 | 约1150人 |
|  | 10 | 岳池县银塔小学 |  | NW | 2000 |  | 学校 | 师生约1367人100人 |
|  | 11 | 马鞍村 |  | SW | 2050 |  | 农村居民区 | 约1000人 |
|  | 12 | 白塔村安置区 |  | NW | 2150 |  | 居民区 | 约3000人 |
|  | 13 | 火盆山村 |  | NE | 2450 |  | 农村居民区 | 约1100人 |
|  | 14 | 阳角庙村 |  | NE | 2600 |  | 农村居民区 | 约180人 |
|  | 15 | 麻柳桥村 |  | NE | 2650 |  | 农村居民区 | 约300人 |
|  | 16 | 金龙山村 |  | SW | 2700 |  | 农村居民区 | 约1600人 |
|  | 17 | 张口楼村 |  | SE | 2460 |  | 农村居民区 | 约50人 |
|  | 18 | 胡家岩村 |  | NE | 2550 |  | 农村居民区 | 约180人 |
|  | 19 | 罗安村 |  | S | 2750 |  | 农村居民区 | 约250人 |
|  | 20 | 雁落坝村 |  | NW | 2800 |  | 农村居民区 | 约1100人 |
|  | 21 | 杜家桥村 |  | SE | 2850 |  | 农村居民区 | 约60人 |
|  | 22 | 肖家店村 |  | SW | 2950 |  | 农村居民区 | 约1130人 |
|  | 23 | 大城村(含岳池县大城小学） |  | SE | 3050 |  | 农村居民区 | 约1300人 |
|  | 24 | 岳池县城 |  | N | 3150 |  | 含市区政府、医院、大中小学、幼儿园、居住、文娱设施等 | 约28万人 |
|  | 25 | 梅子村 |  | SE | 3400 |  | 农村居民区 | 约300人 |
|  | 26 | 牛王庙村 |  | SW | 3500 |  | 农村居民区 |  |
|  | 27 | 岳池县实验中学 |  | NE | 3650 |  | 学校 | 师生约3500人 |
|  | 28 | 云峰村 |  | SE | 3700 |  | 农村居民区，常住人口 | 约300人 |
|  | 29 | 川师附属第七实验中学 |  | SE | 3950 |  | 学校 | 师生约800人 |
|  | 30 | 棱角桥村 |  | NE | 4000 |  | 农村居民区 | 约600人 |
|  | 31 | 三合寨村 |  | NE | 4050 |  | 农村居民区 | 约800人 |
|  | 32 | 赵村沟 |  | NE | 4150 |  | 农村居民区 | 约240人 |
|  | 33 | 南山村 |  | SW | 4200 |  | 农村居民区 | 约150人 |
|  | 34 | 回龙沟村 |  | NW | 4300 |  | 农村居民区 | 约200人 |
|  | 35 | 双河口村 |  | SE | 4440 |  | 农村居民区 | 约2000人 |
|  | 36 | 高垭口村 |  | NW | 4450 |  | 农村居民区 | 约100人 |
|  | 37 | 武云寺村 |  | SW | 4750 |  | 农村居民区 | 约600人 |
|  | 38 | 乔家镇 |  | SW | 4800 |  | 农村居民区 | 约1200人 |
|  | 39 | 土门铺村 |  | NE | 4950 |  | 农村居民区 | 约500人 |
|  | 40 | 民生桥村 |  | NW | 5000 |  | 农村居民区 | 约3000人 |
|  | 厂址周边500m范围人口数小计 |  |  |  |  |  |  | 小于500人 |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  | 大于5万人 |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  | E1 |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 |  | 排放点水域功能 |  |  | 24h内流经范围/Km |  |
|  | 1 | 三溪河 |  | Ⅲ类 |  |  | 6.912 |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感点名称 |  | 环境敏感特征 |  | 水质目标 | 与排放点距离/m |  |
|  | 1 | / |  | / |  | / | / |  |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  | E2 |  |
| 地下水 | 序号 | 敏感点名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 |  | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m |  |
|  | 1 | 项目区下伏含水层 | 评价范围内沙溪庙组基岩裂隙水 | Ⅲ类 |  | D2 | 0 |  |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  | E2 |  |

6.3环境风险潜势初判

根据拟建项目涉及的物质和工艺系统的危险性、及其本工程所在地的环境敏感程度，结合事故环境影响途径，确定拟建项目的环境风险潜势。

6.3.1 P的分级确定

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

根据拟建项目生产、使用和储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质在厂区内最大储存量，对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B所列风险物质临界量，计算其厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应的临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；

当企业存在多种环境风险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1Q1+q2Q2+…+qnQn

式中：q1，q2，…，qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种环境风险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。

拟建项目涉及的危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果见表6.3.1-1。

表6.3.1-1  环境风险物质储存量和临界量比值（Q）一览表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | 67-56-1 | 80 | 10 | 8 |
| 2 | 乙醇 | 64-17-5 | 80 | / | / |
| 3 | 26%氨水 | 1336-21-6 | 6 | 10 | 0.6 |
| 4 | 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 10 | 10 | 1 |
| 5 | 氯化铜 | 7447-39-4 | 2.4 | 0.25 | 9.6 |
| 6 | 乙酸 | 64-19-7 | 5 | 10 | 0.5 |
| 7 | 98%硫酸 | 7664-93-9 | 3 | 10 | 0.3 |
| 8 | 丙酮 | 67-64-1 | 3 | 10 | 0.3 |
| 9 | CODCr浓度≥10000mg/L的有机废液（高浓废水、液态危险废物） | / | 8.5 | 10 | 0.45 |
| 合计 |  |  |  |  | 21.15 |

由表6.3.1-1可知，拟建项目建成后，Q=21.15，全厂的危险物质数量与临界量比值属于10≤Q<100。

（2）行业及生产工艺（M）

根据拟建项目所属行业及生产工艺特点，对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C评估生产工艺情况，确定M值。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为①M＞20；②10＜M≤20；③5＜M≤10；④M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

拟建项目属于原料药生产和中药提取项目，企业生产工艺过程评估分值详见表6.3.1-2。

表6.3.1-2  企业生产工艺过程评估分值

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 拟建项目 涉及类别 | 拟建项目分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、有色冶炼、轻工、化纤等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 不涉及 | 0 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/每套 | 不涉及 | 0 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质储存罐区 | 5/每套（罐区） | 涉及1个储罐区 | 5 |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | 不涉及 | 0 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的气库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 | 不涉及 | 0 |
| 合计 |  |  |  | 5 |
| a.高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0Mpa； b.长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价 |  |  |  |  |

由上表可知，拟建项目涉及危险物质储存、使用，M=5，为M4类项目。

（3）危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M）计算结果，对照下表6.3.1-4，确定拟建项目危险物质及工艺系统危险性（P）。

表6.3.1-4 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值Q | 所属行业及生产工艺特点（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q<100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q<10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

根据表6.3.1-1~表6.3.1-4，拟建项目10≤Q<100，所属行业及生产工艺特点为M4类，危险物质及工艺系统危险性为P4。

6.3.2 E的分级确定

（1）大气环境敏感程度分级

拟建项目环境敏感目标为周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，大气环境敏感程度为E1。

（2）地表水环境敏感程度分级

拟建项目生产生活污水经厂内污水处理站预处理达接管标准后进入园区污水处理厂；园区污水处理厂进一步处理后，最终排入三溪河，为III类水域。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），地表水功能敏感性分区为较敏感F2。园区污水处理厂排放口下游10km范围内无敏感目标，按地表水环境敏感目标分级为S3。

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，根据表6.3.2-1，地表水环境敏感程度为E2。

表6.3.2-1  地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

（3）地下水环境敏感程度分级

拟建项目下游及侧面不涉及饮用水源，在上游有少量散户用水井，因此地下水功能敏感性为不敏感G3。

根据本项目地质勘察钻孔及区域水文资料，本项目区包气带厚度为0.6～1.1m，主要由素填土和碎屑岩浅层风化裂隙带构成，其中素填土渗透系数介于5.06×10-4～5.25×10-4cm/s，碎屑岩浅层风化裂隙带渗透系数介于1.2×10-5～1.75×10-4cm/s，综上确定包气带防污性能为D1。

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，根据表6.3.2-2，地下水环境敏感程度为E2。

表6.3.2-2  地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E1 | E2 | E3 |

综上，项目所在区域环境敏感程度分级大气等级为E1，地表水为E2，地下水为E2。

6.3.3环境风险潜势判断

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）环境风险潜势划分，见表6.3.3-1，结合全厂危险物质、本工程工艺系统危险性以及项目所在区域环境敏感程度分级，全厂环境风险潜势判定情况详见下表6.3.3-2。

表6.3.3-1  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | I |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

表6.3.3-2  全厂环境风险分级判定内容统计表

| 环境敏感程度（E） | 大气 | E1 |
| --- | --- | --- |
|  | 地表水 | E2 |
|  | 地下水 | E2 |
| 环境风险潜势划分 |  | 大气环境风险潜势为Ⅲ，地表水、地下水环境风险潜势均为Ⅱ级 |

由上表可见，大气环境风险潜势为Ⅲ，地表水、地下水环境风险潜势均为Ⅱ级。根据项目工程分析，拟建项目发生事故时含泄漏危险物质的事故水输送到事故水池，不排入地表水体。因此，拟建项目不考虑风险事故泄漏危险物质对地表水体的预测影响，主要分析事故废水防控措施有效性分析。

6.4 评价等级及评价范围

6.4.1评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）评价等级划分，见表6.4.1-1，大气环境风险潜势为Ⅲ，地表水、地下水环境风险潜势均为Ⅱ级，因此本项目环境风险评价等级均为二级。

表6.4.1-1  项目环境影响评价等级判据一览表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险评价等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

6.4.2评价范围

项目的环境风险评价范围具体如下：

（1）大气环境评价范围

以建设项目边界，四周外扩5km的范围。

（2）地表水环境评价范围

园区污水处理厂排口所在水域下游10km范围。本项目事故废水通过厂区设置的三级防控体系拦截，以及园区事故池拦截，不排入地表水体。因此，本次评价重点分析事故废水拦截措施的有效性、可行性。

（3）地下水环境评价范围

见地下水专章。

6.5环境风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）规定，风险识别包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别。

6.5.1物质危险性识别

物质危险性识别范围：主要包括主要原辅材料、中间产物、产品、燃料、生产过程排放的“三废”污染物以及风险事故中的伴生污染物。

风险类型：根据项目有毒有害物质放散起因，分火灾、爆炸和泄漏三类。

拟建项目涉及的化学品有易燃品、碱性腐蚀品、毒害品等，主要有甲醇、乙醇、26%氨水、乙酸乙酯、氯化铜、乙酸、98%硫酸、丙酮等物质，其理化性质和毒理性详见表6.2.1-1。

此外，本项目危险废物涉及中药提取脱色过滤滤渣、中药提取过柱洗脱浓缩废树脂、中药提取析晶离心滤液、中药提取洗脱浓缩废吸附剂、废冷凝液、色素碱生产滤渣、釜残、蚕用蜕皮激素液生产不合格品、有机废气治理治理废活性炭、实验室检测废液、沾有危险化学品的废包装物、废清洗溶剂、罐底污泥、色素碱生产不合格中间体和原料药、设备维修保养废矿物油、污水处理站污泥、污水处理站污泥等，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，存在潜在泄漏、中毒、火灾、腐蚀等风险事故，其危险特性见下表6.5.1-1。

表6.5.1-1   危险废物特性一览表

| 危险废物名称 | 危险废物编号 | 危险特性 |
| --- | --- | --- |
| 中药提取脱色过滤滤渣 | HW02 | T |
| 中药提取过柱洗脱浓缩废树脂 | HW02 | T |
| 中药提取析晶离心滤液 | HW06 | T，I，R |
| 中药提取洗脱浓缩废吸附剂、废冷凝液 | HW06 | T，I，R |
| 色素碱生产滤渣、釜残 | HW02 | T |
| 蚕用蜕皮激素液生产不合格品 | HW06 | T，I，R |
| 有机废气治理治理废活性炭 | HW49 | T |
| 实验室检测废液 | HW49 | T |
| 沾有危险化学品的废包装物 | HW49 | T |
| 废清洗溶剂 | HW06 | T，I，R |
| 罐底污泥 | HW06 | T，I，R |
| 色素碱生产不合格中间体和原料药 | HW02 | T |
| 设备维修保养废矿物油 | HW08 | T，I |
| 污水处理站污泥 | 暂按危废管理 | T |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，结合拟建项目原辅料最大储存量，或产品、中间产品、生产过程排放的“三废”污染物以及风险事故中的伴生污染物的产生量，对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B物质临界量，本次评价以甲醇作为重点关注的环境风险评价因子。

6.5.2生产系统危险性识别

拟建项目在生产运行中，设备和管线、阀门较多，因而可能引发泄漏、火灾、爆炸等事故。根据类比调查以及项目工艺管线和生产方法的分析，生产运营过程中潜在的风险事故见表6.5.2-1。

表6.5.2-1   生产过程风险识别一览表

| 序号 | 潜在事故 | 主要原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管线破裂，泄漏物料 | 腐蚀，材料不合格 |
| 2 | 各种阀门泄漏物料 | 密封圈受损，阀门不合格 |
| 3 | 机泵泄漏物料 | 轴封失效、更换不及时 |
| 4 | 储罐泄漏或容器破损 | 监控系统失灵、误操作、自然灾害 |

拟建项目运行过程中危险因素较大的场所及设备如下表6.5.2-2所示。

表6.5.2-2    生产系统风险识别一览表

| 风险单元 | 生产装置及设备 | 操作温度、压力 | 操作介质 | 潜在事故 | 风险类型 | 主要原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#生产车间 | 万能粉碎机、振荡筛、夹层溶浆锅、湿法制粒机、摇摆制粒机、沸腾流化床、箱式烘箱、整粒机、固定方锥混合机、真空上料机、胶囊填充机、废气处理装置和物料输送管道等 | 常温、常压 | 露水草原药、淀粉、硬脂酸镁 | 粉尘爆炸事故 | 火灾、爆炸 | 设备损坏、误操作 |
| 2#生产车间 | 提取浸泡釜、浓缩釜、结晶釜、脱色釜、冷却釜、收集罐、中转罐、精馏塔、过滤器、压滤机、干燥箱、粉碎机、混合机、废气处理装置和物料输送管道等 | 操作温度＜300℃，常压 | 大黄藤草药、98%硫酸、纯水、氯化钠、无水乙醇、穿心莲草药、活性炭、灯盏花草药、树脂、丙酮 | 管道破损、阀门、机泵物料泄漏 | 泄漏、火灾、爆炸、中毒 | 设备损坏、误操作 |
| 3#生产车间 | 混合机、粉碎机、烘干机、粉碎机、水提蒸煮锅、过滤槽、药液中转罐、压榨机、切药机、过滤器、废气处理装置和物料输送管道等 | 操作温度＜300℃，常压 | 黄藤药渣、穿心莲药渣、露水草提取物、(低含量10%）、穿心莲提取物(低含量10%）、黄藤提取物(低含量10%） | 粉尘爆炸事故 | 火灾、爆炸 | 设备损坏、误操作 |
| 4#生产车间 | 烘箱、吸附柱、氧化铝层析柱、提取罐、中转罐、浓缩罐、粉碎机、反应釜、离心机、过滤器、接收罐、干燥器、精馏塔、废气处理装置和物料输送管道等 | 操作温度＜300℃，常压 | 露水草草药、新鲜水、甲醇、乙醇、纯水、树脂、氧化铝、乙酸乙酯、3，4二甲氧基苯乙胺、2，3二甲氧基苯甲醛、硼氢化钠、纯水、乙酸乙酯、冰乙酸、98%浓硫酸、氯化铜、40%乙二醛水溶液、26%氨水、氯化钠、活性炭 | 管道破损、阀门、机泵物料泄漏 | 泄漏、火灾、爆炸、中毒 | 设备损坏、误操作 |
| 5#生产车间 | 粉碎机、混合机、制粒机、沸腾流化床、整粒机、颗粒剂袋式包装机、配液罐、过滤器、蒸汽灭菌柜 | 操作温度＜300℃，常压 | 露水草提取物(低含量10%）、葡萄糖、糊精、露水草提取物(低含量10%）、乙醇、土温80 | 管道破损、阀门、机泵物料泄漏 | 泄漏、火灾、爆炸、中毒 | 设备损坏、误操作 |
| 罐区 |  | 常温、常压 | 甲醇、乙醇 | 储罐连接管道破损、阀门、机泵物料泄漏 | 泄漏、火灾、爆炸、中毒 | 储罐连接管道破损、误操作 |
| 3#仓库 |  | 常温、常压 | 无水硫酸钠、添加剂、乙酸乙酯、氯化铜、26%氨水、醋酸、活性炭、硫酸、3，4二甲氧基苯乙胺、丁二酸酐、氢氧化钠、2，3二甲氧基苯甲醛、乙二醛、丙酮、食盐、碳酸氢钾、碳酸氢钠、氧化铝等 | 包装袋、包装桶破损、物料泄漏 | 泄漏、火灾、爆炸、中毒 | 容器破损 |
| 5#仓库 |  | 常温、常压 | 硼氢化钠等 | 包装袋破损、物料泄漏 | 泄漏、火灾、爆炸、中毒 | 包装袋破损 |
| 危废暂存间 |  | 常温、常压 | 中药提取脱色过滤滤渣、中药提取过柱洗脱浓缩废树脂、中药提取析晶离心滤液、中药提取洗脱浓缩废吸附剂、废冷凝液、色素碱生产滤渣、釜残、蚕用蜕皮激素液生产不合格品、有机废气治理治理废活性炭、实验室检测废液、沾有危险化学品的废包装物、废清洗溶剂、罐底污泥、色素碱生产不合格中间体和原料药、设备维修保养废矿物油、污水处理站污泥、污水处理站污泥等 | 容器破损、物料泄漏 | 泄漏、火灾、爆炸、中毒 | 容器破损 |
| 污水处理站 |  | 常温、常压 | 高盐废水、高浓度废水 | 池体破损、物料泄漏 | 泄漏、中毒 | 池体破损 |

6.5.3危险物质向环境转移的途径识别

拟建项目涉及的危险物质易燃液体、酸性腐蚀品、碱性腐蚀品、氧化剂、易燃固体、毒害品等，危险物质向环境转移的途径详见下表6.5.4-1。

6.5.4风险识别小结

拟建项目环境风险识别汇总详见下表6.5.4-1。

表6.5.4-1  拟建项目环境风险识别表

| 风险单元 | 生产装置及设备 | 操作温度、压力 | 操作介质 | 风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#生产车间 | 万能粉碎机、振荡筛、夹层溶浆锅、湿法制粒机、摇摆制粒机、沸腾流化床、箱式烘箱、整粒机、固定方锥混合机、真空上料机、胶囊填充机、废气处理装置和物料输送管道等 | 常温、常压 | 露水草原药、淀粉、硬脂酸镁 | 火灾、爆炸 | 大气、土壤、地下水 | 岳池县城等 |
| 2#生产车间 | 提取浸泡釜、浓缩釜、结晶釜、脱色釜、冷却釜、收集罐、中转罐、精馏塔、过滤器、压滤机、干燥箱、粉碎机、混合机、废气处理装置和物料输送管道等 | 操作温度＜300℃，常压 | 大黄藤草药、98%硫酸、纯水、氯化钠、无水乙醇、穿心莲草药、活性炭、灯盏花草药、树脂、丙酮 | 泄漏、火灾、爆炸、中毒 | 大气、土壤、地下水 | 岳池县城等 |
| 3#生产车间 | 混合机、粉碎机、烘干机、粉碎机、水提蒸煮锅、过滤槽、药液中转罐、压榨机、切药机、过滤器、废气处理装置和物料输送管道等 | 操作温度＜300℃，常压 | 黄藤药渣、穿心莲药渣、露水草提取物、(低含量10%）、穿心莲提取物(低含量10%）、黄藤提取物(低含量10%） | 火灾、爆炸 | 大气、土壤、地下水 | 岳池县城等 |
| 4#生产车间 | 烘箱、吸附柱、氧化铝层析柱、提取罐、中转罐、浓缩罐、粉碎机、反应釜、离心机、过滤器、接收罐、干燥器、精馏塔、废气处理装置和物料输送管道等 | 操作温度＜300℃，常压 | 露水草草药、新鲜水、甲醇、乙醇、纯水、树脂、氧化铝、乙酸乙酯、3，4二甲氧基苯乙胺、2，3二甲氧基苯甲醛、硼氢化钠、纯水、乙酸乙酯、冰乙酸、98%浓硫酸、氯化铜、40%乙二醛水溶液、26%氨水、氯化钠、活性炭 | 泄漏、火灾、爆炸、中毒 | 大气、土壤、地下水 | 岳池县城等 |
| 5#生产车间 | 粉碎机、混合机、制粒机、沸腾流化床、整粒机、颗粒剂袋式包装机、配液罐、过滤器、蒸汽灭菌柜 | 操作温度＜300℃，常压 | 露水草提取物(低含量10%）、葡萄糖、糊精、露水草提取物(低含量10%）、乙醇、土温80 | 泄漏、火灾、爆炸、中毒 | 大气、土壤、地下水 | 岳池县城等 |
| 罐区 |  | 常温、常压 | 甲醇、乙醇 | 泄漏、火灾、爆炸、中毒 | 大气、土壤、地下水 | 岳池县城等 |
| 3#仓库 |  | 常温、常压 | 无水硫酸钠、添加剂、乙酸乙酯、氯化铜、26%氨水、醋酸、活性炭、硫酸、3，4二甲氧基苯乙胺、丁二酸酐、氢氧化钠、2，3二甲氧基苯甲醛、乙二醛、丙酮、食盐、碳酸氢钾、碳酸氢钠、氧化铝等 | 泄漏、火灾、爆炸、中毒 | 大气、土壤、地下水 | 岳池县城等 |
| 5#仓库 |  | 常温、常压 | 硼氢化钠等 | 泄漏、火灾、爆炸、中毒 | 大气、土壤、地下水 | 岳池县城等 |
| 危废暂存间 |  | 常温、常压 | 中药提取脱色过滤滤渣、中药提取过柱洗脱浓缩废树脂、中药提取析晶离心滤液、中药提取洗脱浓缩废吸附剂、废冷凝液、色素碱生产滤渣、釜残、蚕用蜕皮激素液生产不合格品、有机废气治理治理废活性炭、实验室检测废液、沾有危险化学品的废包装物、废清洗溶剂、罐底污泥、色素碱生产不合格中间体和原料药、设备维修保养废矿物油、污水处理站污泥、污水处理站污泥等 | 泄漏、火灾、爆炸、中毒 | 土壤、地下水 | 岳池县城等 |
| 污水处理站 |  | 常温、常压 | 高盐废水、高浓度废水 | 泄漏、中毒 | 土壤、地下水 | 岳池县城等 |

6.6风险事故情形分析

6.6.1事故概率分析

（1）同行业事故资料统计

近年来，国内发生的同类物质泄漏、中毒等事故统计分析见表6.6.1-1。

表6.6.1-1    国内同类事故案例统计表

| 单位 | 泄漏时间 | 事故原因 | 造成的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 泰兴市扬子医药化工有限公司 | 2018.5.3 | 加氢车间1号氢化釜撤催化剂作业过程中发生釜内闪爆 | 造成1人死亡 |
| 丽珠药业集团宁夏新北江制药有限公司 | 2015.2.14 | 车间内3#多功能罐在检修中，违规操作动火作业，造成系统中正庚烷部分泄漏及燃烧，发生火灾 | 造成4人烧伤 |
| 湖北惠生药业有限公司 | 2017.9.18 | 加成车间东外墙废气回收pp材质管道老化，接头处产生裂口，管道废气中的易燃物质发生泄漏，导致周围易燃气体密集，遇监控视频配电箱内继电器开间合过程产生的电火花发生爆燃，引发火灾 | 无伤亡 |
| 江西同和药业股份有限公司 | 2017.9.3 | “加巴喷丁”原料药生产车间离心机操作工违反离心机安全操作规程作业，未回收完全的乙酸乙酯和二氯甲烷经结晶釜出料阀门进入高速运转的离心机，产生高温、静电导致离心机内引发火灾 | 造成1人死亡，1人受伤 |
| 重庆福安药业公司 | 2011.11.21 | 溶剂回收工段丙酮回收时发生爆炸，精馏釜中的丙酮母液泄漏，引起火灾，同时附近的丙酮储罐受热发生爆炸 | 厂房坍塌，1人受伤 |
| 重庆长风化工厂 | 2001.11.7 | 一车间二苯甲酮工段光化釜发生爆炸火灾 | 造成3人死亡，7人受伤 |
| 重庆华彩化工有限责任公司 | 2012.11.21 | 二车间异紫锅检修受限空间作业中发生中毒窒息，其他人员在未做好应急防护的情况下盲目进罐施救，相继晕倒2人 | 造成2人死亡，1人受伤 |
| 河南省濮阳市城区 | 2011.11.2 | 交通事故甲醇泄漏 | 无伤亡 |
| 吉林九站经济开发区 | 2009.9.19 | 交通事故乙醇泄漏 | 无伤亡 |
| 武汉“百年常青”化工有限公司 | 2011.11.9 | 灌装无水乙醇过程中引起燃烧爆炸 | 一死一伤 |
| 深圳龙岗区杰美工业园某企业 | 2009.4.14 | 盐酸管道爆裂 | 无伤亡 |
| 重庆北碚某废弃化工厂 | 2009.7.20 | 盐酸罐体老化破裂 | 无伤亡、160户疏散 |

根据国内相关医药化工企业发生危险化学品泄漏事故案例表明，事故发生的原因主要集中在以下几方面：

（1）设备检修不及时，使用有毒化学品的管道未定期检修。

（2）运输过程管理不严格，未严格遵守危险化学品运输管理办法，发生事故后未采取相应的补救措施。

（3）企业对员工的应急培训不完善，发生泄漏事故后员工未了解泄漏物质特性，未能有序疏散。

6.6.2风险事故情形设定

本次环评根据本项目特点，在风险识别的基础上，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定风险事故情形。

（1）罐区破裂事故

根据拟建项目危险化学品的储存量、危险特性和毒理性，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中列出的各项重点关注的危险物质的临界量和附录H中表H.1重点关注的危险物质大气毒性终点浓度值选取，本次评价选取罐区中原辅料中毒性终点浓度较低的甲醇（Φ3600×4800HL，50m3）泄漏设定为预测情景。

（2）生产废水调节池底防渗层破损事故

拟建项目新建污水处理站1座，污水处理系统包括高盐废水、高浓废水、低浓度废水（污水处理站处理能力不小于500m3/d），高盐废水、高浓废水、低浓度废水分别经过蒸发除盐、高级氧化、气浮预处理处理后一起进入综合调节池，经过后续“一级水解酸化+改良型UASB +厌氧沉淀+二级水解酸化+两级厌氧-缺氧-好氧+高级氧化+混凝沉淀”处理后达四川海新生物制药有限公司和岳池县香山家园污水处理有限公司协议标准（CODCr≤320mg/L、氨氮≤25mg/L、总氮≤50mg/L、总磷≤4.0mg/L、色度≤50倍、pH6~9）；BOD5、SS、石油类、动植物油等因子满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氯化物、硫酸盐参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后进入城南工业污水处理厂经“水解酸化+一体化A2/O氧化沟+芬顿氧化”工艺处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标，再进入人工湿地系统，通过“人工湿地+生物景观塘”处理工艺进一步深度处理，主要指标（pH、COD、BOD5、NH3-N、总磷、石油类）达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准后（其它指标执行GB18918-2002一级A标），排入岳池县新场镇境内的三溪河。

事故状态下，高浓度废水储罐防渗层破损，导致高浓度的废水通过裂口渗入地下水，影响地下水质。

（3）甲醇火灾/爆炸引发的次生污染事故

甲醇等易燃液体储罐若遇明火、高热产生燃爆，不完全燃烧产生次生污染物CO，污染物将会对区域大气环境造成不利影响。

由于事故触发因素具有不确定性，因此事故情形的设定并不能包含全部可能的环境风险，但通过具有代表性的事故情形分析可为风险管理提供科学依据。事故情形的设定应在环境风险识别的基础上筛选，设定的事故情形应具有危险物质、环境危害、影响途径等方面的代表性。

6.6.3最大可信事故及类型

拟建项目环境风险将主要来自危险源的事故性泄漏，根据事风险识别和可能发生的事故情形分析表明，储罐物料泄漏均为重大环境污染事故隐患，事故主要原因是储罐壳件出口部位断裂、阀门破损，储罐连接管断裂等。结合本工程涉及的危险化学品的危险性、储存量，对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B物质临界量，并结合预测结果及后果分析（甲醇大气环境影响更大），因此，评价确定项目最大可信事故及类型为：甲醇储罐管道、法兰破损发生事故性泄漏。

主要事故类型为：甲醇储罐泄漏，扩散引起大气环境污染。

评价因子：甲醇

6.7源项分析

6.7.1 泄漏事故源强确定

参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E，可能发生的风险事故情形发生概率如下表6.7.1-1。

表6.7.1-1   可能发生的风险事故发生概率

| 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏频率 |
| --- | --- | --- |
| 反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器 | 泄漏孔径为10 mm 孔径 10 min 内储罐泄漏完 储罐全破裂 | 1.00×10-4 /a 5.00×10-6 /a 5.00×10-6 /a |
| 内径≤75mm 的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 全管径泄漏 | 5.00×10-6 /（m·a） 1.00×10-6 /（m·a） |
| 75mm＜内径≤150mm 的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 全管径泄漏 | 2.00×10-6 /（m·a） 3.00×10-7 /（m·a） |
| 内径＞150mm 的管道 | 泄漏孔径为10%孔径（最大50 mm） 全管径泄漏 | 2.40×10-6 /（m·a） 1.00×10-7 /（m·a） |

设定的风险事故情形发生可能性应处于合理的区间，并与经济技术发展水平相适应。一般而言，发生频率小于10-6/年的事件是极小概率事件，可作为代表性事故情形中最大可信事故设定的参考。

拟建项目最大可信事故选择甲醇储罐连接管道发生破损，因此，本项目最大可信事故（甲醇储罐10%孔径泄漏）概率确定为1×10-6/a。

（1）储罐破裂事故源强确定

甲醇储罐泄漏源强计算：拟建项目甲醇储罐均为50m3（固定顶，Φ3600×4800），进出料管道管径为Φ50mm。本次评价按照10%孔径泄漏情况估算甲醇的泄漏量。根据项目事故应急响应时间设定，事故发生后安全系统报警，在10min内泄漏得到控制，因此风险源泄漏事件按10min选取（根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求：泄漏时间应结合建设项目探测和隔离系统的设计原则确定。一般情况下，设置紧急隔离系统的单位，泄漏时间可设定为10min；未设置紧急隔离系统的单元，泄漏时间可设定30min）。

甲醇泄漏速率的计算参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F推荐的伯努利方程计算：

式中：QL—液体的泄漏速度，kg/s；

Cd—液体泄漏系数；Cd=0.6～0.64，取Cd=0.6；

A—裂口面积，m2（甲醇罐均取0.00002m2）；

ρ—泄漏液体密度，kg/m3（甲醇取791.8 kg/m3）

P—储罐内介质压力，常压；

P0—环境压力，101.325KPa；

h—裂口之上液位高度（罐填充系数取0.8），甲醇取3.84。

事故发生后安全系统报警，采取应急措施在10min内泄漏得到控制。经计算，甲醇泄漏速度为0.085kg/s。10min内甲醇泄漏量为51kg。

甲醇泄漏后，在围堰内形成液池，并随地表风的对流而蒸发扩散。各物料沸点均高于环境温度，基本不会发生闪蒸量和热量蒸发，因此，泄漏后蒸发量主要为质量蒸发量，其蒸发量按下式计算：

式中：Q—质量蒸发量，kg；

a，n—大气稳定度系数，稳定(E，F)取 =0.005285、n=0.3；

p—液体表面蒸气压，Pa；

M—分子量，kg/mol；

R—气体常数；J/mol·k，取R=8.314；

T0—环境温度，k，取T0=308K；

u—风速，m/s，取多年平均u=1.5m/s；

r—液池半径，m，甲醇储罐液池半径取r=1.432m；

t—蒸发时间，s。

根据上述公式及参数，估算出管道破裂事故状况下，各类液态物料的泄漏源强汇总见表6.7.1-2。

表6.7.1-2  拟建项目事故源强一览表

| 序号 | 风险事故情形描述 | 危险单元 | 影响途径 | 物料名称 | 单个裂口面积（m2） | 液体密度 （kg/m3） | 泄漏速率 （kg/s） | 泄漏时间 （min） | 最大泄漏量（kg） | 蒸发量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐与其输送管道的连接处泄漏，损坏按10%管径计 | 罐区 | 泄漏后大气扩散 | 甲醇 | 0.00002 | 791.8 | 0.085 | 10min | 51 | 5.4 （0.003kg/s） |

6.7.2 燃爆次生污染事故源强

（1）乙醇储罐火灾爆炸事故不完全燃烧CO量

乙醇储罐发生火灾爆炸事故，储罐内的乙醇完全泄漏到防火堤内并燃烧，产生二次污染物CO，持续扩散到大气中，造成环境风险事故。

火灾伴生/次生CO产生量的计算公式：

Gco=2330qCQ

式中：Gco——CO产生量，kg/s；

C——物质中碳的含量，乙醇为52%；

q——化学不完全燃烧值，取6.0%；

Q——参与燃烧的物质的量，t/s。

其中参与燃烧物质的燃烧速率按下式计算（液体沸点高于环境温度）：

式中：mf——液体单位表面积燃烧速度，kg/m2·s；

Hc——液体燃烧热；J/kg，取2.971×106J/kg；

Cp——液体的比定压热容；J/(kg·K)，取2420J/(kg·K)；

Tb——液体的沸点，K，取351.5K；

Ta——环境温度，K，取298K；

HV——液体在常压沸点下的气化热，J/kg，取8.3717×105J/kg。

经计算，乙醇液体表面上单位面积的重量燃烧速度为0.0307kg/m2·s，液池面积20m2，乙醇燃烧速度为0.614kg/s（即参与燃烧的物质的量Q=0.0006t/s），计算得Gco=0.044kg/s。应急响应时间为30min。具体参数见表6.7-2。

表6.7-2  储罐火灾爆炸事故伴/次生源强一览表

| 物料 | 储罐容积及个数 | 单个储罐储量 | 池液面积 | 火灾持续时间 | 乙醇燃烧速率 | CO产生速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙醇 | 50m3，2个 | 40t | 20m2 | 30min | 0.614kg/s | 0.044kg/s |

6.8风险预测与评价

6.8.1大气环境风险分析

6.8.1.1预测模型选取

（1）泄漏气体排放方式判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），判定连续排放还是瞬时排放，可以通过排放时间Td和污染物到达最近的受体点（网格点或敏感点）的时间T确定。

T=2X/U

式中：X—事故发生地与计算点的距离，本次甲醇均取泄漏发生地到网格点的距离50m；

Ur—10m高处风速。假设风速和风向在T时段内保持不变。本次取风速为1.5m/s。

当Td＞T时，可被认为是连续排放的；当Td≤T时，可被认为是瞬时排放的。

通过计算得出T=3s。

而本次评价确定甲醇均取泄漏事故排放时间为10min，因此，Td＞T，为连续排放。

（2）气体性质

本次评价按照连续排放计，Ri≥1/6为重质气体，Ri＜1/6为轻质气体。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），判定烟团/烟羽是否为重质气体，取决于它相对空气的“过剩密度”和环境条件等因素。通常采用理查德森数（Ri）作为标准进行判断，Ri的概念公示为：

Ri=烟团的势能/环境的湍流动能

连续排放的公式为：

式中：ρrel—排放物质进入大气的初始密度，甲醇取1.22kg/m3；

ρa—环境空气密度，kg/m3，取1.18；

Q—连续排放烟羽的排放速率，kg/s；

Drel—初始的烟团宽度，即源直径，m；

Ur—10m高处风速，m/s；

根据AERMOD风险源强估算模式计算得出：甲醇理查德森数Ri=0.0358<1/6，扩散计算建议采用AFTOX模式。燃爆情况下，CO为轻质气体，扩散计算建议采用AFTOX模式。

6.8.1.2预测模型主要参数

（1）本次评价大气风险预测模型主要参数详见下表6.8.1-1。

表6.8.1-1大气风险预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故物质 | 甲醇 | CO（乙醇次生） |  |
|  | 事故源经度/（°） | 106.439911947 | 106.439793929 |  |
|  | 事故源纬度/（°） | 30.494610069 | 30.494604705 |  |
|  | 事故源类型 | 甲醇储罐泄漏 | 乙醇储罐泄漏燃爆造成的伴生/次生CO |  |
| 参数类型 | 选项 | 参数 |  |  |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利象 |  | 最常见气象 |
|  | 风速/（m/s） | 1.5 |  | 2.13 |
|  | 环境温度/℃ | 25 |  | 33.77 |
|  | 相对湿度/% | 50 |  | 79 |
|  | 稳定度 | F |  | D |
| 其他参数 | 地表粗糙度/cm | 1.0 |  |  |
|  | 是否考虑地形 | 考虑 |  |  |
|  | 地形数据精度/m | 90 |  |  |

（2）大气毒性终点浓度

甲醇、CO的大气毒性终点浓度见表6.8.1-2。

表6.8.1-2  风险物质的大气毒性终点浓度表

| 序号 | 物质 | CAS号 | 毒性终点浓度-1（mg/m3） | 毒性终点浓度-2（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | 67-56-1 | 9400 | 2700 |
| 2 | CO | 630-08-0 | 380 | 95 |

6.8.1.3预测结果及后果分析

（1）环境风险预测

①下风向不同距离处最大浓度分布

本次评价选取最不利气象条件、最常见气象条件下，甲醇储罐泄漏事故和乙醇储罐泄漏发生燃爆后，计算下风向不同距离处甲醇、次生CO的最大浓度，详见下表6.8.1-3、表6.8.1-4。

表6.8.1-3   最不利最常见气象条件下甲醇储罐泄漏下风向浓度分布

| 距离（m） | 最不利气象条件 |  | 常见气象条件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度出现时间 （min） | 高峰浓度(mg/m3) | 浓度出现时间 （min） | 高峰浓度(mg/m3) |
| 10 | 0.11111 | 6.6375 | 0.078247 | 6.5 |
| 60 | 0.66667 | 2.0064 | 0.46948 | 1.9648 |
| 110 | 1.2222 | 0.53764 | 0.86072 | 0.52651 |
| 160 | 1.7778 | 0.23572 | 1.252 | 0.23083 |
| 210 | 2.3333 | 0.12933 | 1.6432 | 0.12665 |
| 260 | 2.8889 | 0.080673 | 2.0344 | 0.079001 |
| 310 | 3.4444 | 0.054677 | 2.4257 | 0.053544 |
| 360 | 4 | 0.039277 | 2.8169 | 0.038464 |
| 410 | 4.5556 | 0.029455 | 3.2081 | 0.028845 |
| 460 | 5.1111 | 0.022833 | 3.5994 | 0.02236 |
| 510 | 5.6667 | 0.018171 | 3.9906 | 0.017794 |
| 560 | 6.2222 | 0.014773 | 4.3818 | 0.014467 |
| 610 | 6.7778 | 0.012225 | 4.7731 | 0.011971 |
| 660 | 7.3333 | 0.010268 | 5.1643 | 0.010055 |
| 710 | 7.8889 | 0.008735 | 5.5556 | 0.008554 |
| 760 | 8.4444 | 0.0075911 | 5.9468 | 0.0074338 |
| 810 | 9 | 0.0062615 | 6.338 | 0.0061317 |
| 860 | 9.5556 | 0.0052246 | 6.7293 | 0.0051164 |
| 910 | 10.111 | 0.0044043 | 7.1205 | 0.0043131 |
| 960 | 10.667 | 0.0037469 | 7.5117 | 0.0036692 |
| 1010 | 11.222 | 0.0032138 | 7.903 | 0.0031472 |
| 1060 | 11.778 | 0.0027771 | 8.2942 | 0.0027196 |
| 1110 | 12.333 | 0.002416 | 8.6854 | 0.0023659 |
| 1160 | 12.889 | 0.0021147 | 9.0767 | 0.0020709 |
| 1210 | 13.444 | 0.0018615 | 9.4679 | 0.0018229 |
| 1260 | 21 | 0.0014881 | 9.8592 | 0.0016129 |
| 1310 | 21.556 | 0.0013053 | 15.25 | 0.001289 |
| 1360 | 22.111 | 0.0011496 | 15.642 | 0.0011359 |
| 1410 | 22.667 | 0.0010163 | 16.033 | 0.0010047 |
| 1460 | 23.222 | 0.00090164 | 16.424 | 0.00089178 |
| 1510 | 23.778 | 0.00080257 | 16.815 | 0.00079418 |
| 1560 | 24.333 | 0.00071664 | 17.207 | 0.00070947 |
| 1610 | 24.889 | 0.00064183 | 17.598 | 0.00063568 |
| 1660 | 25.444 | 0.00057645 | 17.989 | 0.00057116 |
| 1710 | 26 | 0.00051913 | 18.38 | 0.00051457 |
| 1760 | 26.556 | 0.00046871 | 18.772 | 0.00046476 |
| 1810 | 27.111 | 0.00042422 | 19.163 | 0.00042079 |
| 1860 | 27.667 | 0.00038485 | 19.554 | 0.00038187 |
| 1910 | 28.222 | 0.00034991 | 19.945 | 0.00034731 |
| 1960 | 28.778 | 0.00031883 | 20.336 | 0.00031655 |
| 2010 | 29.333 | 0.00029109 | 20.728 | 0.00028909 |
| 2060 | 29.889 | 0.00026629 | 21.119 | 0.00026453 |
| 2110 | 30.444 | 0.00024406 | 21.51 | 0.00024251 |
| 2160 | 31 | 0.00022409 | 21.901 | 0.00022272 |
| 2210 | 31.556 | 0.00020611 | 22.293 | 0.0002049 |
| 2260 | 32.111 | 0.00018989 | 22.684 | 0.00018882 |
| 2310 | 32.667 | 0.00017523 | 23.075 | 0.00017427 |
| 2360 | 33.222 | 0.00016195 | 23.466 | 0.00016109 |
| 2410 | 33.778 | 0.00014989 | 23.858 | 0.00014913 |
| 2460 | 34.333 | 0.00013894 | 24.249 | 0.00013825 |
| 2510 | 34.889 | 0.00012896 | 24.64 | 0.00012835 |
| 2560 | 35.444 | 0.00011986 | 25.031 | 0.00011931 |
| 2610 | 36 | 0.00011154 | 25.423 | 0.00011105 |
| 2660 | 36.556 | 0.00010393 | 25.814 | 0.00010349 |
| 2710 | 37.111 | 0.000096957 | 26.205 | 0.000096555 |
| 2760 | 37.667 | 0.000090557 | 26.596 | 0.000090194 |
| 2810 | 38.222 | 0.000084675 | 26.987 | 0.000084346 |
| 2860 | 38.778 | 0.000079261 | 27.379 | 0.000078963 |
| 2910 | 39.333 | 0.000074272 | 27.77 | 0.000074002 |
| 2960 | 39.889 | 0.000069669 | 28.161 | 0.000069423 |
| 3010 | 40.444 | 0.000065416 | 28.552 | 0.000065192 |
| 3060 | 41 | 0.000061481 | 28.944 | 0.000061277 |
| 3110 | 41.556 | 0.000057838 | 29.335 | 0.000057652 |
| 3160 | 42.111 | 0.00005446 | 29.726 | 0.00005429 |
| 3210 | 42.667 | 0.000051324 | 30.117 | 0.000051169 |
| 3260 | 43.222 | 0.000048411 | 30.509 | 0.000048268 |
| 3310 | 43.778 | 0.000045701 | 30.9 | 0.00004557 |
| 3360 | 44.333 | 0.000043178 | 31.291 | 0.000043058 |
| 3410 | 44.889 | 0.000040826 | 31.682 | 0.000040716 |
| 3460 | 45.444 | 0.000038633 | 32.074 | 0.000038531 |
| 3510 | 46 | 0.000036584 | 32.465 | 0.00003649 |
| 3560 | 46.556 | 0.000034669 | 32.856 | 0.000034583 |
| 3610 | 47.111 | 0.000032878 | 33.247 | 0.000032798 |
| 3660 | 47.667 | 0.000031201 | 33.638 | 0.000031127 |
| 3710 | 48.222 | 0.000029629 | 34.03 | 0.000029561 |
| 3760 | 48.778 | 0.000028155 | 34.421 | 0.000028093 |
| 3810 | 49.333 | 0.000026772 | 34.812 | 0.000026714 |
| 3860 | 49.889 | 0.000025472 | 35.203 | 0.000025418 |
| 3910 | 50.444 | 0.000024251 | 35.595 | 0.000024201 |
| 3960 | 51 | 0.000023101 | 35.986 | 0.000023055 |
| 4010 | 51.556 | 0.000022019 | 36.377 | 0.000021976 |
| 4060 | 52.111 | 0.000021 | 36.768 | 0.00002096 |
| 4110 | 52.667 | 0.000020039 | 37.16 | 0.000020002 |
| 4160 | 53.222 | 0.000019132 | 37.551 | 0.000019097 |
| 4210 | 53.778 | 0.000018276 | 37.942 | 0.000018244 |
| 4260 | 54.333 | 0.000017467 | 38.333 | 0.000017437 |
| 4310 | 54.889 | 0.000016703 | 38.725 | 0.000016675 |
| 4360 | 55.445 | 0.00001598 | 39.116 | 0.000015954 |
| 4410 | 56 | 0.000015295 | 39.507 | 0.000015271 |
| 4460 | 56.556 | 0.000014647 | 39.898 | 0.000014625 |
| 4510 | 57.111 | 0.000014033 | 40.289 | 0.000014012 |
| 4560 | 57.667 | 0.000013451 | 40.681 | 0.000013431 |
| 4610 | 58.222 | 0.000012899 | 41.072 | 0.00001288 |
| 4660 | 58.778 | 0.000012374 | 41.463 | 0.000012357 |
| 4710 | 59.333 | 0.000011877 | 41.854 | 0.00001186 |
| 4760 | 59.889 | 0.000011404 | 42.246 | 0.000011388 |
| 4810 | 60.445 | 0.000010954 | 42.637 | 0.00001094 |
| 4860 | 61 | 0.000010526 | 43.028 | 0.000010513 |
| 4910 | 61.556 | 0.000010119 | 43.419 | 0.000010106 |
| 4960 | 62.111 | 9.7316E-06 | 43.811 | 9.7197E-06 |

表6.8.1-4 最不利最常见气象条件下乙醇储罐泄漏发生燃爆造成的次生CO下风向浓度分布

| 距离（m） | 最不利气象条件 |  | 常见气象条件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度出现时间 （min） | 高峰浓度(mg/m3) | 浓度出现时间 （min） | 高峰浓度(mg/m3) |
| 10 | 0.11111 | 6.0521E-06 | 0.078247 | 1.6576 |
| 60 | 0.66667 | 196.98 | 0.46948 | 25.146 |
| 110 | 1.2222 | 178.08 | 0.86072 | 7.5263 |
| 160 | 1.7778 | 139.25 | 1.252 | 3.3584 |
| 210 | 2.3333 | 109.44 | 1.6432 | 1.852 |
| 260 | 2.8889 | 87.257 | 2.0344 | 1.1574 |
| 310 | 3.4444 | 70.799 | 2.4257 | 0.78513 |
| 360 | 4 | 58.459 | 2.8169 | 0.56424 |
| 410 | 4.5556 | 49.052 | 3.2081 | 0.42323 |
| 460 | 5.1111 | 41.751 | 3.5994 | 0.32811 |
| 510 | 5.6667 | 35.985 | 3.9906 | 0.26113 |
| 560 | 6.2222 | 31.357 | 4.3818 | 0.2123 |
| 610 | 6.7778 | 27.588 | 4.7731 | 0.17568 |
| 660 | 7.3333 | 24.478 | 5.1643 | 0.14756 |
| 710 | 7.8889 | 21.883 | 5.5556 | 0.12553 |
| 760 | 8.4444 | 19.693 | 5.9468 | 0.10909 |
| 810 | 9 | 17.828 | 6.338 | 0.089981 |
| 860 | 9.5556 | 16.226 | 6.7293 | 0.075081 |
| 910 | 10.111 | 14.839 | 7.1205 | 0.063292 |
| 960 | 10.667 | 13.63 | 7.5117 | 0.053843 |
| 1010 | 11.222 | 12.569 | 7.903 | 0.046183 |
| 1060 | 11.778 | 11.633 | 8.2942 | 0.039907 |
| 1110 | 12.333 | 10.802 | 8.6854 | 0.034716 |
| 1160 | 12.889 | 10.062 | 9.0767 | 0.030387 |
| 1210 | 13.444 | 9.3982 | 9.4679 | 0.026748 |
| 1260 | 14 | 8.8014 | 9.8592 | 0.023666 |
| 1310 | 14.556 | 8.2625 | 10.25 | 0.021039 |
| 1360 | 15.111 | 7.774 | 10.642 | 0.018787 |
| 1410 | 15.667 | 7.2881 | 11.033 | 0.016844 |
| 1460 | 16.222 | 6.9633 | 11.424 | 0.01516 |
| 1510 | 16.778 | 6.663 | 11.815 | 0.013693 |
| 1560 | 17.333 | 6.3847 | 12.207 | 0.012409 |
| 1610 | 17.889 | 6.1261 | 12.598 | 0.01128 |
| 1660 | 18.444 | 5.8852 | 12.989 | 0.010284 |
| 1710 | 19 | 5.6605 | 13.38 | 0.0094012 |
| 1760 | 19.556 | 5.4503 | 13.772 | 0.0086167 |
| 1810 | 20.111 | 5.2535 | 14.163 | 0.007917 |
| 1860 | 20.667 | 5.0687 | 14.554 | 0.007291 |
| 1910 | 21.222 | 4.895 | 14.945 | 0.0067291 |
| 1960 | 21.778 | 4.7315 | 15.336 | 0.0062234 |
| 2010 | 22.333 | 4.5773 | 15.728 | 0.0057671 |
| 2060 | 22.889 | 4.4316 | 16.119 | 0.0053542 |
| 2110 | 23.444 | 4.2939 | 16.51 | 0.0049797 |
| 2160 | 24 | 4.1635 | 16.901 | 0.0046393 |
| 2210 | 24.556 | 4.0399 | 17.293 | 0.0043292 |
| 2260 | 25.111 | 3.9225 | 17.684 | 0.0040461 |
| 2310 | 25.667 | 3.811 | 18.075 | 0.0037871 |
| 2360 | 26.222 | 3.7049 | 18.466 | 0.0035496 |
| 2410 | 26.778 | 3.6039 | 18.858 | 0.0033316 |
| 2460 | 27.333 | 3.5076 | 19.249 | 0.0031311 |
| 2510 | 27.889 | 3.4157 | 19.64 | 0.0029463 |
| 2560 | 28.444 | 3.3279 | 20.031 | 0.0027757 |
| 2610 | 29 | 3.244 | 20.423 | 0.0026181 |
| 2660 | 29.556 | 3.1638 | 20.814 | 0.0024721 |
| 2710 | 35.111 | 3.0867 | 21.205 | 0.0023368 |
| 2760 | 35.667 | 3.0131 | 21.596 | 0.0022111 |
| 2810 | 36.222 | 2.9425 | 21.987 | 0.0020943 |
| 2860 | 36.778 | 2.8747 | 22.379 | 0.0019855 |
| 2910 | 37.333 | 2.8096 | 22.77 | 0.0018842 |
| 2960 | 37.889 | 2.747 | 23.161 | 0.0017896 |
| 3010 | 38.444 | 2.6868 | 23.552 | 0.0017012 |
| 3060 | 40 | 2.6289 | 23.944 | 0.0016186 |
| 3110 | 40.556 | 2.5732 | 24.335 | 0.0015412 |
| 3160 | 41.111 | 2.5194 | 24.726 | 0.0014686 |
| 3210 | 41.667 | 2.4677 | 25.117 | 0.0014005 |
| 3260 | 42.222 | 2.4177 | 25.509 | 0.0013366 |
| 3310 | 42.778 | 2.3695 | 25.9 | 0.0012765 |
| 3360 | 43.333 | 2.3229 | 26.291 | 0.0012199 |
| 3410 | 43.889 | 2.2779 | 26.682 | 0.0011666 |
| 3460 | 44.444 | 2.2345 | 27.074 | 0.0011164 |
| 3510 | 45 | 2.1924 | 27.465 | 0.001069 |
| 3560 | 45.556 | 2.1517 | 27.856 | 0.0010243 |
| 3610 | 46.111 | 2.1123 | 28.247 | 0.00098198 |
| 3660 | 46.667 | 2.0742 | 28.638 | 0.00094198 |
| 3710 | 48.222 | 2.0372 | 29.03 | 0.00090412 |
| 3760 | 48.778 | 2.0014 | 29.421 | 0.00086825 |
| 3810 | 49.333 | 1.9667 | 29.812 | 0.00083426 |
| 3860 | 49.889 | 1.933 | 45.203 | 0.00075169 |
| 3910 | 50.444 | 1.9003 | 45.595 | 0.00072062 |
| 3960 | 51 | 1.8686 | 45.986 | 0.00069114 |
| 4010 | 51.556 | 1.8377 | 46.377 | 0.00066314 |
| 4060 | 52.111 | 1.8078 | 46.768 | 0.00063654 |
| 4110 | 52.667 | 1.7787 | 47.16 | 0.00061126 |
| 4160 | 53.222 | 1.7504 | 47.551 | 0.00058721 |
| 4210 | 53.778 | 1.7229 | 47.942 | 0.00056433 |
| 4260 | 54.333 | 1.6961 | 48.333 | 0.00054255 |
| 4310 | 54.889 | 1.67 | 48.725 | 0.0005218 |
| 4360 | 55.444 | 1.6447 | 49.116 | 0.00050203 |
| 4410 | 57 | 1.62 | 49.507 | 0.00048318 |
| 4460 | 57.556 | 1.5959 | 49.898 | 0.0004652 |
| 4510 | 58.111 | 1.5725 | 50.289 | 0.00044804 |
| 4560 | 58.667 | 1.5496 | 50.681 | 0.00043166 |
| 4610 | 59.222 | 1.5274 | 51.072 | 0.00041602 |
| 4660 | 59.778 | 1.5057 | 51.463 | 0.00040107 |
| 4710 | 60.333 | 1.4845 | 51.854 | 0.00038679 |
| 4760 | 60.889 | 1.4638 | 52.246 | 0.00037313 |
| 4810 | 61.445 | 1.4436 | 52.637 | 0.00036006 |
| 4860 | 62 | 1.424 | 53.028 | 0.00034756 |
| 4910 | 62.556 | 1.4047 | 53.419 | 0.00033558 |
| 4960 | 63.111 | 1.386 | 53.811 | 0.00032412 |

②后果分析：

根据表6.8.1-3、表6.8.1-4，乙腈桶泄漏，甲苯桶泄漏后发生火灾燃爆事故次生的CO，扩散后果分析见表6.8.1-5。

表6.8.1-5扩散事故后果分析

| 泄漏物质 | 浓度 | 最不利气象 | 最常见气象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲醇 | 毒性终点浓度-1（9400mg/m3） | 此阈值及以上，无对应位置，因此计算浓度均小于此阈值 | 此阈值及以上，无对应位置，因此计算浓度均小于此阈值 |
|  | 毒性终点浓度-2（2700mg/m3） | 此阈值及以上，无对应位置，因此计算浓度均小于此阈值 | 此阈值及以上，无对应位置，因此计算浓度均小于此阈值 |
| CO | 毒性终点浓度-1（380mg/m3） | 此阈值及以上，无对应位置，因此计算浓度均小于此阈值 | 此阈值及以上，无对应位置，因此计算浓度均小于此阈值 |
|  | 毒性终点浓度-2（95mg/m3） | 此阈值及以上，无对应位置，因此计算浓度均小于此阈值 | 此阈值及以上，无对应位置，因此计算浓度均小于此阈值 |

由表6.8.1-5可知，甲醇泄漏后不会出现超过毒性终点浓度-1，也不会超过毒性终点浓度-2，可将环境风险影响控制在厂界范围内，乙醇储罐泄漏发生火灾燃爆事故次生的一氧化碳扩散不会出现超过毒性终点浓度-1，也不会超过毒性终点浓度-2，可将环境风险影响控制在厂界范围内。

③对环境保护目标的影响

甲醇储罐泄漏后对环境保护目标的影响详见表6.8.1-6，乙醇储罐泄漏发生火灾燃爆事故后次生CO扩散对环境保护目标的影响详见表6.8.1-7。

表6.8.1-6 最不利气象条件甲醇储罐泄漏敏感点浓度分布表

| 名称 | 最大浓度/时间(min) | 5min | 10min | 15min | 20min | 25min | 30min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#赵家河村 | 1.37E-02¦5 | 1.37E-02 | 1.37E-02 | 1.36E-02 | 7.87E-03 | 1.85E-04 | 0.00E+00 |
| 2#长深村 | 9.01E-03¦10 | 0.00E+00 | 9.01E-03 | 8.97E-03 | 6.82E-03 | 8.23E-04 | 3.23E-06 |
| 3#川主庙村 | 6.50E-03¦10 | 0.00E+00 | 6.50E-03 | 6.40E-03 | 5.46E-03 | 1.43E-03 | 3.29E-05 |
| 4#凤凰山村 | 4.55E-03¦10 | 0.00E+00 | 4.55E-03 | 4.31E-03 | 4.07E-03 | 1.68E-03 | 1.16E-04 |
| 5#雨台村 | 1.69E-03¦10 | 0.00E+00 | 1.69E-03 | 1.02E-03 | 1.52E-03 | 1.25E-03 | 4.98E-04 |
| 6#朝阳乡 | 5.27E-04¦25 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.60E-04 | 3.81E-04 | 5.27E-04 | 4.48E-04 |
| 7#横山寺村 | 4.18E-04¦25 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.08E-04 | 2.77E-04 | 4.18E-04 | 3.97E-04 |
| 8#长坡村 | 3.71E-04¦25 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.98E-05 | 2.36E-04 | 3.71E-04 | 3.71E-04 |
| 9#高店子村 | 3.45E-04¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.46E-05 | 2.01E-04 | 3.29E-04 | 3.45E-04 |
| 10#岳池县银塔小学 | 2.95E-04¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.20E-05 | 1.46E-04 | 2.57E-04 | 2.95E-04 |
| 11#马鞍村 | 2.71E-04¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.36E-05 | 1.25E-04 | 2.27E-04 | 2.71E-04 |
| 12#白塔村安置区 | 2.27E-04¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.10E-05 | 9.15E-05 | 1.76E-04 | 2.27E-04 |
| 13#火盆山村 | 1.26E-04¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.19E-05 | 3.73E-05 | 8.15E-05 | 1.26E-04 |
| 14#阳角庙村 | 9.23E-05¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.69E-06 | 2.44E-05 | 5.56E-05 | 9.23E-05 |
| 15#麻柳桥村 | 8.30E-05¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.68E-06 | 2.12E-05 | 4.90E-05 | 8.30E-05 |
| 16#金龙山村 | 7.47E-05¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.81E-06 | 1.85E-05 | 4.33E-05 | 7.47E-05 |
| 17#张口楼村 | 1.24E-04¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.16E-05 | 3.63E-05 | 7.94E-05 | 1.24E-04 |
| 18#胡家岩村 | 1.02E-04¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.88E-06 | 2.81E-05 | 6.31E-05 | 1.02E-04 |
| 19#罗安村 | 6.71E-05¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.07E-06 | 1.62E-05 | 3.82E-05 | 6.71E-05 |
| 20#雁落坝村 | 6.03E-05¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.44E-06 | 1.42E-05 | 3.38E-05 | 6.03E-05 |
| 21#杜家桥村 | 5.42E-05¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.89E-06 | 1.24E-05 | 2.99E-05 | 5.42E-05 |
| 22#肖家店村 | 4.38E-05¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.01E-06 | 9.62E-06 | 2.34E-05 | 4.38E-05 |
| 23#大城村(含岳池县大城小学） | 3.54E-05¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.35E-06 | 7.49E-06 | 1.85E-05 | 3.54E-05 |
| 24#岳池县城 | 2.86E-05¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.85E-06 | 5.87E-06 | 1.46E-05 | 2.86E-05 |
| 25#梅子村 | 1.70E-05¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.05E-06 | 3.29E-06 | 8.30E-06 | 1.70E-05 |
| 26#牛王庙村 | 1.38E-05¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.44E-07 | 2.63E-06 | 6.68E-06 | 1.38E-05 |
| 27#岳池县实验中学 | 1.02E-05¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.19E-07 | 1.91E-06 | 4.85E-06 | 1.02E-05 |
| 28#云峰村 | 9.23E-06¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.59E-07 | 1.72E-06 | 4.37E-06 | 9.23E-06 |
| 29#川师附属第七实验中学 | 5.68E-06¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.45E-07 | 1.04E-06 | 2.64E-06 | 5.68E-06 |
| 30#棱角桥村 | 5.16E-06¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.15E-07 | 9.44E-07 | 2.40E-06 | 5.16E-06 |
| 31#三合寨村 | 4.70E-06¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.87E-07 | 8.58E-07 | 2.18E-06 | 4.70E-06 |
| 32#赵村沟 | 3.90E-06¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.40E-07 | 7.11E-07 | 1.80E-06 | 3.90E-06 |
| 33#南山村 | 3.56E-06¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.20E-07 | 6.48E-07 | 1.64E-06 | 3.56E-06 |
| 34#回龙沟村 | 2.97E-06¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.85E-07 | 5.41E-07 | 1.36E-06 | 2.97E-06 |
| 35#双河口村 | 2.31E-06¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.47E-07 | 4.23E-07 | 1.06E-06 | 2.31E-06 |
| 36#高垭口村 | 2.27E-06¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.44E-07 | 4.15E-07 | 1.04E-06 | 2.27E-06 |
| 37#武云寺村 | 1.36E-06¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.99E-08 | 2.52E-07 | 6.22E-07 | 1.36E-06 |
| 38#乔家镇 | 1.25E-06¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.34E-08 | 2.32E-07 | 5.73E-07 | 1.25E-06 |
| 39#土门铺村 | 9.80E-07¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.68E-08 | 1.83E-07 | 4.49E-07 | 9.80E-07 |
| 40#民生桥村 | 9.05E-07¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.21E-08 | 1.70E-07 | 4.15E-07 | 9.05E-07 |

表6.8.1-7 最常见气象条件甲醇储罐泄漏敏感点浓度分布表

| 名称 | 最大浓度/时间(min) | 5min | 10min | 15min | 20min | 25min | 30min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#赵家河村 | 1.34E-02¦5 | 1.34E-02 | 1.34E-02 | 5.29E-03 | 1.19E-06 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 2#长深村 | 8.83E-03¦5 | 8.83E-03 | 8.83E-03 | 5.48E-03 | 4.41E-05 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 3#川主庙村 | 6.37E-03¦5 | 6.37E-03 | 6.37E-03 | 4.75E-03 | 1.86E-04 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 4#凤凰山村 | 4.46E-03¦5 | 4.46E-03 | 4.46E-03 | 3.67E-03 | 3.98E-04 | 4.64E-07 | 0.00E+00 |
| 5#雨台村 | 1.65E-03¦10 | 0.00E+00 | 1.65E-03 | 1.51E-03 | 7.71E-04 | 6.36E-05 | 3.66E-07 |
| 6#朝阳乡 | 6.52E-04¦10 | 0.00E+00 | 6.52E-04 | 4.28E-04 | 4.97E-04 | 2.13E-04 | 2.76E-05 |
| 7#横山寺村 | 4.22E-04¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.18E-04 | 4.22E-04 | 2.22E-04 | 3.93E-05 |
| 8#长坡村 | 3.87E-04¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.73E-04 | 3.87E-04 | 2.23E-04 | 4.60E-05 |
| 9#高店子村 | 3.54E-04¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.35E-04 | 3.54E-04 | 2.22E-04 | 5.26E-05 |
| 10#岳池县银塔小学 | 2.92E-04¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.74E-04 | 2.92E-04 | 2.15E-04 | 6.49E-05 |
| 11#马鞍村 | 2.65E-04¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.50E-04 | 2.65E-04 | 2.09E-04 | 7.04E-05 |
| 12#白塔村安置区 | 2.16E-04¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.11E-04 | 2.16E-04 | 1.94E-04 | 7.95E-05 |
| 13#火盆山村 | 1.39E-04¦25 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.65E-05 | 1.12E-04 | 1.39E-04 | 8.97E-05 |
| 14#阳角庙村 | 1.13E-04¦25 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.07E-05 | 8.01E-05 | 1.13E-04 | 8.65E-05 |
| 15#麻柳桥村 | 1.04E-04¦25 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.68E-05 | 7.15E-05 | 1.04E-04 | 8.46E-05 |
| 16#金龙山村 | 9.65E-05¦25 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.34E-05 | 6.39E-05 | 9.65E-05 | 8.23E-05 |
| 17#张口楼村 | 1.37E-04¦25 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.52E-05 | 1.10E-04 | 1.37E-04 | 8.97E-05 |
| 18#胡家岩村 | 1.21E-04¦25 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.52E-05 | 8.97E-05 | 1.21E-04 | 8.81E-05 |
| 19#罗安村 | 8.92E-05¦25 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.05E-05 | 5.70E-05 | 8.92E-05 | 7.97E-05 |
| 20#雁落坝村 | 8.22E-05¦25 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.80E-05 | 5.09E-05 | 8.22E-05 | 7.69E-05 |
| 21#杜家桥村 | 7.57E-05¦25 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.58E-05 | 4.55E-05 | 7.57E-05 | 7.39E-05 |
| 22#肖家店村 | 6.77E-05¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.22E-05 | 3.64E-05 | 6.40E-05 | 6.77E-05 |
| 23#大城村(含岳池县大城小学） | 6.12E-05¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 9.55E-06 | 2.91E-05 | 5.38E-05 | 6.12E-05 |
| 24#岳池县城 | 5.49E-05¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.50E-06 | 2.33E-05 | 4.51E-05 | 5.49E-05 |
| 25#梅子村 | 4.03E-05¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.20E-06 | 1.36E-05 | 2.88E-05 | 4.03E-05 |
| 26#牛王庙村 | 3.53E-05¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.36E-06 | 1.10E-05 | 2.41E-05 | 3.53E-05 |
| 27#岳池县实验中学 | 2.87E-05¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.44E-06 | 8.09E-06 | 1.84E-05 | 2.87E-05 |
| 28#云峰村 | 2.67E-05¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.20E-06 | 7.31E-06 | 1.68E-05 | 2.67E-05 |
| 29#川师附属第七实验中学 | 1.86E-05¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.33E-06 | 4.46E-06 | 1.07E-05 | 1.86E-05 |
| 30#棱角桥村 | 1.72E-05¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.20E-06 | 4.05E-06 | 9.83E-06 | 1.72E-05 |
| 31#三合寨村 | 1.60E-05¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.09E-06 | 3.68E-06 | 9.00E-06 | 1.60E-05 |
| 32#赵村沟 | 1.38E-05¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 9.04E-07 | 3.05E-06 | 7.56E-06 | 1.38E-05 |
| 33#南山村 | 1.28E-05¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.24E-07 | 2.78E-06 | 6.93E-06 | 1.28E-05 |
| 34#回龙沟村 | 1.10E-05¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.86E-07 | 2.32E-06 | 5.83E-06 | 1.10E-05 |
| 35#双河口村 | 8.92E-06¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.35E-07 | 1.80E-06 | 4.60E-06 | 8.92E-06 |
| 36#高垭口村 | 8.79E-06¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.26E-07 | 1.77E-06 | 4.52E-06 | 8.79E-06 |
| 37#武云寺村 | 5.61E-06¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.17E-07 | 1.06E-06 | 2.76E-06 | 5.61E-06 |
| 38#乔家镇 | 5.21E-06¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.93E-07 | 9.74E-07 | 2.54E-06 | 5.21E-06 |
| 39#土门铺村 | 4.18E-06¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.31E-07 | 7.62E-07 | 2.00E-06 | 4.18E-06 |
| 40#民生桥村 | 3.88E-06¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.13E-07 | 7.04E-07 | 1.85E-06 | 3.88E-06 |

表6.8.1-8最不利气象条件乙醇储罐泄漏发生火灾燃爆事故后次生CO扩散敏感点浓度分布表

| 名称 | 最大浓度/时间(min) | 5min | 10min | 15min | 20min | 25min | 30min | 35min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#赵家河村 | 3.02E+01¦10 | 0.00E+00 | 3.02E+01 | 3.02E+01 | 3.02E+01 | 3.02E+01 | 3.02E+01 | 3.02E+01 |
| 2#长深村 | 2.26E+01¦10 | 0.00E+00 | 2.26E+01 | 2.26E+01 | 2.26E+01 | 2.26E+01 | 2.26E+01 | 2.26E+01 |
| 3#川主庙村 | 1.83E+01¦10 | 0.00E+00 | 1.83E+01 | 1.83E+01 | 1.83E+01 | 1.83E+01 | 1.83E+01 | 1.83E+01 |
| 4#凤凰山村 | 1.52E+01¦10 | 0.00E+00 | 1.52E+01 | 1.52E+01 | 1.52E+01 | 1.52E+01 | 1.52E+01 | 1.52E+01 |
| 5#雨台村 | 8.96E+00¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.96E+00 | 8.96E+00 | 8.96E+00 | 8.96E+00 | 8.96E+00 |
| 6#朝阳乡 | 5.72E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.72E+00 | 5.72E+00 | 5.72E+00 | 5.72E+00 |
| 7#横山寺村 | 5.31E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.31E+00 | 5.31E+00 | 5.31E+00 | 5.31E+00 |
| 8#长坡村 | 5.12E+00¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.12E+00 | 5.12E+00 | 5.12E+00 | 5.12E+00 |
| 9#高店子村 | 4.94E+00¦25 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.94E+00 | 4.94E+00 | 4.94E+00 |
| 10#岳池县银塔小学 | 4.62E+00¦25 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.62E+00 | 4.62E+00 | 4.62E+00 |
| 11#马鞍村 | 4.47E+00¦25 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.47E+00 | 4.47E+00 | 4.47E+00 |
| 12#白塔村安置区 | 4.20E+00¦25 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.20E+00 | 4.20E+00 | 4.20E+00 |
| 13#火盆山村 | 3.54E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.54E+00 | 3.54E+00 |
| 14#阳角庙村 | 3.27E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.27E+00 | 3.27E+00 |
| 15#麻柳桥村 | 3.19E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.19E+00 | 3.19E+00 |
| 16#金龙山村 | 3.11E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.11E+00 | 3.11E+00 |
| 17#张口楼村 | 3.52E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.52E+00 | 3.52E+00 |
| 18#胡家岩村 | 3.35E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.35E+00 | 3.35E+00 |
| 19#罗安村 | 3.03E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.03E+00 | 3.03E+00 |
| 20#雁落坝村 | 2.96E+00¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.96E+00 | 2.96E+00 |
| 21#杜家桥村 | 2.89E+00¦35 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.89E+00 |
| 22#肖家店村 | 2.67E+00¦35 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.67E+00 |
| 23#大城村(含岳池县大城小学） | 2.16E+00¦35 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.16E+00 |
| 24#岳池县城 | 1.29E+00¦35 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.29E+00 |
| 25#梅子村 | 5.48E-02¦35 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.48E-02 |
| 26#牛王庙村 | 7.46E-03¦35 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.46E-03 |
| 27#岳池县实验中学 | 1.34E-04¦35 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.34E-04 |
| 28#云峰村 | 6.89E-06¦35 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.89E-06 |
| 29#川师附属第七实验中学 | 4.04E-09¦35 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.04E-09 |
| 30#棱角桥村 | 7.82E-10¦35 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.82E-10 |
| 31#三合寨村 | 1.45E-10¦35 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.45E-10 |
| 32#赵村沟 | 4.49E-12¦35 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.49E-12 |
| 33#南山村 | 7.52E-13¦35 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.52E-13 |
| 34#回龙沟村 | 1.95E-14¦35 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.95E-14 |
| 35#双河口村 | 1.01E-16¦35 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.01E-16 |
| 36#高垭口村 | 6.91E-17¦35 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.91E-17 |
| 37#武云寺村 | 5.93E-22¦35 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.93E-22 |
| 38#乔家镇 | 8.23E-23¦35 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.23E-23 |
| 39#土门铺村 | 2.15E-25¦35 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.15E-25 |
| 40#民生桥村 | 2.94E-26¦35 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.94E-26 |

表6.8.1-9最常见气象条件乙醇储罐泄漏发生火灾燃爆事故后次生CO扩散敏感点浓度分布表

| 名称 | 最大浓度/时间(min) | 5min | 10min | 15min | 20min | 25min | 30min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#赵家河村 | 1.96E-01¦5 | 1.96E-01 | 1.96E-01 | 1.96E-01 | 1.96E-01 | 1.96E-01 | 1.96E-01 |
| 2#长深村 | 1.30E-01¦5 | 1.30E-01 | 1.30E-01 | 1.30E-01 | 1.30E-01 | 1.30E-01 | 1.30E-01 |
| 3#川主庙村 | 9.34E-02¦5 | 9.34E-02 | 9.34E-02 | 9.34E-02 | 9.34E-02 | 9.34E-02 | 9.34E-02 |
| 4#凤凰山村 | 6.54E-02¦5 | 6.54E-02 | 6.54E-02 | 6.54E-02 | 6.54E-02 | 6.54E-02 | 6.54E-02 |
| 5#雨台村 | 2.42E-02¦10 | 0.00E+00 | 2.42E-02 | 2.42E-02 | 2.42E-02 | 2.42E-02 | 2.42E-02 |
| 6#朝阳乡 | 9.57E-03¦10 | 0.00E+00 | 9.57E-03 | 9.57E-03 | 9.57E-03 | 9.57E-03 | 9.57E-03 |
| 7#横山寺村 | 8.05E-03¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.05E-03 | 8.05E-03 | 8.05E-03 | 8.05E-03 |
| 8#长坡村 | 7.41E-03¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.41E-03 | 7.41E-03 | 7.41E-03 | 7.41E-03 |
| 9#高店子村 | 6.84E-03¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.84E-03 | 6.84E-03 | 6.84E-03 | 6.84E-03 |
| 10#岳池县银塔小学 | 5.85E-03¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.85E-03 | 5.85E-03 | 5.85E-03 | 5.85E-03 |
| 11#马鞍村 | 5.43E-03¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.43E-03 | 5.43E-03 | 5.43E-03 | 5.43E-03 |
| 12#白塔村安置区 | 4.70E-03¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.70E-03 | 4.70E-03 | 4.70E-03 | 4.70E-03 |
| 13#火盆山村 | 3.17E-03¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.17E-03 | 3.17E-03 | 3.17E-03 | 3.17E-03 |
| 14#阳角庙村 | 2.65E-03¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.65E-03 | 2.65E-03 | 2.65E-03 | 2.65E-03 |
| 15#麻柳桥村 | 2.50E-03¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.50E-03 | 2.50E-03 | 2.50E-03 | 2.50E-03 |
| 16#金龙山村 | 2.36E-03¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.36E-03 | 2.36E-03 | 2.36E-03 |
| 17#张口楼村 | 3.13E-03¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.13E-03 | 3.13E-03 | 3.13E-03 | 3.13E-03 |
| 18#胡家岩村 | 2.81E-03¦15 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.81E-03 | 2.81E-03 | 2.81E-03 | 2.81E-03 |
| 19#罗安村 | 2.24E-03¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.24E-03 | 2.24E-03 | 2.24E-03 |
| 20#雁落坝村 | 2.12E-03¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.12E-03 | 2.12E-03 | 2.12E-03 |
| 21#杜家桥村 | 2.01E-03¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.01E-03 | 2.01E-03 | 2.01E-03 |
| 22#肖家店村 | 1.81E-03¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.81E-03 | 1.81E-03 | 1.81E-03 |
| 23#大城村(含岳池县大城小学） | 1.63E-03¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.63E-03 | 1.63E-03 | 1.63E-03 |
| 24#岳池县城 | 1.48E-03¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.48E-03 | 1.48E-03 | 1.48E-03 |
| 25#梅子村 | 1.18E-03¦20 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.18E-03 | 1.18E-03 | 1.18E-03 |
| 26#牛王庙村 | 1.08E-03¦25 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.08E-03 | 1.08E-03 |
| 27#岳池县实验中学 | 9.50E-04¦25 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 9.50E-04 | 9.50E-04 |
| 28#云峰村 | 9.12E-04¦25 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 9.12E-04 | 9.12E-04 |
| 29#川师附属第七实验中学 | 7.48E-04¦25 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.48E-04 | 7.48E-04 |
| 30#棱角桥村 | 7.20E-04¦25 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.20E-04 | 7.20E-04 |
| 31#三合寨村 | 6.94E-04¦25 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.94E-04 | 6.94E-04 |
| 32#赵村沟 | 6.44E-04¦25 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.44E-04 | 6.44E-04 |
| 33#南山村 | 6.21E-04¦25 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.21E-04 | 6.21E-04 |
| 34#回龙沟村 | 5.79E-04¦25 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.79E-04 | 5.79E-04 |
| 35#双河口村 | 5.25E-04¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.25E-04 |
| 36#高垭口村 | 5.22E-04¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.22E-04 |
| 37#武云寺村 | 4.28E-04¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.28E-04 |
| 38#乔家镇 | 4.15E-04¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.15E-04 |
| 39#土门铺村 | 3.78E-04¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.78E-04 |
| 40#民生桥村 | 3.67E-04¦30 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.67E-04 |

由上表可知，在最不利气象条件下，敏感目标甲醇最大浓度始终低于毒性终点浓度-2（2700mg/m3）、毒性终点浓度-1（9400mg/m3）；在最常见气象条件下，敏感目标甲醇最大浓度始终低于毒性终点浓度-2（2700mg/m3）、毒性终点浓度-1（9400mg/m3）。乙醇泄漏同时发生火灾燃爆事故次生的CO扩散，在最常见气象条件下，低于毒性终点浓度-2（95mg/m3）、毒性终点浓度-1（380mg/m3）；在最不利气象条件下，低于毒性终点浓度-2（95mg/m3）、毒性终点浓度-1（380mg/m3）。

6.8.1.4事故源项及后果基本信息

表6.8.1-10 甲醇储罐泄漏事故后果基本信息表

| 甲醇储罐泄漏风险事故情形分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表性风险事故情形描述 | 假设一个甲醇储罐进出料连接管道10%管径泄漏，甲醇扩散影响环境空气 |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险类型 | 甲醇储罐泄漏 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏设备类型 | 储罐 | 操作温度/℃ | 常温 | 操作压力/MPa |  |  | 常压 |
| 泄漏危险物质 | 甲醇 | 最大存在量/kg | 40000 | 泄漏孔径/mm |  |  | Φ50mm |
| 泄漏速率 （kg/s） | 0.085 | 泄漏时间/min | 10 | 泄漏量/kg |  |  | 51 |
| 泄漏高度/m | 3.84 | 泄漏液体蒸发量/kg | 5.4 | 泄漏频率 |  |  | 5×10-6/a |
| 事故后果预测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |  |  |  |  |  |
|  | 甲醇 | 指标 | 浓度值（mg/m3） |  | 最远影响距离/m | 到达时间/min |  |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 | 9400 |  | / | / |  |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 2700 |  | / | / |  |
|  |  | 敏感目标名称 | 超标时间/min |  | 超标持续时间/min | 最大浓度/（mg/m3） |  |
|  |  | / | / |  | / | / |  |

表6.8.1-11乙醇燃爆次生CO扩散后果基本信息表

| 乙醇燃爆次生CO扩散风险事故情形分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表性风险事故情形描述 |  |  | 乙醇泄漏后遇明火、高热能引起燃烧爆炸，过程中不完全燃烧产生CO，扩散影响环境空气 |  |  |  |  |  |
| 环境风险类型 |  |  | 乙醇火灾、爆炸 |  |  |  |  |  |
| 燃烧物质 |  |  | 乙醇 | 燃烧物质燃烧速度 |  |  | 0.614kg/s |  |
| 次生污染物 |  |  | 一氧化碳 | 次生污染物产生速率 |  |  | 0.044kg/s |  |
| 火灾持续时间（应急响应时间） |  |  | 30min |  |  |  |  |  |
| 事故后果预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一氧化碳 | 指标 |  |  | 浓度值（mg/m3） | 最远影响距离/m |  | 到达时间/min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 |  |  | 380 | / |  | / |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 |  |  | 95 | / |  | / |
|  |  | 敏感目标名称 |  |  | 超标时间/min | 超标持续时间/min |  | 最大浓度/（mg/m3） |
|  |  | / |  |  | / | / |  | / |

6.8.2地表水环境风险分析

（1）事故废水收集池容积有效性分析

事故状态下废水收集、处置系统由库区的防火堤、收集管道、事故池等组成。当生产中出现物料泄漏和火灾、爆炸事故时，将产生消防废水，即事故状态废水，如果不对其加以收集、处置，必然会对当地地表水和地下水造成严重的污染。

事故池最小容积计算根据《水体污染防控紧急措施设计导则》，事故储存设施总有效容积计算公式为：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

式中：V1—收集系统范围内发生事故的一个库区或一套装置的物料量m3（由独立围堰的库区中物料桶最大储料的容积按一个最大库区计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或接收罐计）；

V2—发生事故的库区或装置的消防水量，m3；

V3—发生事故时可以转输到其他设施的物料量，m3；

V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

a、泄漏物料V1：拟建项目储罐区储罐最大容积为50m3，生产车间中转罐最大容积约为20m3；

b、消防水V2：根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）、《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）有关规定进行取值，建筑物消防用水量最大为高度小于24m，20000m3＜体积≤50000m3的甲类厂房，室外消防水量为30L/S，室内消防水量为10L/S，火灾延续时间考虑为3h，甲类厂房一次消防水量为432m3；储罐区为地上露天储罐区，消防水量取90L/S，火灾延续时间考虑为3h，储罐区设置移动式低倍数泡沫灭火设施，泡沫混合液流量最大为240L/min，一次泡沫量约43m3，邻近罐冷却水用量供给强度0.1L/s·m2，邻近罐冷却水用量为177m3，则储罐区一次消防水量为1058.4m3；同一时间火灾次数按一次计，即全厂最大一次消防废水量为1192m3；

c、转输物料量V3：储罐区设置围堰及隔堤，围堰有效容积不小于最大储罐的储量，可截流储罐泄漏的物料量为50m3；装置区事故状态下可以转输到其他设施的物料量为0m3；

d、事故状态下可能进入该收集系统的生产废水V4：发生事故时，厂区内的工艺废水均有收集暂存系统，无必须进入事故水池的废水，因此事故状态下可能进入该收集系统的生产废水V4为0；

e、发生事故时可能进入该收集系统的降雨量V5：

V5=10qF

式中：q—降雨强度，mm；按平均日降雨量：q=qa/n；

qa—年平均降雨量，取1096.9mm；

n—年平均降雨日数，取150天；

F—全厂必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，全厂汇水面积约3.82ha，计算得发生事故时可能进入该收集系统的降雨量508m3/次。

V总=60m3+1192m3-60m3+0+508m3=1700m3

因此本评价核算拟建项目最小事故应急池有效容积为1700m3，拟建项目在厂区最低处新建1座有效容积为1100m3的事故池和1座有效容积为650m3的初期雨水池，事故池和初期雨水池保持联通，并配套有事故废水收集管网系统和雨污切换阀，确保事故废水不外流，实现将污染控制在厂区内的目的。

（2）泄漏物料的收集及处理

各液体储罐区均设置有围堰，一旦发生罐体泄漏，泄漏物料应收集在围堰内，再分批泵入污水处理站进行处理，若围堰失效，泄漏物料可通过地沟进入事故池暂时收集再分批处理；各车间事故排水也可通过地沟收集至事故池，然后分批泵入污水处理站进行处理至达标排放。

（3）各事故水收集装置的连通

各生产车间和库房地沟、收集井、初期雨水沟、各围堰均已与事故池和初期雨水池相连，并设有雨、污切换阀（常态为闭合状态），确保事故排污水在第一时间得到收集、处理。

（4）水环境风险分析

若车间、甲类仓库或储罐区发生泄漏或火灾，会有大量的物料泄漏，泄漏物料随消防水排出，废水中含有物料。在发生风险事故时，启动环境风险应急处理措施，同时将设备内物料回收至物料贮槽，达到临时收集、储存物料的目的。

危险品库区地面进行防渗、防腐处理，设置门堤和地沟，确保泄漏物料控制在危险品库内，储罐区按《石油化工企业设计防火规范》设有围堰（堤），围堰（堤）外设置阀门切换井，正常情况下阀门关闭，无污染雨水切换到雨排水系统。发生风险事故时，启动环境风险应急处理措施，同时将设备内物料回收至物料贮槽，达到临时收集、储存物料的目的。

项目拟建新建1座有效容积为1100m3的事故池和1座有效容积为650m3的初期雨水池，事故池和初期雨水池保持联通，一旦发生事故，将携带物料的消防水收集后送入事故池，通过调节和切换，分批（限流）送入厂区污水处理站处理达标后，排入园区污水处理厂进行深度处理。

同时在厂区雨水、污水进入排水管网前设闸阀，一旦发生事故，关闭闸阀，将含物料的消防废水有效控制在厂区内。

图6.8.2-1  厂区事故废水收集处理系统图

综上所述，防止事故废水外排设置三级防控体系，第一级防控为生产车间外导流沟，储罐区围堰，危险废物暂存间地沟及收集井，3#仓库、5#仓库收集井；第二级防控为厂区事故池及、初期雨水及消防废水收集系统；第三级防控为极端恶性风险事故下导致事故池受损破坏时，启动园区污水处理厂已建的事故缓冲池。通过采取该措施后，即便发生事故，有足够的容纳设施和防流失设施，确保各类废水不外排，事故废水不排入大石河、长滩寺河。

为确保岳池经开区事故废水可以得到有效收集和处理，园区将结合各片区入驻企业建设时序及对应急事故池的需求，新建园区事故池，形成三级风险防范体系，四川岳池经济开发区管理委员会目前已启动新建事故应急池事项，园区事故应急池容积约9666m3，位于本项目西北侧，预计2023年10月份建成投用，本项目事故池将与园区事故池连通。结合本项目建设周期，园区新增事故应急池建成后项目依托可行。

6.8.3地下水环境风险分析

见地下水专章。

6.8.4环境风险评价

综上所述，本项目事故情况下，甲醇储罐泄漏，甲醇大气毒性终点浓度-1和浓度-2的最大影响范围均为0m，在上述范围内，均无环境敏感目标。

最不利气象条件下，次生CO大气毒性终点浓度-1和浓度-2的最大影响范围分别为0m，该范围内均无环境敏感目标。

基于非正常状况具有偶发特点，单独考虑1#车间、2#车间、3#车间、4#车间、5#车间各类生产线、储罐区各类储罐与污水处理站中的任一构筑物发生非正常状况，预测结果显示，本项目发生非正常状况，将造成项目区下伏含水层污染。环评要求本项目运行过程中，严格按照环评要求对下游水质监测井进行监测，一旦发现水质异常，立刻采取有效措施（如采用水动力隔离技术）阻止污染羽的扩散迁移，将受污染地下水控制在局部范围，避免对厂区下游地下水造成污染。

6.9环境风险管理目标

6.9.1环境风险管理目标

环境风险管理目标是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。

6.9.2环境风险防范措施

根据原化工部情报所对全国化工事故统计报告显示：97%～98%以上的事故都是可事先预防的，其余的1%～2%为天灾或其他不可抗力造成的。如果用此标准来衡量，那么几乎所有的事故都是人为因素所引起的（包括人的不安全行为和人的因素导致的物的不安全状态）。既然是人为因素导致的企业事故损失，那么可以有针对性地制订事故预防措施来避免事故的发生，或制定周密的事故应急救援预案来将事故的损失降到最低。

（1）选址、总图布置和建筑安全防范措施

①拟建项目位于岳池县经济技术开发区城南工业园内，生产装置集中布置，满足《化工企业总图运输设计规范》和《建筑设计防火规范》等规范的有关规定，确保了装置各建、构筑物之间的防火间距。

②厂区总平面布置根据功能分区，生产区、辅助生产区、管理区相对集中分别布置，各建构筑物之间预留足够的安全防护距离，建构筑物内外道路畅通并形成环状，以利消防和安全疏散。厂内道路的布置能够满足生产、运输、安装、检修、消防及环境卫生的要求。

③建筑结构：严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）、《建筑防雷设计规范》（GB50057）、《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）进行生产装置、设备、厂房的防火防爆设计。按地震烈度7度设防。

④爆炸危险场所电气设备和线路的设计、安装、施工、运行、维修和安全管理，遵守《中华人民共和国爆炸危险场所电器安全规程（试行）》及有关规程与规范的规定。

⑤设置应急救援设施及救援通道、应急疏散通道。

经过现场勘查，项目拟建厂址周边主要分布有开发区内的其他工业企业，项目在选址时，充分考虑了以上要求，环境风险预测结果也表明，项目的环境风险值低于行业可接受水平，其风险水平是可以接受的。

（2）生产过程中的风险防范措施

①建立安全生产岗位责任制，制定安全生产规章制度、安全操作规程。如生产过程必须有全套切实可行的安全操作规程，有专人负责检查安全操作规程的执行、安全设备及防护设备的使用情况；工作现场禁止吸烟、进食、饮水；工作毕，应洗澡换衣；单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用；车间应配备急救设备和药品；作业人员应学会自救和互救。

②本项目生产过程中涉及的物质多具易燃、易爆性，生产过程的火灾危险性为甲类，必须严格执行《建筑设计防火规范》和《石油化工企业设计防火标准》中有关规定。

③凡容易发生事故或危及生命安全的场所、设备以及需要提醒操作人员注意的场所，应设置安全标志；在各区域设置毒物周知卡；装置设物料走向、厂区设风向标等。

④厂区采用PLC可编程逻辑控制系统对溶剂处理的过程参数及机泵设备进行控制，采用DCS控制系统对工艺生产过程中的参数进行控制。

⑤整个生产装置区地面做防渗防腐措施，并在四周设置导流沟，以便收集生产区泄漏物料。

⑥物料装卸、输送过程严格执行消除静电措施，操作人员进场前需经触摸式静电消除设施消除静电，运输车辆设置拖地式静电消除装置，相关操作人员培训合格后方可上岗。

⑦部分事故是因为非法动火所致，故在检修过程中需动火焊接时，一定要按有关规定办理动火手续、严格操作规程；同时，为防止中毒事件发生，要保证有毒气体含量要在规定的范围内，方可进行检修作业。

⑧建设单位应根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2019）在各车间设置可燃气体自动检测报警仪，就地进行浓度显示及声光报警，其报警信号输入到公司厂区值班室内，以便在第一时间发现事故、处理事故。

⑨为防止车间或罐区安装的固定式可燃气体报警仪出现故障，失去效果，各车间还应配备便携式的报警仪，以便人员巡检时使用。

⑩生产过程中须定专人定期对生产设备、仪器仪表等进行巡检，保证其正常使用。

⑪开车前对系统试漏试压，加强日常巡检和维护，定期校验报警仪。涉及重点监管危险化工工艺反应装置必须设有事故状态下的紧急停车系统和应急破坏处理系统。应急破坏处理系统（大排风）在正常生产状况下应保持运行。

⑫装置关键位置设置风向标，风向标应能在控制室中显示，在工厂高点应另外安装风向标。

（3）运输过程中的风险防范措施

厂外化学品运输主要采用公路运输。运输过程中，委托有资质单位进行运输，并严格遵守《道路危险货物运输管理规定》、《汽车运输危险货物规则》、《汽车运输液体危险货物常压容器（罐体）通用技术条件》等相关规定。

运输危险化学品所用的槽车、容器、储罐必须符合《压力容器安全技术监察规程》的安全管理规定，企业对压力容器管理执行国家有关锅炉压力容器的规定。

一旦发现事故，驾驶人员、押运人员应立即向当地公安部门和公司应急处置小组报告事故发生地点、说明事故情况、危险货物品名、危害及应急措施。

驾驶员必须保护事故现场，等待公安交通管理部门的处理，立即熄火并关闭电源，拉紧手制动，确定汽车罐（槽）车不能移动。采取一切可能的警示措施，积极配合有关部门进行处置。

针对厂区内的管道输送风险，应采取如下措施：

①各管道的敷设工作应严格按照相关规范进行。

②装卸区设置回形沟及收集井，收集井与事故应急池连通，区内设防撞设施和警示标示，防止槽车撞击装卸站台，损坏卸车设施等，避免危险物质溢出，发生燃烧、爆炸及人员中毒、化学灼伤等事故。装卸连接气相平衡管线，保证槽车和储罐压力平衡再进行卸车。

③应根据管道长短在接入界区点和进入装置点之间设置截断阀，一旦发生泄漏，可立即启用截断阀，以减少泄漏量，降低事故排放造成的不良影响。

④应指派专人进行巡检，定期对管道、阀门、检测仪等进行检修、维护。

（4）贮存过程中的风险防范措施

根据设计方案，项目生产过程中需要使用到多种易燃、有毒物质，分别存放于储罐区以及危险品库内。为避免危险化学品在储运过程中发生泄漏等事故，项目在设计过程中，按照《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008）（2018年版）要求，提出了相应的防范措施：

①可燃液体储罐的选型、基础、罐体外保温层的设计，应符合现行国家标准《化学工业建（构）筑物抗震设防分类标准》GB 50914和《石油化工企业设计防火标准》GB 50160的规定。储罐的阻火器、呼吸阀、事故泄压、温度计、液位计、液位报警与自动联锁切断设施设置，应符合现行国家标准《石油化工企业设计防火标准》GB 50160的有关规定。

②根据储罐类型，合理设置储罐围堰。厂内储罐区的储罐全部采用露天布置，储罐区均配套建设围堰。同时，在围堰内，针对每一个储罐，单独设置子围堰（防火堤），储罐区地面硬化，并采取防腐防渗处理。项目各类物料储罐均为卧式储罐，罐区围堰高度1.2m，围堰有效容积均不小于围堰内最大罐的容积。

③储罐四周设置防火堤，防火堤的容积等于储罐的容积。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐区固定顶储罐应设冷却水喷淋降温设施

④根据《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）第5.1.2条，顶部可能存在空气时，可燃液体容器或储罐的进料管道应从容器或储罐下部接入；若必须从上部接入，宜延伸至距容器或储罐底200mm处。本项目储罐的进料管从罐体下部接入，进出口管道采用柔性连接。不同物料从罐区至生产车间均采用“泵+管架”进行输送。合理设置罐区与生产装置区的布局，尽量减少物料输送管线的长度及法兰的数量，并采用泄漏效率极低的特殊垫片，降低管道泄漏风险。

⑤设置储罐高低液位报警，采用超高液位自动联锁关闭储罐进料阀门和超低液位自动联锁停止物料输送措施。定期对罐区及原料输送系统进行安全检查，检查内容包括物料储存环境、容器及各类仪表和附件的运行状态，排除安全隐患，确保安全运行。

可燃液体储罐区内设置可燃气体报警仪和火灾自动报警系统、火灾手动按钮。酸碱腐蚀品储罐区内要设置防腐蚀地面，附近需要设置洗眼器冲淋器，保护半径15m。

设置监测监控设施，主要的预警和报警指标包括与液位相关的高低液位超限，温度、压力、流速和流量超限，空气中可燃和有毒气体浓度、明火源等超限及异常情况等。

⑥项目规划建设的2个甲类危险品库（甲类库房），单层建筑，设计占地面积分别为732m2和378m2，库房内设置不低于3个防火分区，每个分区之间用防火堤隔离，满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中“单层仓库，每座仓库最大允许占地面积750m2，每个防火分区的最大允许建筑面积250m2”的要求。

⑦化学品应按其化学物理特性分类储存，当物料性质不允许同库储存时，应用实体墙隔开，并各设出入口。

⑧贮存的危化品应有明显的标志，标志应符合GB190的规定。危险化学品库房应由专人负责管理。应当建立危险化学品出入库核查、登记制度。危险化学品入库时，应严格检验其质量、数量、包装情况、有无泄漏等。库房内堆垛上应有物品名称、灭火方法等内容的标志牌。同一区域贮存两种或两种以上不同级别的危险品时，应按最高等级危险物品的性能标志。

⑮仓库的安全出口分散布置，每个仓库的安全出口不少于2个。仓库内、外设置冲洗器、洗眼装置等防护措施。

⑯泵区设置不小于15cm高的围堰，库房出入口设置斜坡围堤，防止泄漏物料外溢。

⑰危险废物的转移应严格按照《危险废物转移联单管理办法(总局令第5号)》执行，并填写危险废物转移联单。

因此建设单位在日常生产中不可放松警惕，做好防范措施，以降低物料贮存过程的风险隐患。

（5）危废暂存场所的环境风险措施

拟建项目危废暂存间分区设置，不同品种危险废物分别存放于不同容器中，不得混合，容器加盖密封，暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求进行设计、运行和管理，应做到“六防”，地面和墙体（不低于1.2m）应采取防腐、防渗措施，设置收集沟和收集池。暂存间内设置消防沙、棉纱、灭火器、消防栓有毒有害气体报警装置等应急设施，另外为了防止危废暂存点有害气体累积，暂存间废气经过密闭负压抽风至污水处理站废气处理系统处置，处理后的废气分别经过15m排气筒排放。处理后的废气污染物能稳定达标排放，能较好的解决危废暂存间臭气问题。

（6）消防及火灾报警系统

根据《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008）（2018年版本）相关要求，结合本厂实际情况，具体消防及火灾报警系统建设方案如下：

①消防措施以水消防为主，厂区用水来自园区供水管网。消防水引自厂区生产用水总管，设置消防泵房及消防水池（有效容积540m3）；另在研发楼屋顶设置18m3高位消防水箱。

②厂区消防水管网与生产水管合建，生产水管网在主要装置区呈环形布置，并设有地上式消火栓。在生产装置内尚建有室内消防系统。厂内同一时间火灾次数按一次计，火灾延续时间考虑为3h，设计消防水量为90L/S。

③在工艺生产主装置区设置高压水炮，以对该区域火灾实行控制性防范。主要为各生产装置、罐区和采用高压水消防的辅助生产设施提供高压消防水。此系统由泵房、消防水罐、高压消防水泵、消防稳压泵及系统管网等组成。

④室外消火栓采用地上式消火栓，沿装置敷设，距建筑物外墙不小于5m，消火栓的大口径出水口面向道路。设置在铺砌地面上的室外消火栓四周设有钢管焊成的围栏，防止其被车辆撞坏。

⑤罐区设置一套固定式低倍数泡沫灭火系统。采用储罐压力式泡沫比例混合装置。泡沫液罐的容积为5m3。罐区周围设置环状泡沫混合液管网并设置泡沫消火栓，泡沫消火栓的间距不应大于60m。

⑥工艺装置界区的框架平台上设置消防竖管和消火栓，在其它辅助设施设置室内消火栓。工艺装置区、罐区及辅助设施内均配置消防灭火器。工艺装置、罐区及公用工程建筑物按中危险级配置。

⑦项目火灾报警系统形式为集中报警系统。集中报警系统下设若干个区域火灾报警控制器及相应火灾报警探测网点。

火灾报警探测点设置在电气室、电缆室、操作室、车间厂房、库房等火灾危险场所；集中报警控制器设在厂消防中心，区域火灾报警控制器设在区域控制室等24小时有人值班场所。

（7）其他防范措施

根据相关事故案例分析，管理混乱、检修不及时、物料装卸等也是导致风险事故的常见原因，故建设单位应采取相应措施防范此类事故发生。

①加强巡检，定期对罐体、阀门进行检查、维修。

②在检修过程中需动火焊接时，一定要按有关规定办理动火手续、严格操作规程。同时，为防止中毒事件发生，要保证有毒气体含量在规定的范围内，方可进行检修作业。

③完善罐体质检制度，特别注意对废弃罐体的管理，应交由专门机构进行处理。

④液体物料在装卸过程中应严格遵守操作规程，不得过量充装。

（8）次/伴生污染防治措施

当发生事故时往往会同时产生伴生/次生污染物，这些污染物可能通过大气、水排放系统进入环境。

装置区、储罐区等发生泄漏或火灾事故时，事故救援过程中产生的消防废水均集中收集进入项目收集井或事故池，然后分批打回污水处理系统，处理达标后方可排放；其它拦截、堵漏材料等在事故排放后统一收集进行集中处理。

（9）防范废水污染地下水和地表水的措施

①装置区防范措施

除罐区按设计规范设置围堤外，按照设计规范、国家环境保护总局环发[2005]152号及国家环境保护总局环办[2006]4号要求，在装置区等处应设置不小于0.15m围堤，且进行防渗处理。各车间一层设置地下式储罐，发生事故后，围堤内的事故水或泄漏物料能够收集至地下式储罐内暂存，再通过管道输送至厂区事故池暂存，事故水分批进入污水处理站处理达标后排放。

②储罐区防范措施

储罐区设置防火堤（或围堰），其有效容积符合《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008）（2018年版）要求，围堰内地面及周边均进行防渗防腐处理。罐区设置事故水管道，与事故池连通，发生事故后，围堰内的事故水或泄漏物料通过管道输送至厂区事故池暂存，事故水分批进入污水处理站处理达标后排放。

③危险品库防范措施

各危险品库设置地沟及收集池，地沟及收集池均进行防渗防腐处理，收集池与事故池连通，发生事故后，收集池内的事故水或泄漏物料通过管道输送至厂区事故池暂存，事故水分批进入污水处理站处理达标后排放。

④设置风险事故池

厂区在新建有效容积不小于1500m3事故池1座（位于地块最低处），用以容纳初期雨水（前15min）及事故状态下排水（包括开停车及检修过程中废水、消防废水、事故状态下“清净下水”），通过调节和切换，分批（限流）通过泵提升送厂区污水处理厂进一步处理。

严格按设计规范设置排水阀和排水管道，确保废水能及时堵住并畅通地进入事故池，以便收集处理。

⑤区域应急截流方案

本项目设置环境风险事故水污染三级防控系统，防止环境风险事故造成水环境污染。

①一级防控措施

第一级防控系统主要是生产车间外导流沟，储罐区围堰，危险废物暂存间地沟及收集井，3#仓库、5#仓库收集井，收集一般事故泄漏的物料，防止轻微事故泄漏时造成的污染水流出界区。

②二级防控措施

第二级防控系统主要是厂区初期雨水收集池以及事故废水收集池。在发生生产事故时，泄漏的物料、初期雨水、消防水通过泵及切换装置排入厂区事故应急池暂存，以防止较大生产事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。

③三级防控措施

第三级防控是在园区污水处理厂建设事故缓冲池，作为事故状态下的三级储存与调控手段，将污染物制在区内，防止重大事故泄漏料和消防水造成的环境污染。事故废水最终依托园区污水厂处理，园区污水厂可作为事故状态下的三级储存与调控手段。在紧急情况下，项目事故废水可依托园区污水厂的事故池收集，确保在未处理达标前不得入河。

园区风险应急防范体系：为确保岳池经开区事故废水可以得到有效收集和处理，园区将结合各片区入驻企业建设时序及对应急事故池的需求，新建园区事故池，形成三级风险防范体系，四川岳池经济开发区管理委员会目前已启动新建事故应急池事项，园区事故应急池容积约9666m3，位于本项目西北侧，预计2023年10月份建成投用，本项目事故池将与园区事故池连通。结合本项目建设周期，园区新增事故应急池建成后项目依托可行。

综上所述，本项目防止事故废水外排设置三级防控体系，确保任何状况下，事故废水只能排入事故应急池，事故应急池平时保证处于空池状态，事故状态下事故废水有足够的容纳设施和防流失设施，不得以任何形式排入长滩寺河等其他周围地表水体，确保废水不外流。

6.10应急处理措施

6.10.1急救处理

生产过程中，由于违规操作或意外事故发生，出现危险或中毒情况时，企业员工在第一时间应采取自救或互救的方法，情况严重者，立即送医院医治。自救或互救的常见应急措施如下，详见表6.10-1。

表6.10-1事故状况下急救措施一览表

| 序号 | 物料名称 | 应急处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨水 | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。立即就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。 |
| 2 | 氢氧化钠 | 皮肤接触：立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。 食入：患者清醒时立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。 |
| 3 | 乙醇 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 |
| 4 | 硫酸 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动水清水彻底冲洗皮肤15分钟。就医。 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 5 | 丙酮 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |
| 6 | 醋酸 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟。若有灼伤，就医治疗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。就医。 食入：误服者给饮大量温水，催吐。就医。 |
| 7 | 甲醇 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，用清水或1%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 |
| 8 | 氯化钠 | 吸入：如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止,进行人工呼吸。 皮肤接触：用肥皂和大量的水冲洗。 眼睛接触：用水冲洗眼睛作为预防措施。 食入：切勿给失去知觉者通过口喂任何东西。用水漱口。 |
| 9 | 碳酸钠 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 （在实验里，不小心沾到了碱液的时候，我们要用较多的水去冲洗，然后再涂上硼酸溶液来进行反应）眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 10 | 乙酸乙酯 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |

6.10.2泄漏应急处理

（1）泄漏应急处理措施

当发生泄漏事故时，根据泄漏物质应采取一下处理措施。

表6.10-2主要物料泄漏应急处理措施

| 序号 | 物料名称 | 应急处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨水 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |
| 2 | 氢氧化钠 | 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用洁清的铲子收集于干燥净洁有盖的容器中，以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 |
| 3 | 乙醇 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。 |
| 4 | 硫酸 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 5 | 丙酮 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 6 | 醋酸 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 7 | 甲醇 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。 |
| 8 | 氯化钠 | 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：避免粉尘生成。避免吸入蒸气、烟雾或气体。 环境保护措施：不要让产品进入下水道。 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：扫掉和铲掉。放入合适的封闭的容器中待处理。 |
| 9 | 碳酸钠 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。 |
| 10 | 乙酸乙酯 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |

（2）泄漏应急处理程序

停止输送，关闭有关设备和系统，立即向调度室和应急指挥办公室报告。

事故现场，严禁火种，切断电源，迅速撤离泄漏区人员至上风向安全处，并设置隔离区，禁止无关人员进入。加强通风。

应急处理人员必须配备必要的个人防护器具（自给式呼吸器、穿防静电防护服等）；严禁单独行动，要有监护人，必须时作水枪、水炮掩护。

用预先确定的堵漏方式尽快堵漏，切断或控制泄漏源。当泄漏量小时，可用砂土或防爆工具收集运至废物处理场处置，用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入污水系统处理。若大量泄漏，可用隔膜泵将泄漏物料抽入容器内或槽车内，并用抗溶性泡沫覆盖降低蒸汽灾害。

对储罐等储存设施发生的泄漏，可采取倒罐等方法，尽量将发生泄漏的储罐内的物料转移，在此基础上堵漏。

储罐、管道泄漏，要及时开启事故池入口端的截断阀，将事故废水导入事故池，防止物料沿明沟外流污染水体。

中毒人员及时转移到空气新鲜的安全地带，脱去受污染外衣，清洗受污皮肤和口腔，按污染物质和伤员症状采取相应急救措施或立即送医院。

泄漏容器要妥善处理，修复、检验后再用。

6.10.3火灾应急处理

拟建项目涉及乙醇、甲醇、乙酸乙酯等易燃物质，若发生火灾，宜采用如下应急灭火方法：

（1）尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或压力增大产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

（2）切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。

（2）在切断火势蔓延的同时，关闭输送管道进、出阀门。

（3）通知环保、安全等相关部门人员，启动应急救护程序。

（4）组织救援小组，封锁现场，疏散人员。

（5）灭火工作结束后，对现场进行恢复清理，对环境可能受到污染范围内的空气、水样、土壤进行取样监测，判定污染影响程度和采取必要的处理。

（6）调查和鉴定事故原因，提出事故评估报告，补充和修改事故防范措施和应急方案。

6.10.4风险应急监测

（1）监测能力

岳池县政府针对发生在区域内的突发公共事件制定了详细的部署和应急措施。岳池县在与上级生态环境部门的对接和联动能力也在实践过程中得到了检验和增强。在发生事故灾害时，可以通过统一指挥、联合行动，集中应急力量来保证事故发生区域的应急救援、疏散以及得到全面及时的应急监测数据。

岳池县在事故应急救援上建立了较为健全的应急机制，经过进一步的改善设备和加强管理后，在应急救援能力、监测能力以及对接、联动能力上可以较好的保证应急机制发挥有效的作用，从而也为本规划区内项目的风险事故处理和应急救援提供了可靠的共享资源保障。

（2）应急监测方案

厂区发生事故，采取应急措施后，能严防事故废水排入三溪河，不考虑水监测方案。若甲醇、丙酮等物料运输时发生事故，对附近的水体进行监测。应根据事故波及范围确定监测方案，监测人员应在有必要的防护措施和保证安全的情况下进入处理现场采样。此外，监测方案应根据事故的具体情况由指挥部作调整和安排。评价仅提出原则要求，见表6.10.4-1。

采样分析：岳池县生态环境监测站负责事故区域环境空气、地表水的监测采样分析及突发性排放的废水监测分析。

表6.10.4-1   应急监测方案

| 类别 | 监测点 | 监测频率 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 泄漏点周围敏感点（居民、学校、医院等）布设 | 事故初期，采样 1次/30min；随后根据空气中有害物浓度降低监测频率，按1h、2h等采样 | 乙酸乙酯、氯化氢、硫酸雾、甲醇、氨、丙酮、非甲烷总烃、VOCs等 |
| 地表水 | 对水体设3～5条监控断面，按100m、500m、1000m、2000m、4000m设置 | 采样1次/30min；1h向指挥部报数据1次 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、Cl-、SO42-等 |
| 地下水 | 背景值监测井、污水处理站北侧下游地下水环境影响跟踪监测井、危废暂存间北侧下游地下水环境影响跟踪监测井 | 事故初期，采样 1次，随后12小时采样1次 | 地下水水位、CODMn、氯化物、钠、硫酸盐、氨氮、总硬度、pH、溶解性总固体、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、石油类、氯化物等 |
| 土壤 | 事故后期应对污染的土壤进行环境影响评估 |  |  |

根据监测结果，确定事故范围内不同地点有毒物质达到的不同危害程度，如已达到半致死吸入浓度，则应立即组织现场人员的疏散工作，通过指挥部门，联络医疗、卫生等各相关部门人员实施救援工作。如地表水体、地下水体受到污染，则应通过指挥部门与当地政府、水利部门、卫生部门等进行联系，启动应急措施，防止造成社会危害和恐慌。

6.10.5应急预案

6.10.5.1应急预案编制要求

（1）应急预案管理要求

2015年4月，原环境保护部发布了《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）。“办法”制定的目的，主要是为了预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发环境事件引起的危害，规范突发环境事件应急管理工作，保障公众生命安全、环境安全和财产安全。

“办法”突出了企业事业单位的环境安全主体责任。明确了企业事业单位应对本单位的环境安全承担主体责任，具体体现在日常管理和事件应对两个层次十项具体责任。在日常管理方面，企业事业单位应当开展突发环境事件风险评估、健全突发环境事件风险防控措施、排查治理环境安全隐患、制定突发环境事件应急预案并备案、演练、加强环境应急能力保障建设；在事件应对方面，企业事业单位应立即采取有效措施处理，及时通报可能受到危害的单位和居民，并向所在地环境保护主管部门报告、接受调查处理以及对所造成的损害依法承担责任。

（2）应急预案评审要求

2018年1月，原环境保护部发布了《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》。“指南”规定了企业组织评审突发环境事件应急预案的基本要求、评审内容、评审方法、评审程序，供企业自行组织评审时参照使用。请各地结合实际，加强宣传、培训、指导,切实发挥评审作用，推动企业不断提升预案质量。

（3）应急预案编制要求

本评价要求，项目在建成后、完成竣工环境保护验收之前，应编制企业突发环境事件应急预案，并严格按照《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》要求，组织开始应急预案。最终，将应急预案报县级以上环境保护行政主管部门备案。

6.10.5.2事故应急预案分级响应程序及演练

突发环境事件应急响应坚持属地为主的原则，必要时启动突发环境事件应急预案。根据事故性质、事态发展确定启动相应类别的应急预案。当公司救援人员、力量不够时，公司将请求政府支援，调集社会救援力量参加应急救援。

（1）故预案分级响应条件

突发环境事件应急响应坚持属地为主的原则，必要时启动突发环境事件应急预案。根据事故性质、事态发展确定启动相应类别的应急预案。当公司救援人员、力量不够时，公司将请求政府支援，调集社会救援力量参加应急救援。

①三级预案启动条件：三级预案为厂内事故预案，即发生的事故为各重大危险源因管道阀门接头泄漏仅局限在厂区范围内对周边及其他地区没有影响，只要启动此预案即能利用本单位应急救援力量制止事故。

②二级预案启动条件：二级预案是所发生的事故为各重大危险源储罐破裂或爆炸造成泄漏，但泄漏量估计波及周边范围内居民，为此必须启动此预案，并迅速通知周边社区街道、派出所及地方政府，并启动二级预案，不失时机地进行应急救援。

③一级预案启动条件：一级预案是所发生的事故为储罐破裂或爆炸造成大量泄漏迅速波及2km2范围以上时需立即启动此预案，可立即拨打110或120，联动政府请求立即派外部支援力量，同时出动消防车沿周边喊话，疏散居民。

预案的级别及分级响应程序见图6.10-1。

图6.10-1  预案分级响应程序

（2）应急救援培训计划

应急救援人员的培训由公司统一安排指定专人进行。

（3）演练计划

演练：每半年至少一次（含与地方的联合演练），参与人员约50人。

演练内容：包括自救、侦察、灭火、救助、检测、堵漏、输转、环境监测与评估、洗消等8个处置环节。

演练的组织、实施及演练效果最终应形成评价报告，及时上报领导和上级主管部门。考核不合格的，应进行二次培训，直至满足应急救援需要为止。

（4）应急救援培训及演练计划

应急救援人员的培训由公司统一安排指定专人进行。

①演练范围与频率：公司级演练每半年至少一次，参与人员约50人。

②演练组织：公司级演练由厂应急救援小组组织，车间级演练由车间应急救援小组组织。

③演练内容：包括自救、侦察、灭火、救助、检测、堵漏、输转、环境监测与评估、洗消等8个处置环节。建议开展以下的训练和演习：

甲醇、乙酸乙酯、乙醇等泄漏事故，各物料输送管道及阀门泄漏事故等。考核不合格的，应进行二次培训，直至满足应急救援需要为止。

6.10.5.3人员紧急撤离、疏散组织计划

事故现场：根据不同事故，制定具体的疏散方向、距离和集中地点，应在发生火灾或泄漏事故所能控制的安全范围内，疏散安全点处于当时的上风向。

疏散程序：给出紧急疏散信号（如鸣响警铃）；应急小组成员指导无关人员有序撤离，确认无关人员滞留后再离开。员工在警报发出后，应无条件关闭正在操作的电气设备，按“紧急疏散示意图”离开到指定地点集合。

6.10.5.4事故应急救援关闭程序与恢复措施

（1）事故上报程序和内容

报告程序：环境事故处理后公司24小时内将事故情况迅速上报上级有关部门。

报告内容：发生事故的单位、时间、地点、事故原因、对环境影响、灾情、损失情况和抢险情况。

（2）应急预案终止

根据事故不同级别和影响程度，事故应急求援的关闭程序分为市级，区级和企业级，对特大型事故和受影响人数超过2000人的事故，要由广安市政府根据各职能部门的建议，决定事故应急救援关闭程序；对大型事故和受影响人数超过200人的事故，要由岳池县政府根据各职能部门的建议，决定事故应急救援关闭程序；对很小的事故和影响人数很少的事故，由公司征得主管部门同意后决定事故应急救援关闭程序。

事故恢复措施：主要是受污染土壤和水体的恢复，对于受污染严重的土壤，要刮取受污染的表土，并送有危废处置资质的单位进行处理；对受污染的水体，要采取积极的净化措施。

（3）完善预案内容

查找事故原因、吸取教训，进一步完善预案内容。

6.10.5.5公众教育和信息

拟建项目存在重大风险事故发生的可能性，平时要对邻近的单位、居民等开展公众教育、培训和发布有关信息。平时做好有关安全防护环保知识的宣传，使邻近公众能及时了解情况，熟悉事故发生后的应急措施及方法，避免造成不必要的损失及伤害。

6.10.5.6记录和报告

建立记录与报告制度，设置应急事故专门档案，对事故的发生、处置、救援、恢复等工作进行记录存档，分析事故原因，总结应急预案效果，核算事故损失，提出进一步预防措施，以最大可能减少事故的发生。

事故后评估应向专业主要部门和地方行政部门进行报告。

6.10.5.7风险事故应急预案

（1）指挥机构

企业成立重大危险源事故应急救援指挥领导小组，由企业法人代表、有关副职领导及生产、安全环保、设备、保卫、卫生等部门负责人组成，负责一旦发生事故时的全厂应急救援的组织和指挥，企业法人代表任总指挥，若法人代表不在时，应明确有关副职领导全权负责应急救援工作。下设“应急救援办公室”，包括应急处置行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组等。各职能部门的职责见表6.10.5-3。

表6.10.5-3  事故紧急应变组织职责

| 应变组织 | 职责 |
| --- | --- |
| 现场指挥者 | 总指挥全面组织指挥企业的应急救援；副总指挥协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。 |
| 安技部门 | 协助总指挥做好事故报警、情况通报、事故处置等工作。 |
| 保卫部门 | 负责灭火、警戒、治安保卫、人员疏散、事故现场通讯联络和对外联系、道路管制。 |
| 设备、生产部门 | 负责事故时的开停车调度、事故现场的联络等工作。 |
| 卫生部门 | 负责现场医疗救护指挥及中毒、受伤人员分类、抢救和护送等工作。 |
| 环保部门 | 负责事故现场的环境监测及毒害物质扩散区域内的洗消工作等。 |
| 污染源处理小组 | 执行污染源紧急停车作业；协助抢救受伤人员。 |
| 抢救小组 | 协助紧急停车作业及抢救受伤人员；支持抢修工具，备品,器材；支援救灾的紧急电源照明；抢救重要的设备、财物。 |
| 消防小组 | 使用适当的消防灭火器材，设备扑灭火灾；冷却火场周围设备，物品，以遮断隔绝火势漫延；协助抢救受伤人员。 |
| 抢修小组 | 异常设备抢修，协助停车及开车作业。 |

一旦发生事故，需要采取工程应急措施，控制和减小事故危害。如果一旦有毒有害物质泄漏至环境，必须按事先拟定的应急方案进行紧急处理。公司应编制“事故应急救援预案”，其主要内容见表6.10.5-4。

表6.10.5-4   突发事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源概况 | 详述危险源类型、数量及其分布。 |
| 2 | 应急计划区 | 危险目标：各车间生产装置、罐区房等。 环境保护目标：岳池县等。 |
| 3 | 应急组织机构、人员 | 公司设置应急组织机构，厂长为总负责人，各部门和基层单位应急负责人为本单位为应急计划、协调第一责任人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度。 |
| 4 | 预案分级响应条件 | 根据事故险情的严重程度制定相应级别的应急预案。 |
| 5 | 应急救援保障 | 生产装置及罐区：防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材、氧呼或空呼设备；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、喷淋设备等；应急设备设施的管理具体执行《生产车间应急装备物资管理规定》。 |
| 6 | 报警、通讯联络方式 | 逐一细化应急状态下各主要负责部门的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，应与涪陵区环境保护部门和广安市环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。同时充分重视并发挥煤体的作用。 |
| 7 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员。 |
| 8 | 应急检测、防护、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。 |
| 9 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。根据厂区风向标，判断事故气体扩散的方向，制定逃生路线。 |
| 10 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 11 | 应急培训计划 | 定期安排有关人员进行培训与演练。 |
| 12 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训（包括自救）和发布有关信息。 |
| 13 | 事故恢复措施 | 组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价。 |
| 14 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。 |

（2）区域应急预案

园区及县生态环境局、市生态环境局已经编制了“应急预案”，设有专业消防队伍，有利于公司与区域、流域联合演练和事故应急求援，防止事故的扩大。

企业严格按照《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2019）等要求建设应急设施；在项目投入试生产前，按照《石油化工企业环境应急预案编制指南》（环办[2010]10号）、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》(环发[2010]113号)的要求将企业应急预案报市、区各级环境保护行政主管部门备案备查；建立环境风险应急信息系统，并与周边企业、园区以及当地政府形成区域联控（联动）机制，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

6.11风险防范措施及估算投资

项目风险防范措施及估算投资见表6.11-1。

表6.11-1 风险防范措施及估算投资

| 序号 | 措施名称 | 措施内容及要求 | 估算投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学品泄漏风险防范措施 | ①生产车间地面做防渗措施，四周设置导流沟，连通事故池；②储罐区地面做防渗措施并设置围堰，围堰有效容积不小于储罐最大储存容积，围堰设雨污切换阀；储罐区、装卸区设置收集沟及切换阀，可切换至事故池；③3#仓库、5#仓库、危废暂存间设置地沟及收集井，满足泄漏物料的收集要求；④2#生产车间、4#生产车间、5#生产车间、3#仓库、5#仓库、危废暂存间、罐区按要求设置可燃、有毒气体检测报警仪，第一时间发现和处理事故。 | 150 |
| 2 | 分区防渗措施 | ①2#生产车间、4#生产车间、5#生产车间、3#仓库、5#仓库、危废暂存间、罐区、污水处理站、事故池和初期雨水池等区域为重点防渗区，重点防渗区应选用人工防渗材料，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s；②1#生产车间、3#生产车间、一般固废暂存间、丙类库房以及重点污染防治区域附近区域等属于一般防渗区，采取一般防渗措施，其等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；③厂区道路等区域为简单防渗区，地面采用一般硬化。 | 地下水防治投资 |
| 3 | 事故废水收集措施 | 新建1座有效容积为1100m3的事故池和1座有效容积为650m3的初期雨水池，事故池和初期雨水池保持联通，配套雨污切换装置，位于厂区最低处，事故池和初期雨水池作重点防渗，用以容纳初期雨水（前15min）及事故状态下排水（包括开停车及检修过程中废水、消防废水、事故状态下废水），通过调节和切换，分批（限流）通过泵提升至污水处理站处理后进入园区污水处理厂进一步处理。严格按设计规范设置排水阀和排水管道，确保废水能及时堵住并畅通地进入事故池，以便收集处理。 | 100 |
| 4 | 应急预案 | 制定事故应急救援预案，从组织机构、救援保障、报警通讯、应急监测及救护保障、应急处理措施、事故原因调查分析等方面制定严格的制度，建立三级响应应急联动体系；公司与当地联合演练每年至少一次，公司级演练每半年至少一次。 | / |
| 合计 |  |  | 250 |

6.12小结

（1）项目危险因素

根据《危险化学品目录（2015版）》，本项目涉及的危险化学品主要包括甲醇、乙醇、乙酸乙酯、氯化铜、26%氨水、醋酸、98%硫酸、氢氧化钠、丙酮、硼氢化钠等危险化学品。其中甲醇、乙酸乙酯、氯化铜、26%氨水、醋酸、98%硫酸、丙酮等属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中重点关注的物质。环境风险单元主要包括5个生产车间、3#仓库、5#仓库、危废暂存间、罐区、污水处理站。

经统计，拟建项目10≤Q<100，所属行业及生产工艺特点为M4类，危险物质及工艺系统危险性为P4。

（2）环境风险潜势

本项目周边的环境风险敏感目标主要有岳池县城、大石河、长滩寺河等，项目所在区域大气、地表水、地下水环境敏感程度分别为 E1、E2、E2，大气环境风险潜势为Ⅲ，地表水、地下水环境风险潜势均为II级，综合环境风险潜势为Ⅲ级。

（3）事故环境影响

综上所述，拟建项目事故情况下，甲醇储罐泄漏，甲醇大气毒性终点浓度-1和浓度-2的最大影响范围均为0m，在上述范围内，均无环境敏感目标。最不利气象条件下，乙醇醇储罐泄漏发生燃爆事故次生CO大气毒性终点浓度-1和浓度-2的最大影响范围分别均为0m，该范围内均无环境敏感目标。

基于非正常状况具有偶发特点，单独考虑1#车间、2#车间、3#车间、4#车间、5#车间各类生产线、储罐区各类储罐与污水处理站中的任一构筑物发生非正常状况，预测结果显示，本项目发生非正常状况，将造成项目区下伏含水层污染。环评要求本项目运行过程中，严格按照环评要求对下游水质监测井进行监测，一旦发现水质异常，立刻采取有效措施（如采用水动力隔离技术）阻止污染羽的扩散迁移，将受污染地下水控制在局部范围，避免对厂区下游地下水造成污染。

（4）风险防范措施和应急预案

化学品泄漏风险防范措施：①生产车间地面做防渗措施，四周设置导流沟，连通事故池；②储罐区地面做防渗措施并设置围堰，围堰有效容积不小于储罐最大储存容积，围堰设雨污切换阀；储罐区、装卸区设置收集沟及切换阀，可切换至事故池；③3#仓库、5#仓库、危废暂存间设置地沟及收集井，满足泄漏物料的收集要求；④2#生产车间、4#生产车间、5#生产车间、3#仓库、5#仓库、危废暂存间、罐区按要求设置可燃、有毒气体检测报警仪，第一时间发现和处理事故。

分区防渗措施：①2#生产车间、4#生产车间、5#生产车间、3#仓库、5#仓库、危废暂存间、罐区、污水处理站、事故池和初期雨水池等区域为重点防渗区，重点防渗区应选用人工防渗材料，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s；②1#生产车间、3#生产车间、一般固废暂存间、丙类库房以及重点污染防治区域附近区域等属于一般防渗区，采取一般防渗措施，其等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；③厂区道路等区域为简单防渗区，地面采用一般硬化。

事故废水收集措施：新建1座有效容积为1100m3的事故池和1座有效容积为650m3的初期雨水池，事故池和初期雨水池保持联通，配套雨污切换装置，位于厂区最低处，事故池和初期雨水池作重点防渗，用以容纳初期雨水（前15min）及事故状态下排水（包括开停车及检修过程中废水、消防废水、事故状态下废水），通过调节和切换，分批（限流）通过泵提升至污水处理站处理后进入园区污水处理厂进一步处理。严格按设计规范设置排水阀和排水管道，确保废水能及时堵住并畅通地进入事故池，以便收集处理。

应急预案：制定事故应急救援预案，从组织机构、救援保障、报警通讯、应急监测及救护保障、应急处理措施、事故原因调查分析等方面制定严格的制度，建立三级响应应急联动体系；公司与当地联合演练每年至少一次，公司级演练每半年至少一次。

拟建项目在编制事故应急预案及采取以上风险事故防范措施后，当发生风险事故时立即启动事故应急预案，能确保事故不扩大，不会对周边环境造成较大危害。在采取有效风险防范措施和启动应急预案后，环境风险可控。

（5）环境风险评价结论与建议

综上所述，在落实本评价提出的措施的前提下，本项目环境风险可防控。建议企业加强日常环境风险防控措施巡查，多进行环境突发事故演练。

（6）环境风险评价自查表

表6.12-1  环境风险评价自查表

| 工作内容 |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 |  | 名称 |  | 98%硫酸 |  |  |  |  |  | 26%氨水 |  |  |  |  |  | 乙酸乙酯 |  |  |  | 氯化铜 |
|  |  |  | 存在总量/t |  | 3 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 2.4 |
|  |  |  | 名称 |  | 乙酸 |  |  |  | 甲醇 |  |  |  | 丙酮 |  |  | CODCr浓度≥10000mg/L的有机废液（高浓废水、液态危险废物） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 存在总量/t |  | 5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 3 |  |  | 8.5 |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 |  | 大气 | 500m 范围内人口数<500人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5km 范围内人口数>5万人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 每公里管段周边 200m 范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |
|  |  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  |  |  |  | F1 □ |  |  | F2 |  |  |  |  | F3 □ |  |
|  |  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  |  |  |  | S1 □ |  |  | S2 □ |  |  |  |  | S3 |  |
|  |  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  |  |  |  | G1 □ |  |  | G2 □ |  |  |  |  | G3 |  |
|  |  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  |  |  |  | D1 |  |  | D2 □ |  |  |  |  | D3 □ |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  |  | Q 值 | Q＜1 □ |  |  |  |  |  |  |  | 1≤Q＜10 □ |  |  | 10≤Q＜100 |  |  |  |  | Q＞100 □ |  |
|  |  |  | M 值 | M1□ |  |  |  |  |  |  |  | M2□ |  |  | M3□ |  |  |  |  | M4 |  |
|  |  |  | P 值 | P1 |  |  |  |  |  |  |  | P2□ |  |  | P3□ |  |  |  |  | P4□ |  |
| 环境敏感程度 |  |  | 大气 |  |  |  |  | E1 |  |  |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  | E3 □ |  |  |
|  |  |  | 地表水 |  |  |  |  | E1 □ |  |  |  |  |  | E2 |  |  |  |  | E3 □ |  |  |
|  |  |  | 地下水 |  |  |  |  | E1 □ |  |  |  |  |  | E2 |  |  |  |  | E3 □ |  |  |
| 环境风险潜势 |  |  | IV+ □ |  |  | IV□ |  |  |  |  | III |  |  |  | II □ |  |  |  |  | I □ |  |
| 评价等级 |  |  | 一级□ |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  | 三级 □ |  |  |  |  | 简单分析 □ |  |  |
| 风险识别 | 物质危险性 |  | 有毒有害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 |  | 泄漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 |  | 大气 |  |  |  |  |  |  | 地表水 □ |  |  |  |  |  |  |  | 地下水 |  |  |  |
| 事故情形分析 |  |  | 源强设定方法 |  |  |  | 计算法 |  |  |  |  |  |  | 经验估算法 |  |  |  | 其他估算法 □ |  |  |  |
| 风险预测与评价 |  | 大气 | 预测模型 |  |  |  | SLAB □ |  |  |  |  |  |  | AFTOX |  |  |  |  | 其他 □ |  |  |
|  |  |  | 预测结果 |  |  |  | 拟建项目事故情况下，甲醇储罐泄漏，甲醇大气毒性终点浓度-1和浓度-2的最大影响范围均为0m，在上述范围内，均无环境敏感目标。最不利气象条件下，乙醇醇储罐泄漏发生燃爆事故次生CO大气毒性终点浓度-1和浓度-2的最大影响范围分别均为0m，该范围内均无环境敏感目标； 基于非正常状况具有偶发特点，单独考虑1#车间、2#车间、3#车间、4#车间、5#车间各类生产线、储罐区各类储罐与污水处理站中的任一构筑物发生非正常状况，预测结果显示，本项目发生非正常状况，将造成项目区下伏含水层污染。环评要求本项目运行过程中，严格按照环评要求对下游水质监测井进行监测，一旦发现水质异常，立刻采取有效措施（如采用水动力隔离技术）阻止污染羽的扩散迁移，将受污染地下水控制在局部范围，避免对厂区下游地下水造成污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d（COD） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 化学品泄漏风险防范措施：①生产车间地面做防渗措施，四周设置导流沟，连通事故池；②储罐区地面做防渗措施并设置围堰，围堰有效容积不小于储罐最大储存容积，围堰设雨污切换阀；储罐区、装卸区设置收集沟及切换阀，可切换至事故池；③3#仓库、5#仓库、危废暂存间设置地沟及收集井，满足泄漏物料的收集要求；④2#生产车间、4#生产车间、5#生产车间、3#仓库、5#仓库、危废暂存间、罐区按要求设置可燃、有毒气体检测报警仪，第一时间发现和处理事故。 分区防渗措施：①2#生产车间、4#生产车间、5#生产车间、3#仓库、5#仓库、危废暂存间、罐区、污水处理站、事故池和初期雨水池等区域为重点防渗区，重点防渗区应选用人工防渗材料，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s；②1#生产车间、3#生产车间、一般固废暂存间、丙类库房以及重点污染防治区域附近区域等属于一般防渗区，采取一般防渗措施，其等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；③厂区道路等区域为简单防渗区，地面采用一般硬化。 事故废水收集措施：新建1座有效容积为1100m3的事故池和1座有效容积为650m3的初期雨水池，事故池和初期雨水池保持联通，配套雨污切换装置，位于厂区最低处，事故池和初期雨水池作重点防渗，用以容纳初期雨水（前15min）及事故状态下排水（包括开停车及检修过程中废水、消防废水、事故状态下废水），通过调节和切换，分批（限流）通过泵提升至污水处理站处理后进入园区污水处理厂进一步处理。严格按设计规范设置排水阀和排水管道，确保废水能及时堵住并畅通地进入事故池，以便收集处理。 应急预案：制定事故应急救援预案，从组织机构、救援保障、报警通讯、应急监测及救护保障、应急处理措施、事故原因调查分析等方面制定严格的制度，建立三级响应应急联动体系；公司与当地联合演练每年至少一次，公司级演练每半年至少一次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 综上所述，采取上述措施后，拟建项目环境风险可控。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项；“_____”为填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7环境保护措施及其经济、技术论证

7.1 废气污染防治措施

7.1.1废气产生情况及废气产生特点

7.1.1.1废气产生情况

拟建项目废气主要包括生产车间工艺废气、污水处理站臭气、危废暂存间废气、储罐废气、研发质检废气和无组织散排废气。

7.1.1.2废气产生特点

由工程分析章节可知，本项目废气排放有如下特点：

（1）废气排放点多，产生浓度高，产生量大

拟建项目涉及的产品种类较多，使用的溶剂及原辅料种类多，包括等，上述溶剂和原料在生产过程中均有废气产生，且产生浓度高、产生量大。

（2）废气种类较多，宜分质分类处理

拟建项目产生的废气中存在酸性污染物、水溶性有机污染物、非水溶性有机污染物等，部分混合废气中含易爆物质，成分复杂，以单一的废气处理方式难以确保尾气达标排放。

（3）排放气量和排放浓度波动性大

根据项目生产特性及生产周期，工艺废气主要以间歇排放为主，排放气量和排放浓度波动性大。

7.1.2废气治理工艺比选及废气收集方案

拟建项目各排气筒排放的有组织废气污染物种类主要包含以下几种：①易挥发有机类气态污染物（乙酸乙酯、甲醇、乙醇、丙酮、醋酸等，即VOCs）；②无机酸性气体污染物（氯化氢、硫酸、醋酸等）；③碱性气体（氨气）；④恶臭气体（氨气、硫化氢）。根据《制药工业污染防治可行技术指南 原料药（发酵类、化学合成类、提取类）和制剂类》（HJ1305-2023），常用有机废气处理工艺见表7.1.2-1。

表7.1.2-1 常用有机废气处理工艺

| 名称 | 处理技术情况 |
| --- | --- |
| 冷凝法 | 该技术适用于高浓度（VOCs浓度大于5000mg/m3）、高沸点、小风量、有回收价值的有机废气的治理。对于高浓度有回收价值的气体，可先冷凝回收（有机气体沸点越高越适宜），冷凝处理后的废气再进行末端处理，可组合吸附、吸收、燃烧等技术，VOCs去除率可达95%以上。冷凝常用的冷却介质主要有冷水、冷冻盐水、乙二醇、液氨、液氮等，一般采用多级冷凝。可与膜分离技术联用进一步提高溶剂回收率。 |
| 吸收法 | 该技术适用于易被吸收剂吸收的有机废气的治理。常用吸收剂有酸性或碱性溶液、高沸点有机液体、水等，吸收液再进行精馏回收或作为废水处理。典型的技术路线为“吸收+回收”、“吸收+活性炭吸附”、“化学氧化（臭氧/次氯酸钠）+吸收”。 “吸收+回收”适用于VOCs 浓度大于1000 mg/m3、有回收价值的有机废气的治理，VOCs去除率可达95%以上；“吸收+活性炭吸附”、“化学氧化（臭氧/次氯酸钠）+吸收”，适用于VOCs浓度小于1000 mg/m3的有机废气的治理，VOCs 去除率可达85%以上。 |
| 吸附法 | 该技术采用活性炭、活性炭纤维、分子筛、大孔吸附树脂等吸附剂对废气中VOCs 进行物理吸附，吸附设备主要有固定床、移动床、流化床等。活性炭、活性炭纤维适用于VOCs浓度小于1000mg/m3，湿度小于80%的有机废气治理；分子筛适用于VOCs 浓度小于1000mg/m3，湿度小于50%的有机废气治理；大孔吸附树脂适用于含二氯甲烷等有机废气的治理。VOCs 去除率为85%～95%。吸附法的设计与管理应符合HJ 2026要求。 |
| 生物法 | 该技术适用于水溶性高、易生物降解的低浓度有机废气（VOCs浓度小于1000 mg/m3）的治理，废气中不应含有对微生物毒性较大的物质，一般采用过滤等方式进行预处理。常用的形式有生物滤床、生物滴滤塔、生物洗涤塔等。废气温度宜控制在5 ℃～65 ℃，废气与滤层的接触时间一般为30 s～100 s。 |
| 燃烧法 | 该技术适用于VOCs浓度大于2000mg/m3，无回收价值或有较大异味的、采用常规处理技术难以有效净化处理的中高浓度有机废气治理，主要包括热力燃烧技术（TO）、蓄热燃烧技术（RTO）、催化燃烧技术（CO）、蓄热催化燃烧技术（RCO）。 TO 是采用燃烧的方法使废气中的VOCs 反应转化为二氧化碳、水等。该技术适用于中高浓度VOCs废气的治理，不适合含氮化合物、含硫化合物、含卤素化合物的治理。制药工业热力燃烧技术多采用焚烧炉、锅炉或工艺加热炉等处理有机废气。该技术产生的高温废气宜进行热能回收，VOCs 去除率可达90%以上。燃烧温度一般控制在680℃～820℃。 RTO是将有机废气进行燃烧净化处理，利用蓄热体对待处理废气进行换热升温、对净化后排气进行换热降温。该技术适用于中高浓度VOCs 废气的治理，不适合易自聚化合物（苯乙烯等）、硅烷类化合物、含氮化合物、含卤素化合物的治理。典型的技术路线为“吸附浓缩+RTO”。两室蓄热燃烧装置的VOCs 去除率可达90%以上，多室或旋转式蓄热燃烧装置的VOCs 去除率可达95%以上。热回收效率可达90%以上。燃烧室温度一般应高于760℃，废气停留时间不宜低于0.75s。RTO 的设计与运行管理应符合HJ 1093要求。 CO 是在催化剂作用下将废气中VOCs进行燃烧净化处理，进入催化燃烧装置的废气中不得含有引起催化剂中毒的物质。该技术适用于中浓度VOCs 废气的治理，不适合含硫化合物、含卤素化合物的治理。典型的技术路线为“吸附浓缩+CO”，VOCs去除率可达90%以上。燃烧温度一般控制在300℃～350℃。CO的设计与运行管理应符合HJ 2027 要求。 RCO是在催化剂作用下将废气中的VOCs通过氧化作用转化为二氧化碳和水等，并利用蓄热体对反应产生的热量蓄积和利用。该技术适用于中高浓度VOCs废气的治理，不适合硅烷类化合物、含氮化合物的治理。VOCs去除率可达95%以上，热回收效率可达90%以上。燃烧温度一般控制在300℃～500℃。与CO相比，RCO的运行费用较低。RCO的设计与运行管理应符合HJ 2027要求。 |
| 吸附/脱附+燃烧 | 该技术适用于VOCs 浓度小于1000mg/m3的有机废气治理，采用活性炭、活性炭纤维、分子筛、大孔吸附树脂等材料作为吸附剂，对有机废气吸附、脱附浓缩后，采用燃烧法对有机废气进行净化处理。 吸附温度宜小于40℃，压力总损失1500Pa～2000Pa。燃烧产生的热量经换热器换热后可用于脱附工段。VOCs去除率可达90%以上。 |

根据“关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知”（环大气[2019]53号）三、控制思路与要求 （三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。

根据本项目工程分析，本项目各车间生产线产生的废气水溶性好，污染物产生量较大，结合《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-原料药制造》（HJ858.1-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—中成药生产》（HJ 1064—2019）提出的生产过程废气治理可行技术、烟气治理可行性技术及表7.1.2-1提到的常用有机废气处理工艺，本项目拟综合采取吸收、吸附等方式对产生的废气进行分质收集，分质处理，废气治理工艺方案如下：

车间含尘废气经布袋除尘器处理，2#车间有机废气、酸性废气经2#车间“水喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理，4#车间有机废气、酸碱性废气经4#车间“酸喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理，5#车间有机废气经活性炭吸附处理。

污水处理站废气包括污水处理高盐废水蒸发工序不凝气和生化工序臭气。针对污水处理高盐废水蒸发工序产生的不凝气（主要为非甲烷总烃）进行管道收集，经“碱喷淋+二级活性炭”处理措施处理后由一根15m排气筒排放；针对污水处理站臭气，对污水处理站主要产生臭气的构筑物（如调节池、水解酸化池、厌氧池、好氧池、污泥浓缩池等）密闭加盖、臭气集中收集，污泥压滤机设置在密闭的房间内，臭气经臭气收集系统收集后，同高盐废水蒸发不凝气一起经“碱喷淋+二级活性炭”处理措施处理后由一根15m排气筒排放。

拟建项目厂区新建危废暂存间1座，废气经过密闭负压抽风至污水处理站废气处理系统处置，采取“碱喷淋+二级活性炭”处理后达标排放。

对储罐区产生呼吸废气及装卸废气，收集后经储罐对应的“水喷淋+二级活性炭吸附”后分别经过15m排气筒排放。

对于研发质检废气，通过通风橱、抽气罩等收集后，经“碱喷淋+活性炭吸附”处理后经过15m排气筒排放。

根据废气治理工艺方案，本项目的废气收集方案见图7.1-1。

图7.1.2-1废气收集方案示意图

7.1.3废气处理措施及可行性分析

7.1.3.1车间工艺废气

本项目车间工艺废气为含尘废气、有机废气、酸碱性废气，结合《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-原料药制造》（HJ858.1-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—中成药生产》（HJ 1064—2019），含尘废气经布袋除尘器处理，2#车间有机废气、酸性废气经2#车间“水喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理，4#车间有机废气、酸碱性废气经4#车间“酸喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理，5#车间有机废气经活性炭吸附处理。

具体处理工艺流程详见图7.1.3-1。

图7.1.3-1  车间废气处理工艺流程图

（1）酸（碱）液喷淋

常用废气洗涤塔有填料塔和板式塔两类，拟建项目碱洗、酸性塔均选择填料喷淋塔，填料塔属于微分接触逆流操作，混合气体由塔底气体入口进入塔体，自下而上穿过填料层，最后从塔顶排出。吸收剂由塔顶通过液体分布器，均匀地喷淋到填料层中沿填料层表面向下流动，直至塔底。由于上升气流与下降吸收剂在填料层中不断接触，上升气流中溶质浓度愈来愈低，到塔顶时达到吸收要求排出塔外。通过对填料层及塔体进行技术参数上的优化，废气由风管引入洗涤塔，经过填料层，与碱液（2~6%NaOH）、酸液（2~5%硫酸）进行气液两相充分接触，吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用。洗涤塔喷头采用螺旋无堵塞式喷头，喷头材质为陶瓷，有效防止运行时喷头堵塞和腐蚀。塔体内喷头下部设置均流板，利于循环碱液、酸液均匀喷洒在填料表面上。洗涤塔体为一体结构，法兰连接等连接方式无渗液、漏液、漏风现象，塔体具有很好的机械强度，运行平稳。该塔结构简单、能耗低、净化效率高和适用范围广，能有效去除水溶性和酸性物质。

拟建项目酸碱吸收原理如下：

HCl和氢氧化钠反应：

H2SO4和氢氧化钠反应：

氨和硫酸反应：2NH3+H2SO4             (NH4)2SO4

（2）活性炭吸附

活性碳是经过活化的含碳纤维，将某种含碳纤维（如酚醛基纤维、PAN基纤维、黏胶基纤维、沥青基纤维等）经过高温活化（不同的活化方法活化温度不一样），使其表面产生纳米级的孔径，增加比表面积，从而改变其物化特性。活性碳纤维与传统的吸附剂——粒状或粉状活性炭相比，具有优良的结构与性能特征。ACF纤维直径细、比表面积大、微孔结构发达、孔径小且分布窄、吸附容量大、吸脱速度快、再生容易。它对ppb级的痕量物质吸附特别有效，亦即低浓度下吸附效率高(例如对乙酸乙酯的吸附，GAC至少为100ppm，而ACF可达10ppm。另外ACF制品滤阻、滤损小、强度高、不易粉化、容易处理、净化纯度高、杂质少。

活性炭废气处理装置，与普通的活性炭废气处理装置相比，除了具有与其相同的优点，还具有如下优点：它比活性炭吸量大（10-40倍），净化效率高（95％以上），易再生，设备面积小，耐高温，便于维修，附属设备小，无二次污染，特别适用于大风量高浓度净化处理。净化器分进风段、活性炭过滤段和出风段、过滤段由几个到几十个过滤筒组成，过滤层厚度为50-100mm，有机废气从进风段进入箱体，经由滤筒吸附净化，净化后的空气由通风机排入大气，饱和后的纤维过滤筒取出再生，再生后的过滤筒装好后仍可继续使用。

根据HJ/T386-2007《环境保护产品技术要求-工业废气吸附净化装置》要求，活性炭吸附率应大于90%。本项目设置二级活性炭吸附，其处理效率在90%以上，为及时监控活性炭饱和状态，保证活性炭处理效率不低于90%，企业定期对全厂所有活性炭吸附装置进出口非甲烷总烃进行手动监测，若发现活性炭饱和或吸附效率低于90%，立即更换活性炭。

经上述治理措施，废气主要污染物可满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）中表3、表4、表5、表6 限值、《制药工业大气污染物综合排放标准》（GB 37823-2019）表1、 表4、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）表A.1排放限值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2污染物排放标准。

项目产生的废气中，氯化氢、氨气、硫酸雾等属于酸、碱性和水溶性物质，经“酸喷淋+碱喷淋”或“水喷淋+碱喷淋”处理，总去除效率在90%以上；其余挥发性有机物，经“二级喷淋+二级活性炭吸附”处理，总去除效率在95%以上，能有效保证生产过程中废气实现达标排放。

7.1.3.3污水处理站废气和危废暂存间臭气

污水处理站废气主要为污水处理站废气包括污水处理高盐废水蒸发工序不凝气 和生化工序臭气，危废暂存间臭气主要为危险废物产生的臭气，为有机气体无机气体混合气体，根据《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-原料药制造》（HJ858.1-2017），污水处理站废气及危废暂存废气均需收集处理达标后通过排气筒排放。

本项目对厂区危废暂存间臭气采用负压收集，采取“碱喷淋+二级活性炭”进行处理后达标排放；针对污水处理高盐废水蒸发工序产生的不凝气（主要为非甲烷总烃）进行管道收集，经“碱喷淋+二级活性炭”处理措施处理后由一根15m排气筒排放；针对污水处理站臭气，对污水处理站主要产生臭气的构筑物（如调节池、水解酸化池、厌氧池、好氧池、污泥浓缩池等）密闭加盖、臭气集中收集，污泥压滤机设置在密闭的房间内，臭气经臭气收集系统收集后，同高盐废水蒸发不凝气一起经“碱喷淋+二级活性炭”处理措施处理后由一根15m排气筒排放。

结合车间工艺废气处理原理，污水处理站废气、危废暂存间废气经收集处理后能满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表1大气污染物排放限值以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求。

7.1.3.4储罐废气

本项目对储罐区呼吸废气和装卸废气采用“水喷淋+二级活性炭吸附” 经15m高排气筒排放。储罐区废气主要为甲醇、乙醇等，与“车间产生的废气”的成分类似，根据“7.1.3.1车间产生的废气”分析，采用“水喷淋+二级活性炭吸附”处理后可满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）、《制药工业大气污染物综合排放标准》（GB 37823-2019）等标准。

7.1.3.5研发质检废气

研发楼研发质检废气主要为少量非甲烷总烃、酸碱废气，经过“碱喷淋+活性炭吸附”处理后可达标排放。

7.1.3.6无组织散排废气控制措施

拟建项目无组织排放废气主要产生于原辅料贮存及生产使用过程中。

①储罐区有机废气控制措施：针对储罐区，建设单位在日常生产中必须加强储罐附属设备的维修、保持储罐的严密性、改进储罐的操作管理。对各配套设施每年彻底检查两次，做到气密性符合要求。尽可能使储罐装满到允许程度，充满程度越低，损失越大，减少储存过程中挥发性有机废气排放量。

本工程挥发性有机液体装卸采取全密闭装卸方式，严禁喷溅式装卸，优先采用底部装卸或液下装卸的方式。装卸过程中产生的呼吸废气集中收集引至车间配套设置的废气处理设施集中处理。

②生产装置区有机废气控制措施：拟建项目车间均采用密闭式反应釜，管线尽量采用焊接方法，减少法兰连接，并采用高等级密封点；对饱和蒸气压高的物料采用无动密封的屏蔽泵；并且在符合工艺要求、确保安全的前提下，对开口管线或开口阀门加装丝堵或盲板等措施。

此外，建设单位应加强生产管理和设备维修，及时检修、更换破损的管道、机泵、阀门及污染治理设备，减少和防止生产过程中的跑、冒、滴、漏和事故性排放。采取以上措施，可进一步降低项目无组织排放量。

③物料转移、投加过程有机废气控制措施：拟建项目车间均采用密闭式反应釜，并且设置冷凝回流系统，液体原辅料通过管廊从储罐区/仓库转运至车间，采用泵通过管道真空抽料，固体原料真空上料机投料，可有效减少无组织排放量。

④污水处理站臭气控制措施：拟建项目污水处理站可能产生VOCs和恶臭气体的各构筑物均采取密闭措施，废气通过负压抽风、通过管道集中收集后经“碱洗+酸洗+二级活性炭”处理后达标排放，可有效降低恶臭气体的无组织排放量。

通过加强设备维护及管理，减缓无组织排放，将大部分无组织排放的有机废气转化为有组织排放或被吸收。此外，本工程将对废水处理设施周围加强绿化，设置绿化隔离带，以进一步降低污水处理站无组织排放废气对外环境的影响。

7.2废水污染防治措施

7.2.1废水水质

拟建项目投产后，产生的废水主要为工艺废水、真空泵废水、设备清洗水、地坪清洗废水、质检废水、洗涤塔废水、生活污水、循环水排水等，废水最大日产生废水量373.34m3/d（68901.32m3/a），主要污染因子为pH、COD、BOD5、NH3-N、TN、SS、TP、Cl-、动植物油、石油类。

7.2.2废水收集、处理方案

（1）废水收集转移方式

根据《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—中成药生产》（HJ 1064-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-原料药制造》（HJ858.1-2017）排污单位废水处理可行技术参照表，具体见表7.2.2-1。

表7.2.2-1   排污单位废水处理可行技术参照表

| 分类 | 废水类别 |  | 可行技术 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主生产过程排水预处理技术 | 含高盐废水 |  | 蒸发预处理后，冷凝液进入综合废水处理设施。 |
|  | 高氨氮废水 |  | 蒸氨预处理后，进入综合废水处理设施。 |
|  | 有生物毒性或难降解废水 |  | 氧化或还原预处理后，进入综合废水处理设施。 |
|  | 高悬浮物废水 |  | 混凝沉淀或混凝气浮预处理后，进入综合废水处理设施。 |
|  | 高动植物油废水 |  | 破乳、混凝气浮预处理后，进入综合废水处理设施。 |
| 达标排放或回用水处理技术 | 综合废水 | 主生产过程排水预处理后的废水 | 收集输送至综合废水处理站： 预处理：隔油、混凝气浮、混凝沉淀、调节、中和、氧化、还原等； 生化处理：升流式厌氧污泥床（UASB）或厌氧颗粒污泥膨胀床（EGSB）、水解酸化、生物接触氧化法、缺氧/好氧工艺（A/O）、厌氧/缺氧/好氧工艺（A2/O）等；深度处理：混凝、过滤、高级氧化等； 回用处理：砂滤、超滤（UF）、反渗透（RO）、脱盐、消毒等； 上述工艺串联组合处理后，回用或经总排口达标外排。 |
|  |  | 地面冲洗废水 |  |
|  |  | 储罐切水 |  |
|  |  | 水环真空泵排水 |  |
|  |  | 生活污水 |  |
|  |  | 废气处理设施废水 |  |
|  |  | 中水回用设施排水 |  |
|  |  | 初期雨水 |  |
|  |  | 消防废水 |  |
|  |  | 事故废水 |  |
|  |  | 循环冷却水排污水 |  |
|  | 余热锅炉排污水 |  | 装置内降温后，回用。 |
|  | 蒸馏（加热）设备冷凝水 |  |  |
|  | 制水排污水 |  | 中和后经总排口达标排放。 |

根据上表，拟建项目采用分质分类处理方式，将废水分为三类：高盐废水、高浓废水、低浓度废水。

高盐废水、高浓废水、低浓度废水分别经过蒸发除盐、高级氧化、气浮预处理处理后一起进入综合调节池，经过后续“一级水解酸化+改良型UASB +厌氧沉淀+二级水解酸化+两级厌氧-缺氧-好氧+高级氧化+混凝沉淀”处理后达四川海新生物制药有限公司和岳池县香山家园污水处理有限公司协议标准（CODCr≤320mg/L、氨氮≤25mg/L、总氮≤50mg/L、总磷≤4.0mg/L、色度≤50倍、pH6~9）；BOD5、SS、石油类、动植物油等因子满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氯化物、硫酸盐参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后进入城南工业污水处理厂经“水解酸化+一体化A2/O氧化沟+芬顿氧化”工艺处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标，再进入人工湿地系统，通过“人工湿地+生物景观塘”处理工艺进一步深度处理，主要指标（pH、COD、BOD5、NH3-N、总磷、石油类）达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准后（其它指标执行GB18918-2002一级A标），排入岳池县新场镇境内的三溪河。

拟建项目废水处理工艺详见下图7.2.2-1。

图7.2.2-1   废水处理工艺流程图

（2）废水处理工艺

①高级氧化：高浓废水通过压力管道进入高浓废水沉淀池进行沉淀预处理，出水流入高浓废水调节池进行水量和水质的调节，确保废水水质满足进入高级氧化系统的水质条件；经过高级氧化系统处理以后的出水，COD等污染物浓度大幅降低，难降解和大分子物质被氧化分解或者是转化为易降解的小分子物质，进入综合调节池与其它废水混合。

②蒸发除盐：高盐废水通过压力管道进入高盐废水沉淀池进行沉淀预处理，出水流入高盐废水调节池进行水量和水质的调节，确保废水水质满足进入蒸发除盐系统的水质条件；经过除盐系统处理以后的出水主要是冷凝水，该废水的COD浓度较低，主要是一些挥发性有机物，进入综合调节池与其它废水混合。

③气浮预处理：低浓度废水经过格栅井拦截漂浮物和大颗粒物后，进入集水井，通过集水井的提升泵提升至低浓废水调节池进行水量和水质的调节，确保废水水量水质稳定，波动小，出水通过提升泵提升至低浓废水气浮池进行气浮预处理，主要去除废水中的悬浮物和胶体物质，从而降低废水中COD等污染物的浓度，出水进入综合调节池与其它废水混合。

④综合调节：综合调节池收集经高级氧化系统处理以后的出水、经蒸发除盐系统处理产生的冷凝水以及气浮预处理后的低浓废水，在该池进行水量和水质的调配，确保废水水量和水质的稳定，避免较大波动。

⑤一级水解酸化：综合调节池出水通过提升泵送入一级水解酸化池进行厌氧预处理，主要是提高综合废水的可生化性，为后续的厌氧反应器创造较好的水质条件。一级水解酸化池采用脉冲布水器进行布水，可以有效的提高污泥与废水的混合效果，使废水中难降解的大分子有机物能够被微生物分解，出水通过提升泵送入改良型UASB反应器。

⑥改良型UASB反应器：一级水解酸化出水通过提升泵送入改良型UASB反应器，利用高效厌氧微生物大幅去除废水中的COD等污染物，该反应器具有良好的布水系统、回流系统、汽水分离系统，可以保证出水污染物的浓度能够得到大幅削减。

⑦厌氧沉淀：UASB反应器出水进入厌氧沉淀池进一步进行泥水分离，充分截留厌氧污泥，并回流进入水解酸化或者厌氧反应器中。厌氧沉淀池出水进入二级水解酸化池，其主要作用是优化厌氧出水的水质，提高废水的可生化性，便于后续两级厌氧-缺氧-好氧工艺能够高效去除废水中的污染物。

⑧两级厌氧-缺氧-好氧工艺：二级水解酸化池出水进入两级厌氧-缺氧-好氧工艺，厌氧段的作用是在厌氧条件下，聚磷菌释放磷，为后续好氧段吸收更多的磷创造条件；缺氧段的作用是在缺氧条件下，利用反硝化细菌去除废水中硝酸盐；好氧段的作用是在好氧条件下，好氧微生物大幅去除废水中的有机物；出水进入一沉池和二沉池，进行泥水分离，并回流部分污泥至各段反应池内，补充污泥量。经过两级厌氧-缺氧-好氧工艺处理后出水的各项污染物指标已达到第一阶段排放标准的要求，如要继续达到第二阶段排放标准的要求，则进入高级氧化池，利用氧化剂的强氧化能力去除废水中不能生化处理的污染物，深度处理废水中的污染物，确保出水COD能够稳定达标，高级氧化出水进入混凝沉淀池进行混凝沉淀作用确保出水总磷及SS稳定达标，混凝沉淀后出水进入清水池，清水池的水如果没有达到排放标准，则通过提升泵送入综合调节池进行回流处理，如达标则排入出水计量槽达标排放。

7.2.3废水处理措施可行性分析

拟建项目新建污水处理站的处理能力不小于500m3/d，本项目污水最大日产生量为373.34m3/d，能满足项目废水处理规模要求。

（1）高盐废水、高浓废水预处理工艺的选择

鉴于拟建项目生产品种类多样性和废水排放水量和水质波动较大，废水的有机物浓度较高，且污染物中含难生物降解物质，废水成分复杂，且盐分较高，对微生物有一定程度的抑制作用，直接进行生化处理的难度较大。因此，拟建项目废水的处理首先要有调节水质水量波动的处理措施；其次在生化处理前加入预处理工序作为生化处理前端保证，以提高废水可生化性，根据废水水质特性，高盐废水经多效蒸发处理后的冷凝液、高浓废水经高级氧化处理后废水与低浓度废水气浮预处理后进行“一级水解酸化+改良型UASB +厌氧沉淀+二级水解酸化+两级厌氧-缺氧-好氧+高级氧化+混凝沉淀”处理。

多效蒸发预处理工艺具有以下优点：三效蒸发器受热时间短、蒸发时间快，盐类和大分子物质等不易蒸发留为釜残物，大幅度降低废水中难降解有机物和盐类物质的含量；蒸馏可去除废水中大量低沸点有机物，然后再与其他工艺废水一起进入“一级水解酸化+改良型UASB +厌氧沉淀+二级水解酸化+两级厌氧-缺氧-好氧+高级氧化+混凝沉淀”进一步去除废水中难降解有机废水中的污染物，从而提高废水的可生化性。

高级氧化预处理工艺具有以下优点：经过高级氧化系统处理以后的出水，COD等污染物浓度大幅降低，难降解和大分子物质被氧化分解或者是转化为易降解的小分子物质，易于后续生化处理。

（2）污水生化处理工艺的原理及特点

综合废水选用“一级水解酸化+改良型UASB +厌氧沉淀+二级水解酸化+两级厌氧-缺氧-好氧+高级氧化+混凝沉淀”工艺对废水进行处理，通过“水解酸化”工艺进行厌氧预处理，主要是提高综合废水的可生化性，为后续的厌氧反应器创造较好的水质条件；在“改良型UASB反应器”前增加“水解酸化”主要是进一步提高废水的可生化性，同时也稍微降低废水有机物浓度。改良型UASB利用高效厌氧微生物大幅去除废水中的COD等污染物，该反应器具有良好的布水系统、回流系统、汽水分离系统，可以保证出水污染物的浓度能够得到大幅削减。经过“改良型UASB反应器”后的废水进入进入厌氧沉淀池进一步进行泥水分离，充分截留厌氧污泥，并回流进入水解酸化或者厌氧反应器中。“二级水解酸化”的作用主要是优化厌氧出水的水质，提高废水的可生化性，便于后续“两级厌氧-缺氧-好氧”工艺进一步高效去除废水中的污染物。“两级厌氧-缺氧-好氧”中厌氧段的作用是在厌氧条件下，聚磷菌释放磷，为后续好氧段吸收更多的磷创造条件；缺氧段的作用是在缺氧条件下，利用反硝化细菌去除废水中硝酸盐；好氧段的作用是在好氧条件下，好氧微生物大幅去除废水中的有机物。经过“两级厌氧-缺氧-好氧”后废水再进入深度处理工艺（高级氧化+混凝沉淀），确保废水COD、氨氮、总磷等的达标排放。

（3）废水处理效果

根据污水治理设施设计单位提供的数据和运行经验，拟建污水处理设施各级处理效率见表7.2.3-1。高浓度废水均质和综合均质的废水经过各级处理后的效果统计情况见表7.2.3-2。

表7.2.3-1  污水处理站各级处理效率情况

| 污染指标 |  | 一级水解酸化+改良型UASB反应器+厌氧沉淀出水 | 二级水解酸化+两级厌氧-缺氧-好氧工艺+混凝沉淀出水 | 综合处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 去除率 | 70% | 60% | 88% |
| BOD5 | 去除率 | 55% | 60% | 82% |
| NH3-N | 去除率 | 70% | 65% | 89.5% |
| TN | 去除率 | 60% | 60% | 84% |
| SS | 去除率 | 0 | 60% | 60% |
| TP | 去除率 | 60% | 70% | 88% |
| Cl- | 去除率 | 0 | 0 | 0 |
| 动植物油 | 去除率 | 0 | 0 | 0 |

表7.2.3-2  拟建项目各废水水质及处理效果

| 污染物 | COD | BOD5 | NH3-N | TN | SS | TP | Cl- | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合水质（mg/L） | 545.2 | 192.8 | 52.6 | 58.8 | 551.1 | 2.6 | 96.4 | 3.1 |
| 处理效率 | 88% | 82% | 89.5% | 84% | 60% | 88% | 0 | 0 |
| 排放浓度（mg/L） | 65.4 | 34.7 | 5.5 | 9.4 | 220.4 | 0.3 | 96.4 | 3.1 |
| 达标浓度（mg/L） | 320 | 300 | 25 | 50 | 400 | 4 | 600 | 100 |

综上，废水严格按照分质分类处理的原则，高盐废水、高浓废水、低浓度废水分别经过蒸发除盐、高级氧化、气浮预处理处理后一起进入综合调节池，经过后续“一级水解酸化+改良型UASB +厌氧沉淀+二级水解酸化+两级厌氧-缺氧-好氧+高级氧化+混凝沉淀”处理后达四川海新生物制药有限公司和岳池县香山家园污水处理有限公司协议标准（CODCr≤320mg/L、氨氮≤25mg/L、总氮≤50mg/L、总磷≤4.0mg/L、色度≤50倍、pH6~9）；BOD5、SS、石油类、动植物油等因子满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氯化物、硫酸盐参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。

因此，拟建项目的废水按上述工艺处理合理可行。

7.2.4城南工业污水处理厂依托可行性分析

城南园区工业污水处理厂位于岳池县九龙镇白鹤桥村，规划用地面积130亩（近期50亩，预留80亩），人工湿地40亩。污水处理总规模为2.5万m3/d。分两期建设，近期已建成污水处理规模为0.5万m3/d，预留远期2.0万m3/d，采用“水解酸化+一体化A2/O氧化沟+芬顿氧化”处理工艺，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标后，再进入人工湿地系统，通过“人工湿地+生物景观塘”处理工艺进一步深度处理，主要指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域限值后，利用12.27km排水管线排入岳池县新场镇境内的三溪河。人工湿地系统已建成处理规模1万m3/d。

2013年10月，四川省环境科学研究院编制完成了《岳池县经济技术开发区城南工业污水处理厂项目环境影响报告书》，并于2013年12月31日取得岳池县环境保护局关于《岳池县经济技术开发区城南工业污水处理厂项目环境影响报告书》的批复。城南园区工业污水处理厂一期工程（处理规模0.5万m3/d）于2014年2月开工建设，2015年4月投入试运行，2015年12月通过工程竣工验收。2017年1月3日投入正式运行。本项目建成后，1#生产车间废水产生量减少，进入城南园区工业污水处理厂的废水量降低，可以满足本项目废水处理。

城南园区工业污水处理厂进水中工业废水部分比例较大，污水浓度较高，水质水量波动大，该工艺技术先进、成熟，对水质变化适应能力强，运行稳定，具有较大的抗冲击负荷的能力，高效去除有机物（去除BOD5、COD）以及实现脱氮除磷，能保证出水水质达到排放标准的要求。同时，该工艺易于操作、运行灵活且便于管理；根据进水水质、水量，应能对工艺运行参数和操作进行适当调整，最大限度发挥处理装置和处理构筑物的处理能力；易于实现自动控制，提高操作管理水平。本次评价收集2023年4月城南园区工业污水处理厂出口水质监测数据以及2023年5月人工湿地出水口监测数据见表7.2.4-1、表7.2.4-2。

表7.2.4-1 城南园区工业污水处理厂出水水质一览表

| 污染物 | 出水水质浓度mg/L | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标 |
| --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 8.4 | 6~9 |
| 水温（℃） | 17.8 | / |
| 色度（倍） | 5 | 30 |
| SS | 36 | 10 |
| 阴离子表面活性剂 | 未检出 | 0.5 |
| COD | 33 | 50 |
| BOD5 | 7.2 | 10 |
| TP | 0.14 | 0.5 |
| TN | 6.52 | 15 |
| 氨氮 | 0.078 | 5 |
| 动植物油 | 未检出 | 1 |
| 石油类 | 0.07 | 1 |
| 六价铬 | 未检出 | 0.05 |
| 汞 | 未检出 | 0.001 |
| 砷 | 5×10-4 | 0.1 |
| 镉 | 未检出 | 0.01 |
| 铬 | 未检出 | 0.1 |
| 铅 | 未检出 | 0.1 |
| 类大肠菌群（MPN/L） | 1.2×102 | 1000 |

表7.2.4-2 人工湿地出水水质一览表

| 污染物 | 出水水质浓度mg/L | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准 |
| --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 7.3 | 6~9 |
| COD | 24 | 20 |
| 氨氮 | 0.694 | 1 |
| TP | 0.15 | 0.2 |
| TN | 7.53 | / |

由上表可知，城南园区工业污水处理厂出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标水质标准要求，人工湿地出水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准，均可达标排放。

本项目所在地属于城南园区工业污水处理厂服务范围，厂区污水管网可接入园区污水管网，进入城南园区工业污水处理厂。海新药业已与城南园区工业污水处理厂签订污水处理协议，同意本项目废水纳管处理。污水处理协议见附件。

城南园区工业污水处理厂服务范围、管网铺设、处理容量和处理能力等均能满足该项目排水要求，且本项目排水满足园区污水处理厂接管水质标准要求。

因此，从水质、水量等分析，本项目废水处理达标后接入城南园区工业污水处理厂集中处理是可行的，不会对污水处理厂造成冲击，该项目特征污染物均能得到有效的处理，出水能稳定达标，满足环保要求。

7.3固体废物防治措施

7.3.1固体废物种类

拟建项目固体废物主要包括危险废物（中药提取脱色过滤滤渣、中药提取过柱洗脱浓缩废树脂、中药提取析晶离心滤液、中药提取洗脱浓缩废吸附剂、废冷凝液、色素碱生产滤渣、釜残、蚕用蜕皮激素液生产不合格品、有机废气治理治理废活性炭、实验室检测废液、沾有危险化学品的废包装物、废清洗溶剂、罐底污泥、色素碱生产不合格中间体和原料药、设备维修保养废矿物油、污水处理站污泥）、一般工业固废（露水草胶囊、脱壳灵、脱壳促长颗粒生产不合格品、中药预前处理非药用杂物、中药提取浸泡过滤滤渣、未沾染危险化学品的废包装物、含尘废气治理布袋除尘器收集粉尘）和生活垃圾。危险废物交有危废处理资质的单位统一清运处置；污水处理站污泥危险特性鉴别前，暂按危险废物管理；未沾危化品废包装外售综合利用；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处置。

7.3.2一般工业固废临时贮存污染控制措施

未沾染危险化学品的废包装物属一般工业固体废物，先收集暂存于一般工业固废暂存间，然后灭活后送渣场填埋、外售综合利用。

拟建项目危废暂存间旁设1座一般工业固废暂存间，面积约121.8m2，采取防渗漏、防雨淋、防扬尘的环保措施。

7.3.3危险废物临时贮存和转移污染控制措施

（1）危险废物临时贮存措施

中药提取脱色过滤滤渣、中药提取过柱洗脱浓缩废树脂、中药提取析晶离心滤液、中药提取洗脱浓缩废吸附剂、废冷凝液、色素碱生产滤渣、釜残、蚕用蜕皮激素液生产不合格品、有机废气治理治理废活性炭、实验室检测废液、沾有危险化学品的废包装物、废清洗溶剂、罐底污泥、色素碱生产不合格中间体和原料药、设备维修保养废矿物油、污水处理站污泥等属危险废物，分类收集后分区暂存于危废暂存间内，然后交由有危险废物资质单位进行处置。

拟建项目在4#仓库设1座危废暂存间，面积约208.8m2。拟建项目产生各类危险废物由专有容器或包装袋盛装，并分类分区暂存于新建的危险废物暂存间暂存，应采取“六防”措施，地面防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐，设置导流沟、收集井、废气收集及处理设施等，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，并设置警示标识。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022），评价提出以下要求：

①危险废物暂存场应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求进行设计、运行和管理，应做到“六防”（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐），地面和墙体（不低于1.2m）应采取防腐、防渗措施，设置收集沟和收集池。

②危险废物贮存设施必须按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022）的规定设置警示标志。

③按危险废物类别分别采用符合标准的专用容器贮存，加上标签，由专人负责管理。

④危险废物贮存前应进行检查、核对，登记注册，按规定的标签填写危险废物。

⑤作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

⑥必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

⑦应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设应急防护设施。

⑧对同一贮存场所（设施）贮存多种危险废物的，根据危废的种类、性质分区布置，分别放置固态危险废物和液态危险废物，要求分区间采取隔挡措施，防止两种废物混杂，液态废物应采用桶装等密闭包装方式，避免产生臭味，贮存容器必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。对于物化段污泥和生化段污泥采取分区放置，分区间采取隔挡措施。

拟建项目危险废物贮存场所基本情况详见下表7.3.3-1。

表7.3.3-1  危废暂存间基本情况一览表

| 序号 | 贮存设施名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 位置 | 占地 面积 | 贮存 方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 中药提取脱色过滤滤渣 | HW02 | 危险废物暂存间 | 208.8m2 | 专用桶密封贮存 | 50t | 1个月 |
| 3 |  | 中药提取过柱洗脱浓缩废树脂 | HW02 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 中药提取析晶离心滤液 | HW06 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 中药提取洗脱浓缩废吸附剂、废冷凝液 | HW06 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 色素碱生产滤渣、釜残 | HW02 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 蚕用蜕皮激素液生产不合格品 | HW06 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 有机废气治理治理废活性炭 | HW49 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 实验室检测废液 | HW49 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 沾有危险化学品的废包装物 | HW49 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 废清洗溶剂 | HW06 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 污水处理站污泥 | 暂按危废管理 |  |  |  |  |  |

（2）危险废物包装

本项目各类危险废物均满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）“7.1容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容”、“7.2针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求”、“7.3硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏”、“7.4柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏”、“7.5使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形”、“7.6容器和包装物外表面应保持清洁”等危险废物包装要求；而项目危废可能会有有机废气挥发的危险废物，本项目采用密封包装后储存于1#危废暂存间内符合《危险废物贮存污染控制标准》中相关要求。

（3）危险废物转移控制措施

①企业应按国家有关规定办理危险废物申报转移的“五联单”手续，厂内暂存时间不得超过1年。

②在交有资质单位处理时，应严格按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移联单，并由双方单位保留备查。危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。

③所有废物收集和封装容器应得到接收企业及当地环保部门的认可。

④应指定专人负责固废和残液的收集、贮运管理工作，运输车辆的司机和押运人员应经专业培训。

⑤收运车应采用密闭运输方式，防止外泄。

⑥建设单位与处置单位对危险废物交接时，应按危废联单制管理要求，交接运输，要求交接和运输过程皆处于环境行政主管部门的监控之下进行。

⑦危险废物运输符合《危险废物收集贮存运输技术规范》相关要求。

综上，本项目固体废物采取上述措施分类妥善处置后，符合环保要求，对外环境影响较小。

7.3.4生活垃圾污染控制措施

职工生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门统一清运。

综上所述，拟建项目固体废物经妥善处置后，不会对外环境产生二次污染。

7.4噪声污染防治措施

拟建项目噪声源主要有粉碎机、振荡筛、制粒机、整粒机、混合机、上料机、胶囊填充机、吸收塔风机、过滤器、压滤机、冷却塔、切药机、离心机、空压机、制氮机、大功率机械泵等机械设备，噪声值在80~95dB（A）之间，为了减轻噪声污染，降低其对周围声环境的影响，评价建议采取的噪声防治措施如下：

（1）在设备选型、订货时尽量选用性能先进、高效节能、低噪声的设备，要求设备生产厂家提供符合噪声允许标准的产品和消声减振的相关配件，同时加强对设备的维护管理，从源头上控制噪声的产生；

（2）离心泵进出口管道采用橡胶避振喉，离心风机进出回加装柔性接头，吸气口加装消声器；

（3）将机泵设置在室内，加装隔声罩、减振；

（4）项目设计、施工过程中泵体与供水管采用软接头连接，管道与墙体接触的地方采用弹性支承，穿墙管道安装弹性垫层，挖低水泥基础，主要噪声设备机座与基础使用ZGT型阻尼钢弹簧减振器连接等措施；

（5）加强车间周围及厂区空地绿化，尽量提高绿地率，以降低噪声的影响。

以上噪声治理措施目前在国内制药、化工行业已经得到广泛使用，实践证明，该处理措施技术经济合理可行。

由预测结果可知，在采取上述噪声防治措施后，拟建项目营运期厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

7.5地下水环境保护措施

见地下水专章。

7.6土壤

7.6.1源头控制措施

从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。

保证各废气处理措施运行良好，可有效降低有机废气对环境的排放，降低大气沉降对土壤的影响。

从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。

7.6.2过程控制措施

从大气沉降、地面漫流、入渗三个途径进行控制。

（1）涉及大气沉降影响的

拟建项目应采取绿化措施，种植具有较强吸附能力的植物。

（2）涉及地面漫流影响的

拟建项目厂区内设置废水两级防控，生产车间、仓库和危废暂存间等设置地沟和收集井，一旦发生泄漏，泄漏物料可被截流在收集井内，若收集井能力不够，可通过管道输送至厂区事故池，然后分批泵入污水处理站处理直至达标后排放；设置雨水管网、清下水管网和雨污切换阀，保证可能受污染的雨排水截留至厂内事故水池。全面防控事故废水和可能受污染的雨水发生地面漫流，进入土壤。

（3）涉及入渗途径影响的

①2#生产车间、4#生产车间、5#生产车间、3#仓库、5#仓库、危废暂存间、罐区、污水处理站、事故池和初期雨水池等区域为重点防渗区，重点防渗区应选用人工防渗材料，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s；②1#生产车间、3#生产车间、一般固废暂存间、丙类库房以及重点污染防治区域附近区域等属于一般防渗区，采取一般防渗措施，其等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；③厂区道路等区域为简单防渗区，地面采用一般硬化。

7.7环保投资

拟建项目总投资20000万元，其中环保投资942万元，占总投资的4.71%，明细详见表7.7-1。

表7.7-1  拟建项目环保投资及风险防范措施投资估算

| 污染源 | 污染类型 | 环境保护措施 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水处理 | 高盐废水、高浓废水、低浓度废水分别经过蒸发除盐、高级氧化、气浮预处理处理后一起进入综合调节池，经过后续“一级水解酸化+改良型UASB +厌氧沉淀+二级水解酸化+两级厌氧-缺氧-好氧+高级氧化+混凝沉淀”（设计处理能力为500m3/d）处理达海新生物和岳池县香山家园污水处理有限公司协议标准（CODCr≤320mg/L、氨氮≤25mg/L、总氮≤50mg/L、总磷≤4.0mg/L、色度≤50倍、pH6~9）；BOD5、SS、石油类、动植物油等因子满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氯化物、硫酸盐参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后进入城南工业污水处理厂经“水解酸化+一体化A2/O氧化沟+芬顿氧化”工艺处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标后，再进入人工湿地系统，通过“人工湿地+生物景观塘”处理工艺进一步深度处理达达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准后排入三溪河。 | 350 |
| 废气 | 工艺废气 | 1#车间：含尘废气经布袋除尘器处理达标后经15m高DA001排气筒排放，风机风量5000m3/h。 | 190 |
|  |  | 2#车间：含尘废气经布袋除尘器处理达标后经15m高DA002排气筒排放，风机风量5000m3/h；有机废气、酸性废气经 “水喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理达标后经15m高DA003排气筒排放，风机风量18000m3/h。 |  |
|  |  | 3#车间：含尘废气经布袋除尘器处理达标后经15m高DA004排气筒排放，风机风量10000m3/h。 |  |
|  |  | 4#车间：含尘废气经布袋除尘器处理达标后经15m高DA005排气筒排放，风机风量8000m3/h；有机废气、酸碱性废气经 “酸喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理达标后经15m高DA006排气筒排放，风机风量25000m3/h。 |  |
|  |  | 5#车间：含尘废气经布袋除尘器处理达标后经15m高DA007排气筒排放，风机风量2000m3/h；有机废气经 “活性炭吸附”处理达标后经15m高DA008排气筒排放，风机风量2000m3/h。 |  |
|  | 危废暂存间和污水处理站废气 | 污水处理站各产臭构筑物加盖密闭收集，危废暂存间废气负压收集，经“碱喷淋+二级活性炭”处理达标后经15m高DA009排气筒排放，风机风量5000m3/h。 |  |
|  | 储罐区废气 | 储罐区废气经管道收集后采用“水喷淋+二级活性炭吸附”后经15m高DA010排气筒排放，风机风量3000m3/h。 |  |
|  | 研发质检废气 | 经通风橱收集后采用“碱喷淋+活性炭吸附”后经15m高DA011排气筒排放，风机风量3000m3/h。 |  |
| 噪声 | 机械、动力设备 | （1）在设备选型、订货时尽量选用性能先进、高效节能、低噪声的设备，要求设备生产厂家提供符合噪声允许标准的产品和消声减振的相关配件，同时加强对设备的维护管理，从源头上控制噪声的产生； （2）离心泵进出口管道采用橡胶避振喉，离心风机进出回加装柔性接头，吸气口加装消声器； （3）将机泵设置在室内，加装隔声罩、减振； （4）项目设计、施工过程中泵体与供水管采用软接头连接，管道与墙体接触的地方采用弹性支承，穿墙管道安装弹性垫层，挖低水泥基础，主要噪声设备机座与基础使用ZGT型阻尼钢弹簧减振器连接等措施； （5）加强车间周围及厂区空地绿化，尽量提高绿地率，以降低噪声的影响。 | 20 |
| 固体废物 | 危险废物 | 设置1间危废暂存间，位于4#仓库，建筑面积208.8m2，用于暂存危险废物，设置“六防”措施，地面防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐，设置导流沟、收集井、废气收集及处理设施等。 | 32 |
|  | 一般工业固体废物 | 设置1间废渣库，位于4#仓库，建筑面积121.8m2，用于暂存一般固废，设置“防渗漏、防雨淋、防扬尘”等环保措施 |  |
|  | 生活垃圾 | 由环卫部门统一收运 |  |
| 地下水 | 分区防渗 | ①2#生产车间、4#生产车间、5#生产车间、3#仓库、5#仓库、危废暂存间、罐区、污水处理站、事故池和初期雨水池等区域为重点防渗区，重点防渗区应选用人工防渗材料，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s；②1#生产车间、3#生产车间、一般固废暂存间、丙类库房以及重点污染防治区域附近区域等属于一般防渗区，采取一般防渗措施，其等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；③厂区道路等区域为简单防渗区，地面采用一般硬化。 | 100 |
|  | 地下水跟踪监控井 | 在厂区上游、下游和厂区内高浓废水预处理设施附近设置3个地下水跟踪监控井 |  |
| 环境风险 | 化学品泄漏风险防范措施 | 生产车间地面做防渗措施，四周设置导流沟，连通事故池；②储罐区地面做防渗措施并设置围堰，围堰有效容积不小于储罐最大储存容积，围堰设雨污切换阀；储罐区、装卸区设置收集沟及切换阀，可切换至事故池；③3#仓库、5#仓库、危废暂存间设置地沟及收集井，满足泄漏物料的收集要求；④2#生产车间、4#生产车间、5#生产车间、3#仓库、5#仓库、危废暂存间、罐区按要求设置可燃、有毒气体检测报警仪，第一时间发现和处理事故。 | 150 |
|  | 分区防渗措施 | ①2#生产车间、4#生产车间、5#生产车间、3#仓库、5#仓库、危废暂存间、罐区、污水处理站、事故池和初期雨水池等区域为重点防渗区，重点防渗区应选用人工防渗材料，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s；②1#生产车间、3#生产车间、一般固废暂存间、丙类库房以及重点污染防治区域附近区域等属于一般防渗区，采取一般防渗措施，其等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；③厂区道路等区域为简单防渗区，地面采用一般硬化。 | 地下水防治投资 |
|  | 事故废水收集措施 | 新建1座有效容积为1100m3的事故池和1座有效容积为650m3的初期雨水池，事故池和初期雨水池保持联通，配套雨污切换装置，位于厂区最低处，事故池和初期雨水池作重点防渗，用以容纳初期雨水（前15min）及事故状态下排水（包括开停车及检修过程中废水、消防废水、事故状态下废水），通过调节和切换，分批（限流）通过泵提升至污水处理站处理后进入园区污水处理厂进一步处理。严格按设计规范设置排水阀和排水管道，确保废水能及时堵住并畅通地进入事故池，以便收集处理。 | 100 |
|  | 应急预案 | 制定事故应急救援预案，从组织机构、救援保障、报警通讯、应急监测及救护保障、应急处理措施、事故原因调查分析等方面制定严格的制度，建立三级响应应急联动体系；公司与当地联合演练每年至少一次，公司级演练每半年至少一次。 | / |
| 合计 |  |  | 942 |

8环境经济损益分析

环境影响经济损益分析，就是估算某一项目所引起环境影响的经济价值，并将环境影响的价值纳入项目的经济分析（即费用效益分析）中去，以判断这些环境影响对该项目的可行性会产生多大的影响。对负面的影响，估算出的是环境成本；对正面的影响，估算出的是环境效益。

环境影响经济损益分析是通过核算建设项目拟投入的环保投资和所能收到的环保效益，比较其大小，以评估建设项目环保投资的经济价值，使建设项目设计更加合理、更加完善。

本评价采用费用—效益法，分析比较拟建项目的环保费用与环保效益的大小。

8.1环境保护费用

8.1.1环保设施投资

拟建项目环保投资共计为942万元，主要用于废气治理、污水处理、噪声治理、风险措施、监测仪器及设备等。

8.1.2环保运行费用

运行费用是为充分发挥环保设施的效率、维持其正常运行而发生的费用，主要包括人工费和水电费。

（1）废气

拟建项目废气排放量共61200万m3/a，运行费用按0.005元/m3。则年运行维护费用共约306万元。

（2）废水

拟建项目污水排放量为68901.32m3/a，污水处理运行费用约为8.0元/吨废水，则年运行维护费用约为55.12万元。

（3）固体废物

拟建项目危废产生量为351.242t/a统一收集后交由有危废处理资质的单位统一处置，按照处理费4000元/t，则危废处置费用每年约140.5万元。

（4）环保设施费用

拟建项目环保投资942万，环保设施使用年限按10年计算，则环保投资为94.2万元/年。

8.2.3环境保护费用

根据前述分析，拟建项目每年环保费用为947.062万元。

8.3环境保护效益

拟建装置的环境保护效益就是指环境污染控制投资费用所能获取的效益，它一般包括直接经济效益和间接经济效益。

8.3.1直接经济效益

拟建项目在“三废”治理过程中，突出了对资源的回收和综合利用。本工程在运营过程中对甲醇、乙醇、丙酮、乙酸乙酯等进行回收，直接经济收益200万元/a。

8.3.2间接经济效益

间接经济效益是指环保设施实施后所产生的社会效益，包括环境污染所造成损失的减少、人体健康水平的提高、污染物减量或污染达标后免交的排污费、罚款、委托处置费等。但大部分效益难以用货币量化。

拟建项目产生的废气主要为含氯化氢、氨、氯气、丙酮、甲醇、硫酸雾等废气。如果不对其进行处理，则将造成周围大气环境质量恶化，影响人群身体健康；若污水不进行处理直接排放，将造成地表水水质进一步恶化；工业废物，尤其是危险废物，若不进行治理、妥善处置，将对对周围环境和人群健康造成非常大的危害。同样噪声不进行处理，将会产生噪声扰民的现象，造成极不好的社会影响。尽管这些影响难以用货币量化，但危害很大。

对拟建项目而言，可以量化的间接经济损失为废气、废水、危险废物和噪声经治理后而减交的排污费和处置费。

按前述工程分析核算的排污量，结合2014年9月1日起施行的《关于调整排污费征收标准等有关问题的通知》（发改价格[2014]2008号），计算出拟建项目实施相应的污染治理措施后而少交的污染物排污费及委托处置费为800万元/a。

对拟建项目而言，可以量化的间接经济效益为1000万元/a。

8.3.3环境保护效益合计

拟建项目环境保护效益共计1000万元/a。

8.4环境影响经济损益分析

环保措施产生的效益与环保措施的投资及运行费用之比大于或等于1，则从经济角度考虑，认为环保措施是可行的，否则认为在经济上欠合理。

效益与费用比＝环保效益/环保费用＝1000/947.062＝1.06

拟建项目环保措施效益为1000万元/a，环保措施费用为947.062万元/a，其效益与费用之比为1.06，大于1，表明拟建项目环保措施在经济上是基本合理的。

综上所述，拟建项目环保投资经济效益较好，同时具有较好的环境效益和社会效益，做到了污染物达标排放，减轻了对环境的污染，保护了人群健康。因此，本评价认为本项目环保投资是可行、合理和有价值的。

9环境管理和环境监测

9.1ISO14000环境管理

本评价按ISO14000环境管理体系要求，对高端原料药黄藤素生产基地项目的环境管理和环境管理体系的建立提出针对性、建设性的建议。

9.1.1 ISO14000标准简介

ISO14000系列标准是国际标准组织制定的国际通用标准，是环境保护领域的最新管理工具和手段。该系列标准主要有5个标准组成，即ISO140001～ISO14005，其中最重要最核心的是ISO14001标准，即《环境管理体系——规范与指南》。该标准旨在通过规范的环境管理体系的建立和环境管理工作的开展，达到主动积极的开展环境保护工作。企业实施该系列标准，有利于环境保护与经济持续发展，提高经济效益；有利于企业环境管理以及综合管理水平的提高；有利于提高企业及其产品的市场特别是国际市场的竞争力、消除其贸易堡垒、促进国际贸易。按照ISO14000系列标准的要求，建立环境管理体系，开展环境管理工作，具有特别重要的意义。

9.1.2 ISO14000标准的基本内容和要求

ISO14000环境管理系列标准，主要有以下几方面的要求：

（1）制定明确的环境方针，作出对有关环境法律、法规以及其应遵守的规定的承诺，包括对污染防治的承诺。

（2）在环境方针指导下制定环保规划，确定环境保护可量化的目标和可测量的指标。

（3）确保标准的实施和运行。即应建立明确的组织机构和健全的规章制度，对环保工作人员进行培训，增强其环保意识，并具备完成各自职责的能力。

（4）定期检查和采取措施纠正，对管理体系中的指标和程序进行监控，发现问题及时采取防治措施，避免同一问题的再发生。

（5）定期进行管理评审，主要是在规定时间内对管理体系进行审核，提出改进意见。

上述要求要在实际工作中不断自我完善、持续改进、不断提高。

9.2环境管理制度

9.2.1环境管理机构及职责

拟建项目的环境管理应根据ISO14000环境管理系列标准要求，企业的管理应根据国家、地方的有关法律、法规及其它有关规定，按ISO14000环境管理系列标准，建立公司内部的环境管理机构，并由公司主要负责人直接领导，制定明确的符合自身特点的环境保护管理计划，承诺对自身的污染问题的预防和治理，并对全体职工进行环保知识的培训，提高职工的环境保护意识。

（一）环保机构

公司环境保护工作应由1名管生产的副总经理负责，主要负责解决全公司环保工作中的重大问题；公司应设环保科，配置2名环保专职人员，负责对公司内日常环保工作进行监督、环保设施的运行维护及污染源监测工作；设专职监测分析人员1~2人，负责实验分析及购置监测仪器设备；另外车间设置兼职环保人员。

（1）主管领导

掌握生产和环保工作的全面动态情况；负责审批全厂环保岗位制度、年度工作计划；指挥全厂环保工作的实施；协调厂内外各相关部门和机构间的关系。

（2）环保科

拟建项目实施后的环境保护工作由专设的环保科负责，环保科的主要职责如下：

①制定全厂环保规章制度及环保岗位规章制度，检查制度落实情况；

②制定环保工作年度计划，负责组织实施；

③领导厂内环境监测工作，汇总各产污环节，环保设施运行状况，提出环保设施运行管理计划及改进建议；

④加强废气、废水处理设施监督管理，确保设备正常并高效运行。并根据污染物监测结果、设备运行指标等做好统计工作，建立污染源档案；

⑤定期向主管领导汇报环保工作，配合环保主管部门开展各项环保工作；

⑥搞好环境保护宣传和职工环保意识教育及技术培训等工作；

⑦负责组织突发事故的应急处理和善后事宜，维护好公众的利益。

（3）环境监测室

根据《排污单位自行监测技术指南 化学合成类制药工业》（HJ883-2017）、《排污单位自行监测技术指南 中药、生物药品制品、化学药品制剂制造业》（HJ 1256—2022）、《排污单位自行监测技术指南 提取类制药工业》（HJ 881-2017）等环境管理要求，为监督拟建项目各污染物排放状况，保证环保设施的正常运行，公司拟设立环境监测室，配备1~2名环境监测专职人员，环境监测室的其主要任务：

（1）根据监测制度，对厂内外污染物产生、排放情况进行常规和应急监测。掌握全厂污染物排放的变化规律，为改进污染防治措施提供依据；

（2）应按照监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。

（3）配合上级生态环境部门开展污染源监督监测与事故隐患检查等工作，定期向上级生态环境部门报送有关污染源数据；

（4）建立分析结果技术档案，特别是取样时，应记录生产运行工况；

（5）建立完善的污染源及物料流失档案；

（6）制定切实可行的计划，对装置全面实施生产全过程控制，重点抓好从源头削减污染源工作，实现清洁生产。

（二）规章制度

公司应建立环境保护规章制度以及各项环保规章制度和管理标准，制定《“三废”及噪声管理制度》、《环保设备、设施管理制度》等。环保科应对环保制度执行情况实行每天不定期现场检查，每周定期审核，将检查情况进行通报，并与各业务部门绩效考核挂钩每月兑现。各业务部门也将环保制度解码到班组执行，实行内部评审和检查，将管理网络化，实现全员参与，共同管理。这些规章制度的建立，使环保工作做到有法可依、有章可循，各岗位责任得到进一步的明确，环保工作制度化、规范化，促进环保工作不断完善、改进，提高环境保护设施的运行可靠性和运行效率，进一步降低污染物的排放量。

9.2.2环保管理台账

企业需要制定相应污染物排放台账管理制度，具体要求如下：

（1）建立污染物排污台账

污染物排放台账内容包括排污单元名称、排污口编号、使用的计量方式、排污口位置等基本信息；记录污染物的产生、排放台账，并纳入厂务公开内容，及时向环境管理部门和周边企业、公众公布重金属污染物排放和环境管理情况。

（2）建立污染物日监测制度

企业应该设置专人定期对污染物排放的排污口进行监测，并记录归档。此外，还要依托社会力量实行监督性监测和检查，定期委托岳池县生态环境监测站对污染物排放口、厂界噪声等排放情况开展监督性监测。检查监测结果需要记录归档，并定期向公众公布。

9.2.3保障计划

企业财务预算应该预设一定的环保基金，用于企业排污的日常监测和环保设施的定期维护，以保障环保设施政策运行，污染物达标排放。

企业还需要建立环境管理人员培训制度：环境管理人员自身环保知识、环境意识和环境管理水平直接关系到公司环境管理工作的开展和效果，公司需不定期对环境管理人员进行培训，使之具备一定的环保知识。

9.3环境监测计划

9.3.1排污口规整

根据原国家环境保护总局《关于开展排污口规范化整治试点工作的通知》和《环境保护图形标志实施细则（试行）》（环监〔1996〕463号）要求设置排污口。

（1）废气

①排气筒附近应设置排气口标志。

②所有废气排气筒应修建平台，设置监测采样口，采样口的设置应符合《固定源废气监测技术规范》（HJT397-2007）要求；采样口必须设置常备电源。

③根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染源采样方法》，采样口设置位置应该是“距弯头、阀门、变径下游方向不小于6倍直径，上游方向不小于3倍直径”。

（2）废水

①污水管网应做到可视化，不得填埋。排污口必须具备采样和流量测定条件，按照《污染源监测技术规范》设置采样点。如总排口、排放一类污染物的车间排污口，污水处理设施的进水和出水口等。污水面在地下或距地面超过1米的，应配建取样台阶或梯架，进行编号并设置标志。

②排污口应根据实际地形进行归并，合理确定。厂区只设一个废水排放口。

③排污口可以矩形、园管形或梯形，使水深不低于0.1米，流速不小于0.05米/秒，间歇性排放的除外。

④设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。测流段直线长度应是其水面宽度6倍以上，最小1.5倍以上。

⑤排污口安装在线监测装置。可安装三角堰、矩形堰、测流槽等测流装置或其他装置。

（3）固体废物

固体废物暂存间（分为一般固废和危险废物）设立标志牌，标志牌立于边界线上。

（4）噪声

①工业企业厂界噪声测点应在法定厂界外1m、高度1.2m以上的噪声敏感处；

②在固定噪声源对外界影响最大处设置监测点。

（5）设置标志牌要求

①排污口应按国家《环境保护图形标志》(GB15562.1-1995)的规定，设置环境保护图形标志牌。排放一般污染物的排污口(源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。

②排污口环保标志牌应设在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

③规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报生态环境管理部门同意并办理变更手续。

9.3.2环境监测计划

《排污单位自行监测技术指南 化学合成类制药工业》（HJ883-2017）、《排污单位自行监测技术指南 中药、生物药品制品、化学药品制剂制造业》（HJ 1256—2022）、《排污单位自行监测技术指南 提取类制药工业》（HJ 881-2017）要求，项目建成后，污染源监测点位设置、因子及监测频率具体见表9.3-1。

表9.3-1  废气、废水、噪声、固废污染源监测一览表

| 分类 | 采样点位置 | 监测项目 | 频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA001排气筒 | 废气量、颗粒物、臭气浓度 | 1次/季度 | 非正常情况均另外加测 |
|  | DA002排气筒 | 废气量、颗粒物、臭气浓度 | 1次/季度 |  |
|  | DA003排气筒 | 废气量、VOCs | 1次/月 |  |
|  |  | 硫酸雾、丙酮、臭气浓度 | 1次年 |  |
|  | DA004排气筒 | 废气量、颗粒物、臭气浓度 | 1次/季度 |  |
|  | DA005排气筒 | 废气量、颗粒物、臭气浓度 | 1次/季度 |  |
|  | DA006排气筒 | 废气量、VOCs | 1次/月 |  |
|  |  | 硫酸雾、氯化氢、氨、甲醇、乙酸乙酯、臭气浓度 | 1次年 |  |
|  | DA007排气筒 | 废气量、颗粒物、臭气浓度 | 1次/季度 |  |
|  | DA008排气筒 | 废气量、VOCs | 1次/月 |  |
|  | DA009排气筒 | 废气量、VOCs | 1次/月 |  |
|  |  | H2S、NH3、臭气浓度 | 1次年 |  |
|  | DA010排气筒 | 废气量、VOCs | 1次/季度 |  |
|  |  | 甲醇 | 1次年 |  |
|  | DA011排气筒 | 废气量、VOCs | 1次年 |  |
|  | 厂房外无组织 | 非甲烷总烃 | 1次/半年 |  |
|  | 厂界无组织 | 甲醇、丙酮、乙酸乙酯、硫酸雾、VOCs、颗粒物、臭气浓度、氨、硫化氢 | 1次/半年 |  |
|  | 污水总排口 | 流量、pH、COD、NH3-N | 在线监测 |  |
|  |  | TP、TN | 1次/月 |  |
|  |  | 流量、BOD5、SS、、氯化物、硫酸盐、急性毒性（HgCl2毒性当量） | 1次/季度 |  |
|  | 雨水总排口 | 流量、pH、COD、氨氮、SS | 1次/日（排放期间按日监测） |  |
| 噪声 | 厂界 （东、南、西、北） | 等效A声级 | 1次/季度 |  |
| 固废 | 危废暂存点 | 中药提取脱色过滤滤渣、中药提取过柱洗脱浓缩废树脂、中药提取析晶离心滤液、中药提取洗脱浓缩废吸附剂、废冷凝液、色素碱生产滤渣、釜残、蚕用蜕皮激素液生产不合格品、有机废气治理治理废活性炭、实验室检测废液、沾有危险化学品的废包装物、废清洗溶剂、罐底污泥、色素碱生产不合格中间体和原料药、设备维修保养废矿物油、污水处理站污泥、污水处理站污泥等 | 1次/6月 | 分类 统计 |

表9.3-3   环境跟踪监测计划（大气、地下水及土壤）

| 分类 | 采样点 | 监测位置 | 监测点功能 | 监测 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 环境空气质量监测点 | 厂界 | 环境监测 | 依托园区跟踪监测或由企业委托监测 | TSP、硫酸、氯化氢、氨、硫化氢、NMHC、TVOC | 1次/年 |
| 地下水 | 地下水1#监测点 | 场地上游 | 对照点 | 依托园区跟踪监测或由企业委托监测 | pH、氨氮（以N计）、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、挥发性酚类（以苯酚计）、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度（以CaCO3计）、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量（CODMn法，以O2计）、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、铜、锌、铝、硫化物、碘化物、甲苯、钴、二氯甲烷等 | 1次/年 |
|  | 地下水2#监测点 | 污水处理站 | 影响跟踪监测点 | 企业委托监测 |  |  |
|  | 地下水3#监测点 | 场地下游 | 污染扩散监测点 | 依托园区跟踪监测或由企业委托监测 |  |  |
| 土壤 | 土壤监测点 | 污水处理站旁 | 可能受污染点位监测 | 企业委托监测 | 基本项（45项）：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘；其他项（1项）：石油烃（C10-C40） | 1次/年 |

9.3.5人员培训计划

监测机构：监督性监测可委托具有相应资质的环境监测机构来完成。

从事工厂环境保护的人员应在有关部门和单位进行专业培训，监测人员必须实行持证上岗。此外，工厂应对上岗职工进行职业道德、环境保护、劳动卫生、安全生产等法规教育，以增强操作和管理人员的职业精神和业务技能。

9.4污染物排放清单

9.4.1项目组成

拟建项目建设内容及项目组成见表2.3-1。

9.4.2主要原辅材料组分

拟建项目主要原辅材料规格及消耗量见表2.7-1。

9.4.3主要环境保护措施

拟建项目采取的主要环保措施及风险防范措施见表9.4.3-1。

表9.4.3-1  拟建项目主要环保措施

| 污染源 | 污染类型 | 环境保护措施 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 废水处理 | 高盐废水、高浓废水、低浓度废水分别经过蒸发除盐、高级氧化、气浮预处理处理后一起进入综合调节池，经过后续“一级水解酸化+改良型UASB +厌氧沉淀+二级水解酸化+两级厌氧-缺氧-好氧+高级氧化+混凝沉淀”（设计处理能力为500m3/d）处理达海新生物和岳池县香山家园污水处理有限公司协议标准（CODCr≤320mg/L、氨氮≤25mg/L、总氮≤50mg/L、总磷≤4.0mg/L、色度≤50倍、pH6~9）；BOD5、SS、石油类、动植物油等因子满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氯化物、硫酸盐参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后进入城南工业污水处理厂经“水解酸化+一体化A2/O氧化沟+芬顿氧化”工艺处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标后，再进入人工湿地系统，通过“人工湿地+生物景观塘”处理工艺进一步深度处理达达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准后排入三溪河。 |
| 废气 | 工艺废气 | 1#车间：含尘废气经布袋除尘器处理达标后经15m高DA001排气筒排放，风机风量5000m3/h。 |
|  |  | 2#车间：含尘废气经布袋除尘器处理达标后经15m高DA002排气筒排放，风机风量5000m3/h；有机废气、酸性废气经 “水喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理达标后经15m高DA003排气筒排放，风机风量18000m3/h。 |
|  |  | 3#车间：含尘废气经布袋除尘器处理达标后经15m高DA004排气筒排放，风机风量10000m3/h。 |
|  |  | 4#车间：含尘废气经布袋除尘器处理达标后经15m高DA005排气筒排放，风机风量8000m3/h；有机废气、酸碱性废气经 “酸喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理达标后经15m高DA006排气筒排放，风机风量25000m3/h。 |
|  |  | 5#车间：含尘废气经布袋除尘器处理达标后经15m高DA007排气筒排放，风机风量2000m3/h；有机废气经 “活性炭吸附”处理达标后经15m高DA008排气筒排放，风机风量2000m3/h。 |
|  | 危废暂存间和污水处理站废气 | 污水处理站各产臭构筑物加盖密闭收集，危废暂存间废气负压收集，经“碱喷淋+二级活性炭”处理达标后经15m高DA009排气筒排放，风机风量5000m3/h。 |
|  | 储罐区废气 | 储罐区废气经管道收集后采用“水喷淋+二级活性炭吸附”后经15m高DA010排气筒排放，风机风量3000m3/h。 |
|  | 研发质检废气 | 经通风橱收集后采用“碱喷淋+活性炭吸附”后经15m高DA011排气筒排放，风机风量3000m3/h。 |
| 噪声 | 机械、动力设备 | （1）在设备选型、订货时尽量选用性能先进、高效节能、低噪声的设备，要求设备生产厂家提供符合噪声允许标准的产品和消声减振的相关配件，同时加强对设备的维护管理，从源头上控制噪声的产生； （2）离心泵进出口管道采用橡胶避振喉，离心风机进出回加装柔性接头，吸气口加装消声器； （3）将机泵设置在室内，加装隔声罩、减振； （4）项目设计、施工过程中泵体与供水管采用软接头连接，管道与墙体接触的地方采用弹性支承，穿墙管道安装弹性垫层，挖低水泥基础，主要噪声设备机座与基础使用ZGT型阻尼钢弹簧减振器连接等措施； （5）加强车间周围及厂区空地绿化，尽量提高绿地率，以降低噪声的影响。 |
| 固体废物 | 危险废物 | 设置1间危废暂存间，位于4#仓库，建筑面积208.8m2，用于暂存危险废物，设置“六防”措施，地面防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐，设置导流沟、收集井、废气收集及处理设施等。 |
|  | 一般工业固体废物 | 设置1间废渣库，位于4#仓库，建筑面积121.8m2，用于暂存一般固废，设置“防渗漏、防雨淋、防扬尘”等环保措施 |
|  | 生活垃圾 | 由环卫部门统一收运 |
| 地下水 | 分区防渗 | 2#生产车间、4#生产车间、5#生产车间、3#仓库、5#仓库、危废暂存间、罐区、污水处理站、事故池和初期雨水池等区域为重点防渗区，重点防渗区应选用人工防渗材料，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s；②1#生产车间、3#生产车间、一般固废暂存间、丙类库房以及重点污染防治区域附近区域等属于一般防渗区，采取一般防渗措施，其等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；③厂区道路等区域为简单防渗区，地面采用一般硬化。 |
|  | 地下水跟踪监控井 | 在厂区上游、下游和厂区内高浓废水预处理设施附近设置3个地下水跟踪监控井 |
| 环境风险 | 化学品泄漏风险防范措施 | 生产车间地面做防渗措施，四周设置导流沟，连通事故池；②储罐区地面做防渗措施并设置围堰，围堰有效容积不小于储罐最大储存容积，围堰设雨污切换阀；储罐区、装卸区设置收集沟及切换阀，可切换至事故池；③3#仓库、5#仓库、危废暂存间设置地沟及收集井，满足泄漏物料的收集要求；④2#生产车间、4#生产车间、5#生产车间、3#仓库、5#仓库、危废暂存间、罐区按要求设置可燃、有毒气体检测报警仪，第一时间发现和处理事故。 |
|  | 分区防渗措施 | 2#生产车间、4#生产车间、5#生产车间、3#仓库、5#仓库、危废暂存间、罐区、污水处理站、事故池和初期雨水池等区域为重点防渗区，重点防渗区应选用人工防渗材料，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s；②1#生产车间、3#生产车间、一般固废暂存间、丙类库房以及重点污染防治区域附近区域等属于一般防渗区，采取一般防渗措施，其等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；③厂区道路等区域为简单防渗区，地面采用一般硬化。 |
|  | 事故废水收集措施 | 新建1座有效容积为1100m3的事故池和1座有效容积为650m3的初期雨水池，事故池和初期雨水池保持联通，配套雨污切换装置，位于厂区最低处，事故池和初期雨水池作重点防渗，用以容纳初期雨水（前15min）及事故状态下排水（包括开停车及检修过程中废水、消防废水、事故状态下废水），通过调节和切换，分批（限流）通过泵提升至污水处理站处理后进入园区污水处理厂进一步处理。严格按设计规范设置排水阀和排水管道，确保废水能及时堵住并畅通地进入事故池，以便收集处理。 |
|  | 应急预案 | 制定事故应急救援预案，从组织机构、救援保障、报警通讯、应急监测及救护保障、应急处理措施、事故原因调查分析等方面制定严格的制度，建立三级响应应急联动体系；公司与当地联合演练每年至少一次，公司级演练每半年至少一次。 |

9.4.4污染源排放清单

拟建项目污染源排放清单见表9.4.4-1至9.4.4-4。

表9.5.4-1 废气污染源排放情况

| 污染源 | 排放标准 及标准号 | 污染 因子 | 有组织排放 |  |  | 无组织排放浓度值mg/m3 | 总量 指标 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放口高度m | 浓度mg/m3 | 速率限值kg/h |  |  |
| DA001 1#车间含尘废气 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 颗粒物 臭气浓度 | 15 | 20 2000（无量纲） | 1.5 / | / | 0.012 / |
| DA002 2#车间含尘废气 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 颗粒物 臭气浓度 | 15 | 20 2000（无量纲） | 1.5 / | / | 0.447 / |
| DA003 2#车间有机废气、酸性废气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017） 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 硫酸雾 丙酮 VOCs 臭气浓度 | 15 | 45 30 60 2000（无量纲） | 1.5 1.4 3.4 / | / | 0.0012 4.191 0.002 4.193 |
| DA004 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 颗粒物 臭气浓度 | 15 | 20 2000（无量纲） | 1.5 / | / | 0.096 / |
| DA005 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 颗粒物 臭气浓度 | 15 | 20 2000（无量纲） | 1.5 / | / | 0.4 / |
| DA006 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017） 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 硫酸雾 甲醇 氯化氢 氨 乙酸乙酯 VOCs 臭气浓度 | 15 | 45 190 30 30 30 60 2000（无量纲） | 1.5 5.1 / / 1.7 3.4 / | / | 0.0003 0.806 0.005 0.001 0.185 1.4152 / |
| DA007 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） | 颗粒物 | 15 | 20 | 1.5 | / | 0.01705 |
| DA008 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） | VOCs | 15 | 60 | 3.4 | / | 0.019 |
| DA009 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017） 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 氨 硫化氢 VOCs 臭气浓度 | 15 | 30 30 60 2000（无量纲） | / / 3.4 / | / | 0.144 0.072 0.36 / |
| DA010 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017） | 甲醇 VOCs | 15 | 190 60 | 5.1 3.4 | / | 0.004 0.009 |
| DA011 | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017） | VOCs | 15 | 60 | 3.4 | / | 0.144 |
| 厂界 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 | 甲醇 丙酮 乙酸乙酯 硫酸雾 氯化氢 VOCs 颗粒物 臭气浓度 氨 硫化氢 | / / / / / / / / / / | / / / / / / / / / / | / / / / / / / / / / | 12 0.8 1.0 1.2 0.2 2 1.0 20（无量纲） 1.5 0.06 | 0.0261 0.001 0.01 0.0006 / 0.3357 0.3331 / 0.0004 / |

表9.2.4-2    废水污染源排放情况

| 污染源 | 排放标准及标准号 |  | 污染 因子 | 浓度限值（mg/l） |  | 纳管量（t/a） | 排入环境量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 纳管 | 排入 环境 |  |  |
| 废水 | 排入园区污水处理厂标准：协议标准（CODCr≤320mg/L、氨氮≤25mg/L、总氮≤50mg/L、总磷≤4.0mg/L、色度≤50倍、pH6~9）；BOD5、SS、石油类、动植物油等因子满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氯化物、硫酸盐参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 | 园区污水处理厂协议标准 | pH COD NH3-N TN TP | 6~9 320 25 50 4 | 6~9 50 5 15 0.5 | / 22.048 1.723 3.445 0.176 | / 3.445 0.345 1.034 0.034 |
|  |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 | BOD5 SS 石油类 动植物油 | 300 400 20 100 | 10 10 1 1 | 13.283 27.561 0.095 0.213 | 0.689 0.689 0.069 0.069 |
|  |  | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 | Cl- SO42- | / / | / / | 6.645 2.756 | 6.645 2.756 |

表9.2.4-3    噪声污染源排放情况

| 排放标准及标准号 |  | 最大允许排放值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 3类 | 65 | 55 |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 3类 | 70 | 55 |

表9.2.4-4    固废产生处置情况

| 污染源 | 类型 | 产生量 （t/a） | 处置方式 | 处置数量 （t/a） | 占总量 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中药提取脱色过滤滤渣 | HW02 | 28.284 | 交危废资质单位处置 | 28.284 | 100 |
| 中药提取过柱洗脱浓缩废树脂 | HW02 | 32.02 |  | 32.02 | 100 |
| 中药提取析晶离心滤液 | HW06 | 15.898 |  | 15.898 | 100 |
| 中药提取洗脱浓缩废吸附剂、废冷凝液 | HW06 | 7.064 |  | 7.064 | 100 |
| 色素碱生产滤渣、釜残 | HW02 | 28.681 |  | 28.681 | 100 |
| 蚕用蜕皮激素液生产不合格品 | HW06 | 0.045 |  | 0.045 | 100 |
| 有机废气治理治理废活性炭 | HW49 | 150 |  | 150 | 100 |
| 实验室检测废液 | HW49 | 10 |  | 10 | 100 |
| 沾有危险化学品的废包装物 | HW49 | 25 |  | 25 | 100 |
| 废清洗溶剂 | HW06 | 1.05 |  | 1.05 | 100 |
| 罐底污泥 | HW06 | 0.2 |  | 0.2 | 100 |
| 色素碱生产不合格中间体和原料药 | HW02 | 1 |  | 1 | 100 |
| 设备维修保养废矿物油 | HW08 | 2 |  | 2 | 100 |
| 污水处理站污泥 | 暂按危废管理 | 50 |  | 50 | 100 |
| 露水草胶囊、脱壳灵、脱壳促长颗粒生产不合格品 | 一般工业固废 | 3.94 | 交一般工业固废处理单位处理 | 3.94 | 100 |
| 中药预前处理非药用杂物 |  | 210 |  | 210 | 100 |
| 中药提取浸泡过滤滤渣 |  | 4533.483 |  | 4533.483 | 100 |
| 未沾染危险化学品的废包装物 |  | 50 |  | 50 | 100 |
| 含尘废气治理布袋除尘器收集粉尘 |  | 39.8 |  | 39.8 | 100 |
| 生活垃圾（S生活） | 生活垃圾 | 23.7 | 环卫部门统一处置 | 23.7 | 100 |

9.5环境信息公开及人员培训

9.5.1信息公开

建设单位须按《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）规定，对单位的基础信息、排污信息、防治污染设施的建设、运行情况和建设项目环境影响评价文件及其他环境保护行政许可等信息进行公开。企业公开信息表详见表9.5.1-1。

表9.5.1-1  企业环境信息公开信息表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 高端原料药黄藤素生产基地项目 |
| 2 | 项目地点 | 四川省广安市岳池经开区B12-01/01西南侧地块 |
| 3 | 单位名称 | 四川海新生物制药有限公司 |
| 4 | 法定代表人 | 谭志合 |
| 5 | 联系方式 | 1828099**** |
| 6 | 公司通讯地址 | 四川省广安市岳池县岳池经济开发区岳池县朝阳街道工业园区健康路2号F4一7栋1层 |
| 7 | 项目情况 | 拟建项目新建5栋生产车间，分别为1#车间、2#车间、3#车间、4#车间、5#车间，并配套研发中心、公用工程站、储罐区、危险库房等公辅设施，达到年产露水草胶囊（人药制剂）24t/a，黄藤素提取原料药12t/a，穿心莲提取原料药30t/a，灯盏花提取原料药5t/a，色素碱化学原料药12t/a，脱壳灵（饲料添加剂）200t/a，脱壳促长颗粒（兽药制剂）35t/a，蚕用蜕皮激素液（兽药制剂）5t/a的生产规模。 |
| 8 | 环保措施 | 废气：车间含尘废气经布袋除尘器处理，2#车间有机废气、酸性废气经2#车间“水喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理，4#车间有机废气、酸碱性废气经4#车间“酸喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理，5#车间有机废气经活性炭吸附处理。 污水处理站废气包括污水处理高盐废水蒸发工序不凝气和生化工序臭气。针对污水处理高盐废水蒸发工序产生的不凝气（主要为非甲烷总烃）进行管道收集，经“碱喷淋+二级活性炭”处理措施处理后由一根15m排气筒排放；针对污水处理站臭气，对污水处理站主要产生臭气的构筑物（如调节池、水解酸化池、厌氧池、好氧池、污泥浓缩池等）密闭加盖、臭气集中收集，污泥压滤机设置在密闭的房间内，臭气经臭气收集系统收集后，同高盐废水蒸发不凝气一起经“碱喷淋+二级活性炭”处理措施处理后由一根15m排气筒排放。 拟建项目厂区新建危废暂存间1座，废气经过密闭负压抽风至污水处理站废气处理系统处置，采取“碱喷淋+二级活性炭”处理后达标排放。 对储罐区产生呼吸废气及装卸废气，收集后经储罐对应的“水喷淋+二级活性炭吸附”后分别经过15m排气筒排放。 对于研发质检废气，通过通风橱、抽气罩等收集后，经“碱喷淋+活性炭吸附”处理后经过15m排气筒排放。。 废水：高盐废水、高浓废水、低浓度废水分别经过蒸发除盐、高级氧化、气浮预处理处理后一起进入综合调节池，经过后续“一级水解酸化+改良型UASB +厌氧沉淀+二级水解酸化+两级厌氧-缺氧-好氧+高级氧化+混凝沉淀”（设计处理能力为500m3/d）处理达海新生物和岳池县香山家园污水处理有限公司协议标准（CODCr≤320mg/L、氨氮≤25mg/L、总氮≤50mg/L、总磷≤4.0mg/L、色度≤50倍、pH6~9）；BOD5、SS、石油类、动植物油等因子满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氯化物、硫酸盐参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后进入城南工业污水处理厂经“水解酸化+一体化A2/O氧化沟+芬顿氧化”工艺处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标后，再进入人工湿地系统，通过“人工湿地+生物景观塘”处理工艺进一步深度处理达达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准后排入三溪河。 固废：拟建项目固体废物主要包括废母液、有机废液、滤渣、蒸馏残液、废催化剂、废树脂、冷凝废液、废气处理产生的废活性炭和废碳纤维、质检废液、沾染毒性感染性物质的废包材、污泥、未沾染有毒有害物质的废包材、生活垃圾等。其中废母液、有机废液、滤渣、蒸馏残液、废催化剂、废树脂、冷凝废液、废气处理产生的废活性炭和废碳纤维、质检废液、沾染毒性感染性物质的废包材、污泥等属于危险废物，收集后暂存危险废物暂存间交有危险废物处理资质的单位处理；未沾染有毒有害物质的废包材暂存一般固废暂存间外售废品站；生活垃圾交环卫部门统一收集处置。 地下水：分区防渗：①2#生产车间、4#生产车间、5#生产车间、3#仓库、5#仓库、危废暂存间、罐区、污水处理站、事故池和初期雨水池等区域为重点防渗区，重点防渗区应选用人工防渗材料，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s；②1#生产车间、3#生产车间、一般固废暂存间、丙类库房以及重点污染防治区域附近区域等属于一般防渗区，采取一般防渗措施，其等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；③厂区道路等区域为简单防渗区，地面采用一般硬化。；在厂区上游、下游和厂区内高浓废水预处理设施附近设置3个地下水监测点位 环境风险： 化学品泄漏风险防范措施：生产车间地面做防渗措施，四周设置导流沟，连通事故池；②储罐区地面做防渗措施并设置围堰，围堰有效容积不小于储罐最大储存容积，围堰设雨污切换阀；储罐区、装卸区设置收集沟及切换阀，可切换至事故池；③3#仓库、5#仓库、危废暂存间设置地沟及收集井，满足泄漏物料的收集要求；④2#生产车间、4#生产车间、5#生产车间、3#仓库、5#仓库、危废暂存间、罐区按要求设置可燃、有毒气体检测报警仪，第一时间发现和处理事故。。 分区防渗措施：①2#生产车间、4#生产车间、5#生产车间、3#仓库、5#仓库、危废暂存间、罐区、污水处理站、事故池和初期雨水池等区域为重点防渗区，重点防渗区应选用人工防渗材料，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s；②1#生产车间、3#生产车间、一般固废暂存间、丙类库房以及重点污染防治区域附近区域等属于一般防渗区，采取一般防渗措施，其等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；③厂区道路等区域为简单防渗区，地面采用一般硬化。 事故废水收集措施：新建1座有效容积为1100m3的事故池和1座有效容积为650m3的初期雨水池，事故池和初期雨水池保持联通，配套雨污切换装置，位于厂区最低处，事故池和初期雨水池作重点防渗，用以容纳初期雨水（前15min）及事故状态下排水（包括开停车及检修过程中废水、消防废水、事故状态下废水），通过调节和切换，分批（限流）通过泵提升至污水处理站处理后进入园区污水处理厂进一步处理。严格按设计规范设置排水阀和排水管道，确保废水能及时堵住并畅通地进入事故池，以便收集处理。 应急预案：制定事故应急救援预案，从组织机构、救援保障、报警通讯、应急监测及救护保障、应急处理措施、事故原因调查分析等方面制定严格的制度，建立三级响应应急联动体系；公司与当地联合演练每年至少一次，公司级演练每半年至少一次。 |

9.5.2人员培训

从事工厂环境保护的人员应在有关部门和单位进行专业培训，应对上岗职工进行职业道德、环境保护、劳动卫生、安全生产等法规教育，以增强操作和管理人员的职业精神和业务技能。

9.6竣工环境保护验收

9.6.1环境保护验收要求

建设项目竣工后，建设单位及其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。

验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。

验收工作组应当严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书和审批决定等要求对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收，形成验收意见。验收意见应当包括工程建设基本情况，工程变更情况，环境保护设施落实情况，环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响，验收存在的主要问题，验收结论和后续要求。

建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。

9.6.2环保竣工验收内容

拟建项目环保设施验收内容及要求见表9.6.2-1。

表9.6.2-1   拟建项目环保设施验收内容及要求一览表

| 序号 | 污染源 | 验收点 | 控制污染物 | 验收内容 | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 废气 |  |  |  |  |
| 1 | 1#车间 | DA001 排气筒 进口、出口 | 颗粒物 | 含尘废气经布袋除尘器处理达标后经15m高DA001排气筒排放，风机风量5000m3/h； | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） 颗粒物≤30mg/m3； |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 臭气浓度≤2000（无量纲）； |
| 2 | 2#车间 | DA002 排气筒 进口、出口 | 颗粒物 | 含尘废气经布袋除尘器处理达标后经15m高DA002排气筒排放，风机风量5000m3/h | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） 颗粒物≤30mg/m3 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 臭气浓度≤2000（无量纲）； |
| 3 |  | DA003 排气筒 进口、出口 | 硫酸雾 | 有机废气、酸性废气经 “水喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理达标后经15m高DA003排气筒排放，风机风量18000m3/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 硫酸雾≤45mg/m3、≤1.5kg/h |
|  |  |  | 丙酮 VOCs |  | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017） 丙酮≤30mg/m3、≤1.4kg/h VOCs≤60mg/m3、≤3.4kg/h |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 臭气浓度≤2000（无量纲）； |
| 4 | 3#车间 | DA004 排气筒 进口、出口 | 颗粒物 | 含尘废气经布袋除尘器处理达标后经15m高DA004排气筒排放，风机风量10000m3/h。 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） 颗粒物≤30mg/m3 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 臭气浓度≤2000（无量纲）； |
| 5 | 4#车间 | DA005 排气筒 进口、出口 | 颗粒物 | 含尘废气经布袋除尘器处理达标后经15m高DA005排气筒排放，风机风量8000m3/h | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） 颗粒物≤30mg/m3 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 臭气浓度≤2000（无量纲）； |
| 6 |  | DA006 排气筒 进口、出口 | 硫酸雾、甲醇 | 有机废气、酸碱性废气经“酸喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理达标后经15m高DA006排气筒排放，风机风量25000m3/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 硫酸雾≤45mg/m3、≤1.5kg/h 甲醇≤190mg/m3、≤5.1kg/h |
|  |  |  | 氯化氢、氨 |  | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） 氯化氢≤30mg/m3 氨≤30mg/m3 |
|  |  |  | 乙酸乙酯、VOCs |  | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017） 乙酸乙酯≤30mg/m3、≤1.7kg/h VOCs≤60mg/m3、≤3.4kg/h |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 臭气浓度≤2000（无量纲）； |
| 7 | 5#车间 | DA007 排气筒 进口、出口 | 颗粒物 | 含尘废气经布袋除尘器处理达标后经15m高DA007排气筒排放，风机风量2000m3/h | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） 颗粒物≤30mg/m3 |
| 8 |  | DA008 排气筒 进口、出口 | VOCs | 有机废气经 “活性炭吸附”处理达标后经15m高DA008排气筒排放，风机风量2000m3/h | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017） VOCs≤60mg/m3、≤3.4kg/h |
| 9 | 危废暂存间和污水处理站废气 | DA009 排气筒 进口、出口 | 氨 硫化氢 | 污水处理站各产臭构筑物加盖密闭收集，危废暂存间废气负压收集，经“碱喷淋+二级活性炭”处理达标后经15m高DA009排气筒排放，风机风量5000m3/h | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） 氯化氢≤30mg/m3 氨≤30mg/m3 |
|  |  |  | VOCs |  | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017） VOCs≤60mg/m3、≤3.4kg/h |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 臭气浓度≤2000（无量纲）； |
| 10 | 储罐区废气 | DA010 排气筒 进口、出口 | 甲醇 | 储罐区废气经管道收集后采用“水喷淋+二级活性炭吸附”后经15m高DA010排气筒排放，风机风量3000m3/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 甲醇≤190mg/m3、≤5.1kg/h |
|  |  |  | VOCs |  | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017） VOCs≤60mg/m3、≤3.4kg/h |
| 11 | 研发质检废气 | DA011 排气筒 进口、出口 | VOCs | 经通风橱收集后采用“碱喷淋+活性炭吸附”后经15m高DA011排气筒排放，风机风量3000m3/h | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017） VOCs≤60mg/m3、≤3.4kg/h |
| 6 | 无组织排放 | 厂房外 | NMHC | 厂房外达标 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） NMHC≤10mg/m3（监控点处1h平均浓度值）； NMHC≤30mg/m3（监控点处任意一次浓度值）。 |
| 7 |  | 厂界 | 甲醇、丙酮、乙酸乙酯、硫酸雾、氯化氢、VOCs、颗粒物、臭气浓度、氨、硫化氢 | 采用密闭性好的设备、管线及阀件；储罐设置氮封，呼吸废气设置吸收装置，减少呼吸废气排放；规范生产管理及操作，提高自动化控制水平，定期进行检修，可有效降低无组织废气的逸散量，减少环境污染 | 甲醇、硫酸雾、颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） ，氯化氢满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表4要求，氨、硫化氢和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），丙酮、乙酸乙酯、VOCs满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017） 氯化氢≤0.2mg/m3；VOCs≤2mg/m3；硫酸雾≤1.2mg/m3；甲醇≤12mg/m3；颗粒物≤1.0mg/m3；丙酮≤0.8mg/m3；乙酸乙酯≤1.0mg/m3；氨≤1.5mg/m3；臭气浓度≤20（无量纲）；硫化氢≤0.06mg/m3； |
| 二 | 废水 |  |  |  |  |
| 1 | 生产及生活废水 | 污水处理站废水出口 | pH 色度 COD NH3-N TP TN BOD5 SS 石油类 动植物油 氯化物 硫酸盐 | 高盐废水、高浓废水、低浓度废水分别经过蒸发除盐、高级氧化、气浮预处理处理后一起进入综合调节池，经过后续“一级水解酸化+改良型UASB +厌氧沉淀+二级水解酸化+两级厌氧-缺氧-好氧+高级氧化+混凝沉淀”（设计处理能力为500m3/d）处理达海新生物和岳池县香山家园污水处理有限公司协议标准（CODCr≤320mg/L、氨氮≤25mg/L、总氮≤50mg/L、总磷≤4.0mg/L、色度≤50倍、pH6~9）；BOD5、SS、石油类、动植物油等因子满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氯化物、硫酸盐参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后进入城南工业污水处理厂经“水解酸化+一体化A2/O氧化沟+芬顿氧化”工艺处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标后，再进入人工湿地系统，通过“人工湿地+生物景观塘”处理工艺进一步深度处理达达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准后排入三溪河。 | pH、COD、NH3-N、TN、TP、色度等因子达四川海新生物制药有限公司和岳池县香山家园污水处理有限公司协议标准（CODCr≤320mg/L、氨氮≤25mg/L、总氮≤50mg/L、总磷≤4.0mg/L、色度≤50倍、pH6~9）；BOD5、SS、石油类、动植物油等因子满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氯化物、硫酸盐参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准： pH：6~9；色度≤50倍；COD≤320m/L；BOD5≤300mg/L；SS≤400mg/L；动植物油≤100mg/L；氨氮≤25mg/L；TN≤50mg/L；石油类≤20mg/L；TP≤4mg/L；氯化物≤800mg/L；硫酸盐≤600mg/L。 |
| 三 | 固体废物 |  |  |  |  |
| 1 | 危险废物暂存间 |  | 危险废物 | 新建208.8m2危废暂存间储存，“六防”措施，防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐，设置导流沟、收集井、废气收集及处理设施等。 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 2 | 一般固废暂存间 |  | 一般工业固废 | 设置1间废渣库，位于4#仓库，建筑面积121.8m2，用于暂存一般固废，设置“防渗漏、防雨淋、防扬尘” 等环保措施。 | / |
| 3 | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 由环卫部门统一收运 | / |
| 四 | 噪声 |  |  |  |  |
| 1 | 厂界 |  | 噪声 | 采取隔声、减振、吸声、消声和绿化等，厂界达标 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间65dB（A），夜间55dB（A |
| 五 | 地下水 |  |  |  |  |
| 1 | 2#生产车间、4#生产车间、5#生产车间、3#仓库、5#仓库、危废暂存间、罐区、污水处理站、事故池和初期雨水池等区域。 |  |  | 采取重点防渗，生产废水和液体物料输送管道实现可视化，排水管道采用防腐蚀、防渗材料 | 《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T50934-2013）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 2 | 地下水跟踪监控井 |  |  | 在厂区上游、下游和厂区内高浓废水预处理设施附近设置3个地下水跟踪监控井 | / |

表9.4.3-2环境风险防范措施工程验收具体内容表

| 序号 | 措施名称 | 措施内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学品泄漏风险防范措施 | ①生产车间地面做防渗措施，四周设置导流沟，连通事故池；②储罐区地面做防渗措施并设置围堰，围堰有效容积不小于储罐最大储存容积，围堰设雨污切换阀；储罐区、装卸区设置收集沟及切换阀，可切换至事故池；③3#仓库、5#仓库、危废暂存间设置地沟及收集井，满足泄漏物料的收集要求；④2#生产车间、4#生产车间、5#生产车间、3#仓库、5#仓库、危废暂存间、罐区按要求设置可燃、有毒气体检测报警仪，第一时间发现和处理事故。 |
| 2 | 分区防渗措施 | ①2#生产车间、4#生产车间、5#生产车间、3#仓库、5#仓库、危废暂存间、罐区、污水处理站、事故池和初期雨水池等区域为重点防渗区，重点防渗区应选用人工防渗材料，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s；②1#生产车间、3#生产车间、一般固废暂存间、丙类库房以及重点污染防治区域附近区域等属于一般防渗区，采取一般防渗措施，其等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；③厂区道路等区域为简单防渗区，地面采用一般硬化。 |
| 3 | 事故废水收集措施 | 新建1座有效容积为1100m3的事故池和1座有效容积为650m3的初期雨水池，事故池和初期雨水池保持联通，配套雨污切换装置，位于厂区最低处，事故池和初期雨水池作重点防渗，用以容纳初期雨水（前15min）及事故状态下排水（包括开停车及检修过程中废水、消防废水、事故状态下废水），通过调节和切换，分批（限流）通过泵提升至污水处理站处理后进入园区污水处理厂进一步处理。严格按设计规范设置排水阀和排水管道，确保废水能及时堵住并畅通地进入事故池，以便收集处理。 |
| 4 | 应急预案 | 制定事故应急救援预案，从组织机构、救援保障、报警通讯、应急监测及救护保障、应急处理措施、事故原因调查分析等方面制定严格的制度，建立三级响应应急联动体系；公司与当地联合演练每年至少一次，公司级演练每半年至少一次。 |

10结论与建议

10.1结论

10.1.1项目概况

四川海新生物制药有限公司高端原料药黄藤素生产基地项目选址于四川省广安市岳池县经开区（岳池县城南工业园），拟建项目新建5栋生产车间，分别为1#车间、2#车间、3#车间、4#车间、5#车间，并配套研发中心、公用工程站、储罐区、危险库房等公辅设施，达到年产露水草胶囊（人药制剂）24t/a，黄藤素提取原料药12t/a，穿心莲提取原料药30t/a，灯盏花提取原料药5t/a，色素碱化学原料药12t/a，饲料添加剂200t/a，脱壳促长颗粒（兽药制剂）35t/a，蚕用蜕皮激素液（兽药制剂）5t/a的生产规模。全厂占地面积44945.3m2，建筑面积19892.15m2。劳动定员158人，生产车间实行四班三运转，每班8小时，年生产300天。拟建项目总投资约35600万元，其中环保投资2000万元。

10.1.2产业政策及规划符合性

（1）产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》有关条款的规定，拟建项目属于化学药品原料药制造和有提取工艺的中成药生产项目，不属于指导目录中“限制类”和“淘汰类”项目，属于允许类项目；并且项目于2023年2月经岳池县发展和改革局批准备案（备案号为：川投资备【2302-511621-04-01-677914】FGQB-0068），因此，拟建项目的建设符合国家产业政策要求。

（2）项目选址合理性分析

拟建项目在岳池县经济技术开发区（岳池县城南工业园）内建设，符合国家产业政策和相关环保政策，符合岳池县经济技术开发区准入条件及规划环评审查意见提出的环保要求；同时拟建项目所在区域环境质量良好，有环境容量；项目所排污染物均达标排放；项目建成后，评价区域环境质量基本维持现状，仍能满足环境质量标准及功能区划要求。项目总平面布置合理，风险可控，评价认为拟建项目选址合理。

10.1.3环境质量现状

根据广安市2022年度环境质量状况，项目所在区域环境空气质量属于不达标区域。环评现状监测和引用的环境质量监测资料，环境空气基本污染物满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值的要求，甲醇、丙酮、硫酸、硫化氢、氯化氢、氨、TVOC小时平均值浓度监测结果均满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）附录D浓度参考限值，非甲烷总烃小时平均浓度监测结果满足《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）要求。三溪河pH、CODcr、BOD5、氨氮、石油类、总磷、总氮、氯化物等因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求。项目占地范围内土壤采样点各监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值要求，占地范围外评价范围内土壤采样点各监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）表1中农用地风险筛选值要求，土壤质量状况良好；区域环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

10.1.4环境概况及环境敏感目标调查

拟建项目位于岳池县经济技术开发区城南工业园内。规划用地类型为工业用地，北面紧邻。项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园等保护地，评价范围内无明显环境制约因素。

10.1.5环境保护措施及环境影响

（1）废气

本项目车间含尘废气经布袋除尘器处理，2#车间有机废气、酸性废气经2#车间“水喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理，4#车间有机废气、酸碱性废气经4#车间“酸喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附”处理，5#车间有机废气经活性炭吸附处理，污水处理站各产臭构筑物加盖密闭收集，危废暂存间废气负压收集，经“碱喷淋+二级活性炭”处理达标后经15m高DA009排气筒排放，储罐区废气经管道收集后采用“水喷淋+二级活性炭吸附”后经15m高DA010排气筒排放。

（2）废水

高盐废水、高浓废水、低浓度废水分别经过蒸发除盐、高级氧化、气浮预处理处理后一起进入综合调节池，经过后续“一级水解酸化+改良型UASB +厌氧沉淀+二级水解酸化+两级厌氧-缺氧-好氧+高级氧化+混凝沉淀”处理后达四川海新生物制药有限公司和岳池县香山家园污水处理有限公司协议标准（CODCr≤320mg/L、氨氮≤25mg/L、总氮≤50mg/L、总磷≤4.0mg/L、色度≤50倍、pH6~9）；BOD5、SS、石油类、动植物油等因子满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氯化物、硫酸盐参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后进入城南工业污水处理厂经“水解酸化+一体化A2/O氧化沟+芬顿氧化”工艺处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标，再进入人工湿地系统，通过“人工湿地+生物景观塘”处理工艺进一步深度处理，主要指标（pH、COD、BOD5、NH3-N、总磷、石油类）达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准后（其它指标执行GB18918-2002一级A标），排入岳池县新场镇境内的三溪河。

根据《排污许可证申请与核发技术规范制药工业-原料药制造》（HJ858.1-2017）排污单位废水处理可行技术参照表，拟建项目循环冷却水排水作为低浓度废水进入厂区污水处理站处理后排放；纯化水系统排水应经总排口达标排放。蒸汽冷凝水回用至循环冷却水补水。

（3）噪声：拟建项目通过选用低噪声设备，并采取减震、消声、隔声等措施后，能使各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

（4）固体废物：拟建项目固体废物主要包括危险废物（生产车间工艺废液、废渣、不合格中间体和原料药、废清洗溶剂、罐底污泥、废矿物油、废气处理措施的废活性炭、实验室检测废液、沾有危险化学品的废包装物、污水处理站污泥）、一般工业固废（露水草胶囊、脱壳灵、脱壳促长颗粒生产不合格品、中药预前处理非药用杂物、中药提取浸泡过滤滤渣、未沾染危险化学品的废包装物、含尘废气治理布袋除尘器收集粉尘）和生活垃圾。危险废物交有危废处理资质的单位统一清运处置；污水处理站污泥危险特性鉴别前，暂按危险废物管理；未沾危化品废包装外售综合利用；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处置。

（5）地下水：按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。拟建项目生产废水和液体物料输送管道采取“可视化”设计，并按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求采取分区防渗措施。

（6）环境风险

①项目危险因素

根据《危险化学品目录（2015版）》，本项目涉及的危险化学品主要包括甲醇、乙醇、乙酸乙酯、氯化铜、26%氨水、醋酸、98%硫酸、氢氧化钠、丙酮、硼氢化钠等危险化学品。其中甲醇、乙酸乙酯、氯化铜、26%氨水、醋酸、98%硫酸、丙酮等属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中重点关注的物质。环境风险单元主要包括5个生产车间、3#仓库、5#仓库、危废暂存间、罐区、污水处理站。

经统计，拟建项目10≤Q<100，所属行业及生产工艺特点为M4类，危险物质及工艺系统危险性为P4。

②环境风险潜势

本项目周边的环境风险敏感目标主要有岳池县城、大石河、长滩寺河等，项目所在区域大气、地表水、地下水环境敏感程度分别为 E1、E2、E2，大气环境风险潜势为Ⅲ，地表水、地下水环境风险潜势均为II级，综合环境风险潜势为Ⅲ级。

③事故环境影响

综上所述，拟建项目事故情况下，甲醇储罐泄漏，甲醇大气毒性终点浓度-1和浓度-2的最大影响范围均为0m，在上述范围内，均无环境敏感目标。最不利气象条件下，乙醇醇储罐泄漏发生燃爆事故次生CO大气毒性终点浓度-1和浓度-2的最大影响范围分别均为0m，该范围内均无环境敏感目标。

基于非正常状况具有偶发特点，单独考虑1#车间、2#车间、3#车间、4#车间、5#车间各类生产线、储罐区各类储罐与污水处理站中的任一构筑物发生非正常状况，预测结果显示，本项目发生非正常状况，将造成项目区下伏含水层污染。环评要求本项目运行过程中，严格按照环评要求对下游水质监测井进行监测，一旦发现水质异常，立刻采取有效措施（如采用水动力隔离技术）阻止污染羽的扩散迁移，将受污染地下水控制在局部范围，避免对厂区下游地下水造成污染。

④风险防范措施和应急预案

化学品泄漏风险防范措施：①生产车间地面做防渗措施，四周设置导流沟，连通事故池；②储罐区地面做防渗措施并设置围堰，围堰有效容积不小于储罐最大储存容积，围堰设雨污切换阀；储罐区、装卸区设置收集沟及切换阀，可切换至事故池；③3#仓库、5#仓库、危废暂存间设置地沟及收集井，满足泄漏物料的收集要求；④2#生产车间、4#生产车间、5#生产车间、3#仓库、5#仓库、危废暂存间、罐区按要求设置可燃、有毒气体检测报警仪，第一时间发现和处理事故。

分区防渗措施：①2#生产车间、4#生产车间、5#生产车间、3#仓库、5#仓库、危废暂存间、罐区、污水处理站、事故池和初期雨水池等区域为重点防渗区，重点防渗区应选用人工防渗材料，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s；②1#生产车间、3#生产车间、一般固废暂存间、丙类库房以及重点污染防治区域附近区域等属于一般防渗区，采取一般防渗措施，其等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；③厂区道路等区域为简单防渗区，地面采用一般硬化。

事故废水收集措施：新建1座有效容积为1100m3的事故池和1座有效容积为650m3的初期雨水池，事故池和初期雨水池保持联通，配套雨污切换装置，位于厂区最低处，事故池和初期雨水池作重点防渗，用以容纳初期雨水（前15min）及事故状态下排水（包括开停车及检修过程中废水、消防废水、事故状态下废水），通过调节和切换，分批（限流）通过泵提升至污水处理站处理后进入园区污水处理厂进一步处理。严格按设计规范设置排水阀和排水管道，确保废水能及时堵住并畅通地进入事故池，以便收集处理。

应急预案：制定事故应急救援预案，从组织机构、救援保障、报警通讯、应急监测及救护保障、应急处理措施、事故原因调查分析等方面制定严格的制度，建立三级响应应急联动体系；公司与当地联合演练每年至少一次，公司级演练每半年至少一次。

拟建项目在编制事故应急预案及采取以上风险事故防范措施后，当发生风险事故时立即启动事故应急预案，能确保事故不扩大，不会对周边环境造成较大危害。在采取有效风险防范措施和启动应急预案后，环境风险可控。

⑤环境风险评价结论与建议

综上所述，在落实本评价提出的措施的前提下，本项目环境风险可防控。建议企业加强日常环境风险防控措施巡查，多进行环境突发事故演练。

（7）土壤

拟建项目土壤污染途径包括大气沉降、垂直入渗等。厂区通过废气治理、生产废水和液体物料输送管道可视化、分区防渗、储罐设置围堰、厂区设置事故池和事故水收集系统等措施后，拟建项目不会对区域土壤环境质量带来大的影响。

10.1.6公众意见采纳情况

10.1.7环境影响经济损益分析

拟建项目环保措施效益与费用之比大于1，拟建项目的环保投资不仅产生了可以量化的经济效益，同时也具有较好的环境效益和社会效益，做到了污染物达标排放，减轻了对环境的污染，保护了人群健康。因此，评价认为拟建项目环保投资是可行、合理和有价值的。

10.1.8环境管理和监测计划

建设单位严格按环境影响报告书的要求认真落实“三同时”，明确职责，专人管理，切实搞好环境管理和监测工作，保证环保设施的正常运行。

10.1.9综合结论

四川海新生物制药有限公司高端原料药黄藤素生产基地项目在四川省广安市岳池县经开区（岳池县城南工业园）建设，符合国家产业政策，符合岳池县经济技术开发区产业发展规划及入园条件。项目采用的工艺技术和设备符合清洁生产要求；所采用的污染防治措施技术经济可行，项目严格按照评价提出的污染防治措施和环境风险防范措施及应急预案后，排放的污染物对周围环境影响较小，可将环境风险影响降至最小程度。因此，从环境保护角度分析，拟建项目在岳池县经济技术开发区城南工业园区内建设可行。

10.2建议

（1）鉴于项目的特点及规模，建议项目应定期开展环境影响后评价。

（2）企业应通过进一步强化清洁生产管理，降低原料消耗，实施节能减排，加强对生产过程中产生的废物、废水和余热等进行综合利用或者循环使用，可以节约资源，减少耗水量和污染物排放量。